Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области

«Мурманский строительный колледж имени Н.Е. Момота»

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

по дисциплине ОП.02 «Строительная графика»

08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ.

2017г.

Государственное автономное профессиональное образовательное

учреждение Мурманской области

«Мурманский строительный колледж имени Н.Е. Момота»

Методические указания

к выполнению практических работ по дисциплине

ОП.02 «Строительная графика»

08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ.

2017 г

Методические указания разработаны на основе рабочей программы дисциплины ОП.02 «Строительная графика» по специальностям среднего профессионального образования 08.01.24 «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ».

Организация-разработчик: ГАПОУ МО «Мурманский строительный колледж имени Н.Е. Момота»

Разработчики:

Цыганкова Е.Н., преподаватель Мурманского строительного колледжа

| Рассмотрены и одобрены предметно-цикловой комиссией «Техника и технология строительства» Председатель _______ Ю.В.Князева. Протокол № _____ от «___» _______________ 2017 года. |  |
| --- | --- |

# Пояснительная записка

По учебному плану в соответствии с рабочей программой на изучение дисциплины ОП.02 «Строительная графика» обучающимися, предусмотрено аудиторных занятий 36 часов, из них практических занятий – 20 часов. В методические указания включены двадцать практических работ по темам курса. Каждая практическая работа содержит сведения о цели ее проведения и практическом использовании. Рекомендации разработаны в соответствии с требованиями, предъявляемыми к знаниям, умениям обучающихся по усвоению дисциплины «Строительная графика».

# Практические занятия

| Номер заня тия | Наименование темы занятия | Номер раздела, тема дисциплины | Объем в часах |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ауди-торных | СРС |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 1. | Практическая работа№1 «Чтение и выполнение чертежа плоской детали». | Тема 1. Оформление чертежей стандарты; ЕСКД | 2 |  |
| 2. | Практическая работа№2 «Построение сопряжений линий». |  | 2 |  |
| 3. | Практическая работа№3 «Построение 3 проекции технической детали по 2 заданным». | Тема 2. Геометрические построения на чертежах. | 2 |  |
| 4. | Практическая работа№4 «Построение аксонометрических проекций технической детали». |  | 2 |  |
| 5. | Практическая работа№5 «Выполнение чертежа простого разреза детали». | Тема 3. Основы проекционного черчения. | 2 |  |
| 6. | Практическая работа№6 «Чтение рабочих чертежей деталей». |  | 2 |  |
| 7. | Практическая работа№7 «Выполнение чертежа фасада здания». |  | 2 |  |
| 8. | Практическая работа№8 «Составление спецификации к чертежу столярного изделия «Оконный блок». | Тема 4. Изображения виды, разрезы, сечения. | 2 |  |
| 9. | Практическая работа №9 «Выполнение чертежа стропильной системы» |  | 2 |  |
| 10. | Практическая работа№10 «Выполнение чертежа столярного изделия (лестница с поворотом) с применением CAD». |  | 2 |  |
|  | ИТОГО |  | 20 |  |

Практическая работа № 1.

Тема: «Чтение и выполнение чертежа плоской детали».

Цель работы: научится вычерчивать контур плоской детали, с применением линий чертежа и нанесением размеров, в соответствии с правилами.

Задание: На формате А4 выполнить чертежи плоской детали с нанесением размеров.

Ход работы:

- Выполнить чертеж двух деталей на вертикальном формате А4. Вычертить внутреннюю рамку и штамп основной надписи.

- На рисунке даны объемные чертежи деталей. Необходимо выполнить чертежи плоских деталей в М 1:1.

- Согласно требований стандарта правильно выполнить выносные и размерные линии, нанесение размеров.

- Толщину детали указать в виде символа и размера.

- Заполнить основную надпись.

Практическая работа № 2

Тема: «Построение сопряжений линий».

Сопряжением называется плавный переход одной линии в другую. Для точного и правильного выполнения чертежей необходимо уметь выполнять построения сопряжений, которые основаны на двух положениях:

1. Для сопряжения прямой линии и дуги необходимо, чтобы центр окружности, которой принадлежит дуга, лежал на перпендикуляре к прямой, восстановленном из точки сопряжения (рисунок 1 а).

2. Для сопряжения двух дуг необходимо, чтобы центры окружностей, которым принадлежат дуги, лежали на прямой, проходящей через точку сопряжения (рисунок 1 б).

Рисунок 1. Положения о сопряжениях

а – для прямой и дуги; б – для двух дуг.

Сопряжение двух сторон угла дугой окружности и заданного радиуса.

Сопряжение двух сторон угла (острого или тупого) дугой заданного радиуса выполняют следующим образом:

Параллельно сторонам угла на расстоянии, равном радиусу дуги R, проводят две вспомогательные прямые линии (рисунок 2а,б). Точка пересечения этих прямых (точка О) будет центром дуги радиуса R, т.е. центром сопряжения. Из центра О описывают дугу, плавно переходящую в прямые — стороны угла. Дугу заканчивают в точках сопряжения n и n1, которые являются основаниями перпендикуляров, опущенных из центра О на стороны угла. При построении сопряжения сторон прямого угла центр дуги сопряжения проще находить с помощью циркуля (рисунок 2 в). Из вершины угла А проводят дугу радиусом R, равным радиусу сопряжения. На сторонах угла получают точки сопряжения n и n1. Из этих точек, как из центров, проводят дуги радиусом R до взаимного пересечения в точке О, являющейся центром сопряжения. Из центра О описывают дугу сопряжения.

в

б

а

Рисунок 2. Сопряжения углов

а – острого; б – тупого; в – прямого.

Сопряжение прямой с дугой окружности

Сопряжение прямой с дугой окружности может быть выполнено с помощью дуги с внутренним касанием (рисунок 3б) и дуги с внешним касанием (рисунок 3а). Для построения сопряжения внешним касанием проводят окружность радиуса R и прямую АВ. Параллельно заданной прямой на расстоянии, равном радиусу r (радиус сопрягающей дуги), проводят прямую ab. Из центра О проводят дугу окружности радиусом, равным сумме радиусов R и r, до пересечения ее с прямой ab в точке О1. Точка О1 является центром дуги сопряжения.

Точку сопряжения с находят на пересечении прямой ОО1 с дугой окружности радиуса R. Точка сопряжения С1 является основанием перпендикуляра, опущенного из центра О1 на данную прямую АВ. С помощью аналогичных построений могут быть найдены точки О2, С2, С3.

На рисунке 3 б выполнено сопряжение дуги радиуса R с прямой АВ дугой радиуса r с внутренним касанием. Центр дуги сопряжения О1 находится на пересечении вспомогательной прямой, проведенной параллельно данной прямой на расстоянии r, с дугой вспомогательной окружности, описанной из центра О радиусом, равным разности R-r. Точка сопряжения является основанием перпендикуляра, опущенного из точки О1 на данную прямую. Точку сопряжения с находят на пересечении прямой ОО1 с сопрягаемой дугой.

а  б

Рисунок 3. Сопряжение дуги с прямой:

а – с внешним касанием; б – с внутренним касанием.

Сопряжение дуги с дугой

Сопряжение двух дуг окружностей может быть внутренним, внешним и смешанным.

При внутреннем сопряжении центры О и О1 сопрягаемых дуг находятся внутри сопрягающей дуги радиуса R (рисунок 4 а).

При внешнем сопряжении сопрягаемых дуг радиусов R1 и R2 находятся вне сопрягающей дуги радиуса R (рисунок 4 б).

При смешанном сопряжении центр О1 одной из сопрягаемых дуг лежит внутри сопрягающей дуги радиуса R, а центр О другой сопрягаемой дуги вне ее (рисунок 4 в).

а				б				в

Рисунок: 4 – Сопряжения дуг

а – внутреннее; б – внешнее; в – смешанное.

При вычерчивании контуров сложных деталей важно уметь распознавать в плавных переходах те или иные виды сопряжений и уметь их вычерчивать.

Для приобретения навыков в построении сопряжений выполняют упражнения по вычерчиванию контуров сложных деталей. Для этого необходимо определить порядок построения сопряжений и только после этого приступать к их выполнению.

ЗАДАНИЕ: Вычертить изображения контуров деталей, указанных на рисунке задания, нанести размеры. Задание выполнить на листе чертежной бумаги формата А4.

Указания по выполнению задания:

При выполнении каждой задачи должна соблюдаться определенная последовательность геометрических построений:

– осевые, центровые линии, основные начертательные;

– дуги, закругления;

– обводка, штриховка, выносные линии;

– размеры.

Практическое занятие № 3

Тема: Выполнение третьей проекции по двум заданным.

Цель: научиться построению недостающей проекции технической детали, по двум заданным проекциям.

По двум видам выполнить комплексный чертеж детали, внешняя и внутренняя форма которой представляет собой пересечение различных поверхностей геометрических тел. Построить линии пересечения поверхностей и технический рисунок данной детали. Способ выявления объема выбрать самостоятельно. Технические детали имеют форму геометрических тел, усеченных проецирующими плоскостями. При построении чертежей возникает необходимость нанести на изображение поверхности детали линию сечения.

Ход работы:

1. Заданная модель мысленно расчленяется на простейшие геометрические поверхности.

2. Находятся фронтальные проекции линии пересечения этих геометрических поверхностей секущей плоскостью Р.

3. По найденным фронтальным проекциям строят горизонтальные проекции линии пересечений, которые являются контуром наложенного сечения.

4. По двум проекциям выполняется построение третьей – профильной

проекции с контуром наложенного сечения.

5. Горизонтальная и профильная проекции наложенного сечения заштриховываются под углом 45° к оси сечения или рамке чертежа.

6. Нанести все необходимые выносные и размерные линии; проставить размерные числа на чертеже, в соответствии с требованиями ГОСТа.

7.  Заполнить основные надписи и проверить правильность всех построений;

8. Выполнить обводку чертежа.

Методические указания

При выполнении работы необходимо правильно расположить изображения на чертеже. На фронтальной плоскости проекции следует поместить то изображение, которое наиболее полно представляет основные формы и размеры модели. Если изображаемая модель имеет плоскости симметрии, то ее чертеж начинает выполнять с проведения соответствующих осей симметрии. Если же плоскостей симметрией нет, то выполнение чертежа обычно начинают с изображения опорной поверхности, которая определяет вертикальное (или горизонтальное) расположение моделей. Чтобы обеспечить проекционную связь лучше понять взаимное расположение отдельных элементов модели, рекомендуется все три изображения строить параллельно. Комплексный чертеж модели следует выполнять в безосной системе (без нанесений на чертеже осей проекции). Перед окончательной обводкой чертежа линии связи удаляют и наносят размеры по ГОСТ 2.307 – 68.

Варианты задания

Практическая работа № 4

Тема: Построение аксонометрических проекций технической детали.

Цель работы: научиться выполнять аксонометрические построения простейшей технической детали.

Построить фронтальную диметрическую и изометрическую проекции детали, три вида которой приведены на рис.

Ход работы:

1. Проводят оси. Строят переднюю грань детали, откладывая действительные величины высоты - вдоль оси z, длины - вдоль оси х (рис. а).

2. Из вершин полученной фигуры параллельно оси v проводят ребра, уходящие вдаль. Вдоль них откладывают толщину детали: для фронтальной диметрической проекции - сокращенную в 2 раза; для изометрии - действительную (рис. б).

3. Через полученные точки проводят прямые, параллельные ребрам передней грани (рис. в).

4. Удаляют лишние линии, обводят видимый контур и наносят размеры.

Из сопоставления этих рисунков и приведенного к ним текста можно сделать вывод о том, что порядок построения фронтальной диметрической и изометрической проекций в общем одинаков. Разница заключается в расположении осей и длине отрезков, откладываемых вдоль оси у.

Практическая работа № 5

Тема: «Выполнение чертежа простого разреза детали».

Цель: выполнение простых фронтальных и горизонтальных разрезов.

Ход работы:

По аксонометрической проекции модели построить в трех проекциях ее чертеж с применением: фронтального разреза (задача 1); горизонтального разреза (задача 2).

1. Оформить формат рамкой и основной надписью.

2. Выполнить компоновку формата.

3. Выполнить проецирование детали.

4. Оформить разрез штриховкой.

5.  Указать место прохождения секущей плоскости и направление взгляда при выполнении рассечения.

6. Оформить работу в соответствии с требованиями ГОСТа.

Методические указания:

Разрезом называется изображение предмета, мысленно рассеченного плоскостью (или несколькими плоскостями). На разрезе показывается то, что получается в секущей плоскости и что расположено на ней. Иными словами, разрез состоит из сечения и изображения того, что расположено за секущей плоскостью. Образование и построение вертикального разреза при выполнении разрезов на чертежах:

-невидимые ранее внутренние очертания, изображаемые штриховыми линями, обводят сплошными основными линиями;

- сплошные основные линии, изображающие элементы деталей, находящиеся на части детали, расположенной перед секущей плоскостью, не проводят;

- фигуру сечения, уходящего в разрез, заштриховывают;

- мысленное рассечение предмета должно относиться к данному разрезу и не влечет за собой изменения других изображений того же предмета.

Вертикальный разрез при секущей плоскости, параллельной фронтальной плоскости проекций, называется фронтальным разрезом. Вертикальный разрез при секущей плоскости, параллельной профильной плоскости проекций, называется профильным разрезом. Фронтальный разрез обычно располагают на месте главного вида, профильный - на месте вида слева, а горизонтальный - на месте вида сверху. Горизонтальным называют разрез при секущей плоскости, параллельной горизонтальной плоскости проекций.

Обозначение разрезов. Когда секущая плоскость совпадает с плоскостью симметрии предмета в целом и соответствующие изображения расположены на одном и том же листе в непосредственной проекционной связи и разделены какими-либо другими изображениями, для горизонтальных, фронтальных и профильных разрезов не отмечают положение секущей плоскости и сам разрез не сопровождают надписью.

В остальных случаях, положение секущей плоскости указывают на чертеже линией сечения. На начальном и конечном штрихах ее наносят стрелки, указывающие направление взгляда. Начальный и конечный штрихи разомкнутой линии не должны пересекать контур изображения. У начала и конца линии сечения ставится одна и та же прописная буква русского алфавита, например, А-А; Б-Б и т. д. Изображение разреза должно быть отмечено надписью по типу «А-А». Образование и построение вертикального разреза.

Практическое занятие № 6

Тема: «Чтение чертежа общего вида».

Цель работы: -  приобретение навыков чтения сборочных чертежей, представление формы и размеров изделия в целом, установление взаимного расположения деталей и способах их соединения между собой; развитие логического мышления; привитие интереса к построению и чтению чертежей.

Основные понятия:

- Чертеж общего вида (код ВО) определяет конструкцию изделия, взаимодействие его составных частей и поясняет принцип работы изделия. Прочитать чертеж общего вида, это означает представить форму и размеры изделия в целом, разобраться во взаимном расположении деталей и способах их соединения между собой.

Исходные данные (задание): Получить по индивидуальному варианту чертеж общего вида. Прочитать чертеж общего вида.

Заданием на выполнение этой работы является сборочный чертеж какой-либо сборочной единицы из альбома: Боголюбов С.К. Чтение и деталирование сборочных чертежей. Альбом. – М.: Машиностроение, 1986. – 84с.

Предусмотрено 30 вариантов данной работы.

Последовательность чтения чертежа общего вида:

- Ознакомиться с содержанием основной надписи. Установить название изделия, его назначение и масштаб чертежа

- Ознакомиться с назначением и принципом работы изделия (по описанию).

- Изучить изображения на чертеже общего вида, определить главное изображение. Дать определение каждому изображению. Определить проекционную связь между изображениями. Уяснить, где вид спереди, слева, сверху и другие виды, какие разрезы выполнены в их границах.

- Изучить спецификацию, определить оригинальные и стандартные детали.

- По номерам позиций в спецификации и на чертеже определить геометрическую форму деталей, входящих в сборочную единицу.

- Установить взаимное расположение деталей и способы их соединения (резьба, сварка, пайка, склеивание, клепка, опрессовка и т. д.).

- Выявить габаритные, монтажные, установочные и присоединительные размеры, нанесенные на чертеже.

По сборочным чертежам детали не изготовляют, а только собирают в готовые изделия, поэтому на них наносят лишь размеры, необходимые для сборки.

- Особенности чтения чертежа общего вида

Выяснить конструкцию сборочной единицы по чертежу общего вида без полного анализа конфигурации каждой ее детали очень трудно. На чертеже общего вида детали изображаются в соединении и частично закрывают друг друга. На рис.1, а. изображен фрагмент сборочной единицы, в состав которой входит деталь типа «Хомут».  На рис.1 ,б – чертеж детали «Хомут».

а                             б                      Рис. 1

При чтении чертежа общего вида сборочной единицы необходимо анализировать все имеющиеся на нем изображения, т.е. на разных изображениях находить изображения одной и той же детали. Это можно сделать, используя следующие принципы:

- Имеющаяся проекционная связь на всех разрезах и сечениях между изображениями

- Штриховка для одной детали имеет одинаковые параметры (наклон и шаг штриховки)

Другой особенностью чтения чертежа общего вида является наличие в нем упрощений на некоторые элементы деталей. Однако при выполнении рабочих чертежей этих деталей их конструкция должна быть полностью отражена без упрощений, например, технологические

элементы резьбы, рис. 2 и рис. 3 [1, 2, 5, 6]

На чертеже общего вида.                 На рабочих чертежах деталей.

Некоторые условности и упрощения на сборочных чертежах:

- На сборочных чертежах допускается не показывать:

фаски, галтели, скругления, проточки, углубления, выступы, накатки, насечки, оплетки и другие мелкие элементы; рис. 5-6.

зазоры между стержнем и отверстием; рис. 6

крышки, щиты, кожухи, перегородки и т.п., если необходимо показать закрытые ими составные части изделия. При этом над изображением делают соответствующую надпись, например, “Крышка поз. 3 не показана”;

лекальные кривые линии перехода, заменяя их дугами окружностей или прямыми линиями;

видимые составные части изделий или их элементы, расположенные за сеткой, а также частично закрытые впереди расположенными составными частями;

- Изделия из прозрачного материала изображают как непрозрачные. Допускается составные части изделий и их элементы, расположенные за прозрачными предметами, изображать как видимые, например, шкалы, стрелки приборов и т.д..3.

- Изделия, расположенные за винтовой пружиной, изображенной лишь сечениями витков, изображают до зоны, условно закрывающей эти изделия и определяемой осевыми линиями сечений витков, рис. 5.

- В тех случаях, когда на сборочных чертежах нет необходимости изображать отдельные крепежные детали или их соединения по соответствующим стандартам, их изображают упрощенно или условно по ГОСТ 2.315-68. рис. 4, 6.

- Если изображенное на сборочном чертеже изделие имеет несколько однотипных соединений, например, болтами или шпильками, то на видах и разрезах эти соединения выполняются условно или упрощенно лишь в одном или двух местах каждого соединения, а остальные - в виде осевых и центровых линий.

- Сварное, паяное, клееное изделие из однородного материала в сборе с другими изделиями в разрезах и сечениях штрихуют в одну сторону, изображая границы между деталями изделия сплошными основными линиями. Допускается не показывать границы между деталями, изображая конструкцию как монолитное тело.

На чертеже общего вида.                   На рабочих чертежах деталей.

Рис. 4

Рис.5

Рис.6

При чтении чертежа необходимо ответить на следующие вопросы:

1. Какое изделие изображено на чертеже?

2. Каков принцип действия данного изделия?

3. В каком порядке можно разобрать данное изделие?

4. Из каких составных частей, и в каких количествах состоит данное изделие?

5. Каковы способы соединения сопрягающихся деталей?

6. Какие типы резьбы представлены в соединениях?

7. В каком масштабе выполнен чертеж?

8. Сколько изображений содержит чертеж, и как называется каждое из них?

Практическое занятие № 7

Тема: «Выполнение чертежа фасада здания».

Цель работы: научиться выполнять построение фасада здания.

Фасадом здания называется ортогональная проекция здания на вертикальную плоскость - наружная стороны здания. При стандартной конфигурации, здания различают четыре фасада: главный, дворовой и боковые фасады, наименование которых определяется крайними координационными осями по типу: Фасад 1-7, Фасад 7-1, Фасад АВ, Фасад В-А. Фасад вычерчивается в соответствии с заданием, в левой верхней части формата А-1 над планом 1 этажа в проекционной связи с ним, в масштабе 1:100. Чертеж фасада здания выполняется в следующей последовательности: 1. Наносите крайние координационные оси, расстояние между которыми берем с чертежа плана 1 этажа и вычерчиваем наружный контур здания. 2.Наносим уровни земли, верха стен, конька крыши, низа и верха проемов и расположенных на разных уровнях элементов фасадов (например, козырьков, балконных плит, входных площадок и т.д.) С чертежа плана 1 этажа переносим проемы по их ширине и вычерчиваем оконные переплеты, толщиной 1 мм. Наносим размеры: слева    или    справа    от    фасада     проставляем     высотные     отметки   уровней      перенесенных      с      разреза      на      расстоянии 17-21 мм   от контура, маркируем      крайние      координационные      оси      в кружках диаметром 6-12 мм на расстоянии 10 мм ниже линии земли. Выполняется    обводка    чертежа.    Все    элементы    фасада     обводятся     линией     толщиной      0,5 мм,      оконные      переплеты      толщиной      0,3      мм,  линия    земли,    выходящая    за    контуры    стен    на    20-25     мм    -    толщиной     1,5 мм. Над изображением фасада здания пишется наименование: Фасад 1-... строчными буквами, шрифтом № 7.

Практическая работа №8

Тема: «Составление спецификации к чертежу столярного изделия «Оконный блок».

Цель работы: научиться составлять спецификации на столярно-плотничные изделия оконный блок).

При составлении спецификации необходимо прочитать рабочий чертеж столярного изделия и ответить на следующие вопросы:

1. Какие изображения даны на чертеже?

2. Из каких элементов состоит оконный блок?

3. Покажите размеры оконной коробки.

4. Каковы размеры створок?

5. В какую сторону открываются створки переплета?

6. Чем отличаются наружные переплеты от внутренних?

7. Как определить сечение нижних брусков коробки и обвязок?

8. Каково сечение боковых брусков коробки и обвязок?

9. Для чего составляют спецификацию на столярное изделие?

Спецификация на столярное изделие

| № п/п | Деталь изделия | Количество | Размеры в мм |  |  | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Длина | толщина | ширина |  |

Практическая работа №9

Тема: «Выполнение чертежа стропильной системы»

Цель работы: Научиться выполнять рабочий чертёж простейшей стропильной системы.

Содержание работы: Выполнить чертеж стропильной системы, соблюдая требования ГОСТа. Составить спецификацию на один комплект стропил, подсчитать объем количества древесины на определенное количество комплектов стропил.

Ход работы:

1) Выполнить чертеж стропил.

2)  Выполнить деталировку элементов стропил.

3)  Составить спецификацию на один комплект стропил.

4)   Подсчитать объем древесины на определенное количество стропил.

Вывод: (указать элементы стропильной системы; указать объем древесины на определенное количество стропил)

Вопросы для самоконтроля:

1) Перечислите элементы скатной крыши.

2) Назовите элементы стропильной системы.

3)  Назовите элемент на который опирается стропильная нога.

4) Назовите элемент, который предназначен для крепления кровельного покрытия.

5)  Когда устраивается система стоек и подкосов?

6) Какой элемент устраивается для вентиляции скатных крыш?

Практическая работа №10

Цель работы: «Выполнение чертежа столярного изделия (деревянная лестница с поворотом) с применением CAD».

Для выполнения чертежа необходимо выполнить расчет количества ступеней лестницы.

Исходные данные:

1. высота этажа- 3.300мм

2. высота лестничного марша- 1.650мм

3. высота подступенка 150мм

4. ширина проступи- 300мм

Список рекомендуемой литературы и источников:

1. Полежаев Ю.О. Строительное черчение М.: Издательский центр «Академия», 2014

2. Бродский А.М. Инженерная графика- М.:Издательский центр «Академия», 2015

3. Бродский А.М. Практикум по инженерной графике– М.:Издательский центр «Академия», 2015

4. Боголюбов О.К. Индивидуальные задания по курсу черчения – М.: Высшая школа, 2009г.

5. Брилинг Н.С. Черчение для СПО Стройиздат 1990 г.

6. Гопенко А.П. Лапсарь М.И. Оформление текстовых и графических материалов(требование ЕСКД) Академия 2005 г.

7. Георгеевский О.В. Правила выполнения архитектурно-строительных чертежей Москва Астрель 2007г.

ГОСТы:

ГОСТ 2.104-68 «ЕСКД. Основные надписи»

ГОСТ 2.301-68 «ЕСКД. Форматы»

ГОСТ 2.302-68 «ЕСКД. Масштабы»

ГОСТ 2.303-68 «ЕСКД. Линии»

ГОСТ 304-81 «ЕСКД. Шрифты чертежные»

ГОСТ 2.305-68 «ЕСКД. Виды. Сечения. Разрезы»

ГОСТ 2.311-68 «ЕСКД. Изображение резьбы»

ГОСТ 2.317-69 «ЕСКД. Аксонометрические проекции»

Интернет-ресурсы:

- Портал нормативно-технической документации [Электронный ресурс]. – Режим Техническая литература [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http//www.tehlit.ru.

2.  http//www.pntdoc.ru,

Государственное автономное профессиональное образовательное

учреждение Мурманской области

«Мурманский строительный колледж имени Н.Е. Момота»

Контрольно-измерительные материалы

по дисциплине ОП.02 «Строительная графика»

08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ.

2017 г

Контрольно-измерительные материалы для контроля знаний разработаны на основе рабочей программы учебной дисциплины ОП.02 «Строительная графика» по специальностям среднего профессионального образования 08.01.24 «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ».

Организация-разработчик: ГАПОУ МО «Мурманский строительный колледж имени Н.Е. Момота»

Разработчики:

Цыганкова Е.Н. преподаватель Мурманского строительного колледжа

| Рассмотрены и одобрены предметно-цикловой комиссией «Техника и технология строительства» Председатель _______ Ю.В.Князева Протокол № _____ от «___» _______________ 2017 года. |  |
| --- | --- |

1.1 Материалы проведения промежуточной аттестации.

Тестовые задания к дифференцированному зачету

Инструкция: Внимательно прочитайте вопросы задания. Определите на выбор 30 вопросов и ответьте на них. Каждому вопросу соответствует один правильный ответ. Запись ответа оформляется следующим образом: 1-а; 2-б и т. д. Исправления приравниваются к ошибке.

Вариант №1

- Относительно толщины какой линии задаются толщины всех других линий чертежа?

+а) основной сплошной толстой в) основной сплошной тонкой с) штриховой d) штрихпунктирной е) центровой

- К прерывистым линиям относятся:

а) тонкая + в) штриховая с) штрихпунктирная d) линия сечений e) толстая

- Толщина штриховой линии равна

а) s/2 в) s/3 +с) s/2...s/3 d) s/4 e) s/ 3…S/4

- Толщина сплошной основной линии:

а) 0,6 мм +в) 0,5...1,4 мм с) 1,5 мм d) 0,7 мм е) 1,2 мм

- Рамку основной надписи на чертеже выполняют

а) основной тонкой линией +в) основной толстой линией с) любой линией d) штрихпунктирной е) разомкнутой

- Линия основная сплошная толстая предназначена для вычерчивания линий:

+а) видимого контура в) невидимого контура с) осевых линий d) линий сечений е) центровых линий

- Штрих пунктирная тонкая линия предназначена для вычерчивания линий

а) видимого контура в) невидимого контура +с) осевых линий d) линий сечений е) замкнутого круга

8.Номер шрифта является:

а) шириной буквы +в) высотой прописной буквы с) высотой строчной буквы d) толщиной обводки е) шириной заглавной буквы

- Предмет имеет:

а) 1 вид в)2 вида, +с) 3 вида, d) 6 видов, е) любое количество видов.

- Буквой R на чертеже обозначается:

а) расстояние между любыми двумя точками окружности в) расстояние между двумя наиболее удаленными противоположными точками окружности +с) расстояние от центра окружности до точки на ней d) расстояние между точкой и центром е) расстояние между любыми двумя точками окружности.

- Сопряжением называется:

а) переход одной кривой линии в другую в) переход одной линии в другую +с) плавный переход одной линии в другую d) переход одной линии в окружность е) плавный переход окружности в линию.

- Сопряжение бывает:

+а) внешним в) внутренним с) смешанным d) наложенным е) упрощенным

- Какой формат принят за единицу измерения других форматов?

+а) А0 в) А1 с) А4 d) А2 е) А 3

- Где на листе формата принято размещать основную надпись?

а) в левом нижнем углу +в) в правом нижнем углу с) в правом верхнем углу d) по центру е) в левом верхнем углу.

- Масштабом называется:

а) расстояние между двумя точками на плоскости в) пропорциональное уменьшение размеров предмета на чертеже +с) отношение линейных размеров изображения к линейным размерам объекта d) расстояние между двумя точками в разных плоскостях е) пропорциональное увеличение размеров предмета на чертеже 16. ГОСТ 2.302—68 не допускает масштаб:

а) 1:1 +в) 1:3 с) 2, 5:1 d) 1:1000 е) 1: 8

- Чертежный шрифт бывает:

а) прямой +в) наклонный с) косоугольный d) центральный е) вытянутый

- При прямоугольном проецировании любой объект имеет:

а) 1 вид в) 2 вида +с) 3 вида d) 6 видов е) любое количество видов.

- На чертеже все проекции выполняют:

+а) в проекционной связи б) без проекционной связи с) произвольно d) прямолинейно е) под любым углом

- На фронтальной плоскости изображается:

а) профильный вид в) вид сверху с) вид справа +d) вид главный е) вид сзади

- Инструменты, предназначенные для работы с тушью:

а) циркуль; в) кронциркуль; +с) рейсфедер; d) карандаш е) рейсшина

- Оборудование для организации рабочего места чертежника:

а) папка для рисования; в) чертежная доска; +с) рейсшина d) конструктор е) чертежный стол.

- Какое обозначение твердости карандаша встречается:

а) ТМ в) НВ с) СП +d) 2Т е) 2В

- В готовальню входят:

+а) циркуль; в) лекало; с) рейсфедер d) транспортир е) измеритель

- Какое из слов не является названием чертежного инструмента?

+ а) треугольник в) транспортир с) лекало d) циркуль е) линейка

- Линия основная сплошная толстая предназначена для вычерчивания линий: + а) видимого контура, в) невидимого контура, с) осевых линий d) центровых е) продольных

- На профильной плоскости изображается:

а). главный вид, в) вид сверху, с) вид справа, +d) вид слева, е) вид с боку.

- Изображение отдельного ограниченного места поверхности предмета называется

а) главным видом, в) видом сзади, +с) видом местным, d) видом слева, е) общим видом.

- Невидимый контур детали на чертеже выполняется:

+а) штриховыми линиями, в) штрих пунктирными тонкими линиями, с) основной сплошной толстой,

d) невидимой линией е) волнистой

- Проекцией точки на плоскости называется:

а) произвольно взятая точка плоскости, +в) отображение точки пространства на плоскости

с) произвольная точка вне плоскости d) проецирующий луч е) произвольно спроецированная точка.

- Проецирующая прямая – это:

а) прямая, проведенная через точку пространства, +в) прямая, соединяющая точку пространства с ее проекцией с) процесс построения проекций d) процесс построения наглядных изображений е) проекция прямой на плоскости.

- Центральным проецированием называется проецирование, при котором:

а) проецирующие прямые параллельны друг другу, в) проецирующие прямые параллельны друг другу и наклонены к плоскости проекций под углом отличным от 90, +с) проецирующие лучи исходят из одной точки d) проецирующие прямые непараллельные друг другу е) центральные косоугольные проекции.

- Прямоугольное проецирование – это одна из разновидностей

а) центрального проецирования, в) косоугольного проецирования, +с) параллельного проецирования d) сплошного проецирования е) непараллельного проецирования.

- За основное проецирование принято:

а) параллельное, в) косоугольное, с) центральное, +d) прямоугольное е) угловое

- Проецировать всегда необходимо:

а) на одну плоскость; в) на две плоскости; с) на три плоскости; +d) все зависит от особенности строения детали е) на четыре плоскости.

36 Назовите плоскость V:

а) профильная; в) горизонтальная; +с) фронтальная d) прямоугольная е) косоугольная

- Главным видом принято считать:

а) вид сбоку; +в) вид спереди; с) вид сверху d) вид снизу е) вид слева

- Вид сбоку выполняется на чертеже:

а) с левой стороны от вида спереди; +в) с правой стороны от вида спереди; с) рядом с видом сверху d) снизу от вида спереди е) сверху от вида спереди

- Виды на чертеже располагаются:

а) свободно без правил; +в) в проекционной связи; с) когда как, d) все зависит от размера листа е) в любом свободном месте

- Что чертят сплошной толстой основной линией?

а) выносные линии; в) размерные линии; +с) рамку и основную надпись; d) видимый контур детали е) невидимый контур детали

- Штриховая линия имеет толщину:

+а) от S/3 до S/2 в) S/4 с) S/5 d) S/6 е) S/8

- Линию обрыва показывает:

а) штрихпунктирной линией; в) сплошной тонкой; +с) сплошной волнистой. d) разомкнутой е) ломаной

- Промежутки между штрихами у штрихпунктирной линии:

+а) 1-2 мм; в) 7-10 мм; с) 3-5 мм d) 8 мм е) 10 мм

- Какие размеры имеет лист формата А4:

+а) 297х210; в) 140х270; с) 190х297 d) 254х210 е) 150х295

- Разомкнутая линия-это:

а) линия обрыва; в) линия сгиба с) линия невидимого контура d) центровая линия +е) линия сечений

- Чем определяется размер шрифта?

+а) высотой буквы в) номером шрифта с) шириной буквы d) номером буквы е) длиной строки

- Какая ширина принята для волнистой линии в зависимости от толщины основной сплошной линии:

+а) от S/2 до S/3; в) S/4; с) S/3 d) S

- Какая ширина принята для штрихпунктирной линии в зависимости от толщины основной сплошной линии:

а) S1; в) S/4; с) S/3 d) S/5 +е) от S/2 до S/3

- Какие размеры измеряются во фронтальной плоскости проекций:

а) Длина-ширина +в) Длина-высота с) Ширина-высота d) Высота-длина е) ширина

- Какая линия применяется для нанесения выносных и размерных линий:

а) Штриховая в) Штрихпунктирная +с) Сплошная тонкая d) Волнистая

- Какая плоскость проекций соответствует виду сверху:

+а) горизонтальная в) фронтальная с) профильная d) секущая плоскость

- Проекции пирамиды:

а) окружность + треугольник +в) треугольник + любой многоугольник с) прямоугольник + круг

d) два прямоугольника е) два косоугольника

- Эскиз-это:

+а) чертеж детали, выполненный от руки и позволяющий изготовить деталь в) объемное изображение детали; с) чертеж, содержащий габаритные размеры детали d) Чертеж детали, содержащий, необходимую информацию об объекте е) правильно выполненный чертеж

- Плоскость, расположенная перед зрителем:

а) горизонтальная в) секущая плоскость с) профильная +d) фронтальная е) косоугольная

- Какие оси определяют профильную плоскость проекций:

а) Х-Y в) Z-X + с)Z-Yd) O-X е) Х-Н

- Проецирование – это:

А) Способ получения чертежа +в) Процесс построения проекций с) Процесс выполнения чертежа d) Процесс построения наглядных изображений е) процесс выполнения линий

- Что измеряют в горизонтальной плоскости проекций:

А) длину-высоту +в) длину-ширину с) ширину-высоту d) высоту-длину-ширину е) высоту

- На пересечении каких линий должен находиться центр окружности

а) штриховой в) ломаной с) сплошной тонкой d) волнистой +е) штрих- пунктирной

- Какой метод проецирования принят за основной:

а) косоугольное проецирование в) центральное проецирование

+с) прямоугольное проецирование (ортогональное) d) американская система проецирования е) простое проецирование.

- Что называется, сопряжением:

а) отрезок прямой по которой пересекаются грани +в) плавный переход одной линии в другую с) точка пересечения вспомогательных линий , равноудаленных от сторон d) точки пересечения перпендикуляров, опущенных на отрезки прямых из центра «О» е) точка пересечения двух прямых

- Что обозначают знаком «S 2»

а) вид покрытия поверхности изделия в) размер фаски +с) толщину изделия е) размер детали

d) Простановка справочных размеров е) глубину изделия

- Какими осями определяется фронтальная плоскость проекций:

а) Х-У в) Z-Y +с) Z-X d) O-X е) Х-Х

- Какой из карандашей самый твердый: А)ТМ в) 6В с)Т +d)2Н е)2М

- Правильный вариант затачивания карандаша:

+а)

в)

с)

d)

- Определите неверный размер шрифта:

а) 2,5 в) 3, 5 +с) 5,5 d) 10 е) 14

- Какую длину имеют штрихи штриховой линии:

а)5…30 мм. +в) 2…8 мм. с) 4…6 мм. d) 3..5 мм. е) 5…6

- При соединении части вида и части разреза границей является…

+а) ось симметрии в) волнистая линия с) основная линия d) штриховая линия е) пунктирная линия

- Где правильно проставлен размер дуги окружности:

а)

в)

+

с

)

d)

- Как называется точка «О»

а) Вершина в) Центр сопряжения +с) Точка сопряжения d) Радиус сопряжения е) точка схода

- Какие оси относятся к прямоугольной изометрической проекции:

+а)

в)

с)

d)

- Какой вид называют местным:

+а) Изображение отдельного ограниченного места видимой поверхности предмета в) Изображение обращенной к наблюдателю видимой поверхности предмета с) Вид размещаемый на месте фронтальной проекции d) Вид размещаемый на месте горизонтальной проекции

- На каком рисунке диаметр окружности нанесен правильно:

а)

в)

с)

d)

+

е

)

- Кем были заложены основы изобразительной системы современного чертежа:

+а) И.П..Кулибин в) Гаспар Монж с) Петр 1 d) Леонардо да Винчи е) Д.И. Менделеев

- Определите правильное обозначение секущей плоскости и направление взгляда:

а)

+

в

)

с)

d)

е)

- Если размер шрифта №10, то чему равна высота строчных букв:

а) 5 в) 7 +с) 10 d) 14 е) 12

- На каком чертеже размеры проставлены в соответствии с требованием ГОСТа:

в)

с)

d)

+а)

е)

- Проекция, у которой размер по оси «у» сокращается в два раза:

а) прямоугольная изометрическая проекция +в) косоугольная фронтальная проекция

с) косоугольная горизонтальная изометрическая проекция d) тригонометрическая проекция е)центральная проекция

- Какой размер детали определяет ось Z :

а) длина в) ширина +с) высота d) диаметр е) радиус

- Какими осями образована горизонтальная плоскость проекций: А) Y Z в) XZ c) W Y +d) XY e) Н

- На какой плоскости проекций можно увидеть деталь сбоку:

+а) W в) V c) WH d) F e) H

- Какой плоскости проекций соответствует вид спереди:

а) Н в) W +c) V d) WE е) F

- Какая плоскость образована осями ХZ:

А) горизонтальная +в) фронтальная с) профильная d) прямолинейная е) внешняя

- Какими осями образована профильная плоскость проекций:

+а) ZY в) YH c) YX d) XZ е) X0

- Цилиндр-это:

+А) геометрическое тело в) геометрическая фигура с) геометрическая форма d ) геометрический предмет е) сочетание двух окружностей

- Что лежит в основании конуса:

а) треугольник в) прямоугольник с) окружность +d) пятиугольник е) овал

- Что лежит в основании шестигранной призмы:

а) прямоугольник в) овал +с) шестиугольник d) пятиугольник е) квадрат

- Деление окружности на 5 равных частей можно выполнить при помощи:

+а) транспортира в) угольника с) линейки d) циркуля е) лекала

- Деление окружности на 4 равных части можно выполнить при помощи:

а) лекала +в) угольника с) линейки d) циркуля е) транспортира

- Деление окружности на 6 равных частей можно выполнить при помощи:

а) угольника в) транспортира с) линейки d) циркуля е) лекала

- Деление окружности на 3 равные части можно выполнить при помощи:

а) линейки +в) циркуля с) транспортира d) лекала е) угольника

- Какую проекцию относят к Аксонометрической:

А) прямоугольную в) фронтальную +с) прямоугольную изометрическую d) косоугольную е) центральную

- Косоугольная фронтальная диметрическая проекция относится :

+а) к аксонометрической проекции в) к прямоугольной проекции с) к линейной проекции d) к косоугольной проекции е) к центральной

- Изометрической проекцией окружности является:

+а) эллипс в) овал с) круг d) кривая е) дуга

- Овал –это:

а) вытянутая окружность +в) замкнутая кривая с) прерывистая прямая d) дугообразная форма е) цилиндр

- Сечение –это:

а) фрагмент в) предмет с) плоскость +d) фигура е) деление

- Сечения бывают:

а) правильные в) сложные +с) вынесенные d) кривые е) замкнутые

- Сечения обозначаются линией:

а) прямой +в) разомкнутой с) сплошной d) тонкой е) пунктирной

- Сечения изображаются:

+а) штриховкой в) полосой с) наклонной d) кривой е) зигзагом

- Вынесенные сечения выполняются:

а) в пространстве в) на плоскости +с) в любом свободном месте от чертежа d) под чертежом е) над чертежом

- Разрез –это:

+а) изображение предмета в) изображение фрагмента с) изображение фигуры d) изображение детали е) изображение сечения

Критерии оценивания теста

| отлично | Правильных ответов 45 |
| --- | --- |
| хорошо | Правильных ответов 40 |
| удовлетворительно | Правильных ответов 35 |
| неудовлетворительно | Правильных ответов 34 и менее |

Вариант № 2

Теоретические вопросы дифференцированному зачету.

Теоретические вопросы

- В каких случаях на чертежах выполняется надпись «сфера»?

- Как называются основные плоскости проекций и как они обозначаются?

- Что называется, видом?

- Классификация поверхностей. Способы образования поверхностей?

- Как называется набор инструментов в футляре?

- Кого считают творцом начертательной геометрии—науки об изображении предметов?

- Кто был первым русским профессором начертательной геометрии?

- Что обозначает слово «проекция»?

- Сокращение ГОСТ – это название организации, стандарта, машины или чего-нибудь другого?

- В виде какой фигуры с проецируется цилиндр на фронтальную плоскость проекций, если его ось вращения перпендикулярна горизонтальной плоскости, а высота равна диаметру?

- Какие проекции у цилиндра и у конуса будут одинаковыми, если их ось вращения при проецировании будет перпендикулярна профильной плоскости проекций

- Сколько одинаковых проекций имеет куб?

- Какой линией изображается резьба по наружному диаметру на чертеже?

- Что означает на чертеже запись: М12?

- Для измерения чего используется кронциркуль и нутромер?

- Можно ли штангенциркуль использовать для измерения глубины элементов деталей?

- Как подразделяются сечения в зависимости от их расположения на чертеже?

- Как показывают в сечении контур отверстия или углубления, если секущая плоскость проходит через поверхность вращения?

- Как и для чего штрихуют сечения?

- Чем отличается разрез от сечения?

- В каких случаях на одном виде соединяют вид и разрез, какая линия служит границей между половиной вида и разреза?

- Линия, ограничивающая местный разрез?

- Плоская замкнутая кривая линия, образуемая сопряжением четырех дуг окружностей.

- Что образуют две прямые пересекающиеся между собой?

- Как называется деталь машины, предназначенная для передачи вращательных движений?

- Как называется промежуточная деталь, обеспечивающая плотность соединения между двумя другими деталями?

- Какой способ проецирования используют при построении чертежей?

- Почему разрез является условным изображением?

- Как выполняют разрез, если ребро предмета совпадает с осевой линией?

- Чему равен дюйм?

Ответы

- Надпись "сфера" выполняется в случаях, когда на чертеже трудно отличить сферу от других поверхностей.

- Фронтальная, горизонтальная, профильная. V, H, W (П1, П2, П3)

- Видом называется изображение обращенной к наблюдателю видимой части поверхности предмета.

- Многогранники (призмы, пирамиды - образуются путем пересечения плоскостей), тела вращения (цилиндры, конусы - образуются путем вращения плоской фигуры вокруг оси, шар - путем вращения круга вокруг диаметра, тор - перемещение круга по линии окружности).

- Готовальня.

- Гаспара Монжа.

- Я.А. Севастьянов.

- Изображение.

- Стандарта.

- Квадрата.

- Горизонтальная и фронтальная.

- Все проекции куба одинаковые.

- Основной сплошной.

- Метрическую резьбу с наружным диаметром 12 мм.

- Для измерения диаметров.

- Да.

- Наложенные и вынесенные сечения, в разрыве детали.

- Контур отверстия или углубления указывается полностью.

- Штриховку фигуры сечения на чертеже выполняют сплошными тонкими линиями под углом 45o. Если же осевая или контурная линии фигуры сечения совпадают с линией штриховки, то ее рекомендуется выполнять под углом 30o или 60o к основной надписи чертежа. Штриховка выполняется для того, чтобы фигуру сечения отличить от вида.

- Сечение - это изображение фигуры, лежащей в секущей плоскости, а разрез - это, и изображение фигуры, лежащей в секущей плоскости, и того, что расположено за ней.

- Для того, чтобы, используя минимальное количество изображений на чертеже, показать и внешнюю и внутреннюю форму детали, в черчении используется такая условность, как соединение половины вида с половиной разреза для симметричных деталей и соединение части вида с частью разреза для несимметричных деталей. Штрихпунктирная осевая.

- Тонкая волнистая линия.

- Овал.

- Угол.

- Вал.

- Прокладка.

- Способ прямоугольного проецирования.

- Для того, чтобы вычертить деталь в разрезе, ее прежде нужно мысленно представить рассеченную секущей плоскостью.

- Если секущая плоскость проходит вдоль ребра жесткости, то на разрезе это ребро изображают на чертеже не заштрихованным.

- 25,4мм.

Практическое задание

1) По данным видам постройте третий вид детали.

2) По данным видам постройте третий вид детали.

3)  По данным видам постройте третий вид детали.

4) По данным видам постройте третий вид детали.

5) По данным видам постройте третий вид детали.

6) По данным видам постройте третий вид детали.

№6

7) По данным видам постройте третий вид детали.

8) По данным видам постройте третий вид детали.

9) По данным видам постройте третий вид детали.

10) Постройте полное изображение в масштабе 2:1. Нанесите размеры.

11) По наглядному изображению выполните три вида детали сохраняя пропорции

12) По наглядному изображению выполните три вида детали сохраняя пропорции.

13) По наглядному изображению выполните три вида детали сохраняя пропорции.

14) По наглядному изображению выполните три вида детали сохраняя пропорции.

15) По данному наглядному изображению выполните три вида детали сохраняя пропорции.

16) По данному наглядному изображению выполните три вида детали сохраняя пропорции