Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области

«Мурманский строительный колледж имени Н.Е. Момота»

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02 Выполнение плотничных работ

для  профессии

08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ

2018

Учебно-методическое обеспечение  разработано  на основе рабочей программы профессионального модуля ПМ.02 Выполнение плотничных работ с учетом примерной программы профессионального модуля.

Организация-разработчик: ГАПОУ МО «Мурманский строительный колледж им. Н.Е. Момота»

Разработчики:

Нашахалова Н.М., преподаватель ГАПОУ МО «МСК»

Бондаренко К.И., мастер производственного обучения ГАПОУ МО «МСК»

Федюков В.И., мастер производственного обучения ГАПОУ МО «МСК»

Рассмотрена и одобрена

предметно-цикловой комиссией

«Техника и технология строительства»

Председатель _________ Князева Ю.В.

Протокол №1 от 26.09.2017

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области

«Мурманский строительный колледж имени Н.Е. Момота»

Методические указания

к выполнению практических работ по

МДК 02.01. Технология устройства деревянных конструкций. Технология сборки деревянных домов

для  профессии

08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ

2018

# Пояснительная записка

# По учебному плану в соответствии с рабочей программой на изучение профессионального модуля обучающимися предусмотрено аудиторных занятий 94 часа, из них практических занятий – 82 часа. Каждая практическая работа содержит сведения о цели ее проведения и практическом использовании результатов исследования, необходимых для проведения работы, материалах, приборах, инструментах, приспособлениях; включает описание работы и нормативные данные об испытуемых материалах.

# Практические занятия

| № занятия | Наименование темы занятия | Объем в часах |
| --- | --- | --- |
|  | Разработка технологической карты на устройство ленточного фундамента устройство ленточного фундамента. | 2 |
|  | Разработка технологической карты на устройство опалубки для стен | 2 |
|  | Разработка технологической карты на устройство опалубки для прямоугольных колонн | 2 |
|  | Разработка технологической карты на устройство металлических трубчатых лесов | 2 |
|  | Выполнение чертежа трубчатых безболтовых лесов | 2 |
| - . | Определение качества антисептирования | 2 |
| - . | Составление технологической карты на монтаж каркасного дома | 2 |
| - . | Составление технологической карты на монтаж бревенчатого дома | 2 |
|  | Составление технологической карты на изготовление верхней и нижней обвязок каркасного дома | 2 |
|  | Изготовление вертикальных стоек каркасного дома | 2 |
|  | Составление схем сопряжений брусьев и бревен стен домов | 2 |
|  | Составление технологической карты на устройство мягкой рулонной и штучной крыш | 2 |
|  | Составление технологической карты на устройство плитной и листовой крыш | 2 |
|  | Составление технологической карты на устройство кровельной стали и металлочерепицы | 2 |
|  | Выполнение макета стропильной системы | 2 |
|  | Способы крепления перегородок к стенам и перекрытиям | 2 |
|  | Дефекты при установке перегородок и способы их устранения | 2 |
|  | Составление схем | 2 |
|  | Выполнение наружной обшивки стен | 2 |
|  | Выполнение внутренней обшивки стен | 2 |
|  | Установка изоляционных материалов | 2 |
|  | Изготовление макета пола способом сплачивания | 2 |
|  | Изготовление макета пола паркетным способом | 2 |
|  | Укладка досок с помощью сжимов | 2 |
|  | Укладка досок пола паркетным способом | 2 |
|  | Устройство пола из ДВП | 2 |
|  | Устройство пола из ДСП | 2 |
|  | Устройство полов из ламинатной доски | 2 |
|  | Устройство полов из штучного паркета | 2 |
|  | Устройство полов из паркетной доски | 2 |
|  | Прирезка его стыков, приклеивание и сварка кромок | 2 |
|  | Разбивка помещения под укладку плиток, технология выполнения работ | 2 |
|  | Укладка синтетических плиток | 2 |
|  | Дефекты при устройстве полов и способы их устранения | 2 |
|  | Ремонт крыш и перекрытий | 2 |
|  | Ремонт стен бревенчатых и брусчатых домов | 2 |

Практическая работа №1

Определение макроскопического строения сосны.

Цель: Изучить способы сращивания, наращивания, сплачивания.

Содержание: Изучить задание, дать характеристики способам соедениения брусьев, бревен. Оформить работу в соответствии с ГОСТа.

Ход работы:

- Изучить задание .

- Записать характеристики способов плотничных соединений: сращивания, наращивания, сплачивания.

- Зарисовать виды плотничных соединений.

- Оформить работу в соответствии с требованиями ГОСТа.

Выводы: Указать виды соединений с требованиями.

Вопросы для самоконтроля:

- Дата определения врубкам.

- Что такое наращивание, сращивание, сплачивание.

- Инструменты и шаблоны при изготовлении врубок.

Оборудование: Макеты, плакаты, инструменты, образцы  материалов.

Используемая литература:

- Л.Н. Крейндлин  «Столярные, плотничные и паркетные работ» М. Профобр издат 2009 г.

- Б.А. Степанов «Технология плотничных, столярных, стекольных, паркетных работ» М. Академия 2010 г.

- М.А. Тригорьев «Материаловедение  для столяров плотников» М. Выс. школа 2009 г.

Практическая работа №2

Виды, разметка, приёмы выполнения угловых и безврубовых соединений. Дефекты в соединениях.

Цель: Ознакомление с видами, разметкой и приёмами выполнения угловых и безврубовых соединений, дефектами и их предупреждение.

Содержание: Изучить задание. Ознакомиться с видами угловых и безврубовых соединений, разметкой и приёмами их выполнения, дефектами в соединениях.

Ход работы:

- Изучить задание

- Ознакомится и зарисовать виды угловых и безврубовых соединений.

- приёмы разметки и выполнения соединений.

- Составить стаблицу дефектов соединений,

- Оформить работу в соответствии с требованиями ГОСТа.

Вывод: Указать вивиды разметки и приёмы выполнения угловых безврубово их соединений.

Вопросы для самоконтроля:

- Перечислить виды угловых и безврубовых соединений.

- Инструменты и шаблоны для разметки и выполнения соединений.

- Способы предупреждения и исправления дефектов соединений.

- Какие приёмы выполнения соединений есть.

Оборудование: макеты, плакаты, инструменты, шаблоны, чертёжные инструменты.

Используемая литература:

- Л.Н. Крейндлин  «Столярные, плотничные и паркетные работ» М. Профобр издат 2009 г.

- Б.А. Степанов «Технология плотничных, столярных, стекольных, паркетных работ» М. Академия 2010 г.

- М.А. Тригорьев «Материаловедение  для столяров плотников» М. Выс. школа 2009 г.

Практическая работа №3

Конструкция деревянных домов. Монтаж сборных домов бревенчатой, брусчатой, каркасной, панельной конструкций.

Цель: Изучить конструкцию и монтаж деревянных домов.

Содержание:  Ознакомится и дать характеристику каждого вида деревянного дома, определить материал, составить техпроцесс монтажа деревянных домов.

Ход работы:

- Изучить задание.

- Дать характеристику конструкциям и материалу каждому виду деревянного дома.

- Составить технологический процесс монтажа бревенчатого, брусчатого, каркасного, панельного дома.

- Оформить работу в соответствии с требованиями ГОСТа.

Вывод: Определить конструкции и техпроцесс монтажа деревянных домов.

Вопросы для самоконтроля:

- Дать характеристики конструкции бревенчатого, брусчатого, каркасного и панельного домов.

- Перечислить материалы для деревянных домов.

- Монтаж каждого вида деревянного дома.

- Преимущества и недостатки каждого деревянного дома.

Оборудование: макеты, плакаты, материалы, СНиПы, чертежные инструменты.

Используемая литература:

- Л.Н. Крейндлин  «Столярные, плотничные и паркетные работ» М. Профобр издат 2009 г.

- Б.А. Степанов «Технология плотничных, столярных, стекольных, паркетных работ» М. Академия 2010 г.

- М.А. Тригорьев «Материаловедение  для столяров плотников» М. Выс. школа 2009 г.

Практическая работа №4

Технологические процессы устройства перегородок.

Содержание:  Изучить задание, ознакомится с конструкциями перегородок, ознакомится с способами установки и крепления деревянных панельных и каркасно-обшивных перегородок.

Ход работы:

- Изучить задание.

- Ознакомиться с конструкциями сплошной дощатой, коркасной и панельных перегородок.

- Составить технологический процесс устройства всех видов перегородок.

- Составить схемы крепления перегородок.

- Оформить работу в соответствии с требованиями ГОСТа.

Вывод: Знать схему установки деревянных панельных и каркасных перегородок.

Вопросы для самоконтроля:

- Дать характеристику конструкциям каркасной и панельной перегородками.

- Установка сплошных дощатых перегородок.

- Установка каркасных перегородок.

- Установка панельных деревянных перегородок.

- Способы крепления перегородок к стенам и перекрытиям.

Оборудование: макеты, плакаты, чертежные инструменты.

Используемая литература:

- Л.Н. Крейндлин  «Столярные, плотничные и паркетные работ» М. Профобр издат 2009 г.

- Б.А. Степанов «Технология плотничных, столярных, стекольных, паркетных работ» М. Академия 2010 г.

- М.А. Тригорьев «Материаловедение  для столяров плотников» М. Выс. школа 2009 г.

Практическая работа №5

Сборка балочного и панельного перекрытий.

Цель работы: изучить сборку перекрытий.

Содержание:  Изучить задание, дать характеристику балочного и панельного перекрытиям, определить правила подготовки и установки балок на стены. Составить техно-логические процессы укладки каждого вида перекрыти, оформить работу в соответствии с ГОСТом.

Ход работы:

- 1.Изучить задание

- Дать характеристику и описать конструкции балочного и панельного перекрытий на деревянные и каменные стены.

- 3.Составить ТП укладки балочного и панельного перекрытий на деревянные и каменные стены.

- Зарисовать рисунки со схемами укладки и заделки балок и панелей перекрытий.

- Оформить работу в соответствии с ГОСТом.

Вывод: определять технологические процессы сборки перекрытий.

Вопросы для самоконтроля:

- Характеристика балок перекрытия.

- Подготовка балок к укладке.

- Какие способы проверки правильности укладки балок и их выравнивания?

- Какие правила укладки балок?

- Как соединяются между собой панели перекрытий?

- Оформить работу в соответствии с ГОСТом.

Оборудование: макеты, плакаты, плакаты, чертежные инструменты.

Используемая литература:

- Л.Н. Крейндлин  «Столярные, плотничные и паркетные работ» М. Профобр издат 2009 г.

- Б.А. Степанов «Технология плотничных, столярных, стекольных, паркетных работ» М. Академия 2010 г.

- М.А. Тригорьев «Материаловедение  для столяров плотников» М. Выс. школа 2009 г.

Практическая работа №6

Устройство стропильной системы.

Цель: Изучить устройство стропильной системы. Определять способы сборки установки стропил. Выполнить конструктивные схемы. Оформить работу в соответствии с ГОСТом.

Содержание:

Ход работы:

- Изучить задание.

- Ознакомится с назначением, видами и составными частями стропильных систем.

- Составить схемы стропильных систем.

- Оформить работу в соответствии с ГОСТом.

Вывод: Указать конструктивные схемы стропильной системы.

Вопросы для самоконтроля:

- Назначение и виды стропильных систем.

- Назвать составные части стропильной системы.

- Рассказать о способах установки стропил из отдельных элементов.

Оборудование: макеты, плакаты, чертежные инструменты.

Используемая литература:

- Л.Н. Крейндлин  «Столярные, плотничные и паркетные работ» М. Профобр издат 2009 г.

- Б.А. Степанов «Технология плотничных, столярных, стекольных, паркетных работ» М. Академия 2010 г.

- М.А. Тригорьев «Материаловедение  для столяров плотников» М. Выс. школа 2009 г.

Практическая работа №7

Устройство крыши.

Цель работы: Изучить задание. Ознакомится с типами крыши и их конструктивными частями. Изучить устройство обрешетки под разные виды кровельных материалов. составить технологические процессы устройства кровель из различных кровельных материалов.

Ход работы:

Изучить задание.

- Составить таблицу с характеристикой обрешетки под кровли различного типа.

- Зарисовать виды крыши с обозначениями.

- Составить технологические процессы устройства кровель:

- мягких рулонных;

- штучных материалов;

- кровельной стали;

- Составить эскиз укладки и крепления штучных материалов.

- Оформить работу в соответствии с требованиями ГОСТ.

Вывод: знать ТП устройства кровель

Вопросы для самоконтроля:

- Перечислить типы крыши и их конструктивные элементы.

- Виды обрешеток, материал, размеры.

- Требования к укладке настила под кровлю.

- Как устаиваются карнизные свесы, места примыкания к дымовым трубам.

Оборудование: макеты, плакаты, чертежные инструменты.

Используемая литература:

- Л.Н. Крейндлин  «Столярные, плотничные и паркетные работ» М. Профобр издат 2009 г.

- Б.А. Степанов «Технология плотничных, столярных, стекольных, паркетных работ» М. Академия 2010 г.

- М.А. Тригорьев «Материаловедение  для столяров плотников» М. Выс. школа 2009 г.

Практическая работа №8

Технический процесс устройства дощатых полов.

Цель: Изучить технологию настилки дощатых полов.

Содержание:  Изучить задание, конструкцию полов. Назначение лаг. Составить технологические процессы настилки дощатых полов паркетным способом и с помощью сжимов.

Ход работы:

  - Ознакомится с конструкцией полов.

  - Последовательность укладки лаг под настилку полов.

  - Составить технологический процесс настилки досок паркетным способом.

  - ознакомление с видами сжимов.

  - Составить технологический процесс настилки досок с помощью сжимов.

  - Оформить работу в соответствии с ГОСТом.

Вывод: значить ТП укладки лаг и досок пола.

Вопросы для самоконтроля:

- Перечислить конструктивные элементы полов и их назначение.

- Из какого материала и каких размеров используются лаги и доски пола?

- Требования к основаниям.

- Виды сжимов.

- Какая последовательность укладки лагов.

- Как настилаются доски паркетным способом и с помощью сжимов.

- Как устранить провесы при настилке.

Оборудование: макеты, плакаты, плотничные и чертежные инструменты, материалы.

Используемая литература:

- Л.Н. Крейндлин  «Столярные, плотничные и паркетные работ» М. Профобр издат 2009 г.

- Б.А. Степанов «Технология плотничных, столярных, стекольных, паркетных работ» М. Академия 2010 г.

- М.А. Тригорьев «Материаловедение  для столяров плотников» М. Выс. школа 2009 г.

Практическая работа №9

Настилка полов из ДСП и ДВП.

Цель: Изучение настилки половив ДСП и ДВП.

Содержание:  Дать характеристику плитных материалам - ДСП и ДВП. Составить технологические процессы настилки ДСП и ДВП . Выполнить конструктивные схемы настилки ДСП и ДВП . Оформить работу в соответствии с ГОСТа.

Ход работы:

- Изучить задание

- Составить таблицу сравнительных характеристик ДСП и ДВП.

- Разработать ТП настилки ДСП.

- Разработать ТП настилки ДВП.

- Выполнить конструктивные схемы настилки ДСП и ДВП.

- Оформить работу в соответствии с требованиями ГОСТа.

Вывод: Знать ТП настилки полов из ДСП и ДВП.

Вопросы для самоконтроля:

- Что такое ДСП и ДВП?

- Последовательность настилки полов из ДСП.

- Последовательность настилки полов из ДВП.

- Дефекты при устройстве полов из ДСП и ДВП и устранение их.

Оборудование: материалы, макеты, плакаты, чертежные инструменты.

Используемая литература:

- Л.Н. Крейндлин  «Столярные, плотничные и паркетные работ» М. Профобр издат 2009 г.

- Б.А. Степанов «Технология плотничных, столярных, стекольных, паркетных работ» М. Академия 2010 г.

- М.А. Тригорьев «Материаловедение  для столяров плотников» М. Выс. школа 2009 г.

Практическая работа №10

Устройства полов из ламината.

Цель: Изучить способы настилки ламитана.

Содержание:  Изучить задание, дасть определение ламитану, ознакомится с применяемыми материалами и инструментами, составить технологический процесс укладки ламинатных досок.

Ход работы:

- Изучить задание.

- Ознакомиться с материалами и инструментами для устройства полов.

- Требования к основанию и подготовка его.

- Составить технологический процесс укладки ламинитных досок.

- Оформить работу в соответствии с требованиями ГОСТа.

Вывод: Составить конструктивную схему устройства пола из ламината.

Вопросы для самоконтроля:

- Размеры ламинатных досок.

- Какие материалы используются при укладке ламината.

- Последовательность устройства полов.

- Дефекты при укладке ламинатных досок и их устранение.

- Как оформляют примыкание к трубам и к дверным пробкам.

Оборудование: макеты, плакаты, материалы, инструменты.

Используемая литература:

- Л.Н. Крейндлин  «Столярные, плотничные и паркетные работ» М. Профобр издат 2009 г.

- Б.А. Степанов «Технология плотничных, столярных, стекольных, паркетных работ» М. Академия 2010 г.

- М.А. Тригорьев «Материаловедение  для столяров плотников» М. Выс. школа 2009 г.

Практическая работа №11

Основание сведения о покрытиях палов линолеумом.

Цель: Ознакомится с видами линолеума для покрытия палов, материалами для наклеивания.

Содержание:  Дать характеристику видам линолеума и синтетическим плитками. Оформить работу в соответствии с требованиями ГОСТа.

Ход работы:

- Изучить задание.

- Ознакомится с видами линолеума, их свойствами.

- Составить сравнительную таблицу характеристик видов линолеума.

- Охарактеризовать виды синтетических плиток.

- Изучить материалы для наклеивания.

- Оформить работу в соответствии с требованиями ГОСТа.

Вывод: Изучить виды и свойства линолеума и синтетических плиток.

Вопросы для самоконтроля:

- Перечистить виды линолеума.

- Определить преимущества и недостатки видов линолеума.

- Характерные особенности линолеума.

Оборудование: образцы линолеума разных видов, синтетические плитки.

Используемая литература:

- Л.Н. Крейндлин  «Столярные, плотничные и паркетные работ» М. Профобр издат 2009 г.

- Б.А. Степанов «Технология плотничных, столярных, стекольных, паркетных работ» М. Академия 2010 г.

- М.А. Тригорьев «Материаловедение  для столяров плотников» М. Выс. школа 2009 г.

Практическая работа №12

Виды оснований, их подготовка.

Цель работы: Изучить виды оснований для настилки линолеума, их подготовку для настилки линолеума, их подготовка.

Содержание работы:  Изучить характеристики оснований под настилку линолеума, составить схему оснований, определить дефекты и способы устранения.

Ход работы:

- Изучить задание.

- Рассмотреть виды оснований, их составные части.

- Составить конструктивные схемы оснований.

- Способы подготовки оснований.

- Проверка горизонтальности поверхности основания.

- Оформить работу в соответствии с требованиями ГОСТа.

Вывод: Ознакомление с характеристикой оснований, конструктивными схемами.

Вопросы для самоконтроля:

- Назначение подготовки основания.

- Дать характеристику всем типам оснований.

- Дефекты при устройстве оснований под линолеума, их устранении.

- Материалы для устройств оснований.

Оборудование: макеты, плакаты.

Используемая литература:

- Л.Н. Крейндлин  «Столярные, плотничные и паркетные работ» М. Профобр издат 2009 г.

- Б.А. Степанов «Технология плотничных, столярных, стекольных, паркетных работ» М. Академия 2010 г.

- М.А. Тригорьев «Материаловедение  для столяров плотников» М. Выс. школа 2009 г.

Практическая работа №13

Настилка линолеума.

Цель: Научится готовить линолеум к настилке, знать виды и приемы наклеивания линолеума, способы сборки линолеум.

Содержание:

Ход работы:

- Изучить задание.

- Ознакомится с инструментами.

- Научится резать линолеум с припусками.

- Изучить виды  и приемы наклеивания линолеума, прирезки и приклеивания кромки?

- Ознакомление со способами сборки кромки линолеума.

- Составить таблицу устранения дефектов.

- Способы соединения линолеума на теплозвукоизоляционной основе.

Вывод: Указать виды и способы наклеивания линолеума и соединения кромок.

Вопросы для самоконтроля:

- Перечислить инструменты для работы.

- Виды и приемы наклеивания линолеума.

- Рассказать о прирезке и приклеивании.

- Какие дефекты возникают при наклеивании линолеума, их причины и устранения.

Оборудование: макеты, образцы линолеума, инструменты.

Используемая литература:

- Л.Н. Крейндлин  «Столярные, плотничные и паркетные работ» М. Профобр издат 2009 г.

- Б.А. Степанов «Технология плотничных, столярных, стекольных, паркетных работ» М. Академия 2010 г.

- М.А. Тригорьев «Материаловедение  для столяров плотников» М. Выс. школа 2009 г.

Практическая работа №14

Технология укладки синтетической плитки.

Цель: Изучить способы и виды укладки синтетических плиток.

Содержание:  Ознакомится с разбивкой помещения под плитку, способы укладки, виды наклеивания.

Ход работы:

- Изучить задание разбивки пола.

- Составить схему разбивки пола.

- Составить технологический процесс укладки плиток "на себя" и "от себя".

- Определить дефекты при укладке плиток, причины и устранение.

- Оформить работу в соответствии с требования ГОСТа.

Вывод: Ознакомление с укладкой синтетических плиток.

Вопросы для самоконтроля:

- Подготовительные работы при укладке плиток.

- Как разбить прощать помещения под укладку плиток?

- Как настилать плитки прямым и развернутым рядами?

- Чем отличается укладка плиток "на себя"и "от себя"?

- Как устраняют дефекты при укладке плиток?

Оборудование: макеты, плакаты, образцы плиток, инструменты.

Используемая литература:

- Л.Н. Крейндлин  «Столярные, плотничные и паркетные работ» М. Профобр издат 2009 г.

- Б.А. Степанов «Технология плотничных, столярных, стекольных, паркетных работ» М. Академия 2010 г.

- М.А. Тригорьев «Материаловедение  для столяров плотников» М. Выс. школа 2009 г.

Практическая работа №15

Устройство лесов и подмостей.

Цель: Научится собирать и разбирать инвентарные леса.

Содержание: Изучить задание, ознакомится с видами  лесов и подмостей. Выполнить конструктивную схему трубчатых лесов с обозначением составных частей. Составить ТП на устройство лесов.

Ход работы:

- Изучить задание.

- Ознакомится с видами лесов и подмостей.

- Определить назначение каждого вида лесов и подмостей.

- Выполнить конструктивную схему трубчатых инвентарных лесов.

- Составить технологический процесс устройства трубчатых лесов.

- Техника безопасности при работе на лесах.

- Оформить работу в соответствии с требованиями ГОСТа.

Вывод: Выполнить техпроцесс устройства трубчатых лесов.

Вопросы для самоконтроля:

- Перечислить виды лесов и подмостей.

- Назначение лесов и подмостей.

- Перечислить составные части лесов.

- Последовательность сборки лесов.

- Требования ТБ при работе на лесах.

Оборудование: макеты, плакаты, инструменты.

Используемая литература:

- Л.Н. Крейндлин  «Столярные, плотничные и паркетные работ» М. Профобр издат 2009 г.

- Б.А. Степанов «Технология плотничных, столярных, стекольных, паркетных работ» М. Академия 2010 г.

- М.А. Тригорьев «Материаловедение  для столяров плотников» М. Выс. школа 2009 г.

Практическая работа №16

Выполнение плотничных работ с применением новых материалов и конструкций.

Цель: Ознакомится с новыми материалами для плотничных работ и выполнением этих работ.

Содержание: Изучить задание. Ознакомиться с новыми материалами и конструкциями. Научится выполнять плотничные работы с применением этих материалов.

Ход работы:

- Изучить задание.

- Ознакомиться с новыми материалами и конструкциями: ДВП, минеральными утеплителями, клееным щитами, пластиками, пластмассами.

- Выполнение плотничных работ с применением новых материалов и конструкций.

- Оформить работу в соответствии с требованиями ГОСТа.

Вывод: Вписать выполнение работы с новыми материалами.

Вопросы для самоконтроля:

- Дать характеристику минеральным утеплителям.

- Чем отличается мягкая ДВП от твердой ДВП?

- характеристика новых плотничных конструкций.

- Последовательность облицовки стен ДВП.

- Установка пластиковых раскладок.

Оборудование: макеты, плакаты, инструменты, материалы.

Используемая литература:

- Л.Н. Крейндлин  «Столярные, плотничные и паркетные работ» М. Профобр издат 2009 г.

- Б.А. Степанов «Технология плотничных, столярных, стекольных, паркетных работ» М. Академия 2010 г.

- М.А. Тригорьев «Материаловедение  для столяров плотников» М. Выс. школа 2009 г.

Практическая работа №17

Устройство деревянной опалубки.

Цель: Ознакомится с видами деревянной опалубки, конструкциями опалубки фундамента, колонн, стен, и их установки.

Содержание: Дать характеристику видам опалубки. Определить назначение и требования к опалубке. Составить технологический процесс устройства деревянных опалубок для частей зданий.

Ход работы:

- Изучить задание.

- Ознакомиться  с видами опалубки.

- Определить назначение и требования к деревянной опалубке.

- Составить эскиз опалубки фундамента и колонн, обозначить конструктивные элементы.

- Составить ТП установки деревянных опалубок для частей здания.

- Описать монтаж опалубочно-арматурных блоков.

Вывод: Знать техпроцесс устройства деревянных опалубок для частей зданий.

Вопросы для самоконтроля:

- Виды опалубки и назначение её.

- Перечислить составные части опалубки.

- Перечислить операции для установки опалубки.

- Принцип действия термоопалубки.

Оборудование: макеты, плакаты, инструменты, материалы.

Используемая литература:

- Л.Н. Крейндлин  «Столярные, плотничные и паркетные работ» М. Профобр издат 2009 г.

- Б.А. Степанов «Технология плотничных, столярных, стекольных, паркетных работ» М. Академия 2010 г.

- М.А. Тригорьев «Материаловедение  для столяров плотников» М. Выс. школа 2009 г.

Практическая работа №18

Ремонт столярно-строительных изделий.

Цель: Изучить принципы износа столярно-строительных изделий, виды и способы их ремонта.

Содержание: Изучить задание. Определить причины износа столярно-строительных изделий. Изучить способы ремонта всех видов износа.

Ход работы:

- Изучить задание.

- Определить причины износа столярно-строительных изделий.

- Описать способы ремонта покоробленных частей зданий.

- Ремонт трещин.

- Устранение неплотностей шиповых соединений и ремонта их.

- Ремонт оконных блоков.

- Ремонт дверных блоков.

Вывод: Знать способы ремонта столярно-строительных изделий.

Вопросы для самоконтроля:

- Причины ремонта столярно-строительных изделий.

- Ремонт трещин.

- Ремонт шиповых соединений.

- Ремонт оконных блоков.

- Ремонт дверных блоков.

Оборудование: макеты, плакаты.

Используемая литература:

- Л.Н. Крейндлин  «Столярные, плотничные и паркетные работ» М. Профобр издат 2009 г.

- Б.А. Степанов «Технология плотничных, столярных, стекольных, паркетных работ» М. Академия 2010 г.

- М.А. Тригорьев «Материаловедение  для столяров плотников» М. Выс. школа 2009 г.

Практическая работа №19

Ремонт плотничных конструкций.

Цель работы: Изучить причины износа плотничных конструкций и способы их ремонта.

Содержание работы: Дать характеристику причинам износа плотничных конструкций и их ремонт.

Ход работы:

- Изучить задание.

- Определить причины ремонта и износа плотничных конструкций.

- Описать ремонт крыши, балок, перекрытий.

- Описать ремонт полов всех видов.

- Виды ремонта стен деревянных домов:

- стен бревенчатых и брусчатых домов;

- стен каркасных и панельных домов.

- Требования техники безопасности при ремонте плотничных конструкций.

Вывод: Знать способы ремонта плотничных конструкций.

Вопросы для самоконтроля:

- Причины ремонта плотничных конструкций.

- Ремонт частей крыши и перекрытий.

- Ремонт полов всех типов.

- Ремонт стен деревянных домов.

Оборудование: макеты, плакаты, материалы, инструменты.

Используемая литература:

- Л.Н. Крейндлин  «Столярные, плотничные и паркетные работ» М. Профобр издат 2009 г.

- Б.А. Степанов «Технология плотничных, столярных, стекольных, паркетных работ» М. Академия 2010 г.

- М.А. Тригорьев «Материаловедение  для столяров плотников» М. Выс. школа 2009 г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области

«Мурманский строительный колледж имени Н.Е. Момота»

Методические указания

к выполнению самостоятельных работ по

МДК 02.01. Технология устройства деревянных конструкций. Технология сборки деревянных домов

для  профессии

08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ

2018

Самостоятельные работы

| Тема | Содержание | Объём в часах |
| --- | --- | --- |
| Тема.2.2 Устройство лесов подмостей и опалубки всех типов | Расчёт расхода материала для изготовления опалубки столбчатого фундамента | 2 |
|  | Расчёт расхода материала для изготовления опалубки для стен | 2 |
| Тема 2.3 Монтаж сборных деревянных домов | Ознакомление с монтажным оборудованием | 1 |
|  | Составление таблицы монтажного оборудования и приспособлений | 1 |
| Тема 2.4 Монтаж перекрытий и устройство крыш | Виды кровельных материалов | 2 |
|  | Виды крыш | 2 |
|  | Тепло и звукоизоляционные материалы применяемые при монтаже перекрытий | 1 |
| Тема 2.6 Обшивка и облицовка стен | Виды материалов для наружной обшивки стен | 1 |
|  | Виды материалов для внутренней обшивки стен | 1 |
|  | Комплексные защитные материалы для древесины | 2 |
| Тема 2.7 Устройство дощатых полов и других видов полов | Виды оснований для полов всех типов | 1 |
|  | Способы защиты и отделки дощатых полов | 1 |
| Тема 2.8 Ремонт плотничных конструкций | Ремонт каркасных и панельных домов | 2 |
|  | Ремонт дощатых и паркетных полов | 1 |

Список рекомендуемых источников:

- Л.Н. Крейндлин  «Столярные, плотничные и паркетные работ» М. Профобр издат 2009 г.

- Б.А. Степанов «Технология плотничных, столярных, стекольных, паркетных работ» М. Академия 2010 г.

- М.А. Тригорьев «Материаловедение  для столяров плотников» М. Выс. школа 2009 г.