Государственное автономное профессиональное образовательное

учреждение Мурманской области

«Мурманский строительный колледж им. Н.Е. Момота»

Контрольно-измерительные материалы

ОП.03 Материаловедение

по профессиям

18511 «Слесарь по ремонту автомобилей»

«18085 Рихтовщик кузовов»

г. Мурманск

2019 г.

Контрольно-измерительные материалы разработаны на основе рабочей программы ОП.03 Материаловедение по профессиям

18511 «Слесарь по ремонту автомобилей»

«18085 Рихтовщик кузовов»

.

Организация-разработчик: Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области «Мурманский строительный колледж им. Н.Е. Момота» (ГАПОУ МО «МСК»).

Разработчики:

Кропива А.С., преподаватель.

Пояснительная записка

Одной из самых популярных форм оценки результатов обучения на сегодня является тестирование. О его разновидностях, преимуществах и ограничениях при использовании в образовательном процессе написано достаточно много и подробно. Неоспоримым является то, что система контроля знаний учебной дисциплине «Материаловедение» будет не полной, если в ней не будет задействован тестовый контроль.

Успешность прохождения тестового контроля напрямую определяется подготовленностью обучающихся. В подготовленности помимо знаниевой составляющей (т.е. знания содержания учебной дисциплины) немаловажную роль играет организационно-методический компонент (умение быстро и четко определять сущность вопроса, а затем путем логических умозаключений выбирать правильный ответ). Подготовить себя к тестированию можно, прежде всего, многократной тренировкой.

Отвечая на тесты, обучающиеся могут изменить, уточнить и расширить свои представления и знания об электромагнитных явлениях и процессах, обнаружить оригинальное в обычном, увлекательное в необходимом.

Пояснительная записка

Большую значимость в учебном процессе обретают обучающие и контролирующие тестовые задания. Задание в тестовой форме — это варьирующаяся по элементам содержания и по трудности единица контрольного материала, сформулированная в утвердительной форме предложения с неизвестным. Эффективным можно назвать тестовое задание, если оно лучше, чем другие, измеряет знания обучающихся интересующего уровня подготовленности, с меньшим числом заданий, качественнее, быстрее, дешевле, и все это, по возможности, в комплексе.

Структура КИМ

Цель тестирования – оценка уровня достижений в соответствии со степенью освоения знаний и умений обучающимися. Тест имеет два варианта. Каждый вариант содержит одинаковое количество заданий - 30 вопросов. Каждое задание имеет четыре ответа, обозначенные буквами: а), б), в), г).  Один из ответов правильный. Остальные - неправильные. Максимальное количество баллов за всю работу – 30.

Бланк для ответов предназначен для того, чтобы во время тестирования обучающиеся заносили в них рядом с номерами заданий варианта теста буквы правильных, по их мнению, ответов. Таблица правильных ответов (ключ) предназначена для преподавателя. С помощью этой таблицы преподаватель может провести оценку результатов тестирования, то есть выявить количество правильных ответов, выбранных данным обучающимся во время тестирования.

Количество правильных ответов называется тестовым баллом.

Тесты:

- по средствам предъявления - бланочные (испытуемые отмечают или вписывают правильные ответы на бланке);

- по степени однородности задач - гомогенные (контроль знаний и умений по одной дисциплине);

- тип - закрытый (предполагают выбор правильного ответа из предложенных вариантов).

Требования к заданиям с выбором ответов выполнены.

1.    Краткая и четкая формулировка задания и вариантов ответа, исключение двусмысленности.

2.    Наличие основной, полной информации в задании к тесту, избегание повторяющихся слов и выражений в вариантах ответа.

3.    Соблюдение правил грамматики и сочетаемости при формулировании текста задания и ответов.

4.    Исключение двойного отрицания.

5.    Наличие только одного правильного ответа.

6.    Избегание слов: «все», «ни одного», «никогда», «всегда» и выражений «все перечисленные», «ни один из перечисленных» (могут способствовать угадыванию правильного ответа).

7.    Одинаковая привлекательность дистракторов, их связь с содержанием тестируемого раздела.

8.    Формулирование задания и вариантов ответа исключающих наличие ключа для других заданий.

9.    Исключение заданий, выполнение которых основывается на субъективном мнении испытуемого.

Итоговое тестирование проводится по завершению изучения курса.

Инструкция по выполнению работы

Тестирование рассчитано на временной промежуток 45 минут. После каждого задания даны варианты ответов. Необходимо из предложенных вариантов выбрать один правильный и записать его букву в бланк задания.  Тестовые задания выполняются индивидуально без использования вспомогательных учебных материалов, в письменном виде. При выполнении тестов достаточно указать вариант правильного ответа (один) без дополнительных комментариев.

Критерии оценки

Критерии оценки тестовых заданий -  с помощью коэффициента усвоения К.

К = А:Р,            где    А - число правильных ответов в тесте

Р - общее число ответов

Коэффициент  К           Оценка

0,9-1              "5"

0,8-0,89            "4"

0,7-0,79             "3"

Меньше 0,7          "2"

- Материалы для текущего контроля знаний по теме «Стали»

I уровень

| Текст вопроса | Правильный ответ |
| --- | --- |
| 1. Перечислить четыре основных вида термообработки стали | Отпуск, отжиг, закалка, нормализация |
| 2. Вставьте пропущенные слова: "Сталь - это_____________________, в котором___________________содержится до 2%" | Сплав железа с углеродом, углерода |
| 3. Вставьте пропущенные слова: "Чугун – это_____________________, в котором____________________содержится свыше 2%" | Сплав железа с углеродом, углерода |
| 4. При введении какого элемента происходит удаление из металла шва водорода? | фтор |
| 5. Вставьте пропущенное слово: "В маркировке легированной стали буквой "Г" обозначается металл ___________________" | марганец |
| 6. Дополните предложение: "Способность металлов образовывать прочное сварное соединение – это _____________________________" | свариваемость металлов и сплавов |
| 7. Температура плавления стали__________градусов | 1200–1500градусов |

I уровень

| Текст вопроса | Правильный ответ |
| --- | --- |
| 1. В чем заключается сложность при сварке меди? а) повышенные теплопроводность и электропроводность б) повышенные теплопроводность и жидкотекучесть в) повышенные жидкотекучесть и электропроводность | б |
| 2. Какое влияние оказывает повышение содержания углерода на свойства железоуглеродистых сплавов? а) увеличивает твердость б) увеличивает пластичность в) увеличивает ударную вязкость | а |
| 3. При введении какого элемента происходит удаление из металла шва водорода? а) титан б) марганец в) фтор г) кислород д) алюминий | в |
| 4. Пластичность низкоуглеродистых сталей определяется: а) содержанием углерода б) содержанием легирующих элементов в) содержанием вредных примесей | а |
| 5. Сплав, содержащий 1% углерода, это а) сталь б) чугун в) железная руда | а |
| 6. Среднеуглеродистые стали содержат углерода в процентах: а) до 0,65% б) свыше 0,6% в) от 0,25–0,45% | в |
| 7. Повышенное содержание водорода в металле шва приводит к: а) упрочнению шва б) изменению его химического состава в) пористости | в |
| 8. Если содержание углерода в стали 0,45%, то сталь относится к: а) высокоуглеродистой б) низкоуглеродистой в) среднеуглеродистой | в |
| 9. К качественной низкоуглеродистой стали относится сталь марки: а) сталь 35 б) сталь 15 в) СТ 2КП г) 30 | б |
| 10. Способность материалов сопротивляться действию внешних сил, выдерживать их не разрушаясь – это а) твердость б) прочность в) пластичность | б |
| 11. Свариваемость металлов и сплавов – это а) способность металла и сплава расплавляться б) способность металлов образовывать прочное сварное соединение в) способность расплавлению металла хорошо заполнять полость линейной формы | б |
| 12. Температура плавления – это свойство а) механическое б) физическое в) технологическое | б |
| 13. Как влияет на качество стали фосфор? а) улучшает б) ухудшает в) не влияет никак | б |
| 14. В маркировке легированной стали буквой «Г» обозначается а) медь б) ванадий в) кремний г) марганец | г |
| 15. Количество углерода в стали 20 равно а) 0,20% б) 2% в) 20% | а |
| 16. Сколько углерода содержит сталь 08Х18Н10Т? а) не более 8% б) не более 0,8% в) не более 0,08% | в |

Критерии оценки

Критерии оценки тестовых заданий -  с помощью коэффициента усвоения К.

К = А:Р,            где    А - число правильных ответов в тесте

Р - общее число ответов

Коэффициент  К           Оценка

0,9-1              "5"

0,8-0,89            "4"

0,7-0,79             "3"

Меньше 0,7          "2"

- Материалы для проведения промежуточной аттестации

Вариант 1

- Что нужно знать при выборе материалов для изготовления деталей машин?

а) физико-химические свойства материалов;

б) механические свойства материалов;

в) условия эксплуатации изделия;

г) все перечисленные факторы.

- Укажите, какой металл относится к чёрным?

а) цинк;

б) б) олово;

в) в) железо;

г) г) марганец.

- Укажите самый тяжёлый и твёрдый металл:

а) вольфрам;

б) б) цирконий;

в) в) медь;

г) г) осмий.

- Как называются твёрдые вещества, атомы которых располагаются в пространстве хаотично:

а) кристаллическими;

б) аморфными;

в) в) смешанными;

г) г) простыми?

- Как называется переход металла из твёрдого состояния в жидкое состояние:

а) рекристаллизация;

б) плавление;

в) в) кристаллизация;

г) г) полиморфизм?

- Какие металлы подвержены вторичной кристаллизации?

а) марганец, цинк, медь;

б) тантал, ванадий, вольфрам;

в) в) железо, олово, кобальт;

г) г) алюминий, ниобий, бериллий?

- Укажите способ определения дефектов на большой глубине:

а) микроскопический;

б) рентгеновский;

в) в) макроскопический;

г) г) любой из приведённых способов.

- Как называется способность металла отражать падающие на него световые лучи:

а) цвет;

б) плотность;

в) в) прочность;

г) г) твёрдость?

- Укажите технологические свойства металлов и сплавов:

а) ковкость;

б) свариваемость;

в) в) обрабатываемость;

г) г) все перечисленные свойства.

- Укажите металл, который обладает магнитными свойствами:

а) никель;

б) цинк;

в) в) алюминий;

г) г) серебро.

- Как называется способность металла при нагревании поглощать определённое количество теплоты:

а) теплопроводность;

б) теплоёмкость;

в) тепловое расширение;

г) электропроводность?

- Укажите кристаллическое вещество, полученное соединением нескольких металлов или металлов с неметаллами:

- сплав;

- металл;

- неметалл;

- изотоп

- В каких целях строят диаграммы состояния сплавов:

- для определения температуры плавления сплава;

- получения  полного представления о кристаллизации сплава;

- определение состава сплава;

- определение структуры сплава.

- Какая линия на диаграмме состояния железо-цементит является линией начала кристаллизации сплава (приложение 1):

- AECF;

б) PSK;

в) GSE;

г) ACD

- Укажите, какие типы сплавов образуют новую кристаллическую решётку  с новыми физико-химическими и механическими свойствами:

- твёрдый раствор;

- химическое соединение;

в) механическая смесь;

г) все перечисленные типы сплавов.

- Укажите сплав железа с углеродом, содержащий 0…2,14 % углерода, остальное – железо:

а) сталь;     б) чугун;     в) бронза;     г) латунь.

- Укажите самую твёрдую структуру  железоуглеродистого сплава:

- аустенит;

- цементит;

в) перлит;

г) феррит.

- Известно, что в машиностроении используют доэвтектические чугуны. Каково содержание углерода в таких чугунах:

- 4,3….6,67 %;

- 2,14 …4,3 %;

в) 0…2,14 %;

г) 0,8…2,14 %.

- Укажите линию начала распада аустенита  на диаграмме состояния железо-цементит (приложение 1):

- PSK;

Бб) GSE;

в) АЕCF;

г) ACD;

- Укажите структуру, обладающую магнитными свойствами:

- аустенит;

- цементит;

в) феррит;

г)  перлит.

21.  Какой тип чугуна представлен следующей маркировкой СЧ12-28

а) серый чугун

б) ковкий чугун

в) высокопрочный чугун

г) легированный

22. Какой тип чугуна представлен следующей маркировкой КЧ37-12

а) серый чугун

б) ковкий чугун

в) высокопрочный чугун

г) легированный

23.  Что обозначает цифра 17 в маркировке ВЧ38-17?

а) относительное удлинение;

б) предел прочности при изгибе;

в) предел прочности при растяжении.

24. Какие легирующие элементы входят в состав  чугуна ЧН2МТ

а) ниобий, медь, титан;

б) никель, молибден, титан;

в) водород, марганец, тантал.

25. Какие примеси  ухудшают свойства сталей

А)      Б)     В)

26. Определите содержание углерода, хрома, никеля  в стали 08Х8Н2

а) 0,8%; 0,8%; 0,2%

б) 0,08%; 8%; 2% П

в) 0,08%; 0,8%; 0,2%

27. Основной чугун – это…..

а) сплав железа с углеродом, содержание которого от 2,14 до 6,67 %;

б) сплав железа с углеродом, содержание которого до 2,14 %;

в) сплав железа с углеродом, содержание которого более 6, 67 %;

28. Какие стали по содержанию углерода С относятся к низкоуглеродистым:

А) 08Х

Б) 40Х

В) 8Х.

29.  По качественным признакам конструкционная углеродистая сталь делится на:

а) инструментальную  	б) сталь обыкновенного качества; 	в) легированную

30. В маркировке легированных сталей буква Г означает:

а) марганец        	б) молибден            	в) кремний

Вариант 2

- Укажите самый лёгкий цветной металл:

а) вольфрам;

б)  алюминий;

в) в) марганец;

г) г) магний.

- Укажите цветной металл, который будет находиться в жидком состоянии при комнатной температуре:

- олово;

- цинк;

- ртуть;

- серебро.

- Используя справочную литературу, укажите, какая кристаллическая решётка присуща железу при температуре 900…. 1400 о С:

а) кубическая гранецентрированная;

б) кубическая объёмно-центрированная;

в) гексагональная.

- Как называется свойство металла медленно и непрерывно удлиняться под действием приложенных к нему постоянных рабочих напряжений в условиях повышенных и высоких температур:

а) выносливость;

б) пластичность;

в)  в) упругость;

г)  г) ползучесть?

- При помощи, каких установок выполняют испытания металлических образцов на ударную вязкость:

а) разрывной машины МПБ – 2;

б) маятникового копра;

в) пресса Роквелла;

г) любой из перечисленных установок?

- Укажите физические свойства металлов:

а) плавкость;

б) свариваемость;

в) в) твёрдость;

г) г) цвет.

- Как называется метод изучения структур металлов, который следует использовать для определения химического состава металлов:

а)  рентгеновский;

б)  макроскопический;

В) в) микроскопический;

Г) г) спектральный.

- Укажите способ, с помощью которого исследуют ферромагнитные материалы:

а) спектральный анализ;

б) ультразвуковая дефектоскопия;

в) в) магнитная дефектоскопия;

г) г) рентгеновский способ.

- Какие металлы относятся к цветным:

а) железо;

б) медь;

в) в) цинк;

г) г) серебро?

- Какой металл имеет самую высокую температуру  плавления:

а) железо;

б) ртуть;

в) в) вольфрам;

ггг) медь?

- Как называется переход из жидкого состояния в твёрдое состояние:

а) аллотропия;

б) кристаллизация;

в) в)  плавление;

г) г) полиморфизм

- Как называется линия ACD на диаграмме состояния железо-цементит (приложение 1):

- линия начала распада аустенита;

- линия начала кристаллизации;

- линия окончания кристаллизации;

- линия окончания распада аустенита.

- Укажите структуру, которой соответствует определение: «Твёрдый раствор углерода в α-железе, который существует в стали только до температуры 727 0 С. Содержание углерода в таком сплаве незначи-тельно: минимальное (0,006 %) при комнатной температуре, максимальное (0,02 %) при температуре 727 0 С»:

- феррит;

- аустенит;

- цементит;

- ледебурит.

- В точке  S на диаграмме состояния железо-цементит (приложение 1) аустенит распадается. Какая при этом образуется  структура:

- перлит;

- цементит;

- аустенит;

- тростит?

- При каком соотношении компонентов образуется сплав типа твёрдый раствор:

- при любом соотношении компонентов;

- при заданном соотношении компонентов;

- в зависимости от назначения сплава?

- Укажите самую твёрдую структуру  железоуглеродистого сплава:

- аустенит;

- цементит;

- перлит;

- феррит.

- Каково максимальное количество компонентов в сплаве:

- один;

- четыре;

- количество компонентов зависит от вида сплава и его назначения;

- два?

- Укажите многокомпонентные сплавы:

- сталь;

- чугун;

- оловянная бронза;

- все перечисленные сплавы.

- Маркировкой ВЧ38-17 представляется

а) серый чугун

б) ковкий чугун

в) высокопрочный чугун.

20. Какие стали по содержанию углерода С относятся к высокоуглеродистым

а) 08Х

б) 40Х

в) 8Х

21. В маркировке легированных сталей буква М означает:

а) марганец        	б) молибден              	 в) кремний.

22. Сталь марки  45 содержит углерода:

а) 4, 5 %;

б) 45 %;

в) 0,45%.

23. К сталям с особыми свойствами относят:

а) жаростойкие  	б) общего назначения   	в) углеродистые.

24. Какие примеси  являются технологическими:

А)      Б)     В)

25. Определите содержание углерода, хрома в  стали 40Х4:

а) 40%, 4%;

б) 4%, 4 %;

в) 0,4%, 4 %.

26. Второе число в маркировке чугуна СЧ15-32 показывает…

а) относительное удлинение;

б) предел прочности при растяжении;

в) предел прочности на изгиб.

27.  Буква А в конце марки означает «что сталь»:

а) сталь обыкновенного качества;

б) качественная;

в) высококачественная.

28. Сталь 9ХС содержит углерода:

а) 1%

б) 0.9%

в)0.09%

29. В маркировке легированных сталей буква В означает:

а) фосфор;

б) вольфрам;

в) ванадий.

30. Какие установки применяют для получения жидкого чугуна:

а) доменные печи;

б) мартеновские печи;

в) конверторы;

г) электродуговые печи

Ответы на тесты

Вариант 1

| № п/п | а | б | в | г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | + |  |
|  |  | + |  |  |
|  |  | + |  |  |
|  |  |  | + |  |
|  |  | + |  |  |
|  | + |  |  |  |
|  |  |  |  | + |
|  | + |  |  |  |
|  |  | + |  |  |
|  | + |  |  |  |
|  |  |  |  | + |
|  |  |  |  | + |
|  |  | + |  |  |
|  | + |  |  |  |
|  |  | + |  |  |
|  |  | + |  |  |
|  | + |  |  |  |
|  |  | + | + |  |
|  | + |  |  |  |
|  |  | + |  |  |
|  | + |  |  |  |
|  |  | + |  |  |
|  |  | + |  |  |
|  |  | + |  |  |
|  | + |  |  |  |
|  | + |  |  |  |
|  |  | + |  |  |
|  | + |  |  |  |

Вариант 2

| № п/п | а | б | в | г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | + |
|  |  |  | + |  |
|  | + |  |  |  |
|  |  |  |  | + |
|  |  | + |  |  |
|  | + |  |  | + |
|  |  |  | + |  |
|  |  | + | + | + |
|  |  |  | + |  |
|  |  | + |  |  |
|  |  | + |  |  |
|  | + |  |  |  |
|  | + |  |  |  |
|  | + |  |  |  |
|  |  | + |  |  |
|  |  |  | + |  |
|  |  |  |  | + |
|  | + |  |  |  |
|  |  | + |  |  |
|  |  | + |  |  |
|  |  |  | + |  |
|  | + |  |  |  |
|  | + |  |  |  |
|  |  |  | + |  |
|  |  |  | + |  |
|  |  |  | + |  |
|  |  | + |  |  |
|  |  | + |  |  |
|  | + |  |  |  |

Материал для промежуточной аттестации

| № | Вопрос | Варианты ответов | Ответ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Явление, при котором вещества, состоящие из одного и того же элемента, имеют разные свойства, называется: | 1.Аллотропией 2.Кристаллизацией 3.Сплавом | 1 |
|  | Вещество, в состав которого входят два или несколько компонентов, называется: | 1.Металлом 2.Сплавом 3.Кристаллической решеткой | 2 |
|  | Вес одного кубического сантиметра металла в граммах, называется: | 1.Удельным весом 2.Теплоемкостью 3.Тепловое (термическое) расширение | 1 |
|  | Способность металлов увеличивать свои размеры при нагревании, называется: | 1.Теплоемкостью 2.Плавлением 3 Тепловое (термическое) расширение | 3 |
|  | Какого металла удельный вес больше? | 1.Свинца 2.Железа 3.Олова | 1 |
|  | Способность металлов противостоять разрушающему действию кислорода во время нагрева, называется: | 1.Кислотостойкостью 2.Жаростойкостью 3.Жаропрочностью | 2 |
|  | Явление разрушения металлов под действием окружающей среды, называется: | 1.Жаростойкостью 2.Жаропрочностью 3.Коррозией | 3 |
|  | Механические свойства металлов это: | 1.Кислотостойкость и жаростойкость 2.Жаропрочность и пластичность 3.Теплоемкость и плавление | 2 |
|  | Способность металлов не разрушаться под действием нагрузок, называется: | 1.Упругостью 2.Прочностью 3.Пластичностью | 2 |
|  | Какой греческой буквой обозначается предел прочности? | 1.σ («сигма») 2.ψ («пси») 3.τ («тау») | 1 |
|  | Способность металлов, не разрушаясь, изменять под действием внешних сил свою форму и сохранять измененную форму после прекращения действия сил, называется: | 1.Упругостью 2.Пределом прочности 3.Пластичностью | 3 |
|  | Мерой пластичности служат две величины, какие? | 1.σ и τ 2.ψ и δ 3.φ и ρ | 2 |
|  | Способность металлов сопротивляться вдавливанию в них какого либо тела, называется: | 1.Твердостью 2.Пластичностью 3.Упругостью | 1 |
|  | Способность металлов не разрушаться под действием нагрузок в условиях высоких температур, называется: | 1.Жаростойкостью 2.Плавлением 3.Жаропрочностью | 3 |
|  | В сером чугуне углерод находится в | 1.В виде графита 2.В виде цементита | 1 |
|  | Для переработки на сталь идет: | 1.Литейный чугун 2.Передельный чугун 3.Доменные ферросплавы | 2,3 |
|  | Сталь более высокого качества получается: | 1.В электропечах 2.В доменных печах 3.В мартеновских печах | 1 |
|  | Сплав железа с углеродом, при содержании углерода менее 2%, называется: | 1.Чугун 2.Сталь 3.Латунь | 2 |
|  | «Вредные» примеси в сталях, это: | 1.Сера и фосфор 2.Марганец и кремний 3.Железо и углерод | 1 |
|  | Конструкционные стали обыкновенного качества маркируют: | 1.Сталь 85 2.Ст.7 3.У8А | 2 |
|  | Что обозначает цифра в этой марке стали Ст.4? | 1.Количество углерода 0,4% 2.Номер стали | 2 |
|  | Какая из этих сталей легированная? | 1.У7А 2.Сталь 45сп 3.38ГН2Ю2 | 3 |
|  | Какая из этих сталей имеет 0,42% углерода, марганца менее 2%, кремния 2%, алюминия 3%? | 1.42Мц2СЮ 2.42МцС2Ю3 3.42С2Ю3 | 2 |
|  | Какая из этих сталей полуспокойная? | 1.Сталь 85пс 2.Сталь 45сп 3.Сталь 55кп | 1 |
|  | Углеродистые инструментальные высококачественные стали маркируют: | 1.У7А 2.Сталь 45 пс 3.Ст.1 | 1 |
|  | Какая из этих сталей относится к быстрорежущим? | 1.9ХС 2.Р18 3.55С2 | 2 |
|  | Нагрев изделия до определенной температуры, выдержка при этой температуры и медленное охлаждение, это | 1.Закалка 2.Нормализация 3.Отжиг | 3 |
|  | Нагревание изделие до определенной температуры, выдержка и быстрое охлаждение с помощью охлаждающей среды, это | 1.Закалка 2.Отжиг 3.Нормализация | 1 |
|  | Неравномерное распределение химических элементов, составляющих сталь, по всему объему изделия, называется | 1.Нормализация 2.Ликвация 3.Обезуглероживание | 2 |
|  | Закалка и последующий отпуск, это | 1.Термическая обработка 2.Прокаливаемость 3.Термическое улучшение | 3 |
|  | Нагревание стального изделия в среде легко отдающей углерод (древесный уголь), это | 1.Азотирование 2.Цементация 3.Алитирование | 2 |
|  | Одновременное насыщение поверхности стального изделия углеродом и азотом, это | 1.Цианирование 2.Цементация 3.Азотирование | 1 |
|  | Силумины - это | 1.Сплавы алюминия 2.Сплавы магния 3.Сплавы меди | 1 |
|  | Бронзы - это | 1.Сплавы алюминия 2.Сплавы меди 3.Сплавы магния | 2 |
|  | Латуни - это | 1.Сплавы магния с алюминием 2.Сплавы алюминия с кремнием 3.Сплавы меди с цинком | 3 |
|  | Какая из бронз содержит 5% олова, 6% цинка, 5% свинца и 84% меди? | 1.БрОЦС5-6-5 2.БрОЦС5-5-6 2.БрОЦФ5-6-5 | 1 |
|  | Какая из латуней содержит 58% меди, 2% марганца, 2% свинца и 38% цинка? | 1.ЛМцС58-2 2.ЛМцС58-2-2 3.ЛМцС38-2-2 | 2 |
|  | Слоистая пластмасса на основе фенолоформальдегидной смолы и листов бумаги это: | 1.Целлулоид 2.Текстолит 3.Гетинакс | 3 |
|  | Полипропилен, полистирол относят к: | 1.Термопластичным пластмассам 2.Термореактивным пластмассам | 1 |
|  | По способу получения связующего вещества пластмассы классифицируют: | 1.Термопластичные и термореактивные 2.Полимеризационные и поликонденсационные 3.Электроизоляционные и теплоизоляционные | 2 |

Критерии оценки: 0-2 ошибки – оценка «5»

3-8 ошибок – оценка «4»

9-12 ошибок – оценка «3»