Государственное автономное профессиональное образовательное

учреждение Мурманской области

«Мурманский строительный колледж им. Н.Е. Момота»

Методические указания

к выполнению практических работ

по ОП.01 Техническое черчение

для профессии

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

г. Мурманск

2021 г.

Методические указания разработаны на основе рабочей программы ОП.01 Техническое черчение по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям).

Организация-разработчик: Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области «Мурманский строительный колледж им. Н.Е. Момота» (ГАПОУ МО «МСК»).

Разработчики:

Кропива А.С., преподаватель,

Князева Ю.В., преподаватель.

# Пояснительная записка

Техническое черчение – дисциплина, необходимая для подготовки инженеров всех специальностей, обучает методам изображения предметов и общим правилам черчения.

Изучение этих вопросов является средством проектирования, а также разработки и выполнения конструкторской документации.

# Курс рассчитан на студентов первого курса

# По учебному плану в соответствии с рабочей программой на изучение дисциплины обучающимися предусмотрено аудиторных занятий 56 часов, из них практических занятий – 30 часов.

# В методические указания включены десять практических работ по темам курса.

# Каждая практическая работа содержит сведения о цели ее проведения и практическом использовании результатов исследования, необходимых для проведения работы, материалах, приборах, инструментах, приспособлениях; включает описание работы.

# Практические занятия

| Номер занятия | Наименование темы занятия | Номер раздела, тема дисциплины | Объем в часах |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ауди-торных | СРС |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 1 | Практическая работа №1 | Раздел 1 Оформление чертежей и геометрические построения Тема 1.1 Основные правила оформления чертежей. | 1 |  |
| 2 | Практическая работа №2 | Раздел 1 Оформление чертежей и геометрические построения Тема № 1.2 Геометрические построения на плоскости чертежах | 2 |  |
| 3 | Практическая работа №3 | Раздел 1 Оформление чертежей и геометрические построения Тема № 1.2 Геометрические построения на плоскости чертежа | 3 |  |
| 4 | Практическая работа №4 | Раздел 2 Способы изображения предметов Тема № 2.1. Аксонометрические и прямоугольные проекции | 4 |  |
| 5 | Практическая работа №5 | Раздел 3 Основы машиностроительного черчения Тема № 3.1 Виды изделий и требования к чертежам ГОСТ 2.101-68 ЕСКД. Виды изделий | 4 |  |
| 6 | Практическая работа №6 | Раздел 3 Основы машиностроительного черчения Тема № 3.2 Эскизы и рабочие чертежи деталей | 2 |  |
| 7 | Практическая работа №7 | Раздел 3 Основы машиностроительного черчения Тема № 3.3 Сборочные чертежи и их чтение | 2 |  |
| 8 | Практическая работа №8 | Раздел 4 Основы строительного черчения, чтение чертежей и электрических схем Тема № 4.1. Общие сведения о архитектурно - строительных чертежах зданий и сооружений | 2 |  |
| 9 | Практическая работа №9 | Раздел 4 Основы строительного черчения, чтение чертежей и электрических схем Тема № 4.2 Чтение и выполнение рабочих чертежей и электрических схем осветительных сетей | 4 |  |
| 10 | Практическая работа №10 | Раздел 4 Основы строительного черчения, чтение чертежей и электрических схем Тема № 4.3 Чтение и выполнение рабочих чертежей электрических схем силовых сетей и электроустановок | 6 |  |

Практическая работа № 1

Цели и задачи:

- формирование системы знаний и навыков, для чтения и выполнения технических чертежей различного назначения, выполнения эскизов деталей, составления различной конструкторской и технической документации производства в соответствии с требованиями государственных стандартов ЕСКД

- знать основные правила и нормы оформления различной конструкторской документации в соответствии с государственными стандартами ЕСКД.

Оборудование:

Литература:

А.М. Бродский. Черчение (металлообработка) - & 3.2; стр.68-76

ГОСТ 2.104-2006  ЕСКД. Основные надписи

ГОСТ 2.301-68  ЕСКД. Форматы

ГОСТ 2.302-68  ЕСКД. Масштабы

ГОСТ 2.303-68  ЕСКД. Линии

- Вычертить рамку чертежа формата А4.

В правом нижнем углу формата помещается основная надпись (рис.2).

Основную надпись оформить в соответствии с требованиями государственного стандарта ГОСТ 2.104-2006  ЕСКД. Основные надписи

Все графы которой заполняются надписями шрифтом по ГОСТ 2.304-81.

В графе 1 основной надписи указывают шифр (номер зачетной книжки, номер задания, номер группы); в графе 2 - наименование задания или название выполняемой детали; в графе 3 - материал детали.

Основную надпись на листах формата А4 располагают вдоль короткой стороны листа, на остальных форматах можно располагать вдоль той и другой стороны.

Чертеж вычерчивается с помощью чертежных инструментов.

Для выполнения чертежа необходимо иметь чертежные инструменты: карандаши различной твердости (для проведения тонких линий лучше всего твердости Т, для сплошных основных линий - марки ТМ); линейку мерительную; угольники с углами 30-60-90; готовальню (включающую круговой циркуль, циркуль-измеритель, кронциркуль для проведения дуг и окружностей малого радиуса); стирательную резинку, кнопки, лекала, рейсшину и т.д.

Бумага чертежная - альбомы с расшитыми листами формата А3.

- Вычертить линии чертежа (формат А4)

| Наименование | Начертание | Толщина | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| Сплошная основная |  | S | Линии видоимого контурая, вынесенного сечения. |
| Сплошная тонкая |  | S/3...S/2 | Контур наложенного сечения, выносные, размерные, штриховка. |
| Сплошная волнистая |  | S/3...S/2 | Линии обрыва, разграничения вида и разреза. |
| Штриховая |  | S/3...S/2 | Линии невидимого контура. |
| Штриховая пунктираня |  | S/3...S/2 | Осевые линии и центровые. |
| Разомкнутая |  | S...1 1/2S | Линии сечений (начала и конца). |

- Вычертить контур детали с соблюдением стандарта ГОСТ 2.303-68  ЕСКД. Линии

Порядок  выполнения
1. Изучить ГОСТ 2.301-68 "Форматы", ГОСТ 2.303-68 "Линии", ГОСТ 2.307-68 "Нанесение размеров".
2. Ознакомиться с построением уклона, конусности, сопряжений.
3. Изучить правила обращения с чертежными инструментами и организации рабочего места.
4. Выполнить рамку и основную надпись на чертеже.
5. Поле чертежа разделить на три части. Наметить места расположения заданий и надписей к ним.
6. Выполнить чертежи в тонких линиях, проставить размеры (шрифт 3,5), выполнить надписи
(шрифт 7,5; 3,5).
7. После проверки чертежа преподавателем обвести линии по ГОСТ 2.303-68 (0,8 - 1,00 мм).
8. Очистить поле чертежа от лишних линий и загрязнений.
9. Сдать преподавателю.

Методические рекомендации
   При выполнении задания толщину сплошной основной линии рекомендуется брать 0,8 - 1 мм. Рамка и основная надпись чертежа выполняются сплошной линией. Размерные линии проводятся от линии контура и между размерными линиями на расстоянии 8-10 мм. Выносная линия должна выходить за стрелку на 1-5 мм. Более подробно о правилах простановки размеров надписей см. ГОСТ 2.301-68 и [9] c. 197-205. Основные теоретические положения по теме "Геометрическое черчение"

Практическая работа № 2

Цели и задачи:

– формирование системы знаний и навыков, для чтения и выполнения технических чертежей различного назначения, выполнения эскизов деталей, составления различной конструкторской и технической документации производства в соответствии с требованиями государственных стандартов ЕСКД.

Оборудование:

Литература:      А.М. Бродский. Черчение (металлообработка) – Гл 1 & & 1.1 -1.6; стр. 8-23.

Разделить отрезок АВ= 12см на 7 равных частей в отношении 5: 7.

Разделить отрезок ЕВ= 10см на 7 равных частей в отношении  7: 5.

Выполнить сопряжение: прямого угла радиусом R = 1,8см,

острого угла радиусом R = 2,3см.

Построить угол в 750 и выполнить сопряжение радиусом R = 2см.

Построить угол в 150 и выполнить сопряжение радиусом R = 2,5см.

Вписать в окружность Ф= 50мм правильный пятиугольник, шестиугольник.

Выполнить сопряжение прямой с заданной окружностью дугой радиусом R = 25см.

Выполнить внешнее сопряжение  заданных окружностей дугой радиусом R = 20см.

Выполнить внутреннее сопряжение  заданных окружностей дугой радиусом R = 30см

Вычерчивание сопряжений в изображении технической детали.

Задание 1.

Построить сопряжения трех окружностей с помощью прямой и двух дуг окружностей (внутренних или внешних). Исходные данные принимают по рис. 20 и таблице 9.

Указания к выполнению задачи 1.

Все графические процедуры поэтапного построения сопряжений на чертеже обязательно сохранять. На рисунке (1) приведены примеры сопряжения двух окружностей:

а — внешнее сопряжение дугой окружности радиуса r2;

б — внешнее сопряжение прямой;

в — внутреннее сопряжение прямой.

| № | Размеры, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | а1 | а2 | b1 | b2 | ⌀1 | ⌀2 | ⌀3 | R1(внутреннее) |  | R2(внешнее) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Между центрами окружностей |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | О1 и О2 | О2 и О3 | О1 и О2 | О2 и О3 |
| 1 | 70 | 30 | 50 | 40 | 60 | 50 | 70 | - | 80 | 35 | - |
| 2 | 80 | 20 | 60 | 25 | 50 | 60 | 70 | 90 | - | - | 30 |
| 3 | 90 | 25 | 55 | 30 | 70 | 50 | 60 | 100 | - | 30 | - |
| 4 | 85 | 10 | 60 | 30 | 60 | 70 | 50 | - | 90 | 25 | - |

Задание 2.

Построить сопряжения и уклоны полок на профиле прокатной стали двутавра или швеллера в масштабе 1:1.  Индивидуальные задания приведены в таблице 10.

| Номер |  | Размеры, мм |  |  |  |  |  | Сечение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П.п | Профиля | h | b | d | t | R | R1 |  |
| 1 | 33 | 330 | 140 | 7,0 | 11,2 | 13,0 | 5 | Двутавры (ГОСТ 8239-89) Швеллеры (ГОСТ 8240-89) |
| 2 | 36 | 360 | 145 | 7,5 | 12,3 | 14,0 | 6 |  |
| 3 | 40 | 400 | 155 | 8,3 | 13,0 | 15,0 | 6 |  |
| 4 | 45 | 450 | 160 | 8,6 | 14,2 | 16,0 | 7 |  |

Практическая работа №3

Цели и задачи: закрепление теоретических знаний, развитие пространственного воображения, приобретение практических навыков по построению аксонометрических проекций и видов деталей

Оборудование:

Литература: А.М. Бродский. Черчение (металлообработка) - Гл 2 & & 2.1 -2.3- стр.26-32; & 2.7- стр.53-66; & 3.4

Вычерчивание плоских фигур в прямоугольной проекции.

Вычерчивание объёмных фигур (призмы, пирамиды, цилиндра) в прямоугольной проекции (высота пирамиды, призмы – 80 мм, сторона основания – 30 мм).

Построение трёх проекций технической детали по аксонометрическому виду

Нахождением заданной точки поверхности на трёх проекциях

Построить в трёх проекциях шестигранную призму со сквозным отверстием треугольной формы.

Построить в трёх проекциях цилиндр со сквозным отверстием прямоугольной формы

Построение третьей проекции по двум заданным

Построение основных видов детали.

Пример оформления листа приведен на рисунке. Основная надпись по форме 4.

Задание 1.    Проекционное черчение

По двум данным видам построить третий вид детали (деталь 1).

Цель задания: закрепление теоретических знаний, развитие пространственного воображения, приобретение практических навыков по построению аксонометрических проекций

Задача 2.    По заданному аксонометрическому изображению детали (см. Рис) построить три основных вида.

Указания к выполнению задачи.

В соответствии с ГОСТ 2.305—68 установить основные виды детали.

Особое внимание обратить на выбор главного вида (вида спереди).

Размеры на изображениях не проставлять.

Деталь№2

.

Практическая работа№4

Содержание

Задание 1.  Сечения

По аксонометрическому изображению детали, построить три вида детали (деталь 1). Выполнить необходимые сечения

Выполняется на формате А3

Цель задания: закрепление теоретических знаний, развитие пространственного воображения, приобретение практических навыков построения сечений.

Задание 2.  Простой разрез

По двум данным видам построить третий вид детали (деталь 2). Выполнить фронтальный разрез. Выполняется на формате А3

Цель задания: закрепление теоретических знаний полученных в первом семестре, развитие пространственного воображения, приобретение практических навыков по выполнению простых разрезов.

Задание 3.  Простой разрез

По трем видам детали (деталь 3). Выполнить профильный разрез.

Выполняется на формате А3

Цель задания: закрепление теоретических знаний полученных в первом семестре, развитие пространственного воображения, приобретение практических навыков по выполнению простых разрезов

Задание 4.  Простой разрез

По трем видам детали (деталь 4). Выполнить горизонтальный разрез.

Выполняется на формате А3

Цель задания: закрепление теоретических знаний полученных в первом семестре, развитие пространственного воображения, приобретение практических навыков по выполнению простых разрезов

Задание 5.   Сложный разрез

По трем данным видам детали (деталь 3). Выполнить сложный разрез.

Выполняется на формате А3

Цель задания: закрепление теоретических знаний, развитие пространственного воображения, приобретение практических навыков по построению сложных разрезов

Практическая работа№5

Содержание

1. Прочитать чертежи резьбовых соединений, выполненных с помощью болта, шпильки, винта

2. Подобрать длину болта по ГОСТ, исходя из размеров соединяемых деталей 30 и 35мм.

3. Вычертить чертёж резьбового соединения деталей болтом М16.

4. Вычертить чертёж резьбового соединения с помощью шпилечного соединения,

5. Выполнить чертеж винтового соединения

6. Оформить основные надписи конструкторских документов

Методические указания.

Оформление

1. Подбор длины болта по ГОСТ выполняется эскизно на бумаге в клетку с расчетно-графической запиской.
2.  Все чертежи остальных задач выполняются на листе чертежной бумаги формата А3или формата А4

Порядок и рекомендации выполнения задания

3.1. Выполнить расчетно-графическую часть задания, оформить титульный лист по ГОСТ 2.105-68 и ГОСТ 2.106-68 и сдать на проверку преподавателю.
3.2 Оформление чертежей начинать с рамки и основной надписи.
3.3. Продумать компоновку чертежей на бумаге в виде эскиза.
3.4. На форматных листах (или листе) вначале выполнить все чертежи тонкими линиями, проставить размеры, сделать надписи.
3.5. Дать чертеж на контрольную проверку преподавателю и только затем выполнить окончательную обводку линий.
3.6. Преподавателю осуществить защиту чертежа и знаний основных положений.

Практическая работа№6

Содержание

1. Выполнить чертеж детали (разрешается выполнение изображений деталей в виде эскизов, т.е. в глазомерном масштабе, но по всем правилам оформления ГОСТ).

2. Выполнить	необходимый разрез (сечение) согласно ГОСТ 2.305-68 ЕСКД. Изображения – виды, разрезы, сечения с простановкой размеров
3. Выполнить аксонометрическую проекцию детали.

Оформление
 Рабочий чертеж детали и аксонометрия выполняются на листе чертежной бумаги формата А2 (420 х 594).

Порядок выполнения и методические рекомендации

Ознакомиться с деталью, получить представление о его форме.

Определить необходимое количество изображений выполняемой детали, наметить главный вид и необходимые разрезы. Определить и уточнить масштаб изображения для деталей.

Расположение изображения данной детали на рабочем чертеже не должно быть обязательным (таким же, как на сборочном чертеже).

Все виды, разрезы, сечения и другие изображения выполняются по ГОСТ 2.305 - 68.

Небольшие проточки, выступы, углубления и т.п. следует изображать в виде выносных элементов в большем масштабе.

После вычерчивания изображений наносят обозначения шероховатости поверхностей, проводят размерные и выносные линии, проставляют размерные числа. (Необходимые размеры детали снимают с чертежа сборки в соответствии с его масштабом).

Выбрать по ГОСТ 2.317-68 вид аксонометрии и вычертить аксонометрическую проекцию одной детали с вырезом координатными плоскостями.

Практическая работа№7

Содержание

1. Прочитать чертёж общего вида изделия.

2.  Написать на сборочном чертеже рядом с номером позиции её наименование.

3. Выделить на сборочном чертеже контур детали во всех изображениях

4. Выполнить штриховку смежных деталей в разрезе сборочной единицы.

5. Прочитать чертёж кинематической схемы, показывающей передачу движения в машине (механизме).
 6. Выполнить эскиз детали, входящих в состав сборочной единицы, не считая стандартных.
 7. Выполнить сборочный чертеж изделия по эскизам. Заполнить спецификацию.

Оформление
 Эскизы можно выполнять на листах писчей бумаги в клетку. Затем они должны быть сброшюрованы в альбом формата А4 (297 х 210). Альбом эскизов снабжается обложкой, на которой выполняется основная надпись чертежа. Сборочный чертеж выполняется на листе чертежной бумаги формата А2 (420 х 594). Спецификация на формате А4.

Порядок  выполнения

Выяснить назначение узла, его рабочее положение и принцип работы. Разобрать узел на составляющие его детали.

Выполнить эскиз детали, входящих в состав узла, не считая стандартных (болта, гайки, шпильки, и т.п.). Для стандартных деталей параметры брать по таблицам соответствующих ГОСТов.

Приступить к выполнению сборочного чертежа, предусмотрев место для простановки размеров, позиций деталей узла.

Выполнить спецификацию для сборочного чертежа.

Очистить поле чертежа от лишних линий и загрязнений, сдать преподавателю.

Методические рекомендации

Сборочную единицу получить согласно своему варианту (разрешается подобрать узел самостоятельно, согласовав его с преподавателем). Назначение и принцип действия механизма могут быть выяснены в процессе его разборки. Разборка должна сопровождаться выполнением схемы механизма.

Практическая работа  по теме  №8

Начертить на формате А4 условно графические обозначения основных элементов зданий.

Начертить на формате А4 условно графические обозначения основных элементов санитарно – технических устройств.

Прочитать чертеж жилого дома.

Прочитать чертеж производственного здания.

Выполнение чертежа плана типовой одно - двух комнатной квартиры.

Практическая работа  по теме №9

Начертить на формате А4:

-  условно графические обозначения элементов санитарно – технических устройств;

- условно графические обозначения основных элементов в схемах электрических принципиальных осветительных сетей

- условно графические, буквенно-цифровые позиционные обозначения электроустановочных изделий и электроаппаратов на планах расположения электрооборудования и прокладки кабельных трасс осветительных сетей.

-  условно графические обозначения линий электропроводки, способа прокладки электропроводки.

Выполнение схем принципиальных многолинейных включения освещения.

Выполнение схем принципиальных многолинейных включения освещения с раздельным питанием освещения и розеточных групп

Выполнение схем однолинейных  включения освещения.

Выполнение схем соединений осветительных сетей по однолинейным принципиальным схемам;

Выполнение чертежа плана осветительной сети типовой однокомнатной квартиры

Чтение принципиальных схем включения осветительных сетей.

Чтение чертежа плана расположения электрооборудования и прокладки кабельных трасс осветительной сети 1-но комнатной квартиры

Чтение  чертежа осветительной сети жилого дома.

Чтение  чертежа осветительной сети производственного цеха

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме.

Тематика самостоятельной внеаудиторной работы:

Проработка конспекта занятия.

Найти в Интернете ГОСТ 21.101-79  и сверить их содержание с материалом, полученным по теме на уроках.

Найти в Интернете условно графические обозначения элементов европейской и американской системы в осветительных сетях

Индивидуальное проектное задание:

Разработать графическую часть проекта электрооборудования собственной квартиры, коттеджа или дачного домика в соответствии с требованиями стандарта

Практическая работа №10

Начертить на формате А4 условно графические обозначения основных элементов  на планах расположения электрооборудования и прокладки кабельных трасс силовых сетей.

Начертить на формате А4 условно графические обозначения основных элементов  на планах расположения электрооборудования и прокладки кабельных трасс силовых сетей.

Чтение несложных принципиальных схем управления силового электрооборудования.

Составление принципиальной схемы управления пуска электродвигателя.

Составление принципиальной схемы управления пуска  трёх фазного электродвигателя К.З ротором с элементами сигнализации и автоматики.

Чтение небольших схем электрических соединений.

Выполнение небольших схем электрических соединений

Чтение несложных схем электрических подключений силового электрооборудования, электрооборудования

Составление несложных схем электрических подключений силового электрооборудования, электрооборудования

Чтение несложных принципиальных расчётных схем распределительных сетей электрооборудования

Составление несложных принципиальных расчётных схем распределительных сетей электрооборудования

Чтение чертежей плана расположения электрооборудования и прокладки кабельных трасс силовых сетей.

Выполнение чертежей плана расположения электрооборудования и прокладки кабельных трасс силовых сетей.

Выполнение чертежей плана расположения электрооборудования и прокладки кабельных трасс силовых

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 7.

Тематика самостоятельной внеаудиторной работы:

Проработка конспекта занятия.

Составление конспекта условно графические обозначения элементов в принципиальных схемах силовых сетей по европейской и американской системе обозначений.

Составление конспекта условно графические обозначения элементов на чертежах плана расположения электрооборудования и прокладки кабелей по европейской и американской системе обозначений.

Подобрать в литературе или в Интернете различного вида электротехнические  схемы по специальности и прочитать их в соответствии с порядком чтения схем.

Выполнить  схему  соединений по предложенной принципиальной схеме в соответствии с требованиями

Индивидуальное проектное задание:

Разработать графическую часть проекта электрооборудования собственной квартиры, коттеджа или дачного домика в соответствии с требованиями стандарта