Государственное автономное профессиональное образовательное

учреждение Мурманской области

«Мурманский строительный колледж им. Н.Е. Момота»

Методические указания

к выполнению самостоятельных работ

по ОП.01 Техническое черчение

для профессии

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

г. Мурманск

2021 г.

Методические указания разработаны на основе рабочей программы ОП.01 Техническое черчение по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям).

Организация-разработчик: Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области «Мурманский строительный колледж им. Н.Е. Момота» (ГАПОУ МО «МСК»).

Разработчики:

Кропива А.С., преподаватель,

Князева Ю.В., преподаватель.

Цели и задачи самостоятельной работы обучающихся.

Основная цель самостоятельной работы обучающихся состоит в овладении фундаментальными знаниями по литературе, опытом творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная работа неразрывно связана с формированием таких важных компетенций, как способность применять знания на практике и способность находить, обрабатывать и анализировать информацию из разных источников.

Задачами организации самостоятельной работы обучающихся являются:

- развитие способности работать самостоятельно, формирование самостоятельности мышления и принятия решений;

- развитие активности и познавательных способностей обучающихся, развитие исследовательских умений;

- стимулирование самообразования и самовоспитания;

- развитие способности планировать и распределять свое время.

Cамостоятельная работа обучающихся

Тема 1.2 . Геометрические построения

Уклон, конусность, сопряжения. Построение циркульных и лекальных кривых.

Вопросы для самопроверки

- Как разделить отрезок пополам?

- Деление окружности на равные части.

- Что такое сопряжение? Виды сопряжений.

- Как построить сопряжение двух окружностей, двух прямых, прямой и окружности?

- Что такое уклон? Что такое конусность?

- Как построить сопряжения и уклоны полок на профиле прокатной стали: а) двутавра; б) швеллера?

- Покажите построения чертежей точек, расположенных в различных октантах, на трехкартинном чертеже.

- Что называют постоянной прямой чертежа? Как с помощью постоянной прямой чертежа построить третью проекцию точки?

- Постройте чертежи отрезков прямых линий, расположенных в различных частях пространства.

- Укажите частные положения отрезков прямых линий

- Какие прямые называют линиями уровня, проецирующими прямыми линиями?

- Деление отрезка прямой на равные части.

- Что называют следом прямой линии?

Раздел 2

Тема  № 2.1. Аксонометрические и прямоугольные проекции

Тема № 2.2    Изображения: виды, сечения, разрезы

Вопросы для самопроверки

- Какое изображение называют видом?

- Какие виды вы знаете?

- Что называют главным видом?

- Когда на чертеже делают надписи названий основных видов?

- Какой вид называют дополнительным? Как его изображают на чертеже?

- Какой вид называют местным?

- Что такое разрез? Для какой цели применяют разрезы?

- Что такое простой и сложный разрезы?

- Какой разрез называют горизонтальным, вертикальным, наклонным?

- В каком случае можно соединить половину вида с половиной раз- реза?

- При соединении половины вида и половины разреза как следует выявлять внешнее или внутреннее ребро, совпавшее с осью симметрии?

- Как обозначают простые разрезы?

- Каковы соотношения размеров стрелки, указывающей направление взгляда при выполнении сечения и разреза?

- Какой простой разрез можно не обозначать?

- Что такое сложный разрез?

- Какие разрезы называют ступенчатыми? Какие ломаными?

- Что такое «местный» разрез?

- Что такое сечение?

- Как обводят линии контура наложенного и вынесенного сечений?

- Как обозначают сечения?

Раздел  3    Основы машиностроительного черчения

Тема № 3.1   Виды изделий и требования ЕСКД к чертежам

- Какие вы знаете разъемные соединения деталей?

- В чем состоит различие между понятиями «ход резьбы» и «шаг резьбы»?

- Как отличить левую от правой (на изображении и в натуре)?

- Что такое «недорез» резьбы? Из каких частей он состоит?

- Пояснить эскизом правило: «Резьба стержня закрывает резьбу отверстия».

- В каких случаях указывается шаг метрической резьбы?

- Нарисуйте профиль резьбы, обозначаемой символом «S».

- В чем особенность трубной резьбы?

- Какие вы знаете неразъемные соединения деталей?

10. Как изображают сварные швы на чертежах?

Тема № 3.2 Эскизы и рабочие чертежи деталей

Вопросы для самопроверки

- Что такое изделие?

- Что такое деталь?

- Что такое эскиз детали?

- В какой последовательности выполняют эскиз детали?

- Что такое рабочий чертеж? Порядок выполнения рабочего чертежа детали.

Тема № 3.3  Сборочные чертежи и их чтение

Вопросы для самопроверки

- Что такое сборочная единица?

- Что показывают на сборочном чертеже изделия?

- Как изображают перемещающиеся части сборочной единицы?

- Как изображают на чертежах общего вида болты, гайки и «шпильки»?

- Что показывают на спецификации?

- Как осуществлена штриховка смежных деталей на сборочном чертеже?

- Что понимают под деталированием сборочного чертежа?

Вопросы для самопроверки

- Что такое стандартизация, стандарт?

- Что такое ЕСКД?

- Как образуются и обозначаются основные форматы?

- Каковы размеры форматов A3 и А4?

- Каково назначение линий чертежа?

- Какие типы шрифтов устанавливает ГОСТ 2.304—81?

- Что называют размером шрифта?

- Каково соотношение ширины буквы, толщины линии шрифта и его высоты?

- Что называют масштабом?

- На каком расстоянии следует проводить размерные линии от линий контура?

- Каким должно быть расстояние между параллельными размерными линиями?

- В каких единицах измерения проставляют размерные числа на чертежах?

- В каких случаях стрелку размерной линии заменяют точкой или штрихом?

- Как располагают цифры размеров угла?

- Какие знаки используют при простановке размеров?

Какие проставляют размеры при выполнении чертежа в масштабе, отличном от 1:1?

Специальный блок

Раздел 4    Основы строительного черчения, чтение чертежей и электрических схем

Тема № 4.1.   Общие сведения о архитектурно - строительных чертежах зданий и сооружений

Вопросы для самопроверки

- Как обозначаются стандарты СПДС?

- Перечислите виды строительных чертежей.

- Назовите масштабы строительных чертежей.

- Что называют координационными осями здания и как они маркируются на плане и разрезе?

- В чем особенности обводки линий на планах, разрезах и фасадах зданий?

- Что называют планом здания?

- По каким частям здания следует проводить секущую плоскость при выполнении чертежа разреза здания?

- Какие размеры и отметки наносят на чертежах разрезов, фасадов зданий?

Тема № 4.2  Чтение и выполнение рабочих чертежей и электрических схем осветительных сетей

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

### Вопросы:

- В каких случаях на чертежах выполняется надпись «сфера»?

- Как называются основные плоскости проекций и как они обозначаются?

- Что называется видом?

- Классификация поверхностей. Способы образования поверхностей?.

- Как называется набор инструментов в футляре?

- Кого считают творцом начертательной геометрии—науки об изображении предметов?

- Кто был первым русским профессором начертательной геометрии?

- Что обозначает слово «проекция»?

- Сокращение ГОСТ – это название организации, стандарта, машины или чего-нибудь другого?

- В виде какой фигуры спроецируется цилиндр на фронтальную плоскость проекций, если его ось вращения перпендикулярна горизонтальной плоскости, а высота равна диаметру?

- Какие проекции у цилиндра и у конуса будут одинаковыми, если их ось вращения при проецировании будет перпендикулярна профильной плоскости проекций

- Сколько одинаковых проекций имеет куб?

- Какой линией изображается резьба по наружному диаметру на чертеже?

- Что означает на чертеже запись: М12?

- Для измерения чего используется кронциркуль и нутромер?

- Можно ли штангенциркуль использовать для измерения глубины элементов деталей?

- Как подразделяются сечения в зависимости от их расположения на чертеже?

- Как показывают в сечении контур отверстия или углубления, если секущая плоскость проходит через поверхность вращения?

- Как и для чего штрихуют сечения?

- Чем отличается разрез от сечения?

- В каких случаях на одном виде соединяют вид и разрез, какая линия служит границей между половиной вида и разреза?

- Линия, ограничивающая местный разрез?

- Плоская замкнутая кривая линия, образуемая сопряжением четырех дуг окружностей.

- Что образуют две прямые пересекающиеся между собой?

- Как называется деталь машины, предназначенная для передачи вращательных движений?

- Как называется промежуточная деталь, обеспечивающая плотность соединения между двумя другими деталями?

- Какой способ проецирования используют при построении чертежей?

- Почему разрез является условным изображением?

- Как выполняют разрез, если ребро предмета совпадает с осевой линией?

- Чему равен дюйм?

### Ответы:

- Надпись "сфера" выполняется в случаях, когда на чертеже трудно отличить сферу от других поверхностей.

- Фронтальная, горизонтальная, профилильная. V, H,W (П1,П2,П3))

- Видом называется изображение обращенной к наблюдателю видимой части поверхности предмета.

- Многогранники (призмы, пирамиды - образуются путем пересечения плоскостей), тела вращения (цилиндры, конусы - образуются путем вращения плоской фигуры вокруг оси, шар - путем вращения круга вокруг диаметра, тор - перемещение круга по линии окружности).

- Готовальня.

- Гаспара Монжа.

- Я.А.Севасьянов.

- Изображение.

- Стандарта.

- Квадрата.

- Горизонтальная и фронтальная.

- Все проекции куба одинаковые.

- Основной сплошной.

- Метрическую резьбу с наружным диаметром 12 мм.

- Для измерения диаметров.

- Да.

- Наложенные и вынесенные сечения, в разрыве детали.

- Контур отверстия или углубления указывается полностью.

- Штриховку фигуры сечения на чертеже выполняют сплошными тонкими линиями под углом 45o. Если же осевая или контурная линии фигуры сечения совпадают с линией штриховки, то ее рекомендуется выполнять под углом 30o или 60o к основной надписи чертежа. Штриховка выполняется для того, чтобы фигуру сечения отличить от вида.

- Сечение - это изображение фигуры, лежащей в секущей плоскости, а разрез - это, и изображение фигуры, лежащей в секущей плоскости, и того, что расположено за ней.

- Для того, чтобы используя минимальное количество изображений на чертеже, показать и внешнюю и внутренюю форму детали, в черчении используется такая условность, как соединение половины вида с половиной разреза для симметричных деталей и соединение части вида с частью разреза для несимметричных деталей. Штрихпунктирная осевая.

- Тонкая волнистая линия.

- Овал.

- Угол.

- Вал.

- Прокладка.

- Способ прямоугольного проецирования.

- Для того, чтобы вычертить деталь в разрезе, ее прежде нужно мысленно представить рассеченную секущей плоскостью.

- Если секущая плоскость проходит вдоль ребра жесткости, то на разрезе это ребро изображают на чертеже не заштрихованным.

- 25,4мм.

- ГОСТ 2.301 – 2.304-81. Форматы, масштабы, типы линий, шрифты чертежные.

- Что называется сопряжением? Выполнить внутреннее и смешанное сопряжение между двумя окружностями.

- Правила нанесения размеров на чертежах

- Виды, разрезы, сечения

- Виды изделий. Виды и комплектность конструкторской документации. Стадии разработки.

- Эскизирование. Этапы эскизирования

- Виды соединения деталей

- Виды проецирования. Инвариантные свойства параллельного проецирования

- Почему одна проекция точки не определяет ее положение в пространстве? Что называется линией связи, осью проекций?

- Какие точки называются конкурирующими? Как определяется их видимость?

- Прямая. Прямые общего и частного положения

- Плоскость. Плоскости общего и частного положения

- Как могут быть расположены в пространстве друг относительно друга точка и прямая? Как определить по комплексному чертежу, принадлежит ли точка прямой?

- Как определить по комплексному чертежу взаимное положение двух прямых?

- Как определяется взаимное положение точки, прямой и плоскости?

- Когда плоские углы проецируются на плоскость проекций без искажения?

- Как проецируется прямой угол, если одна из его сторон не параллельна плоскости проекций?

- В чем суть способа замены плоскостей проекций (дополнительного проецирования)? В какой взаимосвязи должны быть старая и новая плоскости проекций?

- Какие операции нужно выполнить, чтобы сделать прямую общего положения – проецирующей; плоскость общего положения – плоскостью уровня?

- Дайте определение секущей плоскости, фигуры сечения, линии сечения поверхности плоскостью.

- Дайте определение аксонометрической проекции.

- Какие виды аксонометрических проекций Вы знаете?

4 ПЕРЕЧЕНЬ И ТЕМАТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ СТУДЕНТОВ

4.2   Индивидуальные домашние задания по очной форме обучения

Задание 1. По заданным координатам вершин построить горизонтальную и фронтальную проекции пирамиды SABC. Определить видимость ребер и решить следующие задачи:

-найти кратчайшее расстояние между ребрами AS и CB;

-определить натуральную величину  основания пирамиды ABC;

-определить расстояние от вершины S до плоскости основания АВС;

-определить натуральную величину двугранного угла при ребре АВ.

Цель работы: закрепление теоретических знаний по построению комплексного чертежа точки, определения видимости прямых по конкурирующим точкам, определению расстояний между проекциями геометрических образов методом замены плоскостей проекций.

Задание выполняется на формате А3.

Задание 2

Построить пирамиду по данным координатам вершин и решить следующие задачи:

-построить натуральный вид сечения пирамиды проецирующей плоскостью;

-построить полную развертку усеченной части поверхности.

Цель работы: закрепление теоретических знаний по теме построение проекций поверхностей многогранников, построение проекций и натуральной величины сечения,.

Задание выполняется на формате А3.

Задание 1 Геометрическое черчение.

Построение сопряжений, лекальных кривых. Правила нанесения размеров на чертеже. Выполняется на формате А3

Цель задания: приобретение навыков графического выполнения чертежей, усвоение требований и основных правил по выполнению чертежей в соответствии с ГОСТ.

Задание 2 Проекционное черчение

По двум данным видам построить третий вид детали (деталь 1). Проставить размеры. Выполнить аксонометрическое изображение детали (прямоугольная изометрия) Выполняется на формате А3

Цель задания: закрепление теоретических знаний полученных в первом семестре, развитие пространственного воображения, приобретение практических навыков по построению аксонометрических проекций.

Задание 3  Проекционное черчение

По двум данным видам построить третий вид детали (деталь 2). Выполнить простые разрезы (вертикальный фронтальный, профильный, горизонтальный) Выполняется на формате А3

Цель задания: закрепление теоретических знаний полученных в первом семестре, развитие пространственного воображения, приобретение практических навыков по выполнению простых разрезов.

Задание 4   Проекционное черчение

По двум данным видам построить третий вид детали (деталь 4). Выполнить сложный и необходимые простые разрезы. Построить натуральную величину сечения горизонтально проецирующей плоскостью. Выполняется на формате А3

Цель задания: закрепление теоретических знаний полученных в первом семестре, развитие пространственного воображения, приобретение практических навыков по построению простых и сложных разрезов, выполнению совмещения вида с разрезом, построение сечений.

Задание 4   Эскизирование

Выполнить эскизы двух простых деталей. Проставить необходимые размеры. Задание выполняется на 2 форматах А4.

Цель задания: закрепление теоретических знаний, развитие пространственного воображения, приобретение практических навыков выполнения эскиза детали по ее модели. Нанесение размеров, технических требований.

Задание 5 Чтение чертежа вида общего.

По чертежу вида общего выполнить рабочий чертеж детали. Задание выполняется на  формате А4 (А3)

Цель задания: приобретение знаний и навыков по чтению чертежа, умение выполнить рабочий чертеж отдельной детали на основе чертежа вида общего с нанесением размеров.

Раздел 1

Тема 1.1 . Стандарты Единой системы конструкторской документации (ЕСКД)

Виды изделий. Виды конструкторских документов. Требования, предъявляемые к чертежам машиностроительных деталей. Форматы чертежные (ГОСТ 2.301-68). Шрифты и надписи на чертежах (ГОСТ 2.304-81). Масштабы (ГОСТ 2.302-68). Линии чертежа (ГОСТ 2.303-68). Условное изображение материалов на чертеже (ГОСТ 2.306-68).

Литература: [1].

Вопросы для самопроверки

- Что такое стандартизация, стандарт?

- Что такое ЕСКД?

- Как образуются и обозначаются основные форматы?

- Каковы размеры форматов A3 и А4?

- Каково назначение линий чертежа?

- Какие типы шрифтов устанавливает ГОСТ 2.304—81?

- Что называют размером шрифта?

- Каково соотношение ширины буквы, толщины линии шрифта и его высоты?

- Что называют масштабом?

- На каком расстоянии следует проводить размерные линии от линий контура?

- Каким должно быть расстояние между параллельными размерными линиями?

- В каких единицах измерения проставляют размерные числа на чертежах?

- В каких случаях стрелку размерной линии заменяют точкой или штрихом?

- Как располагают цифры размеров угла?

- Какие знаки используют при простановке размеров?

- Какие проставляют размеры при выполнении чертежа в масштабе, отличном от 1:1?

Тема 1.2 . Геометрические построения

Уклон, конусность, сопряжения. Построение циркульных и лекальных кривых.

Литература: [Гл 1 & & 1.1 -1.6; стр. 8-23]

Вопросы для самопроверки

- Как разделить отрезок пополам?

- Деление окружности на равные части.

- Что такое сопряжение? Виды сопряжений.

- Как построить сопряжение двух окружностей, двух прямых, прямой и окружности?

- Что такое уклон? Что такое конусность?

- Как построить сопряжения и уклоны полок на профиле прокатной стали: а) двутавра; б) швеллера?

- Покажите построения чертежей точек, расположенных в различных октантах, на трехкартинном чертеже.

- Что называют постоянной прямой чертежа? Как с помощью постоянной прямой чертежа построить третью проекцию точки?

- Постройте чертежи отрезков прямых линий, расположенных в различных частях пространства.

- Укажите частные положения отрезков прямых линий

- Какие прямые называют линиями уровня, проецирующими прямыми линиями?

- Деление отрезка прямой на равные части.

- Что называют следом прямой линии?

Раздел 2

Тема  № 2.1. Аксонометрические и прямоугольные проекции

Тема № 2.2    Изображения: виды, сечения, разрезы

Литература: [1, с. 155-186].

Вопросы для самопроверки

Какое изображение называют видом?

Какие виды вы знаете?

Что называют главным видом?

Когда на чертеже делают надписи названий основных видов?

Какой вид называют дополнительным? Как его изображают на чертеже?

Какой вид называют местным?

Что такое разрез? Для какой цели применяют разрезы?

Что такое простой и сложный разрезы?

Какой разрез называют горизонтальным, вертикальным, наклонным?

В каком случае можно соединить половину вида с половиной раз- реза?

При соединении половины вида и половины разреза как следует выявлять внешнее или внутреннее ребро, совпавшее с осью симметрии?

Как обозначают простые разрезы?

Каковы соотношения размеров стрелки, указывающей направление взгляда при выполнении сечения и разреза?

Какой простой разрез можно не обозначать?

15. Что такое сложный разрез?

16. Какие разрезы называют ступенчатыми? Какие ломаными?

17. Что такое «местный» разрез?

18. Что такое сечение?

19. Как обводят линии контура наложенного и вынесенного сечений?

20. Как обозначают сечения?

Раздел  3    Основы машиностроительного черчения

Тема № 3.1   Виды изделий и требования ЕСКД к чертежам

- Какие вы знаете разъемные соединения деталей?

- В чем состоит различие между понятиями «ход резьбы» и «шаг резьбы»?

- Как отличить левую от правой (на изображении и в натуре)?

- Что такое «недорез» резьбы? Из каких частей он состоит?

- Пояснить эскизом правило: «Резьба стержня закрывает резьбу отверстия».

- В каких случаях указывается шаг метрической резьбы?

- Нарисуйте профиль резьбы, обозначаемой символом «S».

- В чем особенность трубной резьбы?

- Какие вы знаете неразъемные соединения деталей?

10. Как изображают сварные швы на чертежах?

Тема № 3.2 Эскизы и рабочие чертежи деталей

Литература: [1, с. 228-273].

Вопросы для самопроверки

- Что такое изделие?

- Что такое деталь?

- Что такое эскиз детали?

- В какой последовательности выполняют эскиз детали?

- Что такое рабочий чертеж? Порядок выполнения рабочего чертежа детали.

Тема № 3.3  Сборочные чертежи и их чтение

Литература: [1, с. 274-332].

Вопросы для самопроверки

- Что такое сборочная единица?

- Что показывают на сборочном чертеже изделия?

- Как изображают перемещающиеся части сборочной единицы?

- Как изображают на чертежах общего вида болты, гайки и «шпильки»?

- Что показывают на спецификации?

- Как осуществлена штриховка смежных деталей на сборочном чертеже?

- Что понимают под деталированием сборочного чертежа?

Специальный блок

Раздел 4    Основы строительного черчения, чтение чертежей и электрических схем

Тема № 4.1.   Общие сведения о архитектурно - строительных чертежах зданий и сооружений

Вопросы для самопроверки

- Как обозначаются стандарты СПДС?

- Перечислите виды строительных чертежей.

- Назовите масштабы строительных чертежей.

- Что называют координационными осями здания и как они маркируются на плане и разрезе?

- В чем особенности обводки линий на планах, разрезах и фасадах зданий?

- Что называют планом здания?

- По каким частям здания следует проводить секущую плоскость при выполнении чертежа разреза здания?

- Какие размеры и отметки наносят на чертежах разрезов, фасадов зданий?

Тема № 4.2  Чтение и выполнение рабочих чертежей и электрических схем осветительных сетей

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

### Вопросы:

- В каких случаях на чертежах выполняется надпись «сфера»?

- Как называются основные плоскости проекций и как они обозначаются?

- Что называется видом?

- Классификация поверхностей. Способы образования поверхностей?.

- Как называется набор инструментов в футляре?

- Кого считают творцом начертательной геометрии—науки об изображении предметов?

- Кто был первым русским профессором начертательной геометрии?

- Что обозначает слово «проекция»?

- Сокращение ГОСТ – это название организации, стандарта, машины или чего-нибудь другого?

- В виде какой фигуры спроецируется цилиндр на фронтальную плоскость проекций, если его ось вращения перпендикулярна горизонтальной плоскости, а высота равна диаметру?

- Какие проекции у цилиндра и у конуса будут одинаковыми, если их ось вращения при проецировании будет перпендикулярна профильной плоскости проекций

- Сколько одинаковых проекций имеет куб?

- Какой линией изображается резьба по наружному диаметру на чертеже?

- Что означает на чертеже запись: М12?

- Для измерения чего используется кронциркуль и нутромер?

- Можно ли штангенциркуль использовать для измерения глубины элементов деталей?

- Как подразделяются сечения в зависимости от их расположения на чертеже?

- Как показывают в сечении контур отверстия или углубления, если секущая плоскость проходит через поверхность вращения?

- Как и для чего штрихуют сечения?

- Чем отличается разрез от сечения?

- В каких случаях на одном виде соединяют вид и разрез, какая линия служит границей между половиной вида и разреза?

- Линия, ограничивающая местный разрез?

- Плоская замкнутая кривая линия, образуемая сопряжением четырех дуг окружностей.

- Что образуют две прямые пересекающиеся между собой?

- Как называется деталь машины, предназначенная для передачи вращательных движений?

- Как называется промежуточная деталь, обеспечивающая плотность соединения между двумя другими деталями?

- Какой способ проецирования используют при построении чертежей?

- Почему разрез является условным изображением?

- Как выполняют разрез, если ребро предмета совпадает с осевой линией?

- Чему равен дюйм?

### Ответы:

- Надпись "сфера" выполняется в случаях, когда на чертеже трудно отличить сферу от других поверхностей.

- Фронтальная, горизонтальная, профилильная. V, H,W (П1,П2,П3))

- Видом называется изображение обращенной к наблюдателю видимой части поверхности предмета.

- Многогранники (призмы, пирамиды - образуются путем пересечения плоскостей), тела вращения (цилиндры, конусы - образуются путем вращения плоской фигуры вокруг оси, шар - путем вращения круга вокруг диаметра, тор - перемещение круга по линии окружности).

- Готовальня.

- Гаспара Монжа.

- Я.А.Севасьянов.

- Изображение.

- Стандарта.

- Квадрата.

- Горизонтальная и фронтальная.

- Все проекции куба одинаковые.

- Основной сплошной.

- Метрическую резьбу с наружным диаметром 12 мм.

- Для измерения диаметров.

- Да.

- Наложенные и вынесенные сечения, в разрыве детали.

- Контур отверстия или углубления указывается полностью.

- Штриховку фигуры сечения на чертеже выполняют сплошными тонкими линиями под углом 45o. Если же осевая или контурная линии фигуры сечения совпадают с линией штриховки, то ее рекомендуется выполнять под углом 30o или 60o к основной надписи чертежа. Штриховка выполняется для того, чтобы фигуру сечения отличить от вида.

- Сечение - это изображение фигуры, лежащей в секущей плоскости, а разрез - это, и изображение фигуры, лежащей в секущей плоскости, и того, что расположено за ней.

- Для того, чтобы используя минимальное количество изображений на чертеже, показать и внешнюю и внутренюю форму детали, в черчении используется такая условность, как соединение половины вида с половиной разреза для симметричных деталей и соединение части вида с частью разреза для несимметричных деталей. Штрихпунктирная осевая.

- Тонкая волнистая линия.

- Овал.

- Угол.

- Вал.

- Прокладка.

- Способ прямоугольного проецирования.

- Для того, чтобы вычертить деталь в разрезе, ее прежде нужно мысленно представить рассеченную секущей плоскостью.

- Если секущая плоскость проходит вдоль ребра жесткости, то на разрезе это ребро изображают на чертеже не заштрихованным.

- 25,4мм.

- ГОСТ 2.301 – 2.304-81. Форматы, масштабы, типы линий, шрифты чертежные.

- Что называется сопряжением? Выполнить внутреннее и смешанное сопряжение между двумя окружностями.

- Правила нанесения размеров на чертежах

- Виды, разрезы, сечения

- Виды изделий. Виды и комплектность конструкторской документации. Стадии разработки.

- Эскизирование. Этапы эскизирования

- Виды соединения деталей

- Виды проецирования. Инвариантные свойства параллельного проецирования

- Почему одна проекция точки не определяет ее положение в пространстве? Что называется линией связи, осью проекций?

- Какие точки называются конкурирующими? Как определяется их видимость?

- Прямая. Прямые общего и частного положения

- Плоскость. Плоскости общего и частного положения

- Как могут быть расположены в пространстве друг относительно друга точка и прямая? Как определить по комплексному чертежу, принадлежит ли точка прямой?

- Как определить по комплексному чертежу взаимное положение двух прямых?

- Как определяется взаимное положение точки, прямой и плоскости?

- Когда плоские углы проецируются на плоскость проекций без искажения?

- Как проецируется прямой угол, если одна из его сторон не параллельна плоскости проекций?

- В чем суть способа замены плоскостей проекций (дополнительного проецирования)? В какой взаимосвязи должны быть старая и новая плоскости проекций?

- Какие операции нужно выполнить, чтобы сделать прямую общего положения – проецирующей; плоскость общего положения – плоскостью уровня?

- Дайте определение секущей плоскости, фигуры сечения, линии сечения поверхности плоскостью.

- Дайте определение аксонометрической проекции.

- Какие виды аксонометрических проекций Вы знаете?

Основные источники:

- Бродский А. Н, Фазлулин Э. М. Черчение (металлообработка)  -  М.: издательский центр «Академия», 2012.

- Полежаев  Ю.О.  Строительное черчение – М.:  издательский центр «Академия», 2012.

- Феофанов А. Н.  Основы машиностроительного черчения  -  М.:  издательский центр «Академия», 2012.

- Феофанов А. Н.,  Чтение рабочих чертежей;  учебное пособие  - М.:  издательский центр «Академия», 2012.

- Васильева Л. С. Черчение (металлообработка)  практикум - М.:  издательский центр «Академия», 2012.

- Бахнов Ю.Н. Сборник заданий по техническому черчению: учеб. пособие / Ю.Н Бахнов – М.: Высшая школа,  2008.

- Боголюбов О.К. Индивидуальные задания по курсу черчения – М.: Высшая школа, 2009

- Усатенко С.Т. Выполнение электрических схем по ЕСКД: справочник / С.Т.Усатенко, Т.К. Каченюк, М.В. Терехова – М.: Издательство стандартов, 2009.

- Государственные стандарты:

ГОСТ 2.001-70 ЕСКД. Общие положения

ГОСТ 2.101-68 ЕСКД. Виды изделий

ГОСТ 2.102-68 ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских документов

ГОСТ 2.103-68 ЕСКД. Стадии разработки

ГОСТ 2.104-68 ЕСКД. Основные надписи

ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам

ГОСТ 2.108-68 ЕСКД. Спецификация

ГОСТ 2.109-73 ЕСКД. Основные требования к чертежам

ГОСТ 2.301-68 ЕСКД. Форматы

ГОСТ 2.302-68 ЕСКД. Масштабы

ГОСТ 2.303-68 ЕСКД. Линии

ГОСТ 2.305-68 ЕСКД. Изображения – виды, разрезы, сечения

ГОСТ 2.306-68 ЕСКД. Обозначения графических материалов и правила их нанесения на чертежах

ГОСТ 2.307-68 ЕСКД. Нанесение размеров и предельных отклонений

ГОСТ 2.311-68 ЕСКД. Изображение резьбы

ГОСТ 2.315-68 ЕСКД. Изображения упрощенные и условные крепежных деталей

ГОСТ 21.501-93 СПДС. Правила выполнения архитектурно – строи-тельных чертежей