Государственное автономное профессиональное образовательное

учреждение Мурманской области

«Мурманский строительный колледж им. Н.Е. Момота»

Методические указания

к выполнению лабораторных работ

по ОП.02 Электротехника

для профессии

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

г. Мурманск

2021 г.

Методические указания разработаны на основе рабочей программы ОП.02 Электротехника по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям).

Организация-разработчик: Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области «Мурманский строительный колледж им. Н.Е. Момота» (ГАПОУ МО «МСК»).

Разработчики:

Кропива А.С., преподаватель,

Князева Ю.В., преподаватель.

# Пояснительная записка

# По учебному плану в соответствии с рабочей программой на изучение дисциплины обучающимися предусмотрено аудиторных занятий 54 часа, из них лабораторно-практических занятий –16 часов. В методические указания включены  лабораторные работы по темам курса в количестве 13часов. Лабораторные занятия по курсу «Электротехника» являются важнейшим элементом учебного процесса в плане приобретения обучающимися навыков в планировании эксперимента, использования измерительных приборов и аппаратуры, в экспериментальном исследовании схем, устройств и электронных элементов, а также в усвоении и практической конкретизации лекционного материала. В практикум входят лабораторные работы по всем разделам дисциплины «Электротехника». Для каждой лабораторной работы сформулированы цель исследований, дан перечень необходимых приборов и оборудования, определены конкретные задания и порядок выполнения работы, а также приведены контрольные вопросы и указан объем отчетных материалов. Краткое изложение теоретических сведений по исследуемому вопросу поможет студентам в подготовке к лабораторным работам и их выполнению. Особенность лабораторного практикума в том, что работы имеют учебно-исследовательский характер. Они развивают у обучающихся навыки проведения экспериментальных исследований, знакомят с методами исследований процессов в электрических цепях и техникой измерения их параметров, обращения с электротехническими устройствами и электро-измерительной аппаратурой.

Лабораторная работа №2

«Опытная проверка свойств последовательного, параллельного и смешанного соединения проводников».

Цель работы: 1.экспериментально проверить первый закон Кирхгофа.

2.экспериментальная проверка закона Ома.

Оборудование: ИП3 – миллиамперметр постоянного тока 300 mA, ИП1 – вольтметр постоянного

тока 50 В, , ИП2 – амперметр постоянного тока 1 А,  R2 -  R5 – резисторы ПЭВ 7,5 – 200 Ом.

mA

V

A

+

ИП2

ИП3

30 В

ИП1

R2	R3           R4	R5

-

1.Соберите схему согласно рисунка

2.Установите на блоке питания переключатель «4-12 В» в положение «4».

3.Подключите схему к клеммам блока питания «4 В».

4.Измерьте общий ток в цепи и ток в цепи каждого резистора.

5.Проверьте первый закон Кирхгофа:

I = I2 + I3 + I4 + I5

U = U2 = U3 = U4 = U5

R2 = U/I2                   R3 = U/I3                            R4 = U/I4                        R5 = U/I5

6.Определите проводимость участков:

g2 = I2/U        g3 = I3/U 	g4 = I4/U 	g5 = I5/U

I = U (g2 +  g3 +  g4 +  g5)

7.Сделать вывод о проделанной работе:

Оборудование: ИП1 – миллиамперметр постоянного тока 50 mA, ИП2 – вольтметр постоянного

V

mA

тока 50 В, ИП3  - вольтметр постоянного тока 15 В, R2 -  R5 – резисторы ПЭВ 7,5 – 200 Ом.

+

R2

ИП1

V

R4	ИП3

ИП2

R5

R3

-

1.Установите на блоке питания переключатель «4-12 В», в положение «4В».

2.Подключите схему к клеммам блока питания «4В».

3.Установите напряжение питания 4 В.

4.Измерьте общий ток в цепи, а также, с помощью вольтметра, падение напряжения на каждом участке последовательной цепи (на каждом резисторе).

5.Результаты измерений и вычислений занесите в таблицу.

| № п/п | I, A | U, В | R. Ом | Uобщ. В |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

6.Проверьте закон Ома, используя результаты измерений. Определите сопротивление каждого участка.

U2 = I ∙ R2	R2 = U2/I

U3 = I ∙ R3	R3 = U3/I

U4 = I ∙ R4	R4 = U4/I

U5 = I ∙ R5                 R5 = U5/I

7.Общее напряжение по закону Кирхгофа:

U = U2 + U3 + U4 + U5

8.Сделайте вывод по работе.

ЛАБОРАТОРНО - ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА

"Полное исследование цепи трехфазного переменного тока"

Цель: проверить соотношения между фазными и линейными напряжениями для однофазных приемников, соединенных звездой; исследовать влияние нулевого провода на значения фазных напряжений при симметричной и  несимметричной нагрузках.

Содержание отчета:

- название лабораторно-практической работы;

- электрические схемы;

- заполненные таблицы;

- все расчеты к таблицам и дополнительные расчеты;

- основные выводы;

- правила оформления: все схемы, графики, таблицы должны быть выполнены карандашом (ручкой) аккуратно с применением чертежных инструментов – линейки, шаблонов, циркуля и т.п.

Требуемое оборудование:

1. Генератор напряжений ГН 2, в данной работе используется генератор трехфазного напряжения с частотой 1000 Гц.

2. Блок амперметра-вольтметра АВ1.

3. Стенд с объектами исследования С3-ЭТ01.

Порядок выполнения работы.

Собрать электрическую схему, показанную на рис. №1:

Опыт №1.

1.1. В качестве активной симметричной нагрузки для электрической схемы рис.1 использовать следующие элементы стенда С3-ЭТ01:

- резисторы R1, R2, R3 по 150 Ом каждое.

1.2. Предъявить собранную схему для проверки  преподавателю..!!!

1.3. На блоке генератора ГН2 нажать кнопку «Сеть».

1.4.  На блоке амперметра-вольтметра нажать кнопку «Сеть» и две кнопки выбора рода

тока (=  ≈ ). Кнопка выбора: мА, мкА должна быть отжата.

1.6. Измерить вольтметром напряжения между линейными проводами. Показания вольтметра записать в таблицу №1 (столбцы 1, 2 и 3).

1.7. Снять показания амперметра и записать в таблицу №1 (столбец 7).

1.8. Измерить вольтметром напряжения на резисторах R1, R2 и  R3.  Показания вольтметра записать в таблицу №1 (столбцы 4, 5 и 6).

1.9.  Измерить амперметром фазные токи. Для этого убрать амперметр из нулевого провода N – N, гнездо N на ГН2 соединить непосредственно с гнездом N на стенде. Провод от соответствующей фазы (UА UВ и UС ) генератора ГН2 поочередно подключать к амперметру ( I ), а провод от амперметра (   ) к соответствующему резистору.

Показания амперметра записать в таблицу № 1 (столбцы 8, 9 и 10).

1.10. Отсоединить нулевой провод от генератора ГН2 и вновь провести все измерения, заполнить строку 2 в таблице № 1.

1.11. Отключить генератор и блок амперметра-вольтметра кнопками «Сеть».

Опыт №2.

2.1. В качестве активной несимметричной нагрузки для электрической схемы рис.1 использовать следующие элементы стенда С3-ЭТ01:

- резисторы R1 = 150 Ом, R4 = 270 Ом, R5 = 390 Ом.

2.2. Предъявить собранную схему для проверки  преподавателю..!!!

2.3. Вновь выполнить пункты с 1.3. по 1.10. Заполнить таблицу № 2.

2.4. Отключить генератор и блок амперметра-вольтметра кнопками «Сеть».

Таблица №1

| Схема соединения | UAB | UBC | UCA | UA | UB | UC | I0 | IA | IB | IC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B | B | B | B | B | B | мА | мA | мA | мA |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| С нулевым проводом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Без нулевого провода |  |  |  |  |  |  | – |  |  |  |

Таблица №2

| Схема соединения | UAB | UBC | UCA | UA | UB | UC | I0 | IA | IB | IC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B | B | B | B | B | B | мА | мA | мA | мA |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| С нулевым проводом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Без нулевого провода |  |  |  |  |  |  | – |  |  |  |

3. Порядок выполнения расчетов (все расчеты должны быть показаны в отчете).

3.1. Рассчитать  фазные мощности и общую мощность P1 и P2 (для несимметричной нагрузки только P1), результаты занести в таблицу № 3.

Расчетные формулы:

Pф  = Uф * Iф;      P1 = PA + PB + PC;           P2  = UЛ IЛ cos φ

Таблица №3

| № опыта | PA | PB | PC | P1 | P2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мBт | мBт | мBт | мBт | мBт |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | ─ |

3.2.  По данным таблицы № 1 проверить соотношения между фазными и линейными напряжениями (подтвердить расчетами).

3.3. По результатам опытных данных таблицы № 2 построить векторную диаграмму токов в масштабе (масштаб тока  1 мА – 2 мм). Измерить по диаграмме I0 и сравнить с измеренным значением.

3.4. Сделать вывод о влиянии нулевого провода.

3.5. Составить отчет по выполнению лабораторно-практической работы, соблюдая правила оформления и сдать преподавателю.

«Изучение работы однофазного трансформатора».

Цель работы: приобрести умения практического использования трансформатора переменного тока; исследовать связь напряжения и силы тока в первичной и вторичной катушках трансформатора.

Оборудование: источник переменного напряжения (12 В), трансформатор, соединительные провода, вольтметр переменного тока, два резистора.

Самый простой трансформатор переменного тока состоит из двух катушек, надетых на общий стальной сердечник.

Если первичную катушку подключить к источнику синусоидального переменного напряжения, то в ней возникнет переменный ток. Этот ток создает переменный магнитный поток Ф = Фм Cos ωt в общем магнитопроводе.

Изменяющийся магнитный поток в каждом витке провода первичной и вторичной катушек наводит изменяющуюся по гармоническому закону ЭДС индукции:

е = - Ф´(t) = ωФм Sin ωt

Если число витков в первичной катушке равно n1 , а во вторичной – n2, то ЭДС индукции в первичной катушке равна n1е, а во вторичной  - n2е.

*При отсутствии нагрузки во вторичной цепи трансформатора напряжение U1 на выводах первичной катушки примерно равно ЭДС индукции в ее n1 витках:

U1 = n1e

напряжение U2 на выводах вторичной катушки равно ЭДС индукции в ее n2 витках:

U2 = n2e

Отношение напряжения U1 на выводах первичной катушки к напряжению U2 на выводах вторичной катушки в режиме холостого хода должно быть равно отношению числа витков n1 в первичной катушке к числу витков n2 во вторичной катушке:

= =   (1)

Отношение К =  (2)называется коэффициентом трансформации.

*При подключении нагрузки к выводам вторичной катушки в ней будет протекать переменный ток. При изменении силы тока во вторичной катушке на I2 по закону электромагнитной индукции направление тока таково, что создаваемый им магнитный поток компенсирует изменения магнитного потока в сердечнике, вызывающие это индукционный ток. Это изменение магнитного потока, в свою очередь, изменяет ЭДС самоиндукции в первичной  катушке и приводит к изменению силы тока  I1 в ней. Процесс продолжается до восстановления первоначального значения магнитного потока Ф в сердечнике, т.е.

Ф1 = - Ф2    (3)

Магнитный поток в катушке равен:

Ф = nL∙ I    (4)

Поэтому  из формул (3) и (4) следует:  |n1 L∙ ∆I1 |   = |n2 L∙ ∆I2 |   (5)

L – индуктивность одного витка катушки.

Отсюда:

=     (6)

Если силу тока в первичной катушке в режиме холостого хода обозначить Iо, а силу тока в режиме нагрузки – I1, то   ∆I1 = I1 - Iо     (7)

Так как в режиме холостого хода ток во вторичной катушке отсутствует, то

∆I2 = I2    (8)

Где I2 – сила тока во вторичной катушке в режиме нагрузки.

При условии малости тока холостого хода Iо по сравнению с током нагрузки I1 в первичной катушке следует  ∆I1 = I1. тогда из уравнений (6) – (8) следует:

;

Выполнение работы:

1.Соедините выводы первичной катушки, содержащей 600 витков, через резистор R1 , с выводами источника переменного напряжения 12 В. К выводам вторичной катушки, содержащей 300 витков, не подключайте никакой нагрузки (Рис. 1).

R1

V

V

V

~ 12 В	~

VR1

V1	V2

Рис. 1.

2.Измерьте напряжение U1 на первичной обмотке и напряжение U2 на вторичной обмотке. Вычислите отношение U1/U2 и сравните его с отношением  n1/n2.

3.Измерьте напряжение UR1 на резисторе и вычислите силу тока Iо в первичной обмотке трансформатора в режиме холостого хода:

Iо =

4.Подключите как нагрузку к выводам вторичной катушки резистор R2 (Рис. 2). Измерьте напряжения U1 и U2  на первичной и вторичной катушках. Вычислите отношение U1/U2 и сравните его с отношением n1/n2.

R1

V

V

V

V

~ 12 В		~

VR1	R2

V1                                     V2	V2

Рис. 2.

5.Измерьте напряжение UR1 на резисторе R1 и напряжение UR2 на резисторе R2 . Вычислите значение силы тока I1 в первичной катушке и I2  во вторичной катушке:

I1 =                I2 =

6.Вычислите отношение I1 / I2 и сравните его с отношением n2/n1.

7.Результаты измерений и вычислений занесите в таблицу:

| Режим работы трансформатора | U1 | U2 |  |  | Iо | I1 | UR1 | UR2 | R1 | R2 | I2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим холостого хода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Контрольные вопросы.

# 1. Что такое трансформатор и как он устроен? Где применяются трансформаторы?

# 2. Как работает трансформатор?

# 3. Почему трансформаторы применяются лишь в цепях переменного тока?

# 4. Что называется коэффициентом трансформации трансформатора и как его определить?

# 5. Что называется холостым ходом трансформатора? Для чего осу- ществляется опыт холостого хода?

# 6. Что называют коротким замыканием трансформатора? Для чего осуществляется опыт короткого замыкания?

# 7. Как определить потери мощности в трансформаторе?

# 8. Как вычислить магнитный поток в сердечнике?

# 9. Что такое внешняя характеристика трансформатора?

# 10. Что такое рабочие характеристики трансформатора?

# 11.При каких условиях выполняется приближенное равенство  ?

# 12. При каких условиях выполняется приближенное равенство   ?