ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

«МУРМАНСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ Н.Е. МОМОТА» ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСК

Контрольно-измерительные материалы

ОП.05 Охрана труда

для профессии

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

ЗАТО Александровск

2022 г.

Контрольно-измерительные материалы разработаны на основе рабочей программы ОП.05 Охрана труда по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям).

Организация-разработчик: Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области «Мурманский строительный колледж им. Н.Е. Момота» (ГАПОУ МО «МСК»).

Разработчики:

Кропива А.С., преподаватель.

СОДЕРЖАНИЕ

- Материалы для текущего контроля знаний.

- Материалы для проведения промежуточной аттестации.

Пояснительная записка

Одной из самых популярных форм оценки результатов обучения на сегодня является тестирование. О его разновидностях, преимуществах и ограничениях при использовании в образовательном процессе написано достаточно много и подробно. Неоспоримым является то, что система контроля знаний учебной дисциплине «Основы электротехники» будет не полной, если в ней не будет задействован тестовый контроль.

Успешность прохождения тестового контроля напрямую определяется подготовленностью обучающихся. В подготовленности помимо знаниевой составляющей (т.е. знания содержания учебной дисциплины) немаловажную роль играет организационно-методический компонент (умение быстро и четко определять сущность вопроса, а затем путем логических умозаключений выбирать правильный ответ). Подготовить себя к тестированию можно, прежде всего, многократной тренировкой.

Отвечая на тесты, обучающиеся могут изменить, уточнить и расширить свои представления и знания об электромагнитных явлениях и процессах, обнаружить оригинальное в обычном, увлекательное в необходимом.

Материалы для текущего контроля знаний

В  КИМ  по «Охране труда» для текущего контроля знаний тест по 21 вопросу.

Инструкция по выполнению работы

На выполнение работы отводится 15 минут. Необходимо выбрать правильный ответ из предложенных. Все подчеркивания и выделения в работе делаются ручкой. Словари и справочную литературу использовать не разрешается.

Критерии оценки

Критерии оценки тестовых заданий - с помощью коэффициента усвоения К.

К = А:Р,            где    А - число правильных ответов в тесте

Р - общее число ответов

Коэффициент  К           Оценка

0,9-1              "5"

0,8-0,89            "4"

0,7-0,79             "3"

Меньше 0,7          "2"

Тест

1.Электрический ток в металлах – направленное движение:

1) электронов

2) ионов

3) катионов

2.Постоянный ток –

- не изменяется по величине и направлению с течением времени

- изменяется по величине и направлению с течением времени

- изменяется периодически

3.Аккумулятор – источник:

- постоянного тока

- переменного тока

- пульсирующего тока

4.Напряжение:

- разность потенциалов между двумя точками электрического поля

- способность оказывать препятствие прохождению электрического тока

- количество электричества в единицу времени

5.Основная единица измерения силы тока:

- вольт

- ампер

- джоуль

6.Основная единица измерения электрической мощности:

- Ампер

- Ватт

- Джоуль

7.Электродвигатель  –

- электрическая машина, преобразующая механическую энергию в электрическую

2) электрическая машина, преобразующая электрическую энергию в механическую

3) электромагнитный аппарат

8.Генератор –

- электромагнитный аппарат

- электрическая машина

- аппарат защиты от короткого замыкания

9.Приборы для измерения силы тока:

- амперметры

- вольтметры

- ваттметры

10. Закон Ома для участка цепи:

1)

2)

3)

11.Общее сопротивление резисторов при последовательном соединении:

1)

2)

3)

12.При коротком замыкании сила тока и количество теплоты:

- увеличиваются

- уменьшаются

- не изменяются

13.Промышленная частота:

- 60 Гц

- 50 Гц

- 80 Гц

14.Трансформатор:

- Электрическая машина

- Электромагнитный аппарат

- аппарат защиты от короткого замыкания

15. Величина силы тока смертельная для человека:

- 1А

- 0,1А

- 2А

16.Для тушения электропроводки под напряжением использовать огнетушители:

- химические пенные

- порошковые, кислотные

17.Последствия автоматизации производства:

1) повышается благосостояние, облегчается труд

2) перечисленные последствия

3)уменьшается различие между умственным и физическим трудом

18.Аппараты для включения и отключения электрических установок:

1) Выключатели и рубильники

2) Реостаты

3) Контакторы

19.Предохранители:

1) защищают электрические цепи от токов короткого замыкания и длительных перегрузок

2) автоматически выключают и защищают электрические цепи при нарушении нормальных  рабочих условий

3) включают и выключают приемники электрической энергии

20.Первое автоматическое устройство появилось во второй половине 18 века в:

1) России

2) США

3)Англии

21.Основной стимул возникновения науки об автоматах:

1) потребности практики

2) развитие физики

2) развитие математики

Эталон ответов

| ВОПРОС | ОТВЕТ |
| --- | --- |
| 1 | 1 |
| 2 | 1 |
| 3 | 1 |
| 4 | 1 |
| 5 | 2 |
| 6 | 2 |
| 7 | 2 |
| 8 | 2 |
| 9 | 1 |
| 10 | 1 |
| 11 | 1 |
| 12 | 1 |
| 13 | 2 |
| 14 | 2 |
| 15 | 2 |
| 16 | 2 |
| 17 | 2 |
| 18 | 1 |
| 19 | 1 |
| 20 | 1 |
| 21 | 1 |

Материалы для проведения промежуточной аттестации

Цель тестирования – оценка уровня достижений в соответствии со степенью освоения знаний и умений обучающимися. Тест содержит 140 вопросов с ответами.

Итоговое тестирование проводится по завершению изучения курса.

Инструкция по выполнению работы

Тестирование рассчитано на временной промежуток 45 минут. После каждого задания даны варианты ответов. Необходимо из предложенных вариантов выбрать один правильный и записать его цифру в бланк задания.  Тестовые задания выполняются индивидуально без использования вспомогательных учебных материалов, в письменном виде. При выполнении тестов достаточно указать вариант правильного ответа (один) без дополнительных комментариев.

Тест

1.Закон Джоуля – Ленца:

1. U = J R;

2. Q = J R t;

3. R = p L / S;

4. Q = J*J R t;

5. Q = J*I R t.

2.Какой материал следует применять для искусственных  заземлителей?

1. сталь;

2. медь;

3. латунь;

4. алюминий;

5. чугун;

6. серебро.

3.Каким должно быть сопротивление заземляющего устройства для установок напряжением 380 В с глухо – заземляющей нейтралью?

1. не более 2 Ом;

2. 4 Ом и менее;

3. не более 8 Ом;

4. не более 4 Ом;

5. не более 10 Ом.

4.Как подразделяются электроустановки по уровню питающего напряжения, исходя из условий электробезопасности?

1. 12 В и 42 В;

2. до 35 кВ и выше 35 кВ;

3. до 1 кВ и выше 1 кВ;

4. до 220 В и выше 220 В;

5. до 380 В и выше 380 В.

5.Какие работы относятся к работам, выполняемым на высоте?

1. на высоте 1,3 метра и более;

2. на высоте 1,2 метра и более;

3. на высоте 1,5 метра и более;

4. на высоте 1,7 метра и более;

5. на высоте 2 метра и более;

6. на высоте 5 метров и более.

6.Как определяется направление силы, действующей на проводник с током в магнитном поле?

1. правилом правой руки;

2. правилом левой руки;

3. правилом буравчика;

4. правилом средней руки.

7.В каком случае разрешается применять для проверки отсутствия напряжения контрольные лампы?

1. разрешается применять при линейном напряжении до 220 В;

2. не разрешается применять;

3. разрешается применять при фазном напряжении до 220 В;

4. разрешается применять при напряжении до 220 В;

5. не разрешается применять, кроме случаев установленных правилами ПТБ.

8.Укажите, на какой срок разрешается выдавать наряд для работы в электроустановках:

1. одни сутки;

2. 30 суток;

3. 15 суток;

4. 5 суток;

5. 10 суток;

6. 16 суток;

7. 20 суток;

8. 3 суток.

9.Как устанавливается исправность указателя напряжения при определении отсутствия напряжения в электроустановке?

1. сроком годности, обозначенным на указателе напряжения;

2. визуальным осмотром;

3. специальным прибором или приближением к токоведущим частям, заведомо находящихся под напряжением;

4. ощупыванием;

5. облизыванием;

6. обнюхиванием;

7. специальным прибором или приближением к токоведущим частям, которые могут находиться под напряжением.

10.Разрешается ли ответственному руководителю принимать непосредственное участие в работах по наряду?

1. запрещается;

2. разрешается в электроустановках напряжением до 1000 В;

3. разрешается если он совмещает обязанности руководителя и производителя;

4. разрешается в электроустановках напряжением выше 1000 В;

5. разрешается, если он совмещает обязанности руководителя и допускающего;

6. разрешается, если он совмещает обязанности допускающего и производителя.

11.Первый закон Кирхгофа:

1. алгебраическая сумма токов для любой узловой точки цепи равна нулю;

2. ток на участке электрической цепи прямо пропорционален напряжению на концах этого участка и обратно пропорционален сопротивлению;

3. в замкнутой цепи сумма ЭДС равна сумме падении напряжения на отдельных сопротивлениях;

4. сумма токов сходящихся в узле электрической цепи равна нулю;

5. алгебраическая сумма ЭДС всех участков электрической цепи равна сумме падений напряжения на всех участках.

12.К каким относятся помещения, в отношении опасности поражения людей электрическим током, с одним из следующих условий: сырое или содержащее токопроводящую пыль, токопроводящие полы, высокая температура, возможность одновременного прикосновения человека к металлическим корпусам эл. оборудования и металлоконструкциям с землей?

1. с повышенной опасностью;

2. особо опасное;

3. без повышенной опасности;

4. очень опасное;

5. безопасное.

13.На какое напряжение применяют электрифицированный инструмент в помещениях с особой опасностью поражения людей электрическим током?

1. 12 вольт;

2. 36 вольт;

3. 50 вольт;

4. 48 вольт;

5. 9 вольт;

6. 6 вольт;

7. 110 вольт.

14.Какие обязанности ответственных за безопасность работ в электроустановках, допускается совмещать одному человеку?

1. производитель работ, допускающий;

2. производитель работ, наблюдающий;

3. производитель работ, член бригады;

4. производитель работ, наблюдающий.

15.Переносное заземление можно присоединять к заземлителю, погруженному в грунт не менее чем на:

1. 1 метр;

2. 0,5 метра;

3. 0,75 метра;

4. 0,25 метра;

5. 0,65 метра;

6. 0,8 метра;

7. 0, 85 метра;

8. 0,9 метра;

9. 0,95 метр.

16.На какое максимальное напряжение выпускают изолирующие клещи?

1. до 1 кВ включительно;

2. до 10 кВ включительно;

3. до 35 кВ включительно;

4. до 110 кВ включительно;

5. до 220 кВ включительно;

6. до 500 кВ включительно.

17.Укажите периодичность электрических испытаний диэлектрических ковриков во время эксплуатации:

1. 1 раз в год;

2. 1 раз в 6 месяцев;

3. Не проводится;

4. 1 раз в 3 месяца;

5. 1 раз в 6 месяцев;

6. 1 раз в 2 года;

7. 1 раз в 3 года.

18.На какой срок выдаются ответственному руководителю работ ключи от распределительных устройств, обслуживаемых постоянным оперативным персоналом?

1. на время производства работ;

2. на срок не более 5 дней;

3. на время производства работ с ежедневным возвратом оперативному персоналу;

4. на срок не более 10 дней;

5. на срок не более 3 дней.

19.Каким правилом определяется направление силы, действующей на проводник с током в магнитном поле?

1. правилом правой руки;

2. правилом винта;

3. правилом левой руки.

20.Что понимается под защитным занулением электроустановок?

1. присоединение металлических нетоковедущих частей электрооборудования к неоднородно заземленному нулевому проводу электрической сети;

2. наличие в питающей сети 4-го провода нулевого;

3. присоединение нулевого провода к корпусу электрооборудования;

4. присоединение металлических нетоковедущих частей электрооборудования к однородно заземленному нулевому проводу электрической сети;

5. присоединение металлических нетоковедущих частей электрооборудования к неоднородно заземленному проводу электрической сети.

21.Должны ли заземляться корпуса грузоподъемных машин?

1. должны;

2. должны, за исключением машин на гусеничном ходу;

3. не должны.

22.Что применяется для проверки отсутствия напряжения в электроустановках до 1000 вольт?

1. контрольные лампы;

2. измерительные приборы;

3. указатели напряжения.

23.Какой персонал допускается к работе с электроинструментом класса 1 в помещении с повышенной опасностью поражения электротоком и вне помещений?

1. с группой I;

2. с группой не ниже III;

3. с группой не ниже II;

4. с группой не ниже IV;

5. с группой не ниже V.

24.Какие работы относятся к верхолазным работам?

1. на высоте более 5 метров;

2. на высоте более 3 метров;

3. на высоте более 10 метров;

4. на высоте более 4 метров;

5. на высоте более 6 метров;

6. на высоте более 7 метров;

7. на высоте более 8 метров;

8.на высоте более 9 метров;

9.на высоте более 1,3 метра.

25.Каким напряжением испытывается силовой кабель напряжением 6 кВ с резиновой изоляцией?

1. 6 U ном;

2. 3 U ном;

3. 2 U ном;

4. 1,5 U ном;

5. 2,5 U ном;

6. 3,5 U ном;

7. 4 U ном;

8. 4,5 U ном;

9. 5 U ном;

10. 5,5 U ном.

26.К какой группе относится плакат «Не включать. Работают люди»?

1. запрещающий;

2. предупреждающий;

3. указательный.

27.При наличии скольких условий повышенной опасности одновременно помещение считается особо опасным для поражения людей электрическим током?

1. пяти и более условий;

2. трех и более условий;

3. двух и более условий;

4. одного и более условий;

5. четырех и более условий.

28.Кто утверждает графики и организует профилактические испытания электрооборудования и аппаратуры, электроустановок и сетей, находящихся в ведении организации?

1. главный инженер;

2. руководитель предприятия;

3. лицо, ответственное за электрохозяйство предприятия;

4. лицо, ответственное за испытания электрооборудования и аппаратуры;

5. лицо, ответственное за электрохозяйство подразделения предприятия.

29.О чем гласит правило Ленца?

1. в проводниках электрической цепи при изменении магнитного поля возникает (наводится) ЭДС;

2. наводимая ЭДС всегда направлена так, чтобы создать ток, противодействующий происходящим изменениям;

3. направление, в котором ток стремится повернуть компасную стрелку, определяют правилом винта;

4. наводимая ЭДС всегда направлена так, чтобы создать ЭДС, противодействующую происходящим изменениям.

30.В каких случаях необходимо защитное заземление электроустановок?

1. во всех электроустановках;

2. в любых помещениях при напряжении электроустановок 42 В и выше;

3. в любых помещениях при напряжении электроустановок 36 В и выше;

4. в любых помещениях при напряжении электроустановок 50 В и выше;

5. в любых помещениях при напряжении электроустановок 12 В и выше;

6. в любых помещениях при напряжении электроустановок 110 В и выше;

7. в любых помещениях при напряжении электроустановок 220 В и выше;

8. в любых помещениях при напряжении электроустановок 380 В и выше;

9. в помещениях без повышенной опасности при напряжении 500 В и во всех взрывоопасных помещениях.

31.Назначение заземления?

1. снижение напряжения прикосновения и шага до безопасных величин;

2. снижение напряжения прикосновения-шага до безопасных величин;

3. снижение напряжения прикосновения и защита электрооборудования;

4. снижение напряжения шага и защита электрооборудования;

5. защита электрооборудования;

6. вызвать срабатывание максимальной защиты.

32.Каким напряжением испытываются электрические аппараты (выключатели, разъединители и т. п.) 6 кВ с фарфоровой изоляцией?

1. 42 кВ;

2. 65 кВ;

3. 32 кВ;

4. 6 кВ;

5. 35 кВ;

6. 10 кВ;

7. 15 кВ;

8. 20 кВ;

9. 50 кВ.

33.Каким должно быть сопротивление заземляющего устройства для электроустановок 0,4 кВ с глухозаземленной нейтралью?

1. не более 2 Ом;

2. не более 10 Ом;

3. не более 4 Ом;

4. не более 8 Ом.

34.Какому числу лиц, из какого персонала и с какими группами по электробезопасности в электроустановках до 1000 вольт разрешается выполнять все операции по наложению и снятию переносных заземлений? Укажите специальные требования.

1. два работника, один - имеющий группу IV(оперативный персонал), другой – группу III (ремонтный персонал);

2. два работника, один - имеющий группу III(ремонтный персонал), другой – группу IV (оперативный персонал);

3. одному лицу из оперативного персонала с группой не ниже III. Специальных требований нет;

4. одному лицу из оперативного или оперативно – ремонтного персонала с группой не ниже III. Наложение требуется выполнять с земли изолирующей штангой;

5. одному лицу из оперативного или оперативно – ремонтного персонала с группой не ниже IV. Наложение требуется выполнять с земли изолирующей штангой;

6. одному лицу из оперативного персонала с группой не ниже IV. Специальных требований нет.

35.Укажите соотношение «дыхание-массаж» при оказании помощи пострадавшему одним человеком.

1. 2 : 5;

2. 2 : 15;

3. 12 : 60;

4. 2 : 10;

5. 2 : 20;

6. 2 : 30;

7. 2 : 40;

8. 4 : 30.

36.От чего зависит частота вырабатываемого переменного тока?

1. от угловой скорости и КПД генератора;

2. от числа пар полюсов и величины напряжения;

3. от числа оборотов и числа пар полюсов генератора;

4. от числа пар полюсов и величины тока;

5. от числа оборотов и числа полюсов генератора.

37.Напряжение питания переносных светильников в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных должно быть не более:

1. 42 В;

2. 12 В;

3. 50 В;

4. 36 В;

5. 48 В;

6. 110 В.

38.Действующими считаются установки:

1. установки или их участки, которые находятся под напряжением полностью или частично, или на которые в любой момент может быть дано напряжение;

2. которые полностью или частично находятся под напряжением;

3. которые находятся под напряжением в данный момент;

4. установки или их участки, которые могут находиться под напряжением полностью или частично, или на которые в любой момент может быть дано напряжение;

5. установки или их участки, которые находятся под напряжением полностью или частично.

39.Территория размещения наружных электроустановок в отношении поражения людей электрическим током относятся к:

1. особо опасным;

2. с повышенной опасностью;

3. опасным;

40.В электроустановках 35 кВ запрещается приближение людей к токоведущим частям, находящимся под напряжением на расстоянии менее:

1. 0,6 м;

2. 1,0 м;

3. 0,5 м.

41.К какой категории относятся потребители электроэнергии, перерыв в электроснабжении которых допускается на время автоматического восстановления питания?

1. III категории;

2. II категории;

3. I категории.

42.Указать полный перечень основных защитных средств для электроустановок до 1 кВ:

1. изолирующие штанги, изолирующие и измерительные клещи, указатели напряжения, диэлектрические перчатки, изолированный инструмент;

2. изолирующие штанги, изолирующие и измерительные клещи, указатели напряжения, диэлектрические перчатки, изолированный инструмент, диэлектрические калоши;

3. изолирующие штанги, изолирующие и измерительные клещи, указатели напряжения, диэлектрические перчатки.

43.Можно ли работать в электроустановках в согнутом состоянии7

1. можно, если есть наблюдающий;

2. нельзя;

3. можно, если при выпрямлении расстояние до токоведущих частей не менее допустимого.

44.Устанавливать переносное заземление на ВЛ может:

1. один имеющий группу IV(оперативный персонал), второй - III группу (оперативный персонал);

2. два члена бригады с III группой;

3. один член бригады с IV группой.

45.Измерение сопротивления изоляции разъединителей, отделителей, короткозамыкателей производится мегомметром на напряжение:

1. 500 В;

2. 2500 В;

3. 1000 В.

46.На какие группы делятся плакаты по ТБ для электроустановок?

1. запрещающие и предупреждающие;

2. указательные, запрещающие, предписывающие;

3. указательные, запрещающие, предписывающие, предупреждающие.

47.Какие электроустановки следует заземлить или занулить в помещениях без повышенной опасности поражения электротоком?

1. на напряжение 220 В и выше переменного тока и 110 В и выше постоянного тока;

2. на напряжение 380 В и выше переменного тока и 440 В и выше постоянного тока;

3. на напряжение 380 В и выше переменного тока и 220 В и выше постоянного тока.

48.Каков максимальный срок действия распоряжения на производство работ в электроустановках?

1. по усмотрению лица, выдающего распоряжение;

2. в течение рабочего дня исполнителей;

3. в течение одних суток.

49.Кто имеет право единолично осматривать электроустановки до 1 кВ?

1. административно-технический персонал с группой IV и оперативный персонал с группой III;

2. работник, имеющий группу IV и право единоличного осмотра на основании письменного распоряжения руководителя предприятия;

3. персонал, производящий работу в данной электроустановке.

50.При какой влажности воздуха наступает условие повышенной опасности?

1. близкой к 100 %;

2. более 80 %;

3. более 75 %.

51.Лица из какого персонала и с какой целью могут быть включены в состав бригады, проводящей испытания?

1. из оперативно – ремонтного персонала с группой не ниже 4 для монтажа испытательной схемы;

2. из ремонтного персонала с группой не ниже 2 для подготовительных работ, охраны испытуемого оборудования, разъединения и соединения шин;

3. из оперативно – ремонтного персонала для проведения подготовительных работ.

52.Укажите периодичность медицинского освидетельствования электротехнического персонала, обслуживающего действующие электроустановки:

1. при приеме на работу и затем периодически в сроки, установленные руководством предприятия;

2. при приеме на работу и затем периодически в сроки, установленные органами здравоохранения;

3. при приеме на работу и затем 1 раз в 3 года.

53.Разрешается ли включать и отключать конденсаторные установки выше 1 кВ разъединителем?

1. запрещается;

2. разрешается;

3. разрешается, если в цепи нет выключателя.

54. Укажите правильно зависимость сопротивление материала, сопротивление проводника. Можно определить по формуле:

1. R = pL / S;

2. R = pLS;

3. R = LS / p.

55.При обслуживании каких электроустановок персонал может не надевать защитные каски?

1. щитов управления и релейных;

2. закрытых и открытых РУ;

3. электросетей на строительной площадке.

56.Кто определяет состав бригады для работы по наряду в электроустановках?

1. выдающий наряд;

2. руководитель работ;

3. производитель работ.

57.Сколько человек с группой II могут быть включены в бригаду при выполнении работ по наряду?

1. определяет руководитель работ;

2. не более трех, если на каждого есть работник с группой III;

3. определяет выдающий наряд.

58.Во сколько раз изменится соотношение токов в параллельных ветвях электрической цепи при увеличении напряжения в два раза?

1. увеличится в два раза;

2. уменьшится в два раза;

3. не изменится.

59.Каким должен быть диаметр заземляющего проводника круглого сечения для заземления электроустановок в зданиях?

1. не менее 10 мм;

2. не менее 5 мм;

3. не менее 25 мм.

60.Для какой категории электротехнического персонала необходимо стажирование на рабочем месте?

1. для административно – технического персонала;

2. для оперативного и оперативно – ремонтного персонала;

3. для всех категорий.

61.К какой группе относится плакат «Не влезай. Убьёт»?

1. запрещающий;

2. указательный;

3. предупреждающий.

62.Какой вид работы не может выполняться в порядке текущей эксплуатации в эл. установках до 1000 В?

1. снятие и установка эл. счетчиков;

2. замена ламп освещения на высоте более 2,5 м;

3. уход за щеточным аппаратом эл. машин

63.Принцип работы генератора постоянного тока?

1. на основе явления проводника с током в магнитном поле;

2. на основе явления электромагнитной индукции;

3. на основе явления самоиндукции.

64.Отключение разъединителей ручным приводом следует выполнять:

1. медленно и осторожно, при появлении дуги включить разъединитель;

2. быстро и решительно, при появлении дуги ножи продолжать отводить;

3. медленно и осторожно, при появлении дуги ножи продолжать отводить.

65.Указать полный перечень основных защитных средств для электроустановок свыше 1 кВ:

1. изолирующие штанги, изолирующие и измерительные клещи, указатели напряжения, устройства для прокола кабеля;

2. изолирующие штанги, изолирующие и измерительные клещи, указатели напряжения, диэлектрические перчатки;

3. изолирующие штанги, изолирующие и измерительные клещи, указатели напряжения, диэлектрические перчатки и боты.

66.Какую группу по электробезопасности должно иметь лицо из оперативного персонала, обслуживающее электроустановки до 1000 В единолично, и старший в смене или бригаде, за которыми закреплена данная электроустановка?

1. не ниже 4;

2. любую группу;

3. не ниже 3.

67.На какое расстояние разрешается приближаться к изолированному от опоры молниезащитному тросу?

1. не менее 2 метров;

2. не менее 1 метра;

3. не менее 1,5 метра.

68.Что из перечисленного необходимо выполнить по окончании рабочего дня в электроустановках без постоянного оперативного персонала?

1. рабочее место привести в порядок, в наряде должен расписаться бригадир и сдать его лицу, которое выдавало наряд;

2. рабочее место привести в порядок, плакаты, заземления и ограждения оставить на местах, в наряде должен расписаться руководитель работ и оставить его у себя до следующего рабочего дня;

3. рабочее место привести в порядок, плакаты, заземления и ограждения оставить на местах, в наряде должен расписаться руководитель работ и оставить его в папке действующих нарядов.

69.Принцип работы двигателя постоянного тока?

1. на основе явления электромагнитной индукции;

2. на основе явления проводника с током в магнитном поле;

3. на основе явления самоиндукции.

70.Каким напряжением испытываются электрические аппараты (силовые выключатели, выключатели нагрузки, разъединители и т. д.) 6 кВ с фарфоровой изоляцией?

1. 42 кВ;

2. 32 кВ;

3. 65 кВ.

71.Допускается ли изменение состава бригады, работающей по распоряжению?

1. запрещается;

2. только с разрешения выдающего распоряжение;

3. только с разрешения руководителя работ.

72.На какое расстояние разрешается приближаться к месту замыкания на землю в закрытом распределительном устройстве?

1. входить в ЗРУ запрещается;

2. не ближе 4 метров;

3. не ближе 8 метров.

73.На какие электроустановки распространяются правила эксплуатации электроустановок потребителей?

1. на электроустановки до 35 кВ включительно;

2. на все электроустановки;

3. на электроустановки до 220 кВ включительно.

74.Какое время допускается держать наложенный для остановки кровотечения жгут?

1.до прибытия врача;

2.не более 1 часа;

3.1,5 – 2 часа.

75.Выборочная проверка заземляющего устройства со вскрытием грунта проводится не реже 1 раза в:

1. 1 год;

2. 5 лет;

3. 12 лет.

76.Второй закон Кирхгофа гласит:

1. в замкнутой электрической цепи сумма ЭДС равна сумме падений напряжений на элементах;

2. сумма токов в узле электрической цепи равно нулю;

3. мощность источника тока должна равняться мощности потребителя.

77.В каких единицах выражается энергия электрического тока?

1.Ватт;

2.Вольт;

3.Джоуль.

78.Какова величина испытательного напряжения силового кабеля 6 кВ при вводе в эксплуатацию?

1. 6 ном;

2. 2 ном;

3. 5 ном.

79.Какие плакаты должны быть вывешены на временных ограждениях в электроустановках?

1. «Стой. Напряжение!»;

2. «Не влезай – убьет!»;

3. «Не открывать, работают люди!».

80.Как определяются установки по уровню питающего напряжения исходя из условий электробезопасности?

1. до и выше 1 кВ;

2. с изолированной и глухозаземленной нейтралью;

3. опасные, особо опасные, с повышенной опасностью.

81.В каких случаях назначается ответственный руководитель работ?

1. с использованием механизмов;

2. по установке и демонтажу опор всех типов;

3. с отключением эл. оборудования.

82.Какие из приведенных мер безопасности необходимо соблюдать при производстве работ без снятия напряжения на токоведущих частях с помощью изолирующих средств защиты?

1. держать изолирующие части средств за поверхность свободную от лакового покрытия;

2. держать изолирующие части средств защиты за рукоятки до оградительного кольца;

3. держать изолирующие части средств защиты на 5 см. ниже ограничительного кольца, расположенного на рукоятках.

83. Кто из электротехнического персонала освобождается от медицинского освидетельствования распоряжением по предприятию?

1. административно – технический персонал, не принимающий непосредственного участия в оперативных, ремонтных, наладочных работах в электроустановках и не организующий их;

2. электротехнический персонал, имеющий стаж работы более 10 лет;

3. персонал, выполняющий подсобные работы в действующих электроустановках.

84.Укажите правильное соотношение токов и напряжений при соединении в «треугольник»:

1. I л / I ф = I / v3 ; U л * U ф = 1;

2. I л / I ф = 1, 73 ; U л / U ф = 1;

3. I л / I ф = v3/ 2 ; U л = U ф.

85. На каком явлении основана работа трансформатора?

1. на явлении взаимоиндукции;

2. на явлении магнитной индукции;

3. на основе явления самоиндукции.

86. К какой группе плакатов относится плакат «Не включать. Работа на линии»?

1. к указательным плакатам;

2. к запрещающим плакатам;

3. к предупреждающим плакатам и знакам.

87. Как определяется направление силы, действующей на проводник с током в магнитном поле?

1. правилом правой руки;

2. правилом левой руки;

3. правилом буравчика.

88.  Как подразделяются электроустановки по уровню питающего напряжения, исходя из условий электробезопасности?

1. 12 В и 42 В;

2. до 35 кВ и выше 35 кВ;

3. до 1 кВ и выше 1 кВ.

89. Укажите наименьшее допустимое расстояние при приближении человека к токоведущим частям при номинальном напряжении 15 кВ:

1. 1,5 метра;

2. 1,0 метр;

3. 0,6 метров.

90. Для чего предназначен медный виток на сердечнике электромагнитного реле переменного тока?

1. для снижения вихревых токов;

2. для снижения вибрации якоря;

3. для предупреждения «залипания» реле.

91. При совмещении искусственного дыхания с непрямым массажем сердца соотношение операции должно быть:

1. 1 : 5;

2. 2 : 1;

3. 60 : 12;

4. 2 : 5.

92. К какой из перечисленных групп электрозащитных средств относятся диэлектрические перчатки, применяемые в электроустановках напряжением выше 1000 В?

1. дополнительные защитные средства;

2. основные защитные средства;

3. коллективные защитные средства.

93. Как расширяется предел измерения счетчиков?

1. применением диодов;

2. применением конденсаторов;

3. применением трансформаторов тока.

94. Указать полный перечень основных защитных средств для установок до 1000 В:

1. изолирующие штанги, измерительные клещи, указатели напряжения, диэлектрические перчатки, инструмент с изолированными рукоятками;

2. измерительные клещи, указатели напряжения, диэлектрические перчатки, галоши, инструмент с изолированными рукоятками;

3. измерительные клещи, указатели напряжения, диэлектрические перчатки, инструмент с изолированными рукоятками.

95. К какой группе относится плакат «Не включать. Работают люди.»?

1. запрещающий;

2. предупреждающий;

3. указательный.

96. При наличии скольких условий повышенной опасности одновременно помещение считается особо опасным для поражения людей электрическим током?

1. пяти и более условий;

2. трех и более условий;

3. двух и более условий.

97. Кто утверждает календарные графики и организует профилактические испытания электрооборудования и аппаратуры, электроустановок и сетей, находящихся в ведении организации?

1. главный инженер;

2. руководитель предприятия;

3. лицо, ответственное за электрохозяйство предприятия.

98. Принцип действия генератора постоянного тока:

1. работа генератора использована на явлении проводника с током в магнитном поле;

2. работа генератора основана на использовании явления электромагнитной индукции;

3. работа генератора использована на явлении взаимоиндукции.

99. Каким должен быть диаметр заземляющего проводника круглого сечения для заземления наружных электроустановок?

1. 10 мм;

2. 8 мм;

3. 16 мм.

100. Как проверить отсутствие напряжения на участке работы?

1. при наличии видимого разрыва не проверяется;

2. визуально;

3. указателем напряжения.

101. Каким напряжением испытываются электрические аппараты (выключатели, разъединители и т. п.) 6 кВ с фарфоровой изоляцией?

1. 42 кВ;

2. 65 кВ;

3. 32 кВ.

102. Какому числу лиц, из какого персонала и с какими группами по электробезопасности в электроустановках до 1000 вольт разрешается выполнять все операции по наложению и снятию переносных заземлений? Укажите специальные требования.

1. два работника, один - имеющий группу IV (оперативный персонал), другой группу III (ремонтный персонал);

2. одному лицу из оперативного персонала с группой не ниже III. Специальных требований нет;

3. одному лицу из оперативного или оперативно – ремонтного персонала с группой не ниже III. Наложение требуется выполнять с земли изолирующей штангой.

103. Какие индивидуальные средства защиты органов дыхания необходимо использовать при проведении газоопасных работ в колодцах?

1. шланговые противогазы;

2. фильтрующие противогазы;

3. респираторы.

104. Что должны обеспечивать заземляющие устройства?

1. защиту электроустановок;

2. безопасность людей;

3. защиту электроустановок, безопасность людей, эксплуатационные режимы работы.

105. В чем выражается световая отдача?

1. люмен;

2. люкс;

3. люмен на Ватт.

106. От чего зависит величина сопротивления заземлителя?

1. от удельного сопротивления грунта, типа, расположения и количества элементов и электродов;

2. от удельного сопротивления грунта и размеров заземлителей;

3. количества и взаимного расположения электродов.

107. Разрешается ли применение металлических лестниц при обслуживании и ремонте электроустановок?

1. разрешается при работах со снятием напряжения;

2. запрещается;

3. разрешается при работах вдали от токоведущих частей, находящихся под напряжением.

108. Указать полный перечень защитных средств для электроустановок до 1 кВ:

1. изолирующие штанги, изолирующие и измерительные клещи, указатели напряжения, диэлектрические перчатки, изолированный инструмент;

2. изолирующие штанги, изолирующие и измерительные клещи, указатели напряжения, диэлектрические перчатки, изолированный инструмент, диэлектрические калоши;

3. изолирующие штанги, изолирующие клещи, указатели напряжения, диэлектрические перчатки.

109. В электроустановках 35 кВ запрещается приближение людей к токоведущим частям под напряжением на расстояние менее:

1. 0,6 м;

2. 1,0 м;

3. 0,5 м.

110. Кто утверждает календарные графики и организует профилактические испытания электрооборудования и аппаратуры, электроустановок и сетей, находящихся в ведении организации?

1. руководитель организации;

2. представитель Энергонадзора;

3. лицо, ответственное за электрохозяйство организации.

111. Каким прибором измеряется коэффициент мощности?

1. омметром;

2. фазометром;

3. счетчиком электроэнергии.

112. Какие требования предъявляются к нулевому проводу?

1. проводимость должна быть не менее 50 % фазного провода, без коммутационной аппаратуры. Прокладывается с исключением возможности обрыва, без предохранителей, многократно заземляется;

2. прокладывается с исключением возможности обрыва, с проводимостью не менее 50 % фазного провода;

3. в нулевом проводе устанавливаются коммутационные аппараты, ликвидируются.

113. К какой группе относится плакат «Стой. Напряжение.»?

1. запрещающий;

2. указательный;

3. предупреждающий.

114. Чему равно общее сопротивление 2-х параллельных ветвей?

1. Rобщ.=R1+R2/ R1•R2;

2. Rобщ.=R1•R2/ R1+R2;

3. Rобщ.=R1•R2/ 2•(R1+R2).

115. Что такое разделяющий трансформатор?

1. любой повышающий трансформатор;

2. любой трансформатор, питающий только один приемник;

3. трансформатор с коэффициентом 1 : 1.

116. О чем свидетельствует расширенный зрачок человека, пострадавшего от электрического тока?

1. отсутствие дыхания;

2. ухудшение кровообращение мозга;

3. отсутствие сердцебиения.

117. Сколько человек с группой II могут быть включены в бригаду при выполнении работ по наряду?

1. определяет руководитель работ;

2. не более трех человек, если на каждого есть работник с III группой?

3. определяет выдающий наряд.

118. Для какой категории электротехнического персонала необходимо стажирование на рабочем месте?

1. для административно – технического персонала;

2. для оперативного и оперативно – ремонтного персонала;

3. для всех категорий.

119. К какой группе относится плакат «Не влезай.Убьет!»?

1. запрещающий;

2. указательный;

3. предупреждающий.

120. Как записать марку кабеля с медными жилами, с резиновой изоляцией, в поливинилхлоридной оболочке?

1. ВВГ;

2. ВРГ;

3. ПВГ.

121.Как определяется направление силы, действующей на проводник с током в магнитном поле?

1. правилом правой руки;

2. правилом левой руки;

3. правилом буравчика.

122. Укажите периодичность осмотра без отключения конденсаторных установок напряжением выше 1000 В:

1. по местным инструкциям;

2. по местным инструкциям, но не реже 1 раза в месяц;

3. не реже 1 раза в декаду.

123. В каких единицах выражается освещенность?

1. кандела;

2. люкс;

3. люмен.

124. На какое расстояние разрешается приближаться к месту замыкания на землю в закрытом распределительном устройстве?

1. входить в ЗРУ запрещается;

2. не ближе 4 метров;

3. не ближе 8 метров.

125. На какие электроустановки распространяются правила эксплуатации электроустановок потребителей?

1. на электроустановки до 35 кВ включительно;

2. на все электроустановки;

3. на электроустановки до 220 кВ включительно.

126. Что из перечисленного можно применять в качестве ограждения мест испытания оборудования с подачей повышенного напряжения от постороннего источника тока?

1. щиты, барьеры, канаты с подвешенными на них плакатами «Испытания. Опасно для жизни.» при световом табло с такой же надписью;

2. деревянные щиты с подвешенными на них плакатами «Стой. Напряжение»;

3. металлическую сетку с ячейками не более 15 : 15 кв. мм, на сетку вывесить световое табло с надписью «Осторожно. Электрическое напряжение».

127. Какое время допускается держать наложенный для остановки кровотечения жгут?

1. до прибытия врача;

2. не более 1 часа;

3. 1, 5 - 2 часа.

128. Кому разрешается проводить измерения мегомметром в электроустановках напряжением до 1000 В?

1. специально обученным двум лицам, один из которых имеет группу не ниже 3;

2. одному человеку с группой не ниже 4;

3. двум лицам с группой не ниже 2.

129. На каком явлении основана работа трансформатора?

1. на явлении взаимоиндукции;

2. на явлении магнитной индукции;

3. на явлении самоиндукции.

130. Для чего применяют тепловые реле?

1. для защиты электродвигателей от короткого замыкания;

2. для защиты электродвигателя от короткого замыкания и перегрузок;

3. для защиты электродвигателя от перегруза.

131. Как напряжением испытываются электрические аппараты (выключатели, разъединители и т. п.) 6 кВ с фарфоровой изоляцией?

1. 42 кВ;

2. 65 кВ;

3. 32 кВ.

132. В каких случаях назначается ответственный руководитель работ?

1. с использованием механизмов;

2. по установке и демонтажу опор всех типов;

3. с отключением эл. оборудования.

133. Какие из приведенных мер безопасности необходимо соблюдать при производстве работ без снятия напряжения на токоведущих частях с помощью изолирующих средств защиты?

1. держать изолирующие части средств за поверхность свободную от лакового покрытия;

2. держать изолирующие части средств за рукоятки до оградительного кольца;

3. держать изолирующие части средств на 5 см. ниже ограничительного кольца, расположенного на рукоятках.

134. В каких единицах выражается мощность в цепи постоянного тока?

1. Джоуль;

2. Кулон;

3. Ватт.

135. Укажите нормы испытания диэлектрических перчаток:

1. 1 раз в год напряжением 2,5 кВ;

2. 1 раз в 6 месяцев напряжением 2 кВ;

3. 1 раз в 6 месяцев напряжением 6 кВ.

136. На какое максимальное напряжение выпускают изолирующие клещи?

1. до 1 кВ включительно?

2. до 10 кВ включительно?

3. до 35 кВ включительно.

137. Через какой промежуток времени могут быть допущены к повторной проверке знаний ПЭЭ и ПТБ лица, получившие на экзаменах неудовлетворительные оценки?

1. не позднее чем через неделю;

2. не ранее чем через 10 дней;

3. не ранее чем через 2 недели.

138. Какая величина напряжения допускается для питания светильников местного стационарного освещения в помещениях без повышенной опасности?

1. 42 В;

2. 220 В;

3. 12 В

139. К какой группе относится реле РП – 341?

1. электромагнитное;

2. индуктивное;

3. поляризованное.

140. Для какой защиты применяется реле РТ – 80?

1. от пониженного напряжения;

2. от пониженной частоты;

3. от перегрузки и короткого замыкания.

141. Как подразделяются электроустановки по уровню питающего напряжения, исходя из условий электробезопасности?

1. 12 В и 42 В;

2. до 35 кВ и выше 35 кВ;

3. до 1 кВ и выше 1 кВ.

142. На каком явлении основана работа трансформатора?

1. на явлении взаимоиндукции;

2. на явлении магнитной индукции;

3. на явлении самоиндукции.

143. Какой металл имеет наибольшее удельное сопротивление?

1. серебро;

2. сталь;

3. никель.

144. Каким должно быть сопротивление изоляции асинхронного электродвигателя?

1. не менее 0,5 М Ом;

2. не менее 1,0 М Ом;

3. не менее 1,5 М Ом.

145. Какие обязанности лиц, ответственных за безопасность работ в электроустановках, допускается совмещать одному человеку?

1. ответственный руководитель, допускающий;

2. ответственный руководитель, выдающий наряд;

3. ответственный руководитель, наблюдающий.

146. Каким напряжением испытываются электрические аппараты (выключатели, разъединители и т. п.) 6 кВ с фарфоровой изоляцией?

1. 42 кВ;

2. 65 кВ;

3. 32 кВ.

147. Что должны обеспечивать заземляющие устройства?

1. защиту электроустановок;

2. безопасность людей;

3. защиту электроустановок, безопасность людей, эксплуатационные режимы работы.