Государственное автономное профессиональное образовательное

учреждение Мурманской области

«Мурманский строительный колледж им. Н.Е. Момота»

Методические указания

к выполнению практических работ

по ОП.05 Охрана труда

для профессии

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

г. Мурманск

2021 г.

Методические указания разработаны на основе рабочей программы ОП.05 Охрана труда по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям).

Организация-разработчик: Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области «Мурманский строительный колледж им. Н.Е. Момота» (ГАПОУ МО «МСК»).

Разработчики:

Кропива А.С., преподаватель.

Пояснительная записка

По учебному плану в соответствии с рабочей программой на изучение дисциплины обучающимися предусмотрено аудиторных занятий 40часов, из них практических занятий – 12 часов. В методические указания включены шесть практических работ по темам курса. Каждая практическая работа содержит сведения о цели ее проведения и практическом использовании результатов исследования, необходимых для проведения работы, материалах, приборах, инструментах, приспособлениях; включает описание работы и нормативные данные об испытуемых материалах.

# Практические занятия

| Номер заня тия | Наименование темы занятия | Номер раздела, тема дисциплины | Объем в часах |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ауди-торных | СРС |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 1. | Применение средств индивидуальной и групповой защиты. | Раздел 1. Основы охраны труда. Тема 1.2. Опасные и вредные производственные факторы. | 2 | 2 |
| 2. | Оформление акта о несчастном случае на производстве формы Н-1. | Раздел 1. Основы охраны труда. Тема 1.3. Обеспечение безопасных условий труда в сфере профессиональной деятельности. | 2 | 2 |
| 3. | Оказание первой медицинской помощи при поражении электрическим током | Раздел 2. Правила безопасной эксплуатации электроустановок и аппаратов. Тема 2.2. Характеристика электротравматизма. Опасность поражения человека электрическим током. | 2 | 2 |
| 4. | Оформление проведения инструктажей | Раздел 2. Правила безопасной эксплуатации электроустановок и аппаратов. Тема 2.4. Общие требования безопасности при обслуживании электроустановок. | 2 | 2 |
| 5. | Оформление наряда - допуска. | Раздел 2. Правила безопасной эксплуатации электроустановок и аппаратов. Тема 2.6. Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в действующих электроустановках. | 2 | 2 |
| 6. | Оказание первой помощи пострадавшим. | Раздел 2. Правила безопасной эксплуатации электроустановок и аппаратов. Тема 2.10. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим. | 2 | 2 |

Практическая работа № 1

Тема: применение средств индивидуальной и групповой защиты

Цель: изучить средства индивидуальной и групповой защиты.

Оборудование: средства индивидуальной и групповой защиты, презентации, плакаты.

Литература:

Основные источники:

1.Сибикин Ю.Д. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных предприятий: учебник для НПО. - М.: Академия. 2015.

Дополнительные источники:

1.Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий: учеб. книга 1и2/ Ю.Д. Сибикин.М.: АКАДЕМИЯ. 2015.

2.Охрана труда и промышленная экология: учебник для СПО / В.Т. Медведев, С.Г. Новиков, А.В. Каралюнец, Т.Н. Маслова. - М.: Академия.2015.

3.Сибикин Ю.Д. Безопасность труда при монтаже, обслуживании и ремонте электрооборудования предприятий. Справочник. - М.: КНОРУС. 2014.

Порядок выполнения работы:

1. Ознакомление с краткими теоретическими сведениями.

Средства защиты работающих должны обеспечивать предотвращение или уменьшение действия опасных и вредных производственных факторов.

Средства защиты работающих в зависимости от характера их применения подразделяются на две категории:

- средства коллективной защиты;

- средства индивидуальной защиты.

Средства коллективной защиты

В первую очередь для работающих должны применяться средства коллективной защиты.

Средства коллективной защиты в зависимости от назначения разделяют на классы:

- для нормализации воздушной среды, освещения, температуры, защиты от шума;

- от повышенного уровня излучения;

- от воздействия механических факторов;

- от поражения электротоком.

Для нормализации воздушной среды, освещения, температуры, защиты от шума применяют:

- устройства для вентиляции, очистки и кондиционирования воздуха;

- осветительные приборы, светозащитные устройства;

- устройства для обогрева и охлаждения;

- звукоизолирующие и звукопоглощающие устройства.

К средствам коллективной защиты от повышенного уровня излучений (ионизирующих, электромагнитных, инфракрасных, лазерных, ультразвуковых) относят:

- оградительные, герметизирующие устройства;

- автоматическое, дистанционное управление процессом;

- знаки безопасности.

К коллективным средствам защиты от поражения электрическим током, повышенной напряженности магнитных и электрических полей, статического электричества относят:

- оградительные и экранирующие устройства;

- устройства защитного заземления, зануления;

- молниеотводы и разрядники;

- знаки безопасности.

К коллективным средствам защиты от воздействия механических факторов и падения с высоты относят:

- оградительные устройства кожуха;

- устройства автоматического контроля, сигнализации и дистанционного управления;

- предохранительные, тормозные устройства;

- защитные сетки, щитки;

- знаки безопасности.

Средства индивидуальной защиты

К средствам индивидуальной защиты относятся:

рабочие костюмы, обувь;

- средства защиты органов дыхания (респираторы);

- средства защиты рук (рукавицы, перчатки, нарукавники и др.);

- средства защиты глаз от стружки и СОЖ (очки, защитные щитки);

- средства защиты органов слуха (противошумовые шлемы, наушники);

- средства дерматологические защитные для предохранения кожи рук от воздействия СОЖ (пасты для защиты от жиров и масел, мази для защиты от воды, эмульсий).

2.Решите тест. Ответы сведите в таблицу. Проведите самопроверку по эталону.

1. Основные классы факторов, действующих на производстве:

а) вредный;

б) опасный;

в) несчастный случай.

2. К физическим опасным и вредным факторам относятся:

а) микроорганизмы;

б) повышенный уровень вибраций;

в) пониженная температура в рабочем помещении.

- Психофизиологические факторы — это:

а) умственное переутомление,

б) недостаточная освещенность;

в) монотонность труда.

4. По степени воздействия на человека вредные вещества подразделяются:

а) чрезвычайно опасные

б) высокоопасные

в) малоопасные

5.Наличие опасных факторов при работе на оборудовании может привести:

а) к поражению электрическим током;

б) к порезам рук;

в) к излучениям.

6.К средствам коллективной защиты относятся:

а) противошумовые шлемы;

б) оградительные устройства;

в) знаки безопасности.

7. На сколько групп подразделяются опасные и вредные производственные факторы по природе действия на организм человека:

| а) |  | Три. |
| --- | --- | --- |
| б) |  | Пять. |
| в) |  | Четыре. |
| 8. | Для предохранения от СОЖ применяют: |  |
| а) |  | пасты для защиты кожи рук; |
| б) |  | щитки; |
| в) |  | наушники. |
| 9. | Рукавицы (перчатки) используют: |  |
| а) |  | для защиты рук от воздействия СОЖ; |
| б) |  | при установке заготовки; |
| в) |  | во время работы на станке. |

10.К средствам защиты от поражения электрическим током относятся:

а) звукоизолирующие устройства;

б) устройства защитного заземления;

в) знаки безопасности.

11.Воздействие опасных факторов при шлифовании может привести к:

а) поражению глаз частицами абразива;

б) ранению при разрыве круга;

в) поражению электрическим током.

12.Недостаточная освещенность:

а) приводит к ухудшению зрения;

б) способствует травмам;

в) затрудняет восприятие звуковых предупредительных сигналов.

Эталон правильных ответов.

| Номер |  |  | Правильные ответы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вопроса |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | а |  | б |  | в |  |
| 1 |  | + |  | + |  |  |  |
| 2 |  |  |  | + |  | + |  |
| 3 |  | + |  |  |  | + |  |
| 4 |  | + |  | + |  | + |  |
| 5 |  | + |  | + |  |  |  |
| 6 |  |  |  | + |  | + |  |
| 7 |  |  |  |  |  | + |  |
| 8 |  | + |  | + |  |  |  |
| 9 |  |  |  | + |  |  |  |
| 10 |  |  |  | + |  |  |  |
| 11 |  | + |  | + |  | + |  |
| 12 |  | + |  | + |  |  |  |
| Критерии оценки 0 – 14 баллов «2» 14 – 18 баллов «3» 18 – 21 балл «4» 22 – 23 балла«5» |  |  |  |  |  |  |  |

Содержание отчета:
1.Тема.
2.Цель.
3.Оборудование.
4. Литература.

5. Решенный тест.

6. Вывод.

Практическая работа №2

Тема: оформление акта о несчастном случае на производстве формы Н-1

Цель работы: ознакомиться с формой заполнения акта Н-1.

Оборудование: бланки актов, презентации, плакаты.

Литература:

Основные источники:

1.Сибикин Ю.Д. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных предприятий: учебник для НПО. - М.: Академия. 2015.

Дополнительные источники:

1.Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий: учеб. книга 1и2/ Ю.Д. Сибикин.М.: АКАДЕМИЯ. 2015.

2.Охрана труда и промышленная экология: учебник для СПО / В.Т. Медведев, С.Г. Новиков, А.В. Каралюнец, Т.Н. Маслова. - М.: Академия.2015.

3.Сибикин Ю.Д. Безопасность труда при монтаже, обслуживании и ремонте электрооборудования предприятий. Справочник. - М.: КНОРУС. 2014.

Порядок выполнения работы:

1.Ознакомление с краткими теоретическими сведениями.

Расследованию и учету в соответствии с настоящей главой подлежат несчастные случаи, происшедшие с работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, при исполнении ими трудовых обязанностей или выполнении какой-либо работы по поручению работодателя.

К лицам, участвующим в производственной деятельности работодателя, помимо работников, исполняющих свои обязанности по трудовому договору, в частности, относятся:

1) работники и другие лица, проходящие профессиональное обучение или переобучение в соответствие с ученическим договором;

2) студенты и учащиеся образовательных учреждений всех типов, проходящие производственную практику;

3) лица, страдающие психическими расстройствами, участвующие в производительном труде в лечебно-производственных предприятиях в порядке трудовой терапии в соответствии с медицинскими рекомендациями; 4) лица, осужденные к лишению свободы и привлекаемые к труду;

5) лица, привлекаемые в установленном порядке к выполнению общественно-полезных работ;

6) члены производственных кооперативов и члены крестьянских (фермерских) хозяйств, принимающие личное трудовое участие в их деятельности.

Расследованию в установленном порядке как несчастные случаи подлежат события, в результате которых пострадавшими были получены: телесные повреждения (травмы), в том числе нанесенные другим лицом; тепловой удар; ожог; обморожение; утопление; поражение электрическим током, молнией, излучением; укусы и другие телесные повреждения, нанесенные животными и насекомыми; повреждения вследствие взрывов, аварий, разрушения зданий, сооружений и конструкций, стихийных бедствий и прочие, иные повреждения здоровья, обусловленные воздействием внешних факторов, повлекшие за собой необходимость перевода пострадавших на другую работу, временную или стойкую утрату ими трудоспособности либо смерть пострадавших, если указание события произошли:

- в течение рабочего времени на территории работодателя либо в ином месте выполнения работы, в том числе во время установленных перерывов, а также в течение времени, необходимого для приведения в порядок орудий производства и одежды, выполнения других предусмотренных правилами внутреннего трудового распорядка действий перед началом и после окончания работы, или при выполнении работы за пределами установленной для работника продолжительность рабочего времени, а выходные и нерабочие праздничные дни;

- при следовании к месту выполнения работы или с работы на транспортном средстве, предоставленном работодателем (его представителем), либо на личном транспортном средстве в случае использования личного транспортного средства в производственных (служебных) целях по распоряжению работодателя (его представителя) или по соглашению сторон трудового договора;

- при следовании к месту служебной командировки и обратно, во время служебных поездок на общественном или служебном транспорте, а также при следовании по распоряжению работодателя (его представителя) к месту выполнения работы (поручения) и обратно, в том числе пешком;

- при следовании на транспортном средстве в качестве сменщика во время междусменного отдыха (водитель-сменщик на транспортном средстве, проводник или механик рефрижераторной секции в поезде, член бригады почтового вагона и другие);

- при работе вахтовым методом во время междусменного отдыха, а также тик нахождении на судне (воздушном, морском, речном) в свободное от вахты и судовых работ время;

- при осуществлении иных правомерных действий, обусловленных трудовыми отношениями с работодателем либо совершаемых в его интересах, в том числе действий, направленных на предотвращение катастрофы, аварии или несчастного случая.

Расследованию в установленном порядке как несчастные случаи подлежат также события, указанные в части третьей настоящей статьи, если они произошли с лицами, привлеченными в установленном порядке к участию в работах по предотвращению катастрофы, аварии или иных чрезвычайных обстоятельств либо в работах по ликвидации их последствий.

Обязанности работодателя при несчастном случае

При несчастных случаях, указанных в статье 227 настоящего Кодекса, работодатель (его представитель) обязан:

- немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости доставку его в медицинскую организацию;

- принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц;

- сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств, а в случае невозможности ее сохранения – зафиксировать сложившуюся обстановку (составить схемы, провести фотографирование или видеосъемку, другие мероприятия);

- немедленно проинформировать о несчастном случае органы и организации, указанные в настоящем Кодексе, других федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации, а о тяжелом несчастном случае иго несчастном случае со смертельным исходом – также родственников пострадавшего;

- принять иные необходимые меры по организации и обеспечению надлежащего и своевременного расследования несчастного случая и оформлению материала.

Порядок извещения о несчастных случаях

При групповом несчастном случае (два человека и более), тяжелом несчастном случае или несчастном случае со смертельным исходом работодатель (его представитель) в течение суток обязан направить извещение по установленной форме:

- в соответствующую государственную инспекцию труда;

- в прокуратуру по месту происшествия несчастного случая;

- в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации и (или) орган местного самоуправления по месту государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;

- работодателю, направившему работника,  с которым произошел несчастный случай;

- в территориальный орган соответствующего федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, если несчастный случай произошел в организации или на объекте, подконтрольных этому органу;

- в исполнительный орган страховщика по вопросам обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональны, заболеваний (по месту регистрации в качестве страхователя).

При групповом несчастном случае, тяжелом несчастном случае или несчастном случае со смертельным исходом работодатель (его представитель) в течение суток также обязан направить извещение по установленной форме в соответствующее территориальное объединение организаций профсоюзов.

О несчастном случае, происшедшем на находящемся в плавании судне (независимо от  его ведомственной (отраслевой) принадлежности ), капитан судна незамедлительно обязан сообщить работодателю (судовладельцу), а если судно находится в заграничном плавании – также в соответствующее консульство Российской Федерации.

Работодатель (судовладелец) при получении сообщения о происшедшем на судне групповом несчастном случае, тяжелом несчастном случае или несчастном случае со смертельным исходом в течение суток обязан направить извещение по установленной форме в:

- соответствующую государственную инспекцию труда;

- соответствующую прокуратуру по месту регистрации судна;

- федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере безопасности при использовании атомной энергии, если несчастный случай произошел на ядерной  энергетической установке судна или при перевозке ядерных материалов, радиоактивных веществ и отходов;

- соответствующее территориальное объединение организаций профсоюзов;

- исполнительный орган страховщика по вопросам обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (по месту регистрации работодателя в качестве страхователя).

О несчастных случаях, которые по прошествии времени попали в категорию тяжелых несчастных случаев или несчастных случаев со смертельным исходом, работодатель (его представитель) в течение трех суток после получения сведений об этом направляет извещение по установленной форме в соответствующие государственную инспекцию труда, территориальное объединение организаций профсоюзов и территориальный орган соответствующего федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, если несчастный случай произошел в организации или на объекте, подконтрольных этому органу, а о страховых случаях – в исполнительный орган страховщика (по месту регистрации работодателя в качестве страхователя).

О случаях острого отравления работодатель (его представитель) сообщает в соответствующий орган федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Порядок формирования комиссий по расследованию несчастных случаев

Для расследования несчастного случая работодатель (его представитель) незамедлительно образует комиссию в составе не менее трех человек. В состав комиссии включаются специалист по охране труда или лицо, назначенное ответственным за организацию работы по охране труда приказом (распоряжением) работодателя, представители работодателя, представители выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников, уполномоченный по охране труда. Комиссию возглавляет работодатель (его представитель), а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, - должностное лицо соответствующего федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности.

При расследовании несчастного случая (в том числе группового), в результате которого один или несколько  пострадавших получили тяжелые повреждения здоровья, либо несчастного случая (в том числе группового) со смертельным исходом в состав комиссии также включаются государственный инспектор труда, представители органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления (по согласованию), представитель территориального объединения организаций профсоюзов, а при расследовании указанных несчастных случаев с застрахованными – представители исполнительного органа страховщика (по месту регистрации работодателя в качестве страхователя).  Комиссию возглавляет, как правило, должностное лицо федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового права.

Если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, то состав комиссии утверждается приказом (распоряжением) работодателя. Лица, на которых непосредственно возложено обеспечение соблюдения требований охраны труда на участке (объекте), где произошел несчастный случай, в состав комиссии не включается.

В расследовании несчастного случая у работодателя – физического лица принимают участие указанный работодатель или его полномочный представитель, доверенное лицо пострадавшего, специалист по охране труда, который может привлекаться к расследованию несчастного случая и на договорной основе.

Несчастный случай, происшедший с лицом, направленным для выполнения работы к другому работодателю и участвовавшим в его производственной деятельности, расследуются комиссией, образованной работодателем, у которого произошел несчастный случай. В состав комиссии входит: представитель работодателя, направившего это лицо. Неприбытие или несвоевременное прибытие указанного представителя не является основание для изменения сроков расследования.

Несчастный случай, происшедший с лицом, выполнившим работу на территории другого работодателя, расследуются комиссией, образованной работодателем (его представителем), по поручению которого выполнялась работа, с участием при необходимости работодателя (его представителя), за которым закреплена данная территория на правах собственности, владения, пользования (в том числе аренды) и на иных основаниях.

Несчастный случай, происшедшим с лицом, выполнившим по поручению работодателя (его представителя) работу на выделенном в установленном порядке участке другого работодателя, расследуется комиссией, образованной работодателем, производящим эту работу, с обязательным присутствием представителя работодателя, на территории которого она проводилась.

Несчастный случай, происшедший с работником при выполнении работы по совместительству, расследуется и учитывается по месту работы по совместительству. В этом случае работодатель (его представитель), проводивший расследование, с письменного согласия работника может информировать о результатах расследования работодателя по месту работы пострадавшего.

Расследование несчастного случая, происшедшего в результате катастрофы, аварии или иного повреждения транспортного средства, проводится комиссией, образуемой и возглавляемой работодателем (его представителем), с обязательным использованием материалов расследования катастрофы, аварии или иного повреждения транспортного средства, проведенного соответствующим федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, органами дознания, органами следствия и владельцем транспортного средства.

Каждый пострадавший, а также его законный представитель или доверенное лицо имеет право на личное участие в расследовании несчастного случая, происшедшего с пострадавшим.

По требованию пострадавшего или в случае смерти пострадавшего по требованию лиц, состоявших на иждивении пострадавшего, либо лиц, состоявших с ним в близком родстве или семействе, в расследовании несчастного случая может также принимать участие их законный представитель или иное доверенное лицо. В случае, когда законный представитель или иное доверенное лицо не участвуют в расследовании, работодатель (его представитель) либо председатель комиссии обязан по требованию законного представителя или иного доверенного лица ознакомить его с материалами расследования.

Если несчастный случай явился следствием нарушений в работе, влияющих на обеспечение ядерной, радиационной и технической безопасности на объектах использования атомной энергии, то в состав комиссии включается также представитель территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере безопасности при использовании атомной энергии.

При несчастном случае, происшедшим в организации или на объекте, подконтрольных территориальному органу федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере промышленной безопасности, состав комиссии утверждается руководителем соответствующего территориального органа. Возглавляет комиссии представитель этого органа.

При групповом несчастном случае с числом погибших пять человек и более в состав комиссии включается также представители федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, и общероссийского объединения профессиональных союзов. Возглавляет комиссию руководитель государственной инспекции труда – главный государственный инспектор труда соответствующей государственной инспекцией труда или его заместитель по охране труда, а при расследовании несчастного случая, происшедшего в организации или на объекте, подконтрольных территориальному органу федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере промышленной безопасности, - руководитель этого территориального органа.

Сроки расследования несчастных случаев

Расследование несчастных случаев ( в том числе групповых), в результате которых один или несколько пострадавших получили легкие повреждения здоровья, проводятся комиссии в течении 3 дней. Расследование несчастного случая, в том числе группового, в результате которого 1 или несколько пострадавших получили тяжелые повреждения здоровья, либо несчастного случая, в том числе группового, со смертельным исходом проводятся комиссии в течение 15 дней.

Несчастный случай, о котором не было своевременно сообщено работодателю или в результате которого нетрудоспособность у пострадавшего наступила не сразу, расследуется в порядке, установленным настоящим кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, по заявлению пострадавшего или его доверенного лица в течение 1 месяца со дня поступления указанного заявления.

При необходимости проведении дополнительной проверки обстоятельств несчастного случая, получения соответствующих медицинских и иных заключений, указанные в настоящей статье сроки могут быть продлены председателем комиссии, но не более чем на 15 дней. Если завершить расследование несчастного случая в установленные сроки не представляется возможным в связи с необходимостью рассмотрения его обстоятельств в организациях, осуществляющих экспертизу, органах дознания, органах следствия или в суде, то решение о продлении срока расследования несчастного случая принимается по согласованию с этими организациями, либо с учетом принятых ими решений.

Порядок проведения расследования несчастных случаев

При расследовании каждого несчастного случая комиссия ( в предусмотренных настоящим кодексом случая государственный инспектор труда, самостоятельно проводящий расследование несчастного случая) выявляет и опрашивает очевидцев происшествия, лиц, допустивших нарушение требований охраны труда, получает необходимую информацию от работодателя ( его представителя) и по возможности- объяснения от пострадавшего.

По требованию комиссии необходимых для проведения расследования, в случаях работодатель за счет собственных средств обеспечивает:

- выполнение технических расчетов, проведение лабораторных исследований, испытаний, других экспертных работ и привлечение в этих целях специалистов - экспертов;

- фотографирование и (или) видеосъемку места происшествия и поврежденных объектов, составление планов, эскизов, схем.

- предоставление транспорта, служебного помещения, средств связи, специальной одежды и обуви, других средств индивидуальной защиты.

Материалы расследования несчастного случая включают:

- приказ (распоряжение) о создании комиссии по расследованию несчастного случая;

- планы, эскизы, схемы, протокол осмотра места происшествия, а при необходимости – фото- и видеоматериалы;

- документы, характеризующие состояние рабочего места, наличие опасных и вредных производственных факторов;

- выписки из журналов регистрации и инструктажей по охране труда и протоколов проверки знаний пострадавшего требований охраны труда;

- протоколы опросов очевидцев несчастного случая и должностных лиц, объяснения пострадавших;

- экспертные заключения специалистов, результаты технических расчетов, лабораторных исследований и испытаний;

- медицинские заключения о характере и степени тяжести повреждения, причиненного здоровью пострадавшего, или причине его смерти, нахождение пострадавшего в момент несчастного случая в состоянии алкогольного и иного токсического опьянения;

- копии документов, подтверждающих выдачу пострадавшему специальной одежды и обуви, и других средств индивидуальной защиты в соответствии с действующими нормами;

- выписки из раннее выданных работодателем и касающихся предмета расследования предписаний государственных инспекторов труда и должностных лиц, территориального органа соответствующего федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности (если несчастный случай произошел в организации или на объекте. подконтрольных этому органу), а также выписки из представлений профсоюзных и инспекторов труда об устранении выявленных нарушений требований охраны труда;

- другие документы по усмотрению комиссии.

Конкретный перечень материалов расследований определяется председателем комиссии  в зависимости от характера и обстоятельств несчастного случая.

На основании собранных материалов расследования комиссия (в предусмотренных настоящим Кодексом случаях государственный инспектор труда, самостоятельно проводящий расследования несчастного случая) устанавливает обстоятельства и причины несчастного случая, а также лиц, допустивших нарушения требования охраны труда, вырабатывает предложения по устранению выявленных нарушений, причин несчастного случая и предупреждению аналогичных несчастных случаев, определяет, были ли действия (бездействие) пострадавшего в момент несчастного случая обусловленными трудовыми отношениями с работодателем либо участием в его производственной деятельности, в необходимых случаях решает вопрос о том, каким работодателем осуществляется учет несчастного случая, квалифицирует несчастный случай как несчастный случай на производстве или как несчастный случай, не связанный с производством.

Расследуются в установленном порядке и по решению комиссии (в предусмотренных настоящим Кодексом случаях государственного инспектора труда, самостоятельно проводившего расследование несчастного случая) в зависимости от конкретных обстоятельств могут квалифицироваться как несчастные случаи не связанные с производством:

- смерть вследствие общего заболевания или самоубийства, подтвержденная в установленном порядке соответственной мед. организацией, органами следствия или судом;

- смерть или повреждение здоровья, единственной причиной которых явилось по заключению медицинской организацией алкогольной, наркотической или иное токсическое опьянение (отравление) пострадавшего, несвязанное с нарушениями технологического процесса, в котором используются технические спирты, ароматические, наркотические и иные токсические вещества;

- несчастный случай, происшедший при совершении пострадавшим действий, квалифицированных правоохранительными органами как уголовно наказуемое деяние.

- несчастный случай на производстве является страховым случаем, если он произошел с застрахованным или иным лицом, подлежащим обязательному остальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Если при расследовании несчастного случая с застрахованным установлено, что грубая неосторожность застрахованного содействовало возникновению или увеличению вреда, причиненного его здоровью, то с учетом заключения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками органа комиссия ( в предусмотренных настоящим Кодексом случаях государственный инспектор труда, самостоятельно проводящий расследование несчастного случая) устанавливает степень вины застрахованного в процентах.

Положение об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях и формы документов, необходимых для расследования несчастных случаев, утверждаются в порядке, устанавливаемом уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти.

Порядок оформления материалов расследования несчастных случаев

По каждому несчастному случаю, квалифицированному по результатам расследования как несчастный случай на производстве и повлекшему за собой необходимость перевода пострадавшего  в соответствии с медицинским заключением, выданном в порядке, установленном ФЗ и иными правовыми нормативными актами РФ, на другую работу, потерю им трудоспособности на срок не менее 1 дня либо смерть пострадавшего оформляется акт о несчастном случае на производстве по установленной форме в 2-х экземплярах, обладающий равной юридической силой, на русском языке либо на русском языке республики, входящей в состав РФ.

При групповом несчастном случае на производстве акт о несчастном случае на производстве составляется на каждого пострадавшего отдельно.

При несчастном случае на производстве с застрахованном составляется доп. Экземпляр акта о несчастном случае на производстве.

В акте о несчастном случае на производстве должны быть подробно изложены обстоятельства и причины несчастного случая, а также указаны лица допустившие нарушение требований охраны труда. В случае установление факта грубой неосторожности застрахованного, содействовавшей возникновению вреда или увеличению вреда, причиненного его здоровью, в акте указывается степень вины застрахованного  в процентах, установленная по результатам расследования несчастного случая на производстве.

После завершения расследования акт о несчастном случае на производстве подписывается всеми лицами, проводившими расследование, утверждается работодателем (его представителем) и заверяется печатью.

Работодатель (его представитель) в трехдневный  срок после завершения расследования несчастного случая на производстве обязан выдать экземпляр утвержденного им акта о несчастном случае на производстве  пострадавшему (его законному представителю или иному доверенному лицу), а при несчастном  случае  на  производстве со смертельным исходом – лицам, состоявшим  на  иждивении  погибшего,  либо  лицам,  состоявшим  с  ним  в  близком  родстве или свойстве (их законному представителю или иному доверенному лицу), по их требованию. Второй экземпляр указанного акта вместе с материалами расследования храниться в течение 45 лет работодателем (его представителем), осуществляющим по решению комиссии учет данного несчастного случая на производстве. При страховых случаях третий экземпляр акта о несчастном случае на производстве и копии материалов расследования работодатель (его представитель) в трехнедельный срок после завершения расследования несчастного случая на производстве направляется в исполнительный орган страховщика (по месту регистрации работодателя в качестве страхователя).

При несчастном случае на производстве,  происшедшим с лицом, направленным для выполнения работы к другому работодателю и участвовавшим в его производственной деятельности,  работодатель (его представитель), у которого произошел несчастный случай, направляет копию акта о несчастном случае на производстве и копии материалов расследования по месту основной работы (учебы, службы) пострадавшего.

По результатам расследования несчастного случая, квалифицированного как несчастный случай, не связанный с производством, в том числе группового несчастного случая, тяжелого несчастного случая или несчастного случая со смертельным исходом, комиссия( предусмотренных настоящим Кодексом случаях государственный инспектор труда, самостоятельно проводивший расследование несчастного случая) составляет акт о расследовании соответствующего несчастного случая по установленной форме  двух экземплярах, обладающих равной юридической силой, который подписываются всеми лицами, проводившими расследование.

Результаты расследования несчастного случая на производстве рассматриваются работодателем (его представителем) с участием выборного органа первичной профсоюзной организации для принятия мер, направленных на предупреждение несчастных случаев на производстве.

Порядок регистрации и учета несчастных случаев на производстве

Каждый оформленный в установленном порядке несчастный случай на производстве регистрируется работодателем (его представителем), осуществляющим в соответствии с решением комиссии (предусмотренный в настоящим Кодексом случаях государственного инспектора труда, самостоятельно проводившего расследование несчастного случая на производстве) его учет, в журнале регистрации несчастных случаев на производстве по установленной форме.

Один экземпляр акта расследований группового несчастного случая на производстве, тяжелого несчастного случая на производстве, несчастного случая на производстве со смертельным исходом вместе с копиями материалов расследования, включая копии актов о несчастном случае на производстве на каждого пострадавшего, председателем комиссии (предусмотренных настоящим Кодексом случаях государственным инспектором труда, самостоятельно проводивших в расследовании несчастного случая) в трехдневный срок после представления работодателю направляется в прокуратуру, которую сообщалось о данном несчастном случае. Второй экземпляр указанного акта вместе с материалами расследования хранится в течение 45 лет работодателем,  у которого произошел данный несчастный случай. Копии указанного акта вместе с копиями материалов расследований направляется : в соответствующую государственную инспекцию труда и территориальный орган соответствующий федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, - по несчастным случаям на производстве, происшедшим в организациях или на объектах, подконтрольных этому органу, а при страховом случае- так же в исполнительный орган страховщика ( по месту регистрации работодателю в качестве страхователя).

Копии  актов о  расследовании  несчастных  случаев  на  производстве  (в том числе групповых)  в  результате которых один или несколько пострадавших получили тяжелые повреждения здоровью, либо несчастных случаев на производстве (в том числе групповых), закончившихся смертью, вместе с копиями актов о несчастном случае на производстве  на каждого пострадавшего направляются председателем комиссии (в предусмотренных настоящим Кодексом случаях государственным инспектором труда, самостоятельно проводившим расследование несчастного случая на производстве) в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на проведение государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, и соответствующие территориальное объединение организаций профессиональных союзов для анализа состояния и причин производственного травматизма РФ и разработке предложений по его профилактике.

По окончании периода временно нетрудоспособности пострадавшего работодатель (его представитель) обязан направить в соответствующую государственную инспекцию труда, а в необходимых случаях- в территориальный орган соответствующего федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, сообщения по установленной форме о последствиях несчастного случая на производстве и мерах, принятых в целях предупреждения несчастных случаев на производстве.

Приложение 1

Форма 2

акт формы Н-1

Один экземпляр направляется

пострадавшему или его доверенному лицу

| УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (подпись, фамилия, инициалы работодателя (его представителя)) |  |  |  |  |  |  |
| “ |  | ” |  | 20 |  | г. |

М.П.

| АКТ № |  |
| --- | --- |

о несчастном случае на производстве

1. Дата и время несчастного случая

(число, месяц, год и время происшествия несчастного случая,

количество полных часов от начала работы)

2. Организация (работодатель), работником которой является (являлся) пострадавший

(наименование, место нахождения, юридический адрес, ведомственная и отраслевая

принадлежность /ОКОНХ основного вида деятельности/; фамилия, инициалы работодателя –

физического лица)

Наименование структурного подразделения

3. Организация, направившая работника

(наименование, место нахождения, юридический адрес, отраслевая принадлежность)

4. Лица, проводившие расследование несчастного случая:

(фамилия, инициалы, должности и место работы)

5. Сведения о пострадавшем:

фамилия, имя, отчество

пол (мужской, женский)

дата рождения

профессиональный статус

профессия (должность)

стаж работы, при выполнении которой произошел несчастный случай  		,

(число полных лет и месяцев)

в том числе в данной организации

(число полных лет и месяцев)

6. Сведения о проведении инструктажей и обучения по охране труда

Вводный инструктаж

(число, месяц, год)

Инструктаж на рабочем месте /первичный, повторный, внеплановый, целевой/

(нужное подчеркнуть)

по профессии или виду работы, при выполнении которой произошел несчастный случай

(число, месяц, год)

| Стажировка: с “ |  | ” |  | 200 |  | г. по “ |  | ” |  | 200 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(если не проводилась – указать)

Обучение по охране труда по профессии или виду работы, при выполнении которой произошел

| несчастный случай: с “ |  | ” |  | 200 |  | г. по “ |  | ” |  | 200 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(если не проводилось – указать)

Проверка знаний по охране труда по профессии или виду работы, при выполнении которой произошел несчастный случай

(число, месяц, год, № протокола)

7. Краткая характеристика места (объекта), где произошел несчастный случай

(краткое описание места происшествия с указанием опасных и (или) вредных производственных

факторов со ссылкой на сведения, содержащиеся в протоколе осмотра места несчастного случая)

Оборудование, использование которого привело к несчастному случаю

(наименование, тип, марка, год выпуска, организация-изготовитель)

8. Обстоятельства несчастного случая

(краткое изложение обстоятельств, предшествовавших несчастному случаю, описание событий

и действий пострадавшего и других лиц, связанных с несчастным случаем, и другие сведения,

установленные в ходе расследования)

8.1. Вид происшествия

8.2. Характер полученных повреждений и орган, подвергшийся повреждению, медицинское заключение о тяжести повреждения здоровья

8.3. Нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного или наркотического опьянения

(нет, да – указать состояние и степень опьянения в соответствии с заключением по

результатам освидетельствования, проведенного в установленном порядке)

8.4. Очевидцы несчастного случая

(фамилия, инициалы, постоянное место жительства, домашний телефон)

9. Причины несчастного случая

(указать основную и сопутствующие причины

несчастного случая со ссылками на нарушенные требования законодательных и иных

нормативных правовых актов, локальных нормативных актов)

10. Лица, допустившие нарушение требований охраны труда:

(фамилия, инициалы, должность (профессия) с указанием требований законодательных,

иных нормативных правовых и локальных нормативных актов, предусматривающих их

ответственность за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая, указанными в п. 9

настоящего акта; при установлении факта грубой неосторожности пострадавшего указать

степень его вины в процентах)

Организация (работодатель), работниками которой являются данные лица

(наименование, адрес)

11. Мероприятия по устранению причин несчастного случая, сроки

| Подписи лиц, проводивших расследование несчастного случая |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подписи) |  | (фамилии, инициалы) |

(дата)

Оформление акта формы Н-1

о несчастном случае на производстве

В акте формы Н-1 не должно быть незаполненных пунктов, их нужно заполнять четко и полно, без сокращений, так же не допускаются помарки, зачеркивания, дополнительные записи и вставки. При необходимости внести отдельные уточнения и исправления слов и числовых показателей, то в конце акта делается запись об исправлениях, которая заверяется подписями членов комиссии.

Лучше всего акт заполнять в машинописном виде (на компьютере), хотя и допускается заполнение акта авторучкой (в случае если имеется типографская заготовка акта).

Пункт 1. Дата и время несчастного случая. Указывается число, месяц, год и время происшествиям несчастного случая, количество полных часов от начала работы (смены). Время установленных перерывов (обед, перерыв на обогрев и др.) включается в общее количество часов от начала работы.

Пункт 2. Организация (работодатель)... Наименование организации должно соответствовать наименованию, закрепленному в ее учредительных документах. Сокращенное наименование организации приводится в тех случаях, когда оно также закреплено в учредительных документах организации. Почтовый (юридический) адрес указывается в последовательности, установленной правилами оказания услуг связи: почтовый индекс, название и вид населенного пункта, название улицы, номер дома, номер корпуса, номер офиса (если организация не занимает здание полностью).

При наличии в организации нескольких ОКВЭД в акте указывается только основной вид экономической деятельности.

Наименование структурного подразделения организации, где произошел несчастный случай указывается в соответствии с утвержденным перечнем структурных подразделений организации.

Пункт 3. Организация, направившая работника. Заполняется так же как и пункт 2, если акт составляется на работника своей организации, с которой пострадавший находится в трудовых отношениях. Если же акт составляется на работника сторонней организации, то указывается наименование, место нахождения, юридический адрес его сторонней организации.

Пункт 4. Лица, проводившие расследование несчастного случая. В акте указываются фамилия, имя, отчество, должность и место работы председателя и членов комиссии, а так же представителями какой стороны они являются — работодателя, профсоюзного органа и т.д.

Пункт 5. Сведения о пострадавшем. ФИО пострадавшего указывается полностью, указывается пол пострадавшего (недостаточно просто подчеркнуть слово). Для указания даты рождения применяется словесно-цифровой способ оформления даты (к примеру 21 февраля 1956 года).

Профессиональный статус пострадавшего: работник, технический персонал, специалист-техник, специалист-гуманитарий, лицо творческой профессии, работник сферы обслуживания, военнослужащий, руководитель, предприниматель.

Указывается основная профессия пострадавшего, если у него несколько профессий, то указывается та профессия при выполнении работы которой произошел несчастный случай. Сведения о наличии смежных профессий должно быть отражено в трудовой книжке пострадавшего.

При указании стажа работы необходимо определиться с числом полных лет и месяцев работы, при выполнении которой произошел несчастный случай. Если стаж работы менее года, то указывается число проработанных месяцев. Если стаж работы менее месяца — число календарных дней.

Пункт 6. Сведения о проведении инструктажей и обучения по охране труда. Указывается число, месяц и год проведения вводного инструктажа на основании записи в журнале регистрации проведения вводного инструктажа. Если дату проведения вводного инструктажа не удалось установить то отмечается что вводный инструктаж не проводился или что сведений нет.

После указывается число месяц и год последнего проведенного инструктажа производившегося до несчастного случая, обязательно нужно выделить вид инструктажа (первичный, повторный, внеплановый, целевой). Если инструктаж по охране труда не проводился, то делается запись «Не проводился».

Сведения о стажировке указывается только при проведении первичного инструктажа на рабочем месте или когда несчастный случай произошел в период освоения новой профессии, при этом указывается время, в течении которого работник проходил стажировку. При отсутствии стажировки в акте делается запись «Не проводилась». У служащих стажировка не требуется, поэтому в акте указывается, что стажировка «Не требуется».

Обучения по охране труда по профессии указывается период в течении которого работник проходил обучение по основании соответствующих документов. Так же указывается число, месяц год, номер протокола проверки знаний по профессии или виду работ при выполнении которой произошел несчастный случай. При отсутствии обучения делается запись «Не проводилась»

Пункт 7. Краткая характеристика места (объекта), где произошел несчастный случай. Указывается цех, участок, место, где произошел несчастный случай, описываются вредные и опасные производственные факторы и информация изложеная в протоколе осмотра места несчастного случая, наличие у пострадавшего спец. одежды. Приводится полное описание оборудования: тип, марка, год выпуска, предприятие изготовитель, техническое сотояние (процент износа).

Пункт 8. Обстоятельства несчастного случая. Расписывает весь процесс от выдачи наряда (распоряжения) на выполнение работы до момента получения травмы. Необходимо указать на все действия руководителя, пострадавшего, свидетелей.

Следует избегать домыслы и сомнительных утверждений, выражений вида «приблизительно», «скорее всего», «предполагает» и т.д.

Пункт 8.1. Вид происшествия. Указывается в соответствии с классификатором «Вид происшествия, приведшего к несчастному случаю».

Пункт 8.2. Характер полученных повреждений и орган, подтвергнувшийся повреждению, медицинское заключение о повреждении здоровья. Заполняется на основании «Медицинского заключения о характере полученных повреждений здоровья в результате несчастного случая на производстве и степени их тяжести»

Пункт 8.3. Нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Ответ вида «ДА» или «НЕТ», а так же степень опьянения на основании медицинского свидетельства.

Пункт 8.4. Очевидцы несчастного случая. Указываются фимилия, имя, отчество, постоянное место жительства, домашний телефон(при наличии) очевидцев несчастного случая.

Пункт 9. Причины несчастного случая. Формулировка причин должна быть четкой и грамотной. Причин несчастного случая может быть несколько, но одна из них основная, и ее необходимо выделить, поставив на первое место. После определения причин необходимо указать какие пункты, статьи в законодательных нормативных правовых актов, локальных актов были нарушены.

Пункт 10. Лица, допустившие нарушение требования охраны труда. Назвав фамилию, имя отчество виновного, необходимо указать, каким нормативно-правовым актом по охране труда установлены его обязанности, и какие пункты он нарушил. При установлении факта грубой неосторожности пострадавшего, необходимо указать степень его (их) вины в процентах с кратким обоснованием принятого комиссией решения.

Пункт 11. Мероприятия по устранению причин несчастного случая, сроки. Мероприятия должны быть четкие и вытекать из причин несчастного случая, излагаются в той же последовательности. По каждому мероприятию должны быть указаны сроки исполнения мероприятия, нельзя вместо срока писать «немедленно», «постоянно», а так же необходимо указать ответственных лиц.

Под актом формы Н-1 ставятся подписи комиссии по расследованию несчастного случая, после чего акт утверждается работодателем и должным образом регистрировался.

2. Ответить на контрольные вопросы.

- Перечислите несчастные случаи, подлежащие расследованию и учету.

- Перечислите, какие несчастные случаи являются несчастными, и как они подлежат расследованию в установленном порядке.

- Перечислите обязанности работодателя при несчастном случае.

- Перечислите порядок извещения о несчастных случаях.

- Укажите порядок формирования комиссий и порядок оформления материалов расследования несчастных случаев.

- Укажите порядок регистрации и учета несчастных случаев на производстве.

3.Заполнить акт формы Н-1 (Приложение 1):

1 вариант - Работница СУ-1 В. Е. Бах получила травму спускаясь в подвал 21.01.13. в 16 ч.10 мин. Она ударилась головой о перемычку, из раны потекла кровь, где она сразу же обратилась к прорабу, который поручил рабочей И. А. Гор оказать ей первую помощь - обработать рану йодом и перевязать;

2 вариант - Работник ООО «Стройотделка» А.Н. Кох 20.03 2013 г. на производстве получил сотрясение головного мозга и поранил лицо, когда устанавливал под шланг в оконном проеме подкладку для предотвращения его перелома. При подъеме шланга во время накачивания по нему раствора произошло разъединение его концов, и спружинившим под давлением одним концом шланга А. Н. Кох получил удар по голове и лицу.

Распределение вариантов: нечетный номер по журналу- 1 вариант, четный- 2 вариант.

Содержание отчета:
1.Тема.
2.Цель.
3.Оборудование.
4. Литература.

5.Ответы на контрольные вопросы.

6.Выполненная практическая работа, в соответствии с заданием.

7.Вывод.

Практическая работа № 3

Тема: оказание первой медицинской помощи при поражении электрическим током

Цель: изучить оказание первой помощи при поражении электрическим током.

Оборудование: аптечка для оказания первой помощи, презентации, плакаты.

Литература:

Основные источники:

1.Сибикин Ю.Д. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных предприятий: учебник для НПО.- М.: Академия. 2015.

Дополнительные источники:

1.Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий: учеб. книга 1и2/ Ю.Д. Сибикин._М.: АКАДЕМИЯ. 2015.

2.Охрана труда и промышленная экология: учебник для СПО / В.Т. Медведев, С.Г. Новиков, А.В. Каралюнец, Т.Н. Маслова. - М.: Академия.2015.

3.Сибикин Ю.Д. Безопасность труда при монтаже, обслуживании и ремонте электрооборудования предприятий. Справочник. - М.: КНОРУС. 2014.

Порядок выполнения работы:

- Ознакомление с краткими теоретическими сведениями.

Способы освобождения пострадавшего от действия электрического тока:

- отключение электроустановки или ее части;

- отделение пострадавшего от электроустановки;

- отделение токоведущих частей от пострадавшего;

- механическое воздействие на токоведущие части;

- отделение пострадавшего от земли;

- вызов искусственного короткого замыкания с целью отключения электроустановки.

Факторы, влияющие на исход поражения человека электрическим током:

- длительность протекания тока (ожоги тканей тела, нагрев внутренних органов, изменение состава крови, нарушение функций центральной нервной системы, вероятность совпадения времени протекания электрического тока с фазой Т кардиоцикла);

- путь протекания тока;

- величина тока;

- род и частота тока (максимум по болевым ощущениям: 22 В переменного тока и 100 В постоянного);

- индивидуальные свойства человека (психологическая готовность, физическое состояние, возраст и пол).

Средства защиты, используемые в электроустановках

1. Электрозащитные средства:

- изолирующие (изолирующие штанги, изолирующие клещи, указатели напряжения, диэлектрические  перчатки, галоши и боты, ручной изолирующий инструмент, диэлектрические ковры и изолирующие подставки, лестницы приставные и стремянки изолирующие стеклопластиковые, гибкие изолирующие покрытия и накладки для работ в электроустановках до 1кВ, устройства и приспособления для обеспечения безопасности работ при измерениях и испытаниях, спец средства защиты, устройства и приспособления изолирующие для работ под напряжением в установках под напряжением 110кВ и выше;

- основные;

- дополнительные неизолирующие (плакаты и знаки безопасности, переносные заземления, защитные ограждения, сигнализаторы наличия напряжения).

2. Cредства защиты от электрических полей повышенной напряженности (330 кВ и выше):

- коллективные средства защиты (съемные и переносные экраны и плакаты безопасности);

- индивидуальные средства защиты (комплекты индивидуальные экранирующие).

3.Средства индивидуальной защиты:

- средства защиты головы;

- средства защиты глаз и лица;

- средства защиты органов дыхания;

- средства защиты рук;

- средства защиты от падения с высоты;

- одежда специальная защитная.

2. Решение теста.

I. Чем из подручных средств лучше сбросить электрический провод с лежащего без сознания человека в своей квартире:

  - Сухой ручкой швабры, принесенной из ванной комнаты.

  - Сухой домашней тапочкой, снятой со своей ноги.

  - Сухой деревянной палкой, принесенной со двора.

  - Толстым журналом или книгой, лежащими рядом на столе.

II. Последовательность действий при оказании первой медицинской помощи пораженному электрическим током пострадавшему, лежащему без сознания в ванне:

- Спустить воду из ванны.

- Войти в ванную комнату и отключить все электроприборы из сети.

- Отключить электричество во всей квартире.

- Оценить состояние и приступить к сердечно-легочной реанимации.

- Вызвать бригаду «скорой помощи».

III. Последовательность действий при оказании первой помощи пораженному, лежащему без сознания под электрическим проводом городского освещения на газоне возле пешеходной тропинки:

- Отбросить провод любым токонепроводящим предметом.

- Оценить состояние пострадавшего и, при отсутствии пульса на сонной артерии, нанести удар по груди.

- Оттащить пострадавшего на 3-4 метра от лежащего на земле провода и расположить его на пешеходной тропинке, свободной от травы.

- Оттащить пострадавшего на 3-4 метра от лежащего на земле провода подальше от пешеходной тропинки, по которой могут пойти люди.

- Быстро подбежать к пострадавшему или подойти большими шагами.

- Осторожно приблизиться «гусиным шагом».

- Попросить окружающих вызвать «скорую помощь».

Эталон ответов: I (2, 4); II (3, 2, 1, 4, 5); III (6, 1, 4, 2, 7)

- Выполните работу по вариантам:

Вариант №1

1.Сформулируйте термин «электроустановка».

2.Что представляет собой зануление?

3.Перечислите средства защиты от поражения электрическим током.

4.Назовите защитные мероприятия по электробезопасности на предприятии

5.Что представляют собой местные электротравмы?

Вариант №2

1.Сформулируйте термин «электробезопасность»

2.Что представляет собой защитное заземление?

3.Дайте определение термину молниезашита.

4.Характер действия электрического тока на организм человека.

5. Что представляют собой электрический удар?

Содержание отчета:
1. Тема.
2. Цель.
3. Оборудование.
4. Литература.

5. Решенный тест.

6. Выполненная работа по вариантам.

7. Вывод.

Практическая работа №4

Тема: оформление проведения инструктажей

Цель работы:  закрепить и систематизировать полученные знания по оформлению проведения инструктажей.

Оборудование: презентации, плакаты.

Литература:

Основные источники:

1.Сибикин Ю.Д. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных предприятий: учебник для НПО.- М.: Академия. 2015.

Дополнительные источники:

1.Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий: учеб. книга 1и2/ Ю.Д. Сибикин._М.: АКАДЕМИЯ. 2015.

2.Охрана труда и промышленная экология: учебник для СПО / В.Т. Медведев, С.Г. Новиков, А.В. Каралюнец, Т.Н. Маслова. - М.: Академия.2015.

3.Сибикин Ю.Д. Безопасность труда при монтаже, обслуживании и ремонте электрооборудования предприятий. Справочник. - М.: КНОРУС. 2014.

Порядок выполнения работы:

- Ознакомление с краткими теоретическими сведениями.

Виды инструктажей работников по охране труда, порядок их проведения и оформления

Все виды инструктажей следует считать элементами учебы. При инструктаже особое внимание надо уделять рабочим со стажем до 1 года, а также опытным рабочим с большим стажем. Эти категории рабочих наиболее подвержены травматизму. В первом случае - из-за неопытности, во втором - из-за чрезмерной самоуверенности. Разбор несчастных случаев, проработка приказов есть также своеобразная форма обучения. По характеру и времени проведения инструктажи подразделяют на:

1) вводный;

2) первичный на рабочем месте;

3) повторный;

4) внеплановый;

5) целевой.

Вводный инструктаж и первичный на рабочем месте проводятся по утвержденным программам.

Вводный инструктаж

Вводный инструктаж по безопасности труда проводит инженер по охране труда или лицо, на которое возложены эти обязанности, со всеми вновь принимаемыми на работу независимо от их образования, стажа работы по данной профессии или должности, с временными работниками, командированными, учащимися и студентами, прибывшими на производственное обучение или практику, а также учащимися в учебных заведениях. О проведении вводного инструктажа делают запись в журнале регистрации вводного инструктажа с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего, а также в документе о приеме на работу или контрольном листе. Проведение вводного инструктажа с учащимися регистрируют в журнале учета учебной работы.

Первичный инструктаж

Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте до начала производственной деятельности проводит непосредственный руководитель работ по инструкциям по охране труда, разработанным для отдельных профессий или видов работ:

- со всеми работниками, вновь принятыми в организацию, и переводимыми из одного подразделения в другое;

- с работниками, выполняющими новую для них работу, командированными, временными работниками;

- со строителями, выполняющими строительно-монтажные работы на территории действующей организации;

- со студентами и учащимися, прибывшими на производственное обучение или практику перед выполнением новых видов работ, а также перед изучением каждой новой темы при проведении практических занятий в учебных лабораториях, классах, мастерских, участках.

Лица, которые не связаны с обслуживанием, испытанием, наладкой и ремонтом оборудования, использованием инструмента, хранением и применением сырья и материалов, первичный инструктаж не проходят.

Перечень профессий и должностных работников, освобожденных от первичного инструктажа на рабочем месте, утверждает руководитель организации по согласованию с профсоюзным комитетом и службой охраны труда. Все работники, в том числе выпускники профтехучилищ, после первичного инструктажа на рабочем месте должны в течение первых 2 - 14 смен (в зависимости от характера работы, квалификации работника) пройти стажировку по безопасным методам и приемам труда на рабочем месте под руководством лиц, назначенных приказом (распоряжением) по предприятию (подразделению, цеху, участку и т.п.). Ученики и практиканты прикрепляются к квалифицированным специалистам на время практики.

Повторный инструктаж

Повторный инструктаж проходят все работающие, за исключением лиц, освобожденных от первичного инструктажа на рабочем месте, не зависимо от их квалификации, образования и стажа работы не реже чем через 6 месяцев. Его проводят с целью проверки знаний правил и инструкций по охране труда, а также с целью повышения знаний индивидуально или с группой работников одной профессии, бригады по программе инструктажа на рабочем месте. По согласованию с соответствующими органами государственного надзора для некоторых категорий работников может быть установлен более продолжительный (до 1 года) срок прохождения повторного инструктажа.

Повторный инструктаж проводится по программам первичного инструктажа на рабочем месте.

Внеплановый инструктаж

Внеплановый инструктаж проводится:

  - при введении в действие новых или переработанных стандартов, правил, инструкций по охране труда, а также изменений к ним;

  - при изменении, технологического процесса, замене или модернизации оборудования, приспособлений и инструмента, исходного сырья, материалов и других факторов, влияющих на безопасность труда;

  - при нарушении работающими и учащимися требований безопасности труда, которые могут привести или привели к травме, аварии, взрыву или пожару, отравлению;

  - по требованию органов надзора;

  - при перерывах в работе - для работ, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования безопасности труда, более чем 30 календарных дней, а для остальных работ - более двух месяцев.

Внеплановый инструктаж проводят индивидуально или с группой работников одной профессии. Объем и содержание инструктажа определяют в каждом конкретном случае в зависимости от причин или обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения. Внеплановый инструктаж отмечается в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте с указанием причин его проведения.

Внеплановый инструктаж проводит непосредственно руководитель работ (преподаватель, мастер).

Целевой инструктаж

Целевой инструктаж проводится:

  - при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями работника по специальности (погрузка, выгрузка, уборка территории, разовые работы вне предприятия, цеха и т.п.);

  - при ликвидации последствий аварии, стихийных бедствий, производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск, разрешение и другие документы.

Целевой инструктаж проводится непосредственно руководителем работ и фиксируется в журнале инструктажей и необходимых случаях - в наряде-допуске.

2. Ответить на контрольные вопросы.

1. Перечислите виды инструктажей.

2.Укажите виды построения вводного инструктажа.

3.Укажите виды построения внепланового инструктажа.

4.Укажите виды построения целевого инструктажа.

3. Заполнить таблицу.  Вариант - номер в журнале.

| Вариант |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид инструктажа | 1 | 2 | 3 |
|  | Вводный | Внеплановый | Целевой |

- Сделать вывод о проделанной работе.

Содержание отчета:
1.Тема.
2.Цель.
3.Оборудование.
4. Литература.

5.Ответы на вопросы.

6.Выполненная работа по вариантам.

7. Вывод.

Практическая работа №5

Тема: оформление наряда - допуска

Цель работы: проанализировать и оформить наряд-допуск.

Оборудование: бланки нарядов –допусков.

Литература:

Основные источники:

1.Сибикин Ю.Д. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных предприятий: учебник для НПО.- М.: Академия. 2015.

Дополнительные источники:

1.Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий: учеб. книга 1и2/ Ю.Д. Сибикин._М.: АКАДЕМИЯ. 2015.

2.Охрана труда и промышленная экология: учебник для СПО / В.Т. Медведев, С.Г. Новиков, А.В. Каралюнец, Т.Н. Маслова. - М.: Академия.2015.

3.Сибикин Ю.Д. Безопасность труда при монтаже, обслуживании и ремонте электрооборудования предприятий. Справочник. - М.: КНОРУС. 2014.

Порядок выполнения работы:

- Ознакомление с краткими теоретическими сведениями.

Задание: Произвести оформление наряда-допуска к работам на электрифицированном участке по вариантам. Студент выбирает в соответствии с номером положения фамилии в учебном журнале вариант своей работы: 1 вариант - нечетный номер, 2 вариант – четный. 1 вариант - заполните бланк наряда-допуска ясно, конкретно и четко, в соответствии с порядком заполнения (Приложение 2). Опираясь на раздел I "Наряд", II"Допуск".  Исправления текста не допускаются; 2 вариант - заполните журнал учета выдачи нарядов-допусков на производство работ повышенной опасности или совмещенных работ (Приложение 3).  Письменно ответить на контрольные вопросы и сделать вывод о проделанной работе.

Порядок оформления и выдачи нарядов-допусков

1. Наряд-допуск выдается на срок, необходимый для выполнения заданного объема работ.

В случае невыполнения работы в указанное в наряде-допуске время или изменения условий производства работ работы прекращаются, наряд-допуск закрывается, возобновление работ разрешается только после выдачи нового наряда-допуска.

2. На каждую бригаду (звено), участвующую в производстве работ повышенной опасности, наряд-допуск должен оформляться в 2 экземплярах (один находится у лица, выдавшего наряд-допуск, другой выдается ответственному руководителю работ).

Бланк наряда-допуска должен быть заполнен ясно, конкретно и четко, в соответствии с порядком заполнения (Приложение 2). Исправления текста не допускаются.

3.При выполнении работ на территории действующего предприятия лицо, выдающее наряд-допуск от организации, учитывая имеющиеся или могущие возникнуть опасности (постоянно и потенциально опасные производственные факторы), а также в соответствии с определенными актом-допуском мероприятиями, выписывает наряд-допуск в 3 экземплярах (третий экземпляр выдается ответственному лицу действующего предприятия), согласовав меры безопасности и порядок производства работ с ответственным лицом действующего предприятия (цеха, участка).

4. Для выполнения работ в охранной зоне линии электропередачи, связи, других инженерных коммуникаций организация обязана подать заявку предприятию, эксплуатирующему эти сооружения, с указанием вида, характера, места, времени начала и окончания работ, а также список ответственных руководителей, ответственных исполнителей работ и лиц, имеющих право выдачи нарядов-допусков, с указанием фамилий, инициалов, должностей и групп по электробезопасности и получить письменное разрешение на право производства работ.

5. Наряд-допуск на производство работ в охранной зоне воздушной линии электропередачи, связи, других инженерных коммуникаций должен быть утвержден руководителем (главным инженером, техническим директором) организации и подписан лицом, ответственным за эксплуатацию линии со стороны владельца.

В подразделениях, выполняющих указанные работы и расположенных на расстоянии более 50 км от своих организаций, наряд-допуск утверждает руководитель подразделения или другой ответственный руководитель (специалист), прошедший соответствующее обучение и уполномоченный на это приказом по организации.

6. Количество нарядов-допусков, выдаваемых одновременно одному ответственному руководителю работ, определяется лицом, выдающим наряд-допуск, исходя из физической возможности выполнения ответственным руководителем своих обязанностей.

При этом у ответственного руководителя работ не должно быть более трех незакрытых нарядов-допусков одновременно.

7. Ответственному исполнителю работ может быть выдан только один наряд-допуск.

8. По окончании смены, а также при перерывах в работе на праздничные дни и дни отдыха ответственный исполнитель работ обязан передать наряд-допуск ответственному руководителю работ на хранение.

При возобновлении работ ответственный руководитель обязан лично убедиться в том, что условия их производства не изменились, и только после этого возвратить наряд-допуск ответственному исполнителю работ. Возобновление работ без наряда-допуска запрещается.

9. Срок хранения закрытого наряда-допуска - 30 дней.

10. Выдача и возврат нарядов-допусков регистрируются в журнале учета выдачи нарядов-допусков на производство работ повышенной опасности или совмещенных работ (Приложение 3). Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью организации.

Журналы, чистые бланки и закрытые наряды-допуски должны храниться у лица, выдающего их.

Срок хранения журнала - 6 мес. с момента последней записи.

11. Ответственный руководитель работ не имеет права принимать наряд-допуск, осуществлять допуск бригады (звена) к работе если характер и условия работ, меры безопасности не отражены в наряде-допуске в требуемом объеме или не соответствуют правилам безопасности. За отказ принять наряд-допуск и осуществить допуск персонала в указанных случаях он ответственности не несет.

Ответственный исполнитель работ не имеет права получать наряд-допуск и начинать работу бригады (звена), если характер и условия работ, меры безопасности не соответствуют действующим правилам и инструкциям по безопасности труда или не отражены в наряде-допуске в требуемом объеме. За отказ получить наряд-допуск и приступить к работе он ответственности не несет.

Примечание. Наряд-допуск  оформляется  в  двух  экземплярах (1-й находится  у  лица,  выдавшего  наряд,  2-й  -  у  ответственного руководителя работ).

При  работах  на территории действующего предприятия наряд-допуск оформляется в 3 экземплярах (3-й экземпляр выдается ответственному лицу действующего предприятия).

Порядок заполнения наряда-допуска (Приложение 3):

- "Наряд"

Пункт  1.  При  наименовании  работ следует избегать обобщенных названий  и  конкретно указывать вид работ, выполняемый по данному наряду-допуску.  Члены  бригады  (звена)  обязаны выполнять только указанную  в наряде работу. При необходимости выполнить какие-либо дополнительные  работы  необходимо  выписать  другой наряд-допуск. Место работы указывается по конкретным, реально имеющимся на месте производства  работ ориентирам. Нахождение в указанной зоне членов бригады    разрешается    только    в   присутствии ответственного исполнителя  или,  при его отсутствии, ответственного руководителя работ.  При  невозможности  выполнения  этого  условия  бригады из указанной опасной зоны должны быть выведены.

Пункт  2.  Указываются  материалы, инструменты, приспособления, оборудование  и  защитные  средства,  применяемые  при  выполнении указанных  в  п.  1  работ.  При  этом  необходимо обратить особое внимание на материалы, инструменты, приспособления и оборудование, которые  сами  по себе могут стать источником опасности (горюче- и взрывоопасные  материалы,  электрифицированный,  пневматический  и пиротехнический   инструмент,   инструменты   с   острыми рабочими кромками,  оборудование, имеющее открытые вращающиеся и движущиеся рабочие органы, и т.д.)

Пункт  3.  При  перечислении  мероприятий,  проводимых  в целях безопасности   работ,   необходимо   обратить   особое внимание на мероприятия, предотвращающие воздействие на работников внешних, не связанных  непосредственно с выполняемой работой опасностей, из-за которых  данная  работа  отнесена  к  категории  работ  повышенной опасности.  К  ним в первую очередь относятся установка защитных и сигнальных  ограждений,  экранов, средств сигнализации, устройство защитных  покрытий  и  т.п.  При  выполнении  работ  на территории действующего   предприятия   в   этот   пункт   необходимо  внести мероприятия, указанные в акте-допуске.

Пункт 4. В особых условиях наряда-допуска указываются источники внешних   опасных   факторов   и   опасных факторов, которые могут появиться  во  время  работы, а также их местонахождение. Здесь же указывается   действующее   оборудование,   находящееся   в   зоне производства работ или вблизи нее.

Пункт   5.   При   указании   времени  начала и окончания работ необходимо  учитывать, что работники могут находиться в зоне работ только  в  указанное  время  и только в присутствии ответственного исполнителя или руководителя работ.

Пункт  6. Наряд-допуск имеет право выписывать и выдавать только ответственный работник, назначенный приказом организации.

Пункт  7.  Ответственный  руководитель  работ перед подписанием наряда-допуска  должен ознакомиться с записями в наряде, имеющейся нормативной  и  технической  документацией, оценить полноту мер по обеспечению   безопасных   условий   работ   и, при необходимости, уточнить и дополнить их.

Пункт  8.  При  выполнении  работ  на  территории  действующего предприятия  лицо,  выдающее  наряд-допуск, вместе с ответственным руководителем   работ   согласовывает   мероприятия по обеспечению безопасности  труда  и  порядок производства работ с ответственным лицом действующего предприятия и получает его подпись. Если работа производится  не  на  территории действующего предприятия, строка, отмеченная "*", не заполняется.

- "Допуск"

Пункт 10. Перед началом работ ответственный руководитель работ, а  при  выполнении  работ на территории действующего предприятия - его ответственное лицо проводит инструктаж членов бригады (звена), в   котором,   помимо   мер   безопасности  по выполняемой работе, указывают  меры  безопасности  по  предотвращению травмирования от внешних  опасных  и  вредных  факторов, местонахождение источников опасности, проходы в зону производства работ и в самой зоне. Кроме того,  рассказывается  о порядке действия работников в аварийных и чрезвычайных  ситуациях,  разъясняется порядок производства работ. Рабочие    знакомятся    с    необходимой   нормативно-технической документацией, ППР, ТК. По   окончании   инструктажа   ответственный руководитель работ опросом   проводит   проверку   полноты   усвоения  материала, при необходимости  поясняет  некоторые  мероприятия  по  организации и безопасному  производству  работ.  Проведение целевого инструктажа подтверждается подписью в наряде-допуске.

Пункт  11.  Фамилии и профессии рабочих, получивших инструктаж, четко,   без   исправлений   записываются  в соответствующую графу наряда-допуска.  Каждый  работник росписью подтверждает проведение инструктажа. Какие-либо исправления или дописки не допускаются.

Пункт  12.  При  выполнении  работ  на  территории действующего предприятия   ответственное   лицо   предприятия проверяет рабочее место,  условия  труда  и выполнение мер безопасности, указанных в наряде-допуске,  допускает  рабочих  на  место работ и ставит свою подпись   в   наряде-допуске.   Если   работа   производится не на территории действующего предприятия, строка, отмеченная звездочкой "*",  не заполняется. Ответственный руководитель работ совместно с ответственным  исполнителем  работ  проверяют  состояние  рабочего места,   выполнение   мер   безопасности,   устраняют   выявленные недостатки и расписываются в наряде-допуске.

Пункт  13. Ответственный руководитель работ проставляет время и дату   фактического   начала   работ   и   передает один экземпляр наряда-допуска  ответственному  исполнителю  работ, другой - лицу, выдавшему наряд-допуск.

Пункт  14.  По  окончании работ ответственный исполнитель работ совместно  с  ответственным  руководителем  работ  (при выполнении работ   на   территории   действующего   предприятия в присутствии ответственного   лица   предприятия)   проверяют выполнение работ, рабочее   место,   отсутствие   посторонних предметов, материалов, инструментов  и  других  факторов,  наличие  которых может создать аварийную   ситуацию,   проставляют   время   и  дату фактического окончания  работ  и  ставят  свою  подпись  в наряде-допуске. Если работа  производится  не  на  территории действующего предприятия, строка,  отмеченная "*", не заполняется. Ответственный исполнитель работ  передает  закрытый наряд-допуск ответственному руководителю работ. Ответственный руководитель проставляет дату закрытия наряда в  журнале  учета  выдачи  нарядов-допусков, ставит свою подпись и передает  закрытый  наряд-допуск  лицу,  ответственному  за выдачу наряда-допуска.

2. Ответьте на контрольные вопросы.

1.Что делается в случае невыполнения работы в указанное в наряде-допуске время или изменения условий производства работ.

2.В скольких экземплярах оформляется наряд-допуск и у кого они должны находиться перед началом работ.

3.Что обязана сделать организация перед выполнением работ в охранной зоне линии электропередачи, связи, других инженерных коммуникаций.

4.Кем должен быть утверждён наряд-допуск на производство работ в охранной зоне воздушной линии электропередачи, связи, других инженерных коммуникаций.

5.По каким причинам ответственный руководитель работ не имеет права принимать наряд-допуск, осуществлять допуск бригады (звена) к работе.

- Задание: Произвести оформление наряда-допуска к работам на электрифицированном участке по вариантам. Студент выбирает в соответствии с номером положения фамилии в учебном журнале вариант своей работы: 1 вариант - нечетный номер, 2 вариант – четный. 1 вариант - заполните бланк наряда-допуска ясно, конкретно и четко, в соответствии с порядком заполнения (Приложение 2). Опираясь на раздел I "Наряд", II"Допуск".  Исправления текста не допускаются; 2 вариант - заполните журнал учета выдачи нарядов-допусков на производство работ повышенной опасности или совмещенных работ (Приложение 3).

Приложение 1

ФОРМА НАРЯДА-ДОПУСКА

НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ

__________________________________________________________________

(наименование организации, предприятия)

Утверждено:

Гл. инженер _____________

НАРЯД-ДОПУСК

на производство работ повышенной опасности

от "__" _______ 19__ г.

I. НАРЯД

1. Ответственному исполнителю работ ____________________________

с бригадой в составе ________ человек произвести следующие работы:

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

(наименование работ, место проведения)

2. Для производства работ необходимы:

материалы ____________________________________________________;

инструменты __________________________________________________;

защитные средства ____________________________________________.

3. При  подготовке  и  выполнении  работ обеспечить следующие меры

безопасности: ____________________________________________________

(перечисляются основные мероприятия и средства

_____________________________________________________________

по обеспечению безопасности труда)

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

4. Особые условия ________________________________________________

5. Начало работы в ___ ч ___ мин. ___________ 19__ г.

Окончание работы в ___ ч ___ мин. ___________ 19__ г.

Режим работы _____________________________________________________

(одно-, двух-, трехсменный)

6. Ответственным руководителем работ назначается

_____________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

7. Наряд-допуск выдал ____________________________________________

(должность, Ф.И.О., подпись)

8. Наряд-допуск принял:

ответственный руководитель работ _________________________________

(должность, Ф.И.О., подпись)

9. Мероприятия   по   обеспечению  безопасности  труда  и  порядок

производства работ согласованы <*>: ______________________________

(должность, Ф.И.О., подпись

_____________________________________________________________

ответственного лица действующего предприятия (цеха, участка))

II. ДОПУСК

10. Инструктаж  о  мерах   безопасности   на   рабочем   месте   в

соответствии с инструкциями ______________________________________

_________________________________

(наименование инструкции или краткое содержание инструктажа)

провели:

ответственный руководитель работ _________________________________

(дата, подпись)

ответственное лицо действующего предприятия (цеха, участка) <*> __

_____________________________________________________________

(дата, подпись)

11. Инструктаж прошли члены бригады:

| Фамилия, имя, отчество | Профессия, разряд | Дата | Подпись прошедшего инструктаж |
| --- | --- | --- | --- |

12. Рабочее место и условия труда  проверены.  Меры  безопасности,

указанные в наряде-допуске, обеспечены.

Разрешаю приступить к работам <*> ________________________________

(должность, Ф.И.О.

_____________________________________________________________

допускающего к работе - представителя действующего предприятия,

дата и подпись)

Ответственный руководитель работ _________________________________

(дата, подпись)

Ответственный исполнитель работ __________________________________

(дата, подпись)

13. Работы начаты в ___ ч ___ мин. _______________ 19__ г.

Ответственный руководитель работ _________________________________

(дата, подпись)

14. Работы   окончены,   рабочие   места   проверены   (материалы,

инструменты, приспособления и т.п. убраны), люди выведены.

Наряд закрыт в ___ ч ___ мин. ____________________ 19__ г.

Ответственный исполнитель работ __________________________________

(дата, подпись)

Ответственное лицо действующего предприятия <*> __________________

(дата, подпись)

<*> Оформляется  подписью  только  при  выполнении  строительно -

монтажных работ  на территории  (в цехе, на участке)  действующего

предприятия.

Приложение 2

Журнал учета выдачи нарядов-допусков на производство работ повышенной опасности или совмещенных работ

| Номер наряда-допуска. Дата выдачи | Наименование организации, получившей наряд-допуск, характер работ (повышенной опасности или совмещенные | Сроки выполнения работ по наряду-допуску |  | Фамилия, инициалы и подпись лица, выдавшего наряд-допуск | Фамилия, инициалы и подпись лица, получившего наряд-допуск | Дата закрытия наряда-допуска | Подпись ответственного руководителя работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |  |  |

Содержание отчета:
1.Тема.
2.Цель.
3.Оборудование.
4. Литература.

5.Ответы на вопросы.

6.Выполненная работа по вариантам (оформленный наряд – допуск).

7.Вывод.

Практическая работа № 6

Тема: оказание первой помощи пострадавшему

Цель: Изучить способы оказания первой помощи при угрожающих жизни состояниях.

Оборудование: аптечка для оказания первой помощи, презентации, плакаты.

Литература:

Основные источники:

1.Сибикин Ю.Д. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных предприятий: учебник для НПО.- М.: Академия. 2015.

Дополнительные источники:

1.Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий: учеб. книга 1и2/ Ю.Д. Сибикин._М.: АКАДЕМИЯ. 2015.

2.Охрана труда и промышленная экология: учебник для СПО / В.Т. Медведев, С.Г. Новиков, А.В. Каралюнец, Т.Н. Маслова. - М.: Академия.2015.

3.Сибикин Ю.Д. Безопасность труда при монтаже, обслуживании и ремонте электрооборудования предприятий. Справочник. - М.: КНОРУС. 2014.

Порядок выполнения работы:

- Ознакомление с краткими теоретическими сведениями.

Оказывающий помощь должен знать:

- основные признаки нарушения жизненно важных функций организма человека;

- общие принципы оказания первой помощи и её приемы;

- основные способы переноски и эвакуации пострадавших.

Оказывающий помощь должен уметь:

- оценивать состояние пострадавшего и определять, в какой помощи в первую очередь он нуждается;

- пользоваться аптечкой скорой помощи;

- выполнять искусственное дыхание и массаж сердца и оценивать их эффективность;

- временно останавливать кровотечение, накладывать повязку при повреждении.

Принципы оказания первой доврачебной помощи

Несчастный случай – это повреждение органов человека или нарушение их функций при внезапном воздействии внешней среды. Падение с высоты часто сопровождается переломом костей, сильный удар или неловкий прыжок оканчивается вывихом или растяжением связок, ранение острым предметом вызывает сильнейшее кровотечение. К поражениям, вызванным неблагоприятным воздействием внешней среды, относятся также ожоги, отморожения, перегревание организма вследствие теплового или солнечного удара, поражения электрическим током, утопление, отравления химическими веществами и лекарственными препаратами, укусы животных и др.

При оказании первой доврачебной помощи, прежде всего:

- немедленно прекращают действие внешних повреждающих факторов (обрушившихся тяжестей, электрического тока, высокой или низкой температуры, ядовитых газов и т.д.) или удаляют пострадавшего из неблагоприятных условий, продолжающих угрожать его жизни. Делают это очень осторожно, чтобы не причинить лишней боли пострадавшему и не усугубить тяжести повреждения. В холодное время года пострадавшего оберегают от охлаждения – укутывают его, накрывают одеялом и т.д.;

- ликвидируют угрозу, возникшую для жизни или здоровья пострадавшего. Проводят мероприятия, направленные на восстановление дыхания и сердечной деятельности. Одновременно с этим останавливают кровотечение, дают противоядие и др.;

- предупреждают развитие возможных осложнений. Перевязывают раны, иммобилизуют (фиксируют) конечности, дают больному (пострадавшему) обезболивающие препараты, питье и др., поддерживают основные жизненные функции больного (пострадавшего) до прибытия врача или доставки в лечебное учреждение.

При оказании первой помощи нужно знать и уметь определять признаки жизни и смерти. Пульс прощупывают на сонной артерии или на радиальной артерии на предплечье (рис.1).

Дыхание определяют по движениям грудной клетки, по увлажнению зеркала, приложенного к носу и рту пострадавшего, а также по движению ваты или разволокненной ткани, поднесенных к носу.

Кроме того, о том, что пострадавший жив, свидетельствует специфическая реакция зрачков на свет. Если открытый глаз пострадавшего заслонить рукой, а затем руку быстро отнести в сторону, то наблюдается сужение зрачков. Такую же реакцию можно видеть и при резком освещении глаз фонариком.

Рис. 1. Места определения пульса и выслушивания сердца:

1 – место определения пульса на сонной артерии;

2 – место определения пульса на лучевой артерии;

3 – место выслушивания сердечных тонов

Наличие признаков жизни является четким свидетельством того, что немедленное оказание первой доврачебной помощи может принести успех.

- Ответьте на контрольные вопросы по вариантам:

Первый вариант:

1. Как определить состояние пострадавшего?

2. Каковы методы освобождения человека от действия электрического тока?

3. Как остановить кровотечение?

4. Перечислите приемы оказания первой помощи при ушибах, переломах (открытых и закрытых).

5. Назовите обезболивающие и противовоспалительные препараты, средства при болях в сердце.

Второй вариант:

1. Каковы основные методы и последовательность оказания первой помощи пострадавшему?

2. Как выполняется искусственное дыхание и массаж сердца?

3. Первая помощь при химических ожогах.

4. Перечислите приемы оказания первой помощи при обмороках, ранениях.

5. Назовите средства для остановки кровотечений, обработки и перевязки ран, средства при отравлениях.

Содержание отчета:
1.Тема.
2.Цель.
3.Оборудование.
4. Литература.

5. Работа по вариантам.

6.Вывод.