Тестовое задание

Слесарные и слесарно-сборочные работы

1. Что следует понимать под погрешностью измерений?

А) разница между измеренным значением величины и её действительным значением;
          Б) разница между измерением;
          В) разница между приёмами измерения.

2. Ручные ножницы применяются для разрезания  стальных листов толщиной:

А)   0,5 мм    Б)  1-1,5 мм        В) 1,5-2 мм   Г)  2 -2,5мм

3. Угол заточки зубила для рубки твердых металлов равен:

А)    70°         Б)  60°        В)  45°          Г)  35°

4.  Для окончательной слесарной обработки детали применяют напильники №:

А)  0-1;      Б) 4-5;             В)  2-3;                Г) 6-7.

5. Слесарный инструмент «плашки» применяют при слесарных работах:

А)  сверление;                         В) развертывание;

Б) нарезание резьбы;               Г) шабрение

6.  Разность действительного размера отверстия и вала, если размер отверстия больше размера вала, называется:
                   А) зазором; Б) натягом; В) посадкой;

7.  Припуском на обработку деталей изделий является:

А) Разность размеров до и после обработки

Б) Максимальное отклонение от заданного размера

В) Интервал заданных размеров

Г) Минимальное отклонение от заданного размера

8. Чему равно верхнее отклонение:  50-0,39 ?
               А) +0,39    Б) 50      В) -0,39   Г) 0

9. Проведите разбор обозначения            резьбы

М16х1,5

10. Крейцмейсель применяется для

А)  разметки отверстий    Б) нарезания резьбы В) вырубания канавок  Г) снятия фасок

Монтаж осветительных электроустановок

1. Осветительная установка-это

А)  совокупность электрооборудования, линий электропередач, предназначенных для производства, преобразования, передачи, распределения и преобразования электрической энергии в другой вид энергии

Б)  электропомещения, в которых расположены электроустановки, доступные только для квалифицированного обслуживающего персонала.

В)  Специальные устройства, предназначенные для освещения территорий, а также различных помещений, зданий и сооружений

2. Сети электрического освещения подразделяются на

А)  питающие и распределительные  В)  групповые и провода зарядки светильников

Б)  распределительные       Г)  питающие, распределительные и групповые.

3. В схеме включения однофазного счетчика фазный провод подключается к

А) первой и второй клеммам; Б)  первой и третьей клеммам;

В)  второй и четвертой клеммам; Г) второй и третьей клеммам

4. Минимальное допустимое сечение медных проводов для групповой осветительной сети  электроустановок

А)  0,5 мм2  Б)  0,75 мм2  В)  1,5 мм2  Г)  2,5мм2.

5. Возможна ли прокладка в одном канале сетей рабочего и аварийного освещения?

А) да        Б)  нет       В) возможна при увеличении канала    Г) не нормируется

6.  Указать правильное подключение выключателя и патрона к сети на рисунке

А                      Б              В           Г

7. Укажите  единицу измерения освещенности

А) люмен          Б)  свеча                В)  люкс               Г)  нит

8. Подберите лампу для светильника НПО30 - 100

А)  ЛБ- 40              Б) ЛДЦ -20          В)  В 215-225-100          Г)  Б 215-225-200

9. Укажите цвет нулевого рабочего проводника

А) белый       Б) голубой      Г) коричневый      Д) желто-зеленый

10. Подлежат ли заземлению стальные трубы электропроводки?

А) да                Б)  только в пожароопасных помещениях

В) нет               Г) только во взрывоопасных помещениях

Техническое обслуживание и ремонт осветительных электроустановок

1. Какие приборы выпускает промышленность для проведения измерений,  не нарушая целости цепи?

А)  амперметр     Б)  токоизмерительные клещи   В)  мультиметр      Г)  мегаомметр

2. Осмотром и проверкой светильников должны устанавливаться:

А) наличие, целостность и надежность закрепления рассеивателей, защитных стекол, экранирующих решеток, отражателей

Б)   надежность электрических контактов, состояние изоляции зарядных проводов

В) должны устанавливаться и устраняться возникающие неисправности в светильниках с люминесцентными лампами, причиной которых могут быть лампы, стартеры, ПРА, ошибки в схеме

Г)   всё выше перечисленное

3. Электромонтёр с какой группой допуска имеет право проводить  техническое обслуживание  и осмотр осветительной электроустановки?

А) Ι           Б) ΙΙ             В) ΙΙΙ            Г) ΙV

4. Какое обозначение дает классификацию  электрооборудования по защите от внешней среды?

А) УХЛ            Б) ΙΙΙ             В) ΙР            Г) IT

5. Провода и кабели, выбранные для замены вышедшей из строя  осветительной электропроводки должны соответствовать:

А) условиям окружающей среды                  В) токовой нагрузке

Б) назначению                                                Г) все выше перечисленное

6. Выберите напряжение  мегомметра для измерения сопротивления изоляции

электропроводки осветительной сети

А)  250 В                 Б) 500 В                           Г) 1000 В                Д) 2500 В

7. Укажите минимальное сопротивление  изоляции электропроводки в осветительных сетях

А) 0,1 МОм            Б) 0,5 МОм                       В) 1 МОм               Г)  50 МОм

8. Определите ток, потребляемый бытовым электроприбором, например кофеваркой, мощность (Р) нагревательного элемента которой равен 1200 Вт

А) 220 А      Б) 0,5 А       В) 5,5 А      Г) 10 А

9. Проведите разбор обозначения кабельной продукции.

А   П   В - 2,5

________________________

________________________

________________________

_____________________

10. Как часто необходимо испытывать сопротивление изоляции электропроводки в помещениях с нормальной окружающей средой?

А)  1 раз в год          Б) 2 раза в год         Г) 1 раз в два года          Д) 1 раз в три года

Техническое обслуживание и ремонт силовых электроустановок напряжением до 1000В

1. Укажите тип системы заземления, где все открытые части электроустановок имеют непосредственную связь с заземляющим устройством источника питания и где для обеспечения этой связи применяется отдельный нулевой защитный проводник PE.

А) TN-S                 Б) TN-C                В) TN-C-S               Г)  IT

2. Укажите срок испытания диэлектрических перчаток.

А) 1 раз в 6 мес   Б) 1 раз в 12 мес  В) 1 раз в 18 мес  Г) 1 раз  24 мес

3. Какое наибольшее допустимое значение сопротивления заземляющего устройства электроустановки  напряжением  380 В?

а) 10 Ом        б)  8 Ом         в) 4 Ом           г)  0, 5 мОм

4. Из перечисленных ниже аппаратов не относятся к пускорегулирующей аппаратуре

А) контакторы                          В) предохранители

Б) магнитные пускатели          Г) автоматические выключатели

5.  Качество контактов пускорегулирующих аппаратов зависит от:

А) их состояния и формы контакта

Б) свойств контактных материалов

В) свойств контактных материалов, обработки  и состояния контактных поверхностей

Г) обработки контактных поверхностей

6.  Техническое обслуживание магнитных пускателей включает:

А)  очистку пускателя, контроль  состояния изоляции проводов и контактных соединений

Б)  проверку состояния главных и блок контактов, проверку механической и магнитной системы

В) все выше перечисленное

7. Кнопки управления служат для:

А) замыкания цепей дистанционного управления аппаратами

Б)  размыкания цепей дистанционного управления аппаратами

В) замыкания и размыкания цепей дистанционного управления аппаратами

Г) защиты от короткого замыкания размыкания цепей дистанционного управления аппаратами

8.  Какие причины вызывают сильное гудение магнитного пускателя при срабатывании?

А)  установка пускателя от вертикали более 5%

Б) поврежден короткозамкнутый виток

В) напряжение, поданное  на катушку ниже Uн катушки

Г) все перечисленное выше

9.  По каким параметрам выбирается плавкий предохранитель для защиты асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором?

А)  по номинальному току двигателя

Б)  по напряжению сети и току короткого замыкания

В) по номинальному току  и  напряжению сети

Г) по пусковому току и напряжению сети

10.  По каким параметрам выбирается тепловое реле для двигателя?

А)  по номинальному току

Б)   по номинальному току и  напряжению сети

В) по току короткого замыкания

Г) по номинальному току двигателя  умноженному на коэффициент равный  1,2-1,3.

11. Наибольший ток, который предохранитель может отключить без каких-либо повреждений, называют

А) Номинальным током предохранителя Б) Предельным током отключения предохранителя

В) Током электромагнитного расцепителя   Г) Током плавкой вставки предохранителя.

12.  Какая схема для  электромонтера считается наиболее важной?

А)  функциональная     Б) Структурная     В) Принципиальная

13.  При каком сопротивлении изоляции обмотки асинхронного электродвигателя напряжением 380В пригодны к эксплуатации?

А) При сопротивлении обмотки асинхронного электродвигателя не меньше 1 МОм.

Б) При сопротивлении обмотки асинхронного электродвигателя не меньше 5 МОм.

В) При сопротивлении обмотки асинхронного электродвигателя не меньше 10 Ом.

14.  Сколько раз подряд разрешается пускать из горячего состояния электродвигатели с короткозамкнутым ротором?

А)  3 раза.        В)  1 раз, если заводской инструкцией не допускается большего количества

Б)  2 раза                Г)   Сколько угодно раз.

15.  В результате измерения сопротивления изоляции при ТО асинхронного двигателя выявлено заниженное сопротивление изоляции обмотки статора, поэтому обмотку необходимо:

А) заменить            Б) промыть        В)  продуть            Г) просушить

16.  Допустимая температура подшипника качения:

А) 60°С;        Б) 100°С;           В) 80°С;           Г) 90°С.

17.  Центровку валов двигателя с приводом проводят по:

А)   центровочным скобам      Б)    центральным гайкам

В)   фундаментным болтам     Г)  на глаз

18. Каким прибором измеряют сопротивление изоляции обмоток статора асинхронного двигателя напряжением 380 В?

А)  омметром      Б)  мегаомметром на 500В

В)  мегаомметром на 1000В                                                          Г) мультиметром

19. Для обеспечения долговечности электродвигателей  рекомендуется использовать их  при напряжении

А) не выше 110 и не ниже 90 % номинального

Б) не  выше 115 и не ниже 95 % номинального

В)  не выше 105 и не ниже 90 % номинального

Г)   не выше 115 и не ниже 90% номинального

20. Каким прибором измеряют сопротивление обмоток постоянному току асинхронного двигателя напряжением 380 В?

А)  омметром      Б)  мегаомметром на 500В  В)  амперметром    Г) вольтметром

21.  В каких случаях трансформатор должен быть аварийно выведен из работы

А) При выбросе масла из расширителя.

Б) При разрыве диафрагмы предохранительной трубы.

В) При необходимости немедленной замены масла по результатам лабораторных анализов.

Г) Во всех перечисленных случаях

22. Какое устройство трехфазного трансформатора предназначено для компенсации уровня масла:

А) газовое реле Б) предохранительная труба В) маслорасширитель

Г) термосифонный фильтр

23. Совокупность работ по вскрытию,  осмотру, устранению неисправностей трансформаторов  называется:

А) ремонтом трансформаторов  Б) ревизией трансформаторов;

В) наладкой трансформаторов Г) техническим обслуживанием.

24. Какое устройство трехфазного трансформатора предназначено для регенерации трансформаторного масла в процессе эксплуатации трансформатора:

А)  газовое реле Б) расширитель В) предохранительная труба Г) термосифонный фильтр.

25. Активная часть трансформатора представляет собой:

А) вводы и отводы Б)  магнитопровод и обмотки В) переключатели и обмотки

Г) вводы и обмотки

Условия выполнения задания

1. Место выполнения задания в учебной аудитории

2. Максимальное время выполнения задания: 45 мин.

Оценка знаний экзаменущегося при проведении тестирования выполняется в дифференцированной форме, по количеству правильных ответов с определением среднего процента:

Неудовлетворительно (не освоен) - менее 40 % правильных ответов.

Удовлетворительно (освоен) - 40 и более % правильных ответов.

Результаты ответов на тестовые задания

Студент  ________________ ГР № № 3161-11   Дата  экзамена  «26»   декабря 2018г

| №п.п | Наименование дисциплины, темы | Кол-во вопросов | Результат ответов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № вопроса | Вариант ответа |  | № вопроса | Вариант ответа |
| 1 | Слесарные и слесарно -сборочные | 10 | 1 |  |  | 6 |  |
|  |  |  | 2 |  |  | 7 |  |
|  |  |  | 3 |  |  | 8 |  |
|  |  |  | 4 |  |  | 9 |  |
|  |  |  | 5 |  |  | 10 |  |
| 2 | Монтаж осветительных электроустановок | 10 | 1 |  |  | 6 |  |
|  |  |  | 2 |  |  | 7 |  |
|  |  |  | 3 |  |  | 8 |  |
|  |  |  | 4 |  |  | 9 |  |
|  |  |  | 5 |  |  | 10 |  |
| 3 | Техническое обслуживание и ремонт осветительных электроустановок | 10 | 1 |  |  | 6 |  |
|  |  |  | 2 |  |  | 7 |  |
|  |  |  | 3 |  |  | 8 |  |
|  |  |  | 4 |  |  | 9 |  |
|  |  |  | 5 |  |  | 10 |  |
| 4 | Техническое обслуживание и ремонт силовых электроустановок напряжением до 1000В | 25 | 1 |  |  | 13 |  |
|  |  |  | 2 |  |  | 14 |  |
|  |  |  | 3 |  |  | 15 |  |
|  |  |  | 4 |  |  | 16 |  |
|  |  |  | 5 |  |  | 17 |  |
|  |  |  | 6 |  |  | 18 |  |
|  |  |  | 7 |  |  | 19 |  |
|  |  |  | 8 |  |  | 20 |  |
|  |  |  | 9 |  |  | 21 |  |
|  |  |  | 10 |  |  | 22 |  |
|  |  |  | 11 |  |  | 23 |  |
|  |  |  | 12 |  |  | 24 |  |
|  |  |  |  |  |  | 25 |  |