ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №8

- Электромонтаж и наладка схемы управления асинхронным двигателем с обеспечением его прямого пуска

- Цель работы:

- Изучить схему электрическую принципиальную «Прямой пуск асинхронного двигателя».

- Научиться подключать трёхфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором  в соответствии с принципиальной схемой.

Перечень оборудования и аппаратуры:

| Обозначение | Наименование | Код | Параметры |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 | Трехфазный источник питания | 201.2 | ~ 400 В / 16 А |
| М1 | Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором | 106 | 120 Вт / ~ 380 В / 1500 мин1 |
| А1 | Автоматический трехполюсный выключатель | 360 | ~ 440 В / 10 А |
| А2 | Контактор | 364 | ~ 380 В / 10 А |
| А3 | Электротепловое реле | 356 | ~ 660 В / 10 А / уставка 0,42…0,58 А |
| А4 | Автоматический однополюсный выключатель | 359 | ~ 230 В / 0,5 А |
| А5 | Клеммная колодка | 363 | ~ 660 В / 10 А / 10 перемычек |
| А6 | Кнопочный пост управления | 354.1 | ~ 500 В / 10 А / 3 кнопки |

Схема электрическая принципиальная

Указания по проведению эксперимента

- Убедитесь, что устройства, используемые в лабораторной работе, отключены от сети электропитания.

- Соедините гнезда защитного заземления «  » устройств, используемых в лабораторной работе, с гнездом «РЕ» трехфазного источника питания G1.

- Соедините аппаратуру в соответствии со схемой электрической соединений.

- Включите источник G1. О наличии напряжений фаз на его выходе должны сигнализировать светящиеся лампочки.

- Включите выключатель А1.

- Включите выключатель А4. В результате загорится зеленая лампа блока А7, сигнализирующая о готовности двигателя М1 к пуску.

- Нажмите верхнюю кнопку поста управления А6. В результате произойдет прямой пуск двигателя М1, о чем будет сигнализировать загоревшаяся красная лампа в блоке А7. Стрелки вольтметра Р1 и амперметра Р2 укажут напряжение и ток двигателя М1. Зеленая лампа в блоке А7 погаснет.

- Нажмите нижнюю кнопку поста управления А6. В результате произойдет отключение  двигателя М1 от электрической сети и последующая его остановка. Двигатель М1 будет готов к очередному пуску, о чем будет сигнализировать загоревшаяся зеленая лампа в блоке А7. Красная лампа в блоке А7 погаснет.

- По завершении эксперимента отключите трехфазный источник питания G1 нажатием на кнопку «красный гриб».

Контрольные вопросы

- Перечислите все элементы принципиальной схемы.

- Покажите в схеме силовые цепи и цепи управления.

- Расскажите назначение каждого элемента в цепях управления.

- Объясните принцип работы схемы электрической принципиальной.

Список литературы

- Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Технология электромонтажных работ: учебное пособие / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. – М.: ФОРУМ; ИНФРА-М, 2014.

- Сибикин Ю.Д. Справочник электромонтажника – М.: .: Издательский центр «Академия», 2003.

- Атабеков В.Б Монтаж электрических сетей и силового оборудования.- М.: Высшая школа, 1996.