Фамилия__________________

## КИС по теме «ПОРЯДОК И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ»

- Задание свободного изложения (макс. 5 баллов).

Инструкция: продолжите фразу.

В объем испытаний заземляющей сети входит проверка:

-    _____________________________________________,

-   _____________________________________________,

-  _____________________________________________,

-  _____________________________________________,

-   _____________________________________________.

- Задание свободного изложения (макс. 1 балл).

Инструкция: продолжите фразу.

Контроль надежности сварных соединений осуществляется __________________________

- Задание с множественным выбором (макс. 2 балла).

Указания: кружком обведите правильный ответ.

В какие периоды измеряют сопротивление заземлителей?

а) весной      б) летом         в) осенью        г)  зимой

4. Задание альтернативных ответов (макс. 1 балл).

Инструкция: Обведите ответ «да» или «нет». (Если ты согласен с утверждением - обведи кружком «да»,  если не согласен - обведи «нет»).

На рисунке показано, как правильно выполнять присоединение заземляющих проводников к  электрооборудованию     да / нет

- Задание альтернативных ответов (макс. 3 балла).

Инструкция: Обведите ответ «да» или «нет». (Если ты согласен с утверждением - обведи кружком «да»,  если не согласен - обведи «нет»).

Тип системы заземления, где все открытые части электроустановок имеют непосредственную связь с заземляющим устройством источника питания и где для обеспечения этой связи применяется отдельный нулевой защитный проводник PE называется TN-C    да / нет

- Задание альтернативных ответов (макс. 3 балла).

Инструкция: Обведите ответ «да» или «нет». (Если ты согласен с утверждением - обведи кружком «да»,  если не согласен - обведи «нет»).

Надписи на рисунке несут верную информацию.    да\нет

- Задание свободного изложения (макс. 3 балла).

Инструкция: продолжите фразу.

Заземляющее устройство состоит из _______________и  _____________

__________________________.

- Задание с множественным выбором (макс. 1 балл).

Указания: кружком обведите правильный ответ.

Какой цвет установлен для обозначения нулевого рабочего проводника электрической сети?

а) белый      б) голубой         в) жёлто-зелёный        г)  чёрный

- Задание с множественным выбором (макс. 1 балл).

Указания: кружком обведите правильный ответ.

Какое наибольшее допустимое значение сопротивления заземляющего устройства электроустановки  напряжением  380 В?

а) 10 Ом        б)  8 Ом         в) 4 Ом           г)  0, 5 мОм

- Задание с множественным выбором (макс. 1 балла).

Указания: кружком обведите правильный ответ.

Какое буквенное обозначение соответствует совмещенному нулевому защитному и рабочему проводнику?

а)  N        б)  PE         в)    LN          г)  PEN

Максимальное количество баллов 21.

От 17 до 21 балла – отметка «5»

От 11 до 16 баллов - отметка «4»

От 5 до 10 баллов – отметка «3»

КЛЮЧ

для КИС по теме «ПОРЯДОК И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ»

- В объем испытаний заземляющей сети входит проверка:

- правильности выполнения заземляющей проводки;

- состояния элементов заземляющего устройства;

- соответствия сечений заземляющих проводников ПУЭ;

- состояния пробивных предохранителей;

- наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами.

- Контроль надежности сварных соединений осуществляется простукиванием молотком.

- В какие периоды измеряют сопротивление заземлителей?

а) весной      б) летом         в) осенью        г)  зимой

- На рисунке показано, как правильно выполнять присоединение заземляющих проводников к  электрооборудованию   да / нет

- Нет

- Нет

- Заземляющее устройство состоит из заземлителя и заземляющего проводника.

- Какой цвет установлен для обозначения нулевого рабочего проводника электрической сети?

а) белый      б)  голубой         в) жёлто-зелёный        г)  чёрный

- Какое наибольшее допустимое значение сопротивления заземляющего устройства электроустановки  напряжением  380 В?

а) 10 Ом        б)  8 Ом         в) 4 Ом           г)  0, 5 мОм

10. Какое буквенное обозначение соответствует совмещенному нулевому защитному и рабочему проводнику?

а)  N        б)  PE         в)    LN          г)  PEN