Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области

«Мурманский строительный колледж им. Н.Е. Момота»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКИМ РАБОТАМ

по ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования

для профессии	13.01.10	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

г. Мурманск

2017 г.

РАССМОТРЕНО

ПЦК « __________________________» Протокол № Председатель __________ /__________/ « » __________ 201 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по учебно-производственной работе _________________Н.Ю. Бессонова «_____» _____________2017 г.

Разработчик	Терева И.А., преподаватель дисциплин профессионального цикла ГАПОУ МО «Мурманский строительный колледж им. Н.Е. Момота»

Рецензент:             ________________________________________________________

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочей программой ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования предусмотрено проведение  2 практических занятий и   10 лабораторных работ по МДК 02.01,  4 лабораторных работ по МДК 02.02.

Тематический план профессионального модуля

Проверка и наладка электрооборудования

| Наименования разделов профессионального модуля | Всего часов | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарных курсов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  | Самостоятельная работа обучающегося, часов |
|  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МДК 02.01 Организация и технология проверки электрооборудования | 82 | 56 | 24 | 26 |
| МДК 02.02 Контрольно-измерительные приборы. | 48 | 32 | 6 | 16 |

Целью проведения практических и лабораторных работ является закрепление теоретических знаний и приобретение необходимых практических навыков и умений по отдельным темам профессионального модуля. Наряду с формированием умений и навыков в процессе практических занятий, обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизируются теоретические знания, вырабатывается способность и готовность использовать теоретические знания на практике, развиваются интеллектуальные умения.

Перед проведением лабораторных (практических) занятий обучающиеся обязаны проработать соответствующий материал, уяснить цель занятия, ознакомиться с содержанием и последовательностью его проведения, а преподаватель должен проверить их знания и готовность к выполнению задания, проинструктировать по технике безопасности при выполнении лабораторных работ.

Для выполнения лабораторно-практических работ обучающиеся приносят тетрадь из 18 листов в клетку. Текст работ на занятии обучающиеся должны писать  понятным почерком. Схемы, эскизы, таблицы необходимо выполнять только карандашом и только с помощью чертежных инструментов.

После каждого лабораторного (практического) занятия проводится зачет, как правило, на следующем практическом занятии перед выполнением последующей работы. На зачете обучающийся должен знать теорию по данной теме: пояснить, как проводился расчет; уметь проанализировать полученные результаты (в соответствии с основными требованиями к знаниям и умениям по данной теме рабочей программы).

Перечень лабораторно-практических работ

по МДК 02.01 Организация и технология проверки электрооборудования

| № темы | Наименование темы | Наименование лабораторно-практической работы | Кол-во часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Наладка аппаратов напряжением до 1000 В. | Лабораторная работа №1 Испытание электромагнитного контактора | 2 |
|  |  | Лабораторная работа №2 Электромонтаж и наладка схемы управления асинхронным двигателем | 2 |
| 4 | Проверка и испытание силовых трансформаторов напряжением до 10 кВ | Лабораторная работа №3 Испытание силового трансформатора. Определение коэффициента трансформации | 2 |
|  |  | Лабораторная работа №4 Испытание силового трансформатора. Измерение тока и потерь холостого хода | 2 |
| 5 | Проверка и испытание электрических машин | Лабораторная работа №5 Контроль технических характеристик асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором | 2 |
|  |  | Лабораторная работа №6 Испытание асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором | 2 |
|  |  | Лабораторная работа №7 Настройка и проверка схемы тепловой защиты асинхронного двигателя, основанной на использовании электротеплового реле | 2 |
| 6 | Организация и технология проверки осветительных электроустановок | Лабораторная работа №8 Контроль равномерности нагрузки ОЭУ | 2 |
|  |  | Лабораторная работа №9 Осмотр ОЭУ перед вводом в эксплуатацию | 2 |
|  |  | Практическая работа №1 Заполнение листа осмотра ОЭУ | 2 |
| 7 | Проверка электрических сетей и кабельных линий. | Лабораторная работа №10 Измерение сопротивления изоляции силового кабеля | 2 |
| 8 | Испытание заземляющих устройств | Практическая работа №2 Составление протоколов испытаний | 2 |
|  |  |  | 24 |

Перечень лабораторно-практических работ

по МДК 02.02 Контрольно-измерительные приборы

| № темы | Наименование темы | Наименование лабораторно-практической работы | Кол-во часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Средства измерений электрических величин | Лабораторная работа №1 Выбор и подготовка электроизмерительных приборов для проведения измерений по заданным параметрам цепи | 2 |
|  |  | Лабораторная работа №2 Измерение силы тока с помощью амперметра, мультиметра и электроизмерительных клещей | 2 |
|  |  | Лабораторная работа №3 Измерение напряжения фазного и линейного напряжения, контроль качества напряжения | 1 |
|  |  | Лабораторная работа №4 Измерение активной мощности прямым и косвенным методами | 1 |
|  |  |  | 6 |