Фамилия ______________

ЗАЧЁТ

по теме «Техническое обслуживание распределительных устройств»

- Инструкция. Продолжите  определение:

Вводное устройство  предназначается для разграничения …………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- Задание: Из определения вводно-распределительного устройства вычеркните ту функцию, которую ВРУ не выполняет.

Вводно-распределительные устройства  предназначены для приема, распределения, преобразования, учета электроэнергии в сетях 380/220В трехфазного переменного тока, а также для защиты линий при перегрузках и коротких замыканиях.

- Перечислите элементы схемы.

| Элементы на схеме |  |
| --- | --- |
| FU1-FU6 | ……………………………… |
| PI1, PI2 | ………………………………….. |
| QS1, QS2 | …………………………………… |
| SF1, SF2 | ……………………………………… |
| EL1, EL2 | ………………………………………. |
| TA1-TA6 | ……………………………………… |

- Задание: Вставьте пропущенные слова.

Комплектные распределительные устройства внутренней установки в зависимости от способов размещения аппаратов высокого напряжения делятся на _________________и ______________. В последних основное оборудование расположены на тележке.

- (Презентация) В каком положении находится тележка КРУ?

____________________

- (Презентация) Относятся ли опорные изоляторы к основному оборудованию первичных цепей ЗРУ напряжением 6-10 кВ ? _______________

- (Презентация) Напишите наименование оборудования.

_________________________

- (Презентация) Напишите наименование оборудования.

_________________________

- (Презентация) Задание: Продолжите определение.

Масляные выключатели предназначены для замыкания и размыкания электрической цепи  ____________________________________________

____________________________________________________________

- (Презентация) Задание: Продолжите фразу.

На рисунке изображён _______________, который служит для _________

_______________________________________________________________

| ОТМЕТКА/ БАЛЛЫ |  |  |
| --- | --- | --- |
| «5» | «4» | «3» |
| 20 | 15 | 10 |

Эталон ответа:

- Вводное устройство  предназначается для разграничения ответственности за эксплуатацию электрических сетей (1 б) между персоналом городской сети и персоналом потребителя (1 б). Макс 2 б

- Вводно-распределительные устройства  предназначены для приема, распределения, преобразования, учета электроэнергии в сетях 380/220В трехфазного переменного тока, а также для защиты линий при перегрузках и коротких замыканиях. 1 б

| Элементы на схеме. Макс 6 б |  |
| --- | --- |
| FU1-FU6 | Предохранители |
| PI1, PI2 | Счетчики |
| QS1, QS2 | Переключатели |
| SF1, SF2 | Автоматические выключатели |
| EL1, EL2 | Лампы накаливания |
| TA1-TA6 | Трансформаторы тока |

- Комплектные распределительные устройства внутренней установки в зависимости от способов размещения аппаратов высокого напряжения делятся на стационарные (1 б) и выкатные (1 б). В последних основное оборудование расположены на тележке. Макс. 2 б

- В контрольном положении. (1 б)

- Да   (1 б)

- Изолятор (1 б) проходной (1 б)  Макс. 2 б

- Выключатель нагрузки (1 б)

- Масляные выключатели предназначены для замыкания и размыкания электрической цепи  под нагрузкой (1 б) и при коротких замыканиях (1 б).

Макс. 2 б

- На рисунке изображён реактор (1 б), который служит для ограничения токов короткого замыкания (1 б). Макс. 2 б

| ОТМЕТКА/ БАЛЛЫ |  |  |
| --- | --- | --- |
| «5» | «4» | «3» |
| 20 | 15 | 10 |