Приложение 1

Пример условного обозначения (марки) силового кабеля

Материал изоляции:

- - бумажная

Н – негорючая резина

П – полиэтилен

В – поливинилхлорид

Р - резина

Материал жилы:

А – алюминий

-  -  медь

А   Н  Р  Б  Г – 3 × 16 + 1 × 10

Сечение «нулевой» жилы, мм2

Количество «нулевых» жил

Сечение рабочей жилы, мм2

Количество рабочих жил

Наружный покров:

Г – отсутствует

Шп – шланг полиэтиленовый

Шв – шланг поливинилхлоридный

Н – негорючий состав

Защитная оболочка:

А – алюминий

С – свинец

П – полиэтилен (шланг)

В – поливинилхлорид

Р - резина

Защитный покров – броня:

Б – стальная лента

П – стальная плоская проволока оцинкованная

К – стальная круглая проволока оцинкованная