Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение   Мурманской области

«Мурманский строительный колледж имени Н.Е. Момота»

Методические указания

к выполнению практических работ

по ПМ.01. «Выполнение столярных работ»

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

по профессиям

18880 «Столяр строительный»

16671 «Плотник»

г. Мурманск

2020 г.

Методические указания  разработаны на основе рабочей программы

ПМ.01. «Выполнение столярных работ»

Организация-разработчик: ГАПОУ МО «Мурманский строительный колледж им. Н.Е. Момота»

Разработчик:

Нашахалова Н.Е. преподаватель Мурманского строительного колледжа

# Пояснительная записка

# По учебному плану в соответствии с рабочей программой на изучение профессионального модуля обучающимися предусмотрено аудиторных занятий 202 часа, из них практических занятий – 30 часов. В методические указания включены 56 практических работ по темам курса. Каждая практическая работа содержит сведения о цели ее проведения и практическом использовании результатов исследования, необходимых для проведения работы, материалах, приборах, инструментах, приспособлениях; включает описание работы и нормативные данные об испытуемых материалах.

# Практические занятия

| № занятия | Наименование темы занятия | Номер раздела, тема дисциплины | Объем в часах |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Практическая работа №1 Определение макроскопического строения сосны. | 1.1 | 2 |
|  | Практическая работа №2 Классификация сучков, влияние на прочность древесины. | 1.1 | 2 |
|  | Практическая работа№3 Определение влажности древесины. | 1.2 | 2 |
|  | Практическая работа №4 Ознакомление с видами и свойствами материалов из древесины и их характеристики. | 1.3 | 2 |
|  | Практическая работа №5 Классификация круглых лесоматериалов по назначению. Классификация пиломатериалов по поперечному сечению и размерам. | 1.4 | 2 |
|  | Практическая работа №6 Подготовка ручных пил к работе. Приёмы работы при пилении. | 1.4 | 2 |
|  | Практическая работа №7 Приёмы сборки и разборки рубанка. Приёмы строгания брусков. рассчитывать производительность труда | 1.5 | 2 |
|  | Практическая работа №8 Порядок и приёмы долбления отверстий, зачистки гнёзд. Порядок и приёмы сверления. |  | 2 |
|  | Практическая работа №9 Расчёт основных размеров угловых, срединных и ящичных шиповых соединений. |  | 2 |
|  | Практическая работа №10 Ознакомление с шиповыми соединениям, их применение в столярно-строительных изделиях и приёмы изготовления. |  | 2 |
|  | Практическая работа №11 Характеристика основных форм обработанных брусков и элементов изделий из древесины. |  | 2 |
|  | Практическая работа №12 Приёмы работы ручными электрическими инструментами. |  | 2 |
|  | Практическая работа №13 Составление инструкций по охране труда при работе на деревообрабатывающих станках. |  | 4 |
|  | Практическая работа №14 Ознакомление с круглыми пилами и подготовка их к работе. |  | 2 |
|  | Практическая работа №15 Ознакомление с режущими инструментами продольно-фрезерных станков. Подготовка ножей к работе. |  | 4 |
|  | Практическая работа №16 Составление схем продольно-фрезерных станков: фуговального, рейсмусового, четырёхстороннего продольно-фрезерного. Приёмы работы, наладка, дефекты. |  | 4 |
|  | Практическая работа №17 Составление схем фрезерных станков. Приёмы фрезерования. |  | 2 |
|  | Практическая работа №18 Составление схем сверлильных станков. Ознакомление со сверлильным инструментом станков. |  | 2 |
|  | Практическая работа №19 Составление схем шлифовальных ленточных станков. Приёмы шлифования. |  | 2 |
|  | Практическая работа №20 Ознакомление с токарными станками. Виды резцов. |  | 2 |
|  | Практическая работа №21 Особенности конструкции дверных блоков и дверных полотен |  | 2 |
|  | Практическая работа №22 Составление таблицы составных частей оконных блоков всех типов |  | 2 |
|  | Практическая работа №23 ТУ на оконные блоки |  | 2 |
|  | Практическая работа №24 ТУ на дверные блоки |  | 2 |
|  | Практическая работа №25 Составить таблицу фрезерованных деталей по видам, размерам профилю |  | 2 |
|  | Практическая работа №26 Ознакомление с видами, конструкцией встроенного шкафа, материалами |  | 2 |
|  | Практическая работа №27 Разработать эскизы заполненных щитовых дверных полотен. |  | 2 |
|  | Практическая работа №28 Составить таблицу материалов для заполнения щитовых полотен |  | 2 |
|  | Практическая работа №29 Составить таблицу конструктивных элементов перегородок по видам, материалам, размерам |  | 2 |
|  | Практическая работа №30 Разметка деталей оконных коробок и брусков переплётов. Пригонка створок. Разработка технологической карты на изготовление оконного блока. |  | 2 |
|  | Практическая работа №31 Разработка технологической карты на изготовление дверного блока с рамочным дверным полотном. Разработка технологической карты на изготовление дверного блока с щитовым дверным полотном. |  | 6 |
|  | Практическая работа №32 Разработка технологической карты на изготовление элементов сплошной дощатой перегородки. |  | 2 |
|  | Практическая работа №33 Разработка технологической карты на изготовление элементов столярных панелей. |  | 2 |
|  | Практическая работа №34 Разработка технологической карты на изготовление элементов встроенного шкафа. |  | 2 |
|  | Практическая работа №35 Разработка технологической карты на изготовление фрезерованных деталей. |  | 2 |
|  | Практическая работа №36 Составление технологической карты на монтаж оконного блока в каменные стены. |  | 6 |
|  | Практическая работа №37 Составление технологической карты на монтаж дверного блока в бревенчатые и брусчатые стены домов. |  | 6 |
|  | Практическая работа №38 Составление технологической карты на монтаж дверного блока в каркасные и панельные стены домов. |  | 6 |
|  | Практическая работа №39 Составление технологической карты на монтаж встроенного шкафа. |  | 2 |
|  | Практическая работа №40 Составление технологической карты на монтаж каркасно-обшивной перегородки. |  | 2 |
|  | Практическая работа №41 Подготовка поверхности изделий из древесины к отделке: столярной и отделочной. |  | 2 |
|  | Практическая работа №42 Определение качества окраски столярных панелей. |  | 2 |
|  | Практическая работа №43 Экскурсия в мебельных цех для ознакомления с процессом имитационной отделки изделий из древесины. |  | 2 |

Практическая работа №1

Определение макроскопического строения сосны.

Цель: Изучив задание, научиться определять макроскопическое строение древесных пород.

Содержание: Вычертить поперечный разрез хвойной породы – сосны, отметить части макроскопического строения. Дать определение каждой части.

Ход работы:

- Изучить задание.

- Вычертить поперечный разрез сосны.

- На разрезе обозначить состав макроскопического строения сосны.

- Дать определение каждой части.

- Оформить работу в соответствии с требованиями.

Выводы: Ознакомление с макроскопическим строением древесины.

Вопросы для самоконтроля:

- Дать определение макроскопическому строению.

- Что относится к макроскопическому строению?

- По каким разрезам изучают древесину?

- Чем отличается макроскопическое строение от микроскопического.

Литература:

- Б.А. Степанов  «Технология столярно-плотничных и стекольных работ» 2014; В.М. Калинин, С.Д. Сокова Оценка технического состояния зданий.

- О.Н. Куликов «Охрана труда в строительстве».

- В.И. Сетков «Строительство: введение в специальность» 2013

- Ю.И.Короев «Черчение для строителей»  М. «Высшая школа»

- А.Ф. Юдина «Строительство жилых и общественных зданий» М., «Академия» 2014

- М.И. Киселев Д.Ш. Михелев «Геодезия» М., «Академия» 2013

- И.А. Николаевская, Л.А Горлопанова, Н.Ю Морозова «Инженерные сети и оборудование территорий, зданий и стройплощадок» М., «Академия» 2014

Практическая работа №2

Классификация сучков, влияние на прочность древесины.

Цель: Изучив задание, научиться давать характеристику сучков.

Содержание: Составить таблицу характеристик сучков в зависимости от их видов.

Ход работы:

- Изучить задание.

- Отобрать образцы с сучками.

- Испытать образцы с сучками.

- Составить таблицу характеристик сучков и разделить по группам в зависимости от прочности древесины.

- Оформить работу в соответствии с требованиями.

Выводы: Уметь давать характеристику сучков, влияние на прочность древесины.

Вопросы для самоконтроля:

- Дать определение сучкам.

- Чем овальный сучок отличается от продолговатого?

- Что такое закрытый сучок?

- Как делятся сучки по состоянию древесины?

Оборудование: Образцы, плакаты.

Литература:

- Б.А. Степанов  «Технология столярно-плотничных и стекольных работ» 2014; В.М. Калинин, С.Д. Сокова Оценка технического состояния зданий.

- О.Н. Куликов «Охрана труда в строительстве».

- В.И. Сетков «Строительство: введение в специальность» 2013

- Ю.И.Короев «Черчение для строителей»  М. «Высшая школа»

- А.Ф. Юдина «Строительство жилых и общественных зданий» М., «Академия» 2014

- М.И. Киселев Д.Ш. Михелев «Геодезия» М., «Академия» 2013

- И.А. Николаевская, Л.А Горлопанова, Н.Ю Морозова «Инженерные сети и оборудование территорий, зданий и стройплощадок» М., «Академия» 2014

Практическая работа №3

Определение влажности древесины.

Цель: Изучив задание, научиться определять влажность древесины.

Содержание: Методом взвешивания определять влажность образцов.

Ход работы:

- Изучить задание.

- Взвесить образец.

- Просушить образец и взвесить.

- По формулам определить абсолютную и относительную влажность древесины.

- Оформить работу в соответствие с требованиями.

Выводы: Уметь определять влажность древесины.

Вопросы для самоконтроля:

- Виды влажности.

- Отличие абсолютной влажности от относительной.

- Степени влажности.

- Влияние влажности на качество пиломатериалов.

- Что такое покоробленность, её виды, причины коробления древесины.

Оборудование: Весы, сушильный шкаф, образцы древесины, таблицы.

Литература:

- Б.А. Степанов  «Технология столярно-плотничных и стекольных работ» 2014; В.М. Калинин, С.Д. Сокова Оценка технического состояния зданий.

- О.Н. Куликов «Охрана труда в строительстве».

- В.И. Сетков «Строительство: введение в специальность» 2013

- Ю.И.Короев «Черчение для строителей»  М. «Высшая школа»

- А.Ф. Юдина «Строительство жилых и общественных зданий» М., «Академия» 2014

- М.И. Киселев Д.Ш. Михелев «Геодезия» М., «Академия» 2013

- И.А. Николаевская, Л.А Горлопанова, Н.Ю Морозова «Инженерные сети и оборудование территорий, зданий и стройплощадок» М., «Академия» 2014

Практическая работа №4

Ознакомление с видами и свойствами материалов из древесины и их характеристики.

Цель: Изучив задание, научиться определять плитные материалы из древесины, их различие, свойства, дать каждому характеристику.

Содержание: Дать определение каждому виду плитных материалов, определить свойства, описать характеристику.

Ход работы:

- Изучить задание.

- Каждый вид материалов из древесины описать, дать характиристику и свойства.

- Составить таблицу классификации материалов из древесины.

- Оформить работу в соответствии с требованиями.

Выводы: Изучение плитных материалов из древесины..

Вопросы для самоконтроля:

- Способ изготовления строганного и лущенного шпона.

- Отличие ДВП от ДСП.

- Изготовление фанеры.

- Виды фанеры, сорта.

- Применение мягких и твёрдых ДВП.

Оборудование: Образцы, макеты.

Литература:

- Б.А. Степанов  «Технология столярно-плотничных и стекольных работ» 2014; В.М. Калинин, С.Д. Сокова Оценка технического состояния зданий.

- О.Н. Куликов «Охрана труда в строительстве».

- В.И. Сетков «Строительство: введение в специальность» 2013

- Ю.И.Короев «Черчение для строителей»  М. «Высшая школа»

- А.Ф. Юдина «Строительство жилых и общественных зданий» М., «Академия» 2014

- М.И. Киселев Д.Ш. Михелев «Геодезия» М., «Академия» 2013

- И.А. Николаевская, Л.А Горлопанова, Н.Ю Морозова «Инженерные сети и оборудование территорий, зданий и стройплощадок» М., «Академия» 2014

Практическая работа №5

Составление таблицы признаков и характеристик хвойных пород древесины.

Цель: Изучив задание, научиться определять признаки хвойных пород, дать характеристику.

Содержание: Дать характеристику признаков хвойных пород древесины.

Ход работы:

- Изучить задание.

- Определить хвойные породы древесины.

- Составить таблицу признаков хвойных пород древесины.

- Заполнить таблицу характеристиками хвойных пород.

- Оформить работу в соответствии с требованиями.

Выводы: По признакам научиться определять виды хвойных пород.

Вопросы для самоконтроля:

- Внешние признаки хвойных пород.

- Перечислить хвойные породы древесины.

- Какие признаки имеют только хвойные породы?

- Перечислить ядровые хвойные породы.

Оборудование: Образцы, плакаты.

Литература:

- Б.А. Степанов  «Технология столярно-плотничных и стекольных работ» 2014; В.М. Калинин, С.Д. Сокова Оценка технического состояния зданий.

- О.Н. Куликов «Охрана труда в строительстве».

- В.И. Сетков «Строительство: введение в специальность» 2013

- Ю.И.Короев «Черчение для строителей»  М. «Высшая школа»

- А.Ф. Юдина «Строительство жилых и общественных зданий» М., «Академия» 2014

- М.И. Киселев Д.Ш. Михелев «Геодезия» М., «Академия» 2013

- И.А. Николаевская, Л.А Горлопанова, Н.Ю Морозова «Инженерные сети и оборудование территорий, зданий и стройплощадок» М., «Академия» 2014

Практическая работа №6

Составление таблицы признаков и характеристик лиственных пород древесины.

Цель: Изучив задание, научиться определять признаки лиственных пород, давать характеристику.

Содержание: Дать характеристику признакам лиственных пород древесины.

Ход работы:

- Изучить задание.

- Определить лиственные породы древесины.

- Разделить лиственные породы на кольце-сосудистые и рассеянно-сосудистые.

- Составить таблицу признаков кольце-сосудистых и рассеянно-сосудистых лиственных пород.

- Оформить работу в соответствии с требованиями.

Выводы: По признакам научиться определять виды лиственных пород.

Вопросы для самоконтроля:

- Внешние признаки лиственных пород.

- В чём отличие кольце-сосудистых от рассеянно-сосудистых лиственных пород?

- Перечислить лиственные породы.

- Какие признаки имеют только лиственные породы древесины?

- Что относится к ядровым и безядровым породам?

Оборудование: Образцы, ГОСТы, плакаты.

Литература:

- Б.А. Степанов  «Технология столярно-плотничных и стекольных работ» 2014; В.М. Калинин, С.Д. Сокова Оценка технического состояния зданий.

- О.Н. Куликов «Охрана труда в строительстве».

- В.И. Сетков «Строительство: введение в специальность» 2013

- Ю.И.Короев «Черчение для строителей»  М. «Высшая школа»

- А.Ф. Юдина «Строительство жилых и общественных зданий» М., «Академия» 2014

- М.И. Киселев Д.Ш. Михелев «Геодезия» М., «Академия» 2013

- И.А. Николаевская, Л.А Горлопанова, Н.Ю Морозова «Инженерные сети и оборудование территорий, зданий и стройплощадок» М., «Академия» 2014

Практическая работа №7

Классификация круглых лесоматериалов по назначению.

Цель: Изучив задание, научиться классифицировать круглые лесоматериалы.

Содержание: Дать характеристику круглым лесоматериалам, классифицировать их по назначению.

Ход работы:

- Изучить задание.

- Дать характеристику круглым лесоматериалам по назначению.

- Составить работу в соответствии с требованиями.

- Оформить конспекты в соответствии с требованиями.

Выводы: Уметь классифицировать круглые лесоматериалы по назначению.

Вопросы для самоконтроля:

- Дать определение круглым лесоматериалам.

- Чем отличается пиловочник, баланс, строительное бревно?

- Сорта лесоматериалов.

- Группы круглых лесоматериалов по механической обработке.

Оборудование: Образцы, плакаты.

Литература:

- Б.А. Степанов  «Технология столярно-плотничных и стекольных работ» 2014; В.М. Калинин, С.Д. Сокова Оценка технического состояния зданий.

- О.Н. Куликов «Охрана труда в строительстве».

- В.И. Сетков «Строительство: введение в специальность» 2013

- Ю.И.Короев «Черчение для строителей»  М. «Высшая школа»

- А.Ф. Юдина «Строительство жилых и общественных зданий» М., «Академия» 2014

- М.И. Киселев Д.Ш. Михелев «Геодезия» М., «Академия» 2013

- И.А. Николаевская, Л.А Горлопанова, Н.Ю Морозова «Инженерные сети и оборудование территорий, зданий и стройплощадок» М., «Академия» 2014

Практическая работа №8

Классификация пиломатериалов по поперечному сечению и размерам.

Цель: Изучив задание, научиться классифицировать пиломатериалы.

Содержание: Дать характеристику пиломатериалам, классифицировать их по поперечному сечению и размерам.

Ход работы:

- Изучить задание.

- Дать характеристику пиломатериалам по поперечному сечению и размерам.

- Зарисовать виды пиломатериалов.

- Оформить конспекты в соответствии с требованиями.

Выводы: Уметь классифицировать пиломатериалы по поперечному сечению и размерам.

Вопросы для самоконтроля:

- Дать определение пиломатериалам.

- Что такое доска, брус, горбыль?

- Виды пиломатериалов.

- Сорта пиломатериалов.

Оборудование: Образцы, плакаты.

Литература:

- Б.А. Степанов  «Технология столярно-плотничных и стекольных работ» 2014; В.М. Калинин, С.Д. Сокова Оценка технического состояния зданий.

- О.Н. Куликов «Охрана труда в строительстве».

- В.И. Сетков «Строительство: введение в специальность» 2013

- Ю.И.Короев «Черчение для строителей»  М. «Высшая школа»

- А.Ф. Юдина «Строительство жилых и общественных зданий» М., «Академия» 2014

- М.И. Киселев Д.Ш. Михелев «Геодезия» М., «Академия» 2013

- И.А. Николаевская, Л.А Горлопанова, Н.Ю Морозова «Инженерные сети и оборудование территорий, зданий и стройплощадок» М., «Академия» 2014

Практическая работа №9

Подготовка ручных пил к работе.

Цель: Изучив задание, научиться подготавливать ручные пилы к работе.

Содержание: Дать характеристику ручным пилам, научиться подготавливать их к работе.

Ход работы:

- Изучить задание.

- Классифицировать ножовки и лучковые пилы по видам.

- Указать составные части лучковой пилы.

- Подготовка пилы:
-поковка пильного полотна;
-фугование;
-развод зубьев пилы;
-заточка.

- Оформить работу в соответствии с требованиями.

Выводы: Дать определение этапам подготовки пил к работе.

Вопросы для самоконтроля:

- Виды ножовок и лучковых пил.

- В чём заключаются этапы подготовки пил к работе?

- Инструменты и приспособления для работы.

Оборудование: Плакаты, ручные пилы, разводки, напильники.

Литература:

- Б.А. Степанов  «Технология столярно-плотничных и стекольных работ» 2014; В.М. Калинин, С.Д. Сокова Оценка технического состояния зданий.

- О.Н. Куликов «Охрана труда в строительстве».

- В.И. Сетков «Строительство: введение в специальность» 2013

- Ю.И.Короев «Черчение для строителей»  М. «Высшая школа»

- А.Ф. Юдина «Строительство жилых и общественных зданий» М., «Академия» 2014

- М.И. Киселев Д.Ш. Михелев «Геодезия» М., «Академия» 2013

- И.А. Николаевская, Л.А Горлопанова, Н.Ю Морозова «Инженерные сети и оборудование территорий, зданий и стройплощадок» М., «Академия» 2014

Практическая работа №10

Приёмы разметки пиломатериалов.

Цель: Изучив задание, научиться разметке по чертежу, образцу и шаблону.

Содержание: Дать характеристику измерительным и разметочным инструментам, описать приёмы разметки.

Ход работы:

- Изучить задание.

- Ознакомиться с измерительными и разметочными инструментами.

- Научиться приёмам разметки пиломатериалов по:
-чертежу;
-образцу;
-шаблону.

- Оформить работу в соответствии с требованиями.

Выводы: Научиться приёмам разметки по чертежу, образцу и шаблону.

Вопросы для самоконтроля:

- Назначение разметочных инструментов.

- Объяснить приёмы разметки по чертежу, образцу и шаблону.

- Дефекты разметки и способы их устранения.

Оборудование: Измерительные и разметочные инструменты, образцы пиломатериалов.

Литература:

- Б.А. Степанов  «Технология столярно-плотничных и стекольных работ» 2014; В.М. Калинин, С.Д. Сокова Оценка технического состояния зданий.

- О.Н. Куликов «Охрана труда в строительстве».

- В.И. Сетков «Строительство: введение в специальность» 2013

- Ю.И.Короев «Черчение для строителей»  М. «Высшая школа»

- А.Ф. Юдина «Строительство жилых и общественных зданий» М., «Академия» 2014

- М.И. Киселев Д.Ш. Михелев «Геодезия» М., «Академия» 2013

- И.А. Николаевская, Л.А Горлопанова, Н.Ю Морозова «Инженерные сети и оборудование территорий, зданий и стройплощадок» М., «Академия» 2014

Практическая работа №11

Приёмы работы при пилении.

Цель: Изучив задание, научиться пилению и способам закрепления материала.

Содержание: Описать приёмы работы при пилении и способы закрепления материалов.

Ход работы:

- Изучить задание.

- Описать составные части полотна пилы и лучковой пилы.

- Научиться закреплять пиление.

- Изучить приёмы пиления.

- Оформить работу в соответствии с требованиями.

Выводы: Указать способы закрепления материалов и приёмы работы при пилении.

Вопросы для самоконтроля:

- Виды ножовок и лучковых пил.

Оборудование: Пилы, верстак, распилованный ящик, пиломатериал.

Литература:

- Б.А. Степанов  «Технология столярно-плотничных и стекольных работ» 2014; В.М. Калинин, С.Д. Сокова Оценка технического состояния зданий.

- О.Н. Куликов «Охрана труда в строительстве».

- В.И. Сетков «Строительство: введение в специальность» 2013

- Ю.И.Короев «Черчение для строителей»  М. «Высшая школа»

- А.Ф. Юдина «Строительство жилых и общественных зданий» М., «Академия» 2014

- М.И. Киселев Д.Ш. Михелев «Геодезия» М., «Академия» 2013

- И.А. Николаевская, Л.А Горлопанова, Н.Ю Морозова «Инженерные сети и оборудование территорий, зданий и стройплощадок» М., «Академия» 2014

Практическая работа №12

Приёмы сборки и разборки рубанка. Приёмы строгания брусков.

Цель: Изучив задание, научиться налаживать рубанок. Изучить приёмы строгания.

Содержание: Дать характеристику рубанков для плоского строгания. Устройство рубанка, наладка его. Научиться приёмам строгания.

Ход работы:

- Изучить задание.

- Ознакомление с рубанками для плоского строгания.

- Изучить устройство рубанка, сборки и разборки его, наладки.

- Изучить приёмы строгания.

- Оформить работу в соответствии с требованиями.

Выводы: Устройство рубанка, наладка его. Изучение приёмов строгания.

Вопросы для самоконтроля:

- Назначение строгания.

- Составные части рубанка. Наладка его.

- Перечислить виды инструментов для плоского строгания.

- Механизированное строгание.

- Приёмы строгание брусков.

Оборудование: Верстак, тиски, рубанки.

Литература:

- Б.А. Степанов  «Технология столярно-плотничных и стекольных работ» 2014; В.М. Калинин, С.Д. Сокова Оценка технического состояния зданий.

- О.Н. Куликов «Охрана труда в строительстве».

- В.И. Сетков «Строительство: введение в специальность» 2013

- Ю.И.Короев «Черчение для строителей»  М. «Высшая школа»

- А.Ф. Юдина «Строительство жилых и общественных зданий» М., «Академия» 2014

- М.И. Киселев Д.Ш. Михелев «Геодезия» М., «Академия» 2013

- И.А. Николаевская, Л.А Горлопанова, Н.Ю Морозова «Инженерные сети и оборудование территорий, зданий и стройплощадок» М., «Академия» 2014

Практическая работа №13

Порядок и приёмы долбления отверстий, зачистки гнёзд.

Цель: Изучив задание, научиться работе долотом и стамеской.

Содержание: Описать порядок и приёмы долбления глухих и сквозных отверстий и зачистки гнёзд.

Ход работы:

- Изучить задание.

- Ознакомиться с долотами и стамесками.

- Разметка гнёзд и отверстий.

- Порядок и приёмы долбления и зачистки гнёзд.

- Оформить работу в соответствии с требованиями стандарта.

Выводы: Ознакомление с приёмами долбления и резания стамеской.

Вопросы для самоконтроля:

- Назначение долбления и резания стамеской.

- Виды долот и стамесок.

- Составные части инструментов.

- Приёмы долбления и резания стамеской.

Оборудование: Верстак, долота, стамески, п/м.

Литература:

- Б.А. Степанов  «Технология столярно-плотничных и стекольных работ» 2014; В.М. Калинин, С.Д. Сокова Оценка технического состояния зданий.

- О.Н. Куликов «Охрана труда в строительстве».

- В.И. Сетков «Строительство: введение в специальность» 2013

- Ю.И.Короев «Черчение для строителей»  М. «Высшая школа»

- А.Ф. Юдина «Строительство жилых и общественных зданий» М., «Академия» 2014

- М.И. Киселев Д.Ш. Михелев «Геодезия» М., «Академия» 2013

- И.А. Николаевская, Л.А Горлопанова, Н.Ю Морозова «Инженерные сети и оборудование территорий, зданий и стройплощадок» М., «Академия» 2014

Практическая работа №14

Порядок и приёмы сверления.

Цель: Изучив задание, научиться работать инструментами для сверления.

Содержание: Описать порядок и приёмы сверления.

Ход работы:

- Изучить задание.

- Ознакомиться с видами свёрел и инструментами для ручного сверления.

- Разметка гнёзд и отверстий.

- Порядок и приёмы сверления.

- Оформить работу в соответствии с требованиями.

Выводы: Ознакомление с приёмами сверления и работы ручными сверлильными инструментами.

Вопросы для самоконтроля:

- Назначение сверления.

- Виды свёрел и инструментов для сверления.

- Составные части инструментов.

- Приёмы сверления.

- Механизированное сверление.

- Дефекты сверления, способы устранения.

- Техника безопасности при сверлении.

Оборудование: Верстак, п/м, свёрла, ручные инструменты для сверления.

Литература:

- Б.А. Степанов  «Технология столярно-плотничных и стекольных работ» 2014; В.М. Калинин, С.Д. Сокова Оценка технического состояния зданий.

- О.Н. Куликов «Охрана труда в строительстве».

- В.И. Сетков «Строительство: введение в специальность» 2013

- Ю.И.Короев «Черчение для строителей»  М. «Высшая школа»

- А.Ф. Юдина «Строительство жилых и общественных зданий» М., «Академия» 2014

- М.И. Киселев Д.Ш. Михелев «Геодезия» М., «Академия» 2013

- И.А. Николаевская, Л.А Горлопанова, Н.Ю Морозова «Инженерные сети и оборудование территорий, зданий и стройплощадок» М., «Академия» 2014

Практическая работа №15

Приёмы работы ручными электрическими инструментами.

Цель: Изучив задание, научиться работать ручными электрическими инструментами.

Содержание: Описать порядок и приёмы работы ручными электрическими инструментами.

Ход работы:

- Изучить задание.

- Ознакомиться с работой дисковой электропилы и приёмы работы на ней.

- Ознакомление с работой электрорубанком и приёмами работы на нём.

- Ознакомление с работой электросверлилкой и электродрелью, приёмы работы.

- Оформить работу в соответствии с требованиями.

Выводы: Ознакомление с ручными электроинструментами и приёмами работы.

Вопросы для самоконтроля:

- Устройство дисковой электропилы.

- Устройство электрорубанка.

- Устройство электродолбёжника.

- Техника безопасности и организация рабочего места при эксплуатации ручных

Оборудование: Верстак, дисковая электропила, электрорубанок, электросверлилка и дрель, п/м.

Литература:

- Б.А. Степанов  «Технология столярно-плотничных и стекольных работ» 2014; В.М. Калинин, С.Д. Сокова Оценка технического состояния зданий.

- О.Н. Куликов «Охрана труда в строительстве».

- В.И. Сетков «Строительство: введение в специальность» 2013

- Ю.И.Короев «Черчение для строителей»  М. «Высшая школа»

- А.Ф. Юдина «Строительство жилых и общественных зданий» М., «Академия» 2014

- М.И. Киселев Д.Ш. Михелев «Геодезия» М., «Академия» 2013

Практическая работа №16

Составление инструкций по охране труда.

Цель: Изучив задание, научиться разрабатывать инструкции по охране труда на каждом рабочем месте.

Содержание: Составление инструкций на каждом рабочем месте при ручной обработке древесины.

Ход работы:

- Изучить задание.

- Составить инструкцию по ОТ при тёске древесины.

- Составить инструкцию по ОТ при пилении древесины ручными инструментами.

- Составить инструкцию по ОТ при долблении и резании стамеской.

- Составить инструкции по ОТ при сверлении древесины ручными инструментами.

- Оформить работу в соответствии с требованиями.

Выводы: Составление инструкций по охране труда.

Вопросы для самоконтроля:

- Разделы инструкции по охране труда.

- Основные требования по ОТ при ручной обработке древесины.

- Требования по ОТ при подготовке пил.

- Требования по ОТ при подготовке ножей.

Оборудование: Учебники, инструкции по ОТ.

Литература:

- Б.А. Степанов  «Технология столярно-плотничных и стекольных работ» 2014; В.М. Калинин, С.Д. Сокова Оценка технического состояния зданий.

- О.Н. Куликов «Охрана труда в строительстве».

- В.И. Сетков «Строительство: введение в специальность» 2013

- Ю.И.Короев «Черчение для строителей»  М. «Высшая школа»

- А.Ф. Юдина «Строительство жилых и общественных зданий» М., «Академия» 2014

- М.И. Киселев Д.Ш. Михелев «Геодезия» М., «Академия» 2013

- И.А. Николаевская, Л.А Горлопанова, Н.Ю Морозова «Инженерные сети и оборудование территорий, зданий и стройплощадок» М., «Академия» 2014

Практическая работа №17

Расчёт основных размеров угловых, срединных и ящичных шиповых соединений.

Цель: Научиться рассчитывать по размерам шиповые соединения.

Содержание: Дать характеристику шиповым соединениям, указать составные части шипа и проушины. Расчёт основных размеров шипов.

Ход работы:

- Изучить задание.

- Вычертить угловые, срединные и ящичные шиповые соединения.

- Указать составные части шипа и проушины.

- Расчёт основных размеров шиповых соединений:
-угловых;
-срединных;
-ящичных.

- Оформить работу в соответствии с требованиями.

Выводы: Рассчитывать шиповые соединения.

Вопросы для самоконтроля:

- Определение шипа и проушины.

- Составные части.

- Виды и назначения шипов.

- Расчёт шипового соединения.

Оборудование: Образцы с шипами, пилы, долота, рабочий стол, измерительные инструменты.

Литература:

- Б.А. Степанов  «Технология столярно-плотничных и стекольных работ» 2014; В.М. Калинин, С.Д. Сокова Оценка технического состояния зданий.

- О.Н. Куликов «Охрана труда в строительстве».

- В.И. Сетков «Строительство: введение в специальность» 2013

- Ю.И.Короев «Черчение для строителей»  М. «Высшая школа»

- А.Ф. Юдина «Строительство жилых и общественных зданий» М., «Академия» 2014

- М.И. Киселев Д.Ш. Михелев «Геодезия» М., «Академия» 2013

- И.А. Николаевская, Л.А Горлопанова, Н.Ю Морозова «Инженерные сети и оборудование территорий, зданий и стройплощадок» М., «Академия» 2014

Практическая работа №18

Ознакомление с шиповыми соединениям, их применение в столярно-строительных изделиях и приёмы изготовления.

Цель: Научиться классифицировать шипы при изготовлении столярно-строительных изделий, изготавливать их, устранять дефекты.

Содержание: Вычертить виды шипов. Технологический процесс изготовления шипового соединения. Дефекты шиповых соединений и способы устранения.

Ход работы:

- Изучить задание.

- Вычертить соединения, применяемые при изготовлении столярно-строительных изделий.

- Назначение каждого вида шипов.

- Способы изготовления соединений.

- Оформить работу в соответствии с требованиями.

Выводы: Вычерчивание соединений.

Вопросы для самоконтроля:

- Дать определение шиповому соединению.

- Виды шипов и их назначение.

- Техпроцесс изготовления шипового соединения.

- Дефекты и способы устранения.

- Инструменты для изготовления столярных соединений.

Оборудование: Образцы шипов, плакаты, измерительные и разметочные инструменты.

Литература:

- Б.А. Степанов  «Технология столярно-плотничных и стекольных работ» 2014; В.М. Калинин, С.Д. Сокова Оценка технического состояния зданий.

- О.Н. Куликов «Охрана труда в строительстве».

- В.И. Сетков «Строительство: введение в специальность» 2013

- Ю.И.Короев «Черчение для строителей»  М. «Высшая школа»

- А.Ф. Юдина «Строительство жилых и общественных зданий» М., «Академия» 2014

- М.И. Киселев Д.Ш. Михелев «Геодезия» М., «Академия» 2013

Практическая работа №19

Характеристика основных форм обработанных брусков и элементов изделий из древесины.

Цель: Изучив образцы, дать характеристику основным формам обработанных брусков и элементов изделий из древесины.

Содержание: Дать характеристику, обозначить область использования формам обработанных брусков.

Ход работы:

- Изучить задание.

- Определить по внешнему виду формы обработанных брусков.

- Составить таблицу из разделов:
-название;
-внешний вид;
-назначение.

- Оформить работу в соответствии с требованиями.

Выводы: Ознакомление с формами обработанных брусков и элементами изделий.

Вопросы для самоконтроля:

- По образцам определить формы обработанных брусков.

- Чем отличается четверть от фальца.

- Что такое заоваливание и фаска.

- Область применения галтели и калёвки.

Оборудование: Образцы, таблицы, плакат.

Литература:

- Б.А. Степанов  «Технология столярно-плотничных и стекольных работ» 2014; В.М. Калинин, С.Д. Сокова Оценка технического состояния зданий.

- О.Н. Куликов «Охрана труда в строительстве».

- В.И. Сетков «Строительство: введение в специальность» 2013

- Ю.И.Короев «Черчение для строителей»  М. «Высшая школа»

- А.Ф. Юдина «Строительство жилых и общественных зданий» М., «Академия» 2014

- М.И. Киселев Д.Ш. Михелев «Геодезия» М., «Академия» 2013

- И.А. Николаевская, Л.А Горлопанова, Н.Ю Морозова «Инженерные сети и оборудование территорий, зданий и стройплощадок» М., «Академия» 2014

Практическая работа №20

Типы крыш, их конструкция, элементы.

Цель: Изучить типы крыш, конструкцию, элементы крыш.

Содержание: Вычерчивание шипов крыш, обозначить элементы крыш, определённые конструкцию.

Ход работы:

- Изучить задание.

- Ознакомиться с составными частями крыш.

- Вычертить типы крыш.

- Обозначить конструктивные элементы крыш.

- Оформить работу в соответствии с требованиями стандарта.

Выводы: Ознакомление с типами крыш, конструкций.

Вопросы для самоконтроля:

- Перечислить типы крыш.

- Обозначить части крыш.

- Перечислить конструктивные элементы крыш.

- Материалы для частей крыш.

- Чем мансарда отличается от чердака.

Оборудование: Макеты, плакаты.

Литература:

- Б.А. Степанов  «Технология столярно-плотничных и стекольных работ» 2014; В.М. Калинин, С.Д. Сокова Оценка технического состояния зданий.

- О.Н. Куликов «Охрана труда в строительстве».

- В.И. Сетков «Строительство: введение в специальность» 2013

- Ю.И.Короев «Черчение для строителей»  М. «Высшая школа»

- А.Ф. Юдина «Строительство жилых и общественных зданий» М., «Академия» 2014

- М.И. Киселев Д.Ш. Михелев «Геодезия» М., «Академия» 2013

- И.А. Николаевская, Л.А Горлопанова, Н.Ю Морозова «Инженерные сети и оборудование территорий, зданий и стройплощадок» М., «Академия» 2014

Практическая работа №21

Особенности конструкции деревянных домов.

Цель: Изучить конструкции деревянных домов.

Содержание: Дать характеристику конструкциям деревянных домов.

Ход работы:

- Изучить задание.

- Описать материал и конструкцию бревенчатого дома.

- Описать материал и конструкцию брусчатого дома.

- Описать материал и конструкцию каркасного дома.

- Описать материал и конструкцию панельного дома.

- Оформить работу в соответствии с требованиями.

Выводы: Ознакомление с конструкциями деревянных домов.

Вопросы для самоконтроля:

- Материалы для деревянных домов.

- Конструкция бревенчатого дома.

- Конструкция брусчатого дома.

- Конструкция каркасного дома.

- Конструкция панельного (щитового) дома.

Оборудование: Макеты, плакаты.

Литература:

- Б.А. Степанов  «Технология столярно-плотничных и стекольных работ» 2014; В.М. Калинин, С.Д. Сокова Оценка технического состояния зданий.

- О.Н. Куликов «Охрана труда в строительстве».

- В.И. Сетков «Строительство: введение в специальность» 2013

- Ю.И.Короев «Черчение для строителей»  М. «Высшая школа»

- А.Ф. Юдина «Строительство жилых и общественных зданий» М., «Академия» 2014

- М.И. Киселев Д.Ш. Михелев «Геодезия» М., «Академия» 2013

- И.А. Николаевская, Л.А Горлопанова, Н.Ю Морозова «Инженерные сети и оборудование территорий, зданий и стройплощадок» М., «Академия» 2014

Практическая работа №22

Способы изготовления деревянных конструкций.

Цель: Изучить способы изготовления деревянных конструкций.

Содержание: Описать материал для изготовления лесов, стремянок, опалубки.

Ход работы:

- Изучить задание.

- Материал для изготовления лесов, стремянок, опалубки.

- Инструменты для изготовления деревянных конструкций.

- Технологический процесс изготовления элементов лесов и опалубки.

- Оформить работу в соответствии с требованиями.

Выводы: Ознакомление со способами изготовления деревянных конструкций.

Вопросы для самоконтроля:

- Назначение лесов и опалубки.

- Влажность и сорт п/м для изготовления элементов опалубки.

- Какой деревообрабатывающий инструмент используется при изготовлении.

- Последовательность операций при изготовлении.

Оборудование: Макеты, плакаты, образцы п/м.

Литература:

- Б.А. Степанов  «Технология столярно-плотничных и стекольных работ» 2014; В.М. Калинин, С.Д. Сокова Оценка технического состояния зданий.

- О.Н. Куликов «Охрана труда в строительстве».

- В.И. Сетков «Строительство: введение в специальность» 2013

- Ю.И.Короев «Черчение для строителей»  М. «Высшая школа»

- А.Ф. Юдина «Строительство жилых и общественных зданий» М., «Академия» 2014

- М.И. Киселев Д.Ш. Михелев «Геодезия» М., «Академия» 2013

- И.А. Николаевская, Л.А Горлопанова, Н.Ю Морозова «Инженерные сети и оборудование территорий, зданий и стройплощадок» М., «Академия» 2014

Практическая работа №23

Разметка деталей оконных коробок и брусков переплётов. Пригонка створок.

Цель: Научиться использовать измерительные и разметочные инструменты при изготовлении деталей.

Содержание: Выбрать нужные разметочные и измерительные инструменты. Разметка деталей оконных коробок и брусков переплётов.

Ход работы:

- Изучить задание.

- Выбор разметочных и измерительных инструментов.

- Подготовка деталей оконных коробок и брусков переплётов.

- Разметка деталей оконных коробок.

- Разметка брусков оконных переплётов.

- Оформить работу в соответствии с требованиями.

Выводы: Разметить детали оконного блока.

Вопросы для самоконтроля:

- Перечислить измерительные и разметочные инструменты, их назначение.

- Приёмы разметки шипового соединения.

- Из каких элементов состоит оконный блок?

- Какие пороки разрешены на деталях оконной коробки.

Оборудование: Измерительные и разметочные инструменты, элементы оконного блока. макеты, плакаты.

Литература:

- Б.А. Степанов  «Технология столярно-плотничных и стекольных работ» 2014; В.М. Калинин, С.Д. Сокова Оценка технического состояния зданий.

- О.Н. Куликов «Охрана труда в строительстве».

- В.И. Сетков «Строительство: введение в специальность» 2013

- Ю.И.Короев «Черчение для строителей»  М. «Высшая школа»

- А.Ф. Юдина «Строительство жилых и общественных зданий» М., «Академия» 2014

- М.И. Киселев Д.Ш. Михелев «Геодезия» М., «Академия» 2013

- И.А. Николаевская, Л.А Горлопанова, Н.Ю Морозова «Инженерные сети и оборудование территорий, зданий и стройплощадок» М., «Академия» 2014

Практическая работа №24

Способы изготовления дверного блока с рамочным полотном.

Цель: Умение изготовить дверной блок.

Содержание: Выбор деревообрабатывающих инструментов. Отбор п/м, элементов дверного блока. Выбор разметочных и измерительных инструментов. Ознакомление со способами изготовления дверного блока.

Ход работы:

- Изучить задание.

- Выбрать разметочные и измерительные инструменты.

- Отбор п/м для элементов дверного блока.

- Выбор д/о инструментов.

- Разметка заготовок для элементов дверного блока.

- Обработка заготовок по размерам.

- Оформить работу в соответствии с требованиями.

Выводы: Разметить угловые соединения.

Вопросы для самоконтроля:

- Из каких составных частей состоит дверное полотно.

- Какие инструменты используют для разметки шиповых соединений.

- Последовательность изготовления дверного блока.

- Материал для дверного блока.

Оборудование: Плакат, макеты, заготовки из п/м, инструменты.

Литература:

- Б.А. Степанов  «Технология столярно-плотничных и стекольных работ» 2014; В.М. Калинин, С.Д. Сокова Оценка технического состояния зданий.

- О.Н. Куликов «Охрана труда в строительстве».

- В.И. Сетков «Строительство: введение в специальность» 2013

- Ю.И.Короев «Черчение для строителей»  М. «Высшая школа»

- А.Ф. Юдина «Строительство жилых и общественных зданий» М., «Академия» 2014

- М.И. Киселев Д.Ш. Михелев «Геодезия» М., «Академия» 2013

- И.А. Николаевская, Л.А Горлопанова, Н.Ю Морозова «Инженерные сети и оборудование территорий, зданий и стройплощадок» М., «Академия» 2014

Практическая работа №25

Разработка технологической карты на изготовление оконного блока.

Цель: Научиться разрабатывать технологическую карту на изготовление оконного блока.

Содержание: Выбор д/о инструментов и станков для изготовления оконного блока. Составить последовательность технологических операций изготовления оконного блока.

Ход работы:

- Изучить задание.

- Выбор станков и инструментов для изготовления оконного блока.

- Составить последовательность операций на изготовление оконного блока.

- Составить технологическую карту на изготовление оконного блока.

- Оформить работу в соответствии с требованиями.

Выводы: Указать станки и операции на изготовление оконного блока.

Вопросы для самоконтроля:

- Перечислить составные части оконного блока.

- Какие станки используют для раскроя п/м?

- Операции при изготовлении створки оконного блока.

Оборудование: Макеты, плакаты, измерительные инструменты.

Литература:

- Б.А. Степанов  «Технология столярно-плотничных и стекольных работ» 2014; В.М. Калинин, С.Д. Сокова Оценка технического состояния зданий.

- О.Н. Куликов «Охрана труда в строительстве».

- В.И. Сетков «Строительство: введение в специальность» 2013

- Ю.И.Короев «Черчение для строителей»  М. «Высшая школа»

- А.Ф. Юдина «Строительство жилых и общественных зданий» М., «Академия» 2014

- М.И. Киселев Д.Ш. Михелев «Геодезия» М., «Академия» 2013

- И.А. Николаевская, Л.А Горлопанова, Н.Ю Морозова «Инженерные сети и оборудование территорий, зданий и стройплощадок» М., «Академия» 2014

Практическая работа №26

Разработка технологической карты на изготовление дверного блока с рамочным дверным полотном.

Цель: Научиться разрабатывать технологическую карту на изготовление дверного блока.

Содержание: Отбор п/м. Выбор д/о станков и инструментов. Составить последовательность операций на изготовление дверного блока с рамочным полотном.

Ход работы:

- Изучить задание.

- Выбор станков и инструментов для изготовления дверного блока.

- Определить последовательность операций на изготовление дверного блока.

- Составить технологическую карту на изготовление дверного блока с рамочным дверным полотном.

- Оформить работу в соответствии с требованиями.

Выводы: Указать станки и операции на изготовление дверного блока с рамочным полотном.

Вопросы для самоконтроля:

- Перечислить составные части дверного блока с рамочным полотном.

- Какие формы обработанных брусков использованы при изготовлении дверного блока с рамочным полотном?

- Какие станки необходимы для изготовления филёнки?

Оборудование: Макеты, плакаты, инструменты.

Литература:

- Б.А. Степанов  «Технология столярно-плотничных и стекольных работ» 2014; В.М. Калинин, С.Д. Сокова Оценка технического состояния зданий.

- О.Н. Куликов «Охрана труда в строительстве».

- В.И. Сетков «Строительство: введение в специальность» 2013

- Ю.И.Короев «Черчение для строителей»  М. «Высшая школа»

- А.Ф. Юдина «Строительство жилых и общественных зданий» М., «Академия» 2014

- М.И. Киселев Д.Ш. Михелев «Геодезия» М., «Академия» 2013

Практическая работа №27

Разработка технологической карты на изготовление элементов сплошной дощатой перегородки.

Цель: Научиться разрабатывать технологическую карту на изготовление элементов сплошной дощатой перегородки.

Содержание: Отбор п/м. Выбор д/о станков и инструментов. Составить последовательность операций на изготовление сплошной дощатой перегородки.

Ход работы:

- Изучить задание.

- Выбор станков и инструментов для изготовления сплошной дощатой перегородки.

- Определить последовательность операций по изготовлению перегородки.

- Составить технологическую карту на изготовление сплошной дощатой перегородки.

- Оформить работу в соответствии с требованиями.

Выводы: Указать станки и операции на изготовление сплошной дощатой перегородки.

Вопросы для самоконтроля:

- Перечислить виды столярных перегородок.

- Элементы сплошной дощатой перегородки.

- Какие станки используют при изготовлении досок для перегородки?

Оборудование: Макеты, плакаты, инструменты.

Литература:

- Б.А. Степанов  «Технология столярно-плотничных и стекольных работ» 2014; В.М. Калинин, С.Д. Сокова Оценка технического состояния зданий.

- О.Н. Куликов «Охрана труда в строительстве».

- В.И. Сетков «Строительство: введение в специальность» 2013

- Ю.И.Короев «Черчение для строителей»  М. «Высшая школа»

- А.Ф. Юдина «Строительство жилых и общественных зданий» М., «Академия» 2014

- М.И. Киселев Д.Ш. Михелев «Геодезия» М., «Академия» 2013

Практическая работа №28

Разработка технологической карты на изготовление элементов встроенного шкафа.

Цель: Научиться разрабатывать технологическую карту встроенного шкафа изготовление элементов.

Содержание: Отбор п/м. Выбор д/о станков и инструментов. Составить последовательность операций по изготовлению элементов встроенного шкафа.

Ход работы:

- Изучить задание.

- Выбор станков и инструментов для изготовления элементов встроенного шкафа.

- Определить последовательность операций по изготовлению элементов шкафа.

- Составить технологическую карту на изготовление элементов встроенного шкафа

- Оформить работу в соответствии с требованиями.

Выводы: Указать станки и операции на изготовление элементов встроенного шкафа.

Вопросы для самоконтроля:

- Из каких элементов состоит встроенный шкаф?

- Перечислить материалы для составных частей встроенного шкафа.

- Какие станки используют при раскрое ДСП?

Оборудование: Макеты, плакаты, инструменты.

Литература:

- Б.А. Степанов  «Технология столярно-плотничных и стекольных работ» 2014; В.М. Калинин, С.Д. Сокова Оценка технического состояния зданий.

- О.Н. Куликов «Охрана труда в строительстве».

- В.И. Сетков «Строительство: введение в специальность» 2013

- Ю.И.Короев «Черчение для строителей»  М. «Высшая школа»

- А.Ф. Юдина «Строительство жилых и общественных зданий» М., «Академия» 2014

- М.И. Киселев Д.Ш. Михелев «Геодезия» М., «Академия» 2013

Практическая работа №29

Разработка технологической карты на изготовление фрезерованных деталей.

Цель: Научиться разрабатывать технологическую карту на изготовление фрезерованных деталей.

Содержание: Отбор п/м. Выбор д/о станков и инструментов. Составить последовательность операций на изготовление фрезерованных деталей.

Ход работы:

- Изучить задание.

- Выбор станков и инструментов для изготовления фрезерованных деталей.

- Составить технологическую карту на изготовление фрезерованных деталей.

- Составить технологическую карту на изготовление фрезерованных деталей.

- Оформить работу в соответствии с требованиями.

Выводы: Указать станки и операции на изготовление фрезерованных деталей.

Вопросы для самоконтроля:

- Фрезерованные детали: виды, назначение.

- Требования к качеству фрезерованных деталей.

- Какие станки применяют для придания профиля?

Оборудование: Макеты, плакаты, инструменты.

Литература:

- Б.А. Степанов  «Технология столярно-плотничных и стекольных работ» 2014; В.М. Калинин, С.Д. Сокова Оценка технического состояния зданий.

- О.Н. Куликов «Охрана труда в строительстве».

- В.И. Сетков «Строительство: введение в специальность» 2013

- Ю.И.Короев «Черчение для строителей»  М. «Высшая школа»

- А.Ф. Юдина «Строительство жилых и общественных зданий» М., «Академия» 2014

- М.И. Киселев Д.Ш. Михелев «Геодезия» М., «Академия» 2013

- И.А. Николаевская, Л.А Горлопанова, Н.Ю Морозова «Инженерные сети и оборудование территорий, зданий и стройплощадок» М., «Академия» 2014

Практическая работа №30

Составление технологической карты на монтаж оконного блока в каменные стены.

Цель: Научиться разрабатывать технологическую карту на монтаж оконного блока в каменные стены.

Содержание: Инструменты и материалы для монтажа. Составить последовательность операций монтажа оконного блока в каменные стены.

Ход работы:

- Изучить задание.

- Подбор инструментов и материалов для монтажа.

- Определить последовательность операций монтажа оконного блока в каменные стены.

- Составить технологическую карту монтажа оконного блока в каменные стены.

- Оформить работу в соответствии с требованиями.

Выводы: Указать операции на монтаж оконного блока в каменные стены.

Вопросы для самоконтроля:

- Монтажное оборудование и приспособления.

- Требования к подготовке оконного блока для монтажа.

- Как устанавливаются подоконные доски?

Оборудование: Макеты, плакаты, инструменты.

Литература:

- Б.А. Степанов  «Технология столярно-плотничных и стекольных работ» 2014; В.М. Калинин, С.Д. Сокова Оценка технического состояния зданий.

- О.Н. Куликов «Охрана труда в строительстве».

- В.И. Сетков «Строительство: введение в специальность» 2013

- Ю.И.Короев «Черчение для строителей»  М. «Высшая школа»

- А.Ф. Юдина «Строительство жилых и общественных зданий» М., «Академия» 2014

- М.И. Киселев Д.Ш. Михелев «Геодезия» М., «Академия» 2013

- И.А. Николаевская, Л.А Горлопанова, Н.Ю Морозова «Инженерные сети и оборудование территорий, зданий и стройплощадок» М., «Академия» 2014

Практическая работа №31

Составление технологической карты на монтаж дверного блока в бревенчатые и брусчатые стены домов.

Цель: Научиться разрабатывать технологическую карту на монтаж дверного блока в бревенчатые и брусчатые стены домов.

Содержание: Инструменты и материалы для монтажа. Составить последовательность операций монтажа дверного блока в брусчатые и бревенчатые стены.

Ход работы:

- Изучить задание.

- Подбор инструментов и материалов для монтажа дверного блока.

- Определить последовательность операций монтажа дверного блока в бревенчатые и брусчатые стены.

- Составить технологическую карту монтажа дверного блока в бревенчатые и брусчатые стены.

- Оформить работу в соответствии с требованиями.

Выводы: Указать операции на монтаж дверного блока.

Вопросы для самоконтроля:

- Монтажное оборудования и приспособления.

- Требования к подготовке дверного блока для монтажа.

- Установка наличников в брусчатых и бревенчатых домах.

Оборудование: Макеты, плакаты, инструменты.

Литература:

- Б.А. Степанов  «Технология столярно-плотничных и стекольных работ» 2014; В.М. Калинин, С.Д. Сокова Оценка технического состояния зданий.

- О.Н. Куликов «Охрана труда в строительстве».

- В.И. Сетков «Строительство: введение в специальность» 2013

- Ю.И.Короев «Черчение для строителей»  М. «Высшая школа»

- А.Ф. Юдина «Строительство жилых и общественных зданий» М., «Академия» 2014

- М.И. Киселев Д.Ш. Михелев «Геодезия» М., «Академия» 2013

- И.А. Николаевская, Л.А Горлопанова, Н.Ю Морозова «Инженерные сети и оборудование территорий, зданий и стройплощадок» М., «Академия» 2014

Практическая работа №32

Составление технологической карты на монтаж дверного блока в каркасные и панельные стены домов.

Цель: Научиться разрабатывать технологическую карту на монтаж дверного блока в каркасные и панельные стены домов.

Содержание: Инструменты и материалы для монтажа. Составить последовательность операций монтажа дверного блока в каркасные и панельные стены домов.

Ход работы:

- Изучить задание.

- Подбор инструментов и материалов для монтажа дверного блока.

- Определить последовательность операций монтажа дверного блока.

- Составить технологическую карту монтажа дверного блока в каркасные и панельные стены домов

- Оформить работу в соответствии с требованиями.

Выводы: Указать операции на монтаж дверного блока.

Вопросы для самоконтроля:

- Монтажное оборудование и приспособления.

- Установка наличников в каркасных и панельных домах.

- Способы соединения дверных блоков в дверных проёмах.

- Материалы для теплоизоляции зазоров.

Оборудование: Макеты, плакаты, инструменты.

Литература:

- Б.А. Степанов  «Технология столярно-плотничных и стекольных работ» 2014; В.М. Калинин, С.Д. Сокова Оценка технического состояния зданий.

- О.Н. Куликов «Охрана труда в строительстве».

- В.И. Сетков «Строительство: введение в специальность» 2013

- Ю.И.Короев «Черчение для строителей»  М. «Высшая школа»

- А.Ф. Юдина «Строительство жилых и общественных зданий» М., «Академия» 2014

- М.И. Киселев Д.Ш. Михелев «Геодезия» М., «Академия» 2013

- И.А. Николаевская, Л.А Горлопанова, Н.Ю Морозова «Инженерные сети и оборудование территорий, зданий и стройплощадок» М., «Академия» 2014

Практическая работа №33

Составление технологической карты на монтаж встроенного шкафа.

Цель: Научиться разрабатывать технологическую карту на монтаж встроенного шкафа.

Содержание: Инструменты и материалы для монтажа. Составить последовательность операций монтажа встроенного шкафа.

Ход работы:

- Изучить задание.

- Подбор инструментов и материалов для монтажа встроенного шкафа.

- Определить последовательность операций монтажа встроенного шкафа.

- Составить технологическую карту монтажа встроенного шкафа.

- Оформить работу в соответствии с требованиями.

Выводы: Указать операции на монтаж встроенного шкафа.

Вопросы для самоконтроля:

- Монтажное оборудование и приспособления.

- Способы крепления встроенного шкафа к каменным и деревянным стенам.

- Способы соединения элементов встроенного шкафа между собой.

Оборудование: Макеты, плакаты, инструменты.

Литература:

- Б.А. Степанов  «Технология столярно-плотничных и стекольных работ» 2014; В.М. Калинин, С.Д. Сокова Оценка технического состояния зданий.

- О.Н. Куликов «Охрана труда в строительстве».

- В.И. Сетков «Строительство: введение в специальность» 2013

- Ю.И.Короев «Черчение для строителей»  М. «Высшая школа»

- А.Ф. Юдина «Строительство жилых и общественных зданий» М., «Академия» 2014

- М.И. Киселев Д.Ш. Михелев «Геодезия» М., «Академия» 2013

- И.А. Николаевская, Л.А Горлопанова, Н.Ю Морозова «Инженерные сети и оборудование территорий, зданий и стройплощадок» М., «Академия» 2014

Практическая работа №34

Составление технологической карты на монтаж каркасно-обшивной перегородки.

Цель: Научиться разрабатывать технологическую карту на монтаж каркасно-обшивной перегородки.

Содержание: Инструменты и материалы для монтажа. Составить последовательность операций монтажа обшивной перегородки.

Ход работы:

- Изучить задание.

- Подбор инструментов и материалов для монтажа перегородки.

- Определить последовательность операций монтажа перегородки.

- Составить технологическую карту монтажа обшивной перегородки.

- Оформить работу в соответствии с требованиями.

Выводы: Указать операции на монтаж обшивной перегородки.

Вопросы для самоконтроля:

- Монтажное оборудование и приспособления.

- Установка плинтусов, раскладок, гантелей.

- Способы крепления деревянного каркаса.

- Материалы для облицовки перегородки.

Оборудование: Макеты, плакаты, инструменты.

Литература:

- Б.А. Степанов  «Технология столярно-плотничных и стекольных работ» 2014; В.М. Калинин, С.Д. Сокова Оценка технического состояния зданий.

- О.Н. Куликов «Охрана труда в строительстве».

- В.И. Сетков «Строительство: введение в специальность» 2013

- Ю.И.Короев «Черчение для строителей»  М. «Высшая школа»

- А.Ф. Юдина «Строительство жилых и общественных зданий» М., «Академия» 2014

- М.И. Киселев Д.Ш. Михелев «Геодезия» М., «Академия» 2013

- И.А. Николаевская, Л.А Горлопанова, Н.Ю Морозова «Инженерные сети и оборудование территорий, зданий и стройплощадок» М., «Академия» 2014

Практическая работа №35

Подготовка поверхности изделий из древесины к отделке: столярной и отделочной.

Цель: Научиться подготавливать поверхность изделия из древесины к отделке.

Содержание: Составить алгоритм подготовки поверхности изделия из древесины к отделке:
-столярная подготовка;
-отделочная подготовка.
Подготовить образцы древесины к отделке.

Ход работы:

- Изучить задание.

- Выбрать инструменты.

- Определить последовательность операций столярной подготовки.

- Подготовить материалы к отделочной подготовке древесины.

- Определить последовательность отделочной подготовки древесины.

- Подготовка:
-столярная;
-отделочная.
образцов из древесины к отделке.

- Оформить работу в соответствии с требованиями.

Выводы: Указать операции по столярной и отделочной подготовке поверхности изделий из древесины к отделке.

Вопросы для самоконтроля:

- Инструменты для подготовки древесины.

- Материалы для отделочной подготовки.

- Чем отличается столярная подготовка от отделочной?

- Способы нанесения отделочных материалов.

Оборудование: Инструменты, материалы, образцы.

Литература:

- Б.А. Степанов  «Технология столярно-плотничных и стекольных работ» 2014; В.М. Калинин, С.Д. Сокова Оценка технического состояния зданий.

- О.Н. Куликов «Охрана труда в строительстве».

- В.И. Сетков «Строительство: введение в специальность» 2013

- Ю.И.Короев «Черчение для строителей»  М. «Высшая школа»

Практическая работа №36

Определение качества окраски столярных панелей.

Цель: Научиться определять качество окраски столярных панелей.

Содержание: Инструменты для отделки. Определить качество окраски столярных изделий.

Ход работы:

- Изучить задание.

- Подбор столярных панелей к осмотру.

- Определение качества окраски поверхности столярных панелей.

- Оформить работу в соответствии с требованиями.

Выводы: Уметь определять качество окраски столярных панелей.

Вопросы для самоконтроля:

- Инструменты для окраски панелей.

- Материалы для окраски.

- Техпроцесс отделки древесины.

- Что относится к проверке качества окраски столярных панелей?

- Способы нанесения лакокрасочных материалов.

- Виды лакокрасочных покрытий.

Дополнительно: Указать этапы проверки качества окраски.

Оборудование: Образцы, материалы.

Литература:

- Б.А. Степанов  «Технология столярно-плотничных и стекольных работ» 2014; В.М. Калинин, С.Д. Сокова Оценка технического состояния зданий.

- О.Н. Куликов «Охрана труда в строительстве».

- В.И. Сетков «Строительство: введение в специальность» 2013

- Ю.И.Короев «Черчение для строителей»  М. «Высшая школа»

- А.Ф. Юдина «Строительство жилых и общественных зданий» М., «Академия» 2014

- М.И. Киселев Д.Ш. Михелев «Геодезия» М., «Академия» 2013

- И.А. Николаевская, Л.А Горлопанова, Н.Ю Морозова «Инженерные сети и оборудование территорий, зданий и стройплощадок» М., «Академия» 2014

Практическая работа №37

Экскурсия в мебельных цех для ознакомления с процессом имитационной отделки изделий из древесины.

Цель: Ознакомиться с видами и способами отделки изделий из древесины.

Содержание: Виды отделки изделий из древесины. Виды имитационной отделки. Оборудование для отделки изделий из древесины.

Ход работы:

- Изучить задание.

- Ознакомиться с материалом для имитационной отделки.

- Ознакомиться с оборудование для имитационной отделки.

- Подготовка поверхности изделия из древесины к имитационной отделки.

- Виды имитационной отделки и способы их получения.

- Оформить отчёт по экскурсии в мебельный цех.

Выводы: Ознакомиться с процессом имитационной отделки..

Вопросы для самоконтроля:

- Оборудование для отделки древесины.

- Виды отделки изделий из древесины.

- Определить последовательность процесса имитационной отделки.

- Материалы для отделки изделий из древесины

Оборудование: Станки, пресс, материалы.

Литература:

- Б.А. Степанов  «Технология столярно-плотничных и стекольных работ» 2014; В.М. Калинин, С.Д. Сокова Оценка технического состояния зданий.

- О.Н. Куликов «Охрана труда в строительстве».

- В.И. Сетков «Строительство: введение в специальность» 2013

- Ю.И.Короев «Черчение для строителей»  М. «Высшая школа»

- А.Ф. Юдина «Строительство жилых и общественных зданий» М., «Академия» 2014

- М.И. Киселев Д.Ш. Михелев «Геодезия» М., «Академия» 2013

- И.А. Николаевская, Л.А Горлопанова, Н.Ю Морозова «Инженерные сети и оборудование территорий, зданий и стройплощадок» М., «Академия» 2014

Самостоятельные работы.

МДК 01.01. Технология изготовления столярных изделий. Технология столярно-монтажных работ.

| Тема | Содержание | Объём в часах |
| --- | --- | --- |
| Тема 1.1. Ручная обработка древесины | Ознакомление с шаблонами, применяемыми при разметке | 1 |
|  | Приёмы строгания ручными инструментами | 1 |
| Тема 1.2. Механизированная обработка древесины | Техника работы на деревообрабатывающих станках: -круглопильных; -продольно-фрезерных; -фрезерных; -сверлильных; -шлифовальных | 1 |
| Тема 1.3. Элементы столярных изделий, соединения элементов деревянных деталей и конструкций | Соединения деревянных элементов нагелями, гвоздями, шурупами | 1 |
| Тема 1.4. Изготовление современных оконных и дверных блоков | Инструменты для разметки металлоизделий для оконных и дверных блоков. Приёмы разметки | 1 |
| Тема 1.5. Ремонт столярных изделий | Причины повреждения столярно-строительных изделий | 1 |
| Тема 1.6. Столярно-монтажные работы | Приспособления для столярно-монтажных работ | 1 |
| Тема 1.7. Отделка изделий из древесины | Экскурсия в краеведческий музей по теме «Экономика Кольского полуострова» | 1 |

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

- Структура практики

| № п/п | Профессиональные модули, темы практики | Учебная практика | Производственная практика | Итого | Код формируемых компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество часов |  |  |  |
|  | ПМ.01 Выполнение столярных работ | 468 | 252 | 720 | ОК 1 - 7 ПК 1.1 - 1.4 |
|  | Тема 1.1. Технология изготовления столярных изделий и столярно-монтажных работ |  |  |  |  |
|  | ПМ.02. Выполнение плотничных работ | 288 | 216 | 504 | ОК 1 - 7 ПК 2.1 - 2.4 |
|  | Тема 2.1. Технология устройства деревянных конструкций и сборки деревянных домов |  |  |  |  |
|  | ПМ.03. Выполнение стекольных работ | 36 | 108 | 144 | ОК 1 - 7 ПК 3.1 - 3.4 |
|  | Тема 3.1. Технология стекольных работ |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  | 1368 |  |

- Распределение практики по семестрам, 1471-11

| № п/п | Профессиональные модули, темы практики | 1 курс |  |  |  | 2курс |  |  |  | 3курс |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 сем. |  | 2 сем. |  | 3 сем. |  | 4 сем. |  | 5 сем. |  | 6 сем. |  |
|  |  | уп | пп | уп | пп | уп | пп | уп | пп | уп | пп | пп |  |
|  | ПМ.01 Выполнение столярных работ | 72 |  | 72 |  | 72 |  | 108 |  | 144 |  | 252 | 720 |
|  | Самостоятельная работа | 6 |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 12 | 30 |
|  | Тема 1.1. Технология изготовления столярных изделий. Технология столярно-монтажных работ | 66 |  | 72 |  | 72 |  | 96 |  | 144 |  | 240 | 690 |
|  | ПМ.02. Выполнение плотничных работ |  |  | 36 |  | 36 |  | 108 |  | 108 |  | 252 | 504 |
|  | Самостоятельная работа |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  | 6 |  | 12 | 30 |
|  | Тема 2.1. Технология устройства деревянных конструкций Технология сборки деревянных домов |  |  | 30 |  | 30 |  | 108 |  | 102 |  | 204 | 474 |
|  | ПМ.03. Выполнение стекольных работ |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  | 108 |  | 144 |
|  | Самостоятельная работа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тема 3.1. Технология выполнения стекольных работ |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  | 108 |  | 144 |
|  | Итого аудиторн. | 66 |  | 102 |  | 102 |  | 240 |  | 246 | 108 | 444 |  |
|  | Итого с.р. | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 12 |  | 6 |  | 24 |  |
|  | Итого | 72 |  | 108 |  | 108 |  | 252 |  | 252 | 108 | 468 | 1368 |

- Тематический план

    - Перечень учебно-производственных работ

| № п/п | Наименование ПМ, вид и тема практики | Виды работ | Кол-во часов |
| --- | --- | --- | --- |
| ПМ.01 Выполнение столярных работ |  |  |  |
| Учебная практика |  |  | 138 |
|  | Тема 1.1. Ручная обработка древесины | - Вводное занятие | 6 |
|  |  | - Экскурсия на предприятие | 6 |
|  |  | - Пиление древесины, ознакомление с инструментом, пробное пиление. | 6 |
|  |  | - Поперечное, одиночное и пакетное распиливание досок. | 6 |
|  |  | - Продольное пиление. | 6 |
|  |  | - Смешанное пиление. | 6 |
|  |  | - Строгание древесины, ознакомление с ручным инструментом, приёмы работы. | 6 |
|  |  | - Строгание брусков и досок рубанком, шерхебелем. | 6 |
|  |  | - Торцевание досок и брусков, проверка угольником. | 6 |
|  |  | - Приемы заточки ручных пил | 6 |
|  |  | - Шлифование деталей с применением абразивных материалов разной зернистости | 6 |
|  |  | - Приемы заточки ножей рубанков | 6 |
|  |  | - Приемы заточки стамески | 6 |
|  |  | - Приемы заточки долота | 6 |
|  |  | - Приемы заточки ножей фуганков, шерхебеля | 6 |
|  |  | - Профильное строгание, снятие фасок, заправка и заточка ножей рубанком. | 6 |
|  | Самостоятельная работа. |  | 6 |
|  | Тема 1.2. Механизированная обработка древесины | - Техника работы электродрелью | 6 |
|  |  | - Техника работы электрорубанком | 6 |
|  | Тема 1.3. Элементы столярных изделий, соединения элементов деревянных деталей и конструкций | - Столярные угловые соединения. | 6 |
|  |  | - Соединения концевые на одинарный и двойной шип. | 6 |
|  |  | - Соединения на «ус» и на «ус» с плоским шипом. | 6 |
|  |  | - Соединения серединные на одинарный шип, паз и гребень. | 6 |
|  |  | - Соединения ящичные на прямой, открытый и круглый шипы. | 6 |
| ПМ.02. Выполнение плотничных работ |  |  |  |
| Учебная практика |  |  | 30 |
|  | Тема.2.1 Устройство лесов подмостей и опалубки | - Выполнение чертежей опалубки | 6 |
|  |  | - Изготовление опалубки | 6 |
|  |  | - Выполнение соединительных элементов деталей рубленых стен | 6 |
|  |  | - Изготовление рамы верхней и нижней обвязок | 6 |
|  |  | - Изготовление вертикальных стоек | 6 |
| Самостоятельная работа. |  |  | 6 |