Филиал государственного автономного профессионального

образовательного учреждения Мурманской области

«Мурманский строительный колледж имени Н.Е. Момота»

Контрольно-оценочные средства

результатов освоения профессионального модуля

ПМ.02 Гибка труб в цехах и на судах

для профессии

технологического профиля

26.01.03 Слесарь-монтажник судовой

ЗАТО Александровск

2022

Комплект контрольно-оценочных средств разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии СПО 26.01.03 Слесарь-монтажник судовой и на основе рабочей программы ПМ.02 Гибка труб в цехах и на судах по профессии 26.01.03 Слесарь-монтажник судовой.

Организация-разработчик: Филиал государственного автономного профессионального образовательного учреждения Мурманской области «Мурманский строительный колледж имени Н.Е. Момота» (Филиал ГАПОУ МО «МСК»).

Разработчики:

Маматов А.О.-  мастер производственного обучения

Рассмотрены и одобрены

предметно-цикловой комиссией

«Техника и технология материалов»

Председатель ________________

Протокол № _________

от «___» _______________ 20_____ года.

# I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения ПМ. 01. «01 Выполнение слесарных операций при демонтаже, ремонте, сборке, монтаже судовых конструкций и механизмов»

В результате оценки осуществляется проверка следующих объектов:

Таблица 1

| Объекты оценивания | Показатели | Критерии | Тип задания; № задания | Форма аттестации (в соответствии с учебным планом) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. ОК З. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. | демонстрация интереса к избранной профессии; участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, викторинах; взаимодействие с обучающимися, преподавателями, мастерами в ходе обучения и на производственной практике; использование различных источников, включая электронные, использование интернет-ресурсов; рациональность организации собственной деятельности, отслеживание последних достижений в данной области, проявление творчества и рационализма; соответствие деятельности рабочей ситуации, аргументированность, умение осуществлять самоконтроль, нести ответственность за результаты своей работы; | - Документы, свидетельствующие об академических достижения обучающегося, представлены. - Документы, свидетельствующие о профессиональных достижения обучающегося, представлены. - Свидетельства, подтверждающие получение дополнительного образования, представлены. - Документы, подтверждающие результаты участия в мероприятиях по профессии «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)» различного уровня представлены. - Документы, подтверждающие результаты участия в творческих мероприятиях различного уровня представлены. - Документы, подтверждающие спортивные и художественные достижения обучающегося представлены. | Задание №1 Портфолио | Квалификационный экзамен |
| ПК 2.1 Выполнять подготовительные работы для гибки труб. ПК 2.2 Гибка труб из сталей различных марок диаметром до 108 мм на станках и прессах | - демонстрация знаний правил приемки труб согласно сертификатам; - правильность чтения чертежей и схем трубопроводов средней сложности; - демонстрация умения рассчитывать длины труб простой конструкции при гибке, выполнять разметку и отрезку концов труб после станочной гибки из различных марок сталей и сплавов любого диаметра; - демонстрацияумения выполнять операции по обжатию, раздаче и отбортовке концов труб из различных марок сталей и сплавов любого диаметра на прессах; - демонстрацияумения нарезать резьбу на трубонарезных станках, выполнять проточку концов труб и фланцев после сварки и отбортовки и нарезки резьбы на трубонарезных станках; правильность осуществления з - демонстрацияумения выполнять работы при гибке труб из сталей различных марок (кроме коррозионностойких сталей и прочных сплавов) диаметром до 108 мм на станках, прессах и с нагревом токами высокой частоты по шаблонам, технологическим карточкам, детальным чертежам или записям размеров в различных плоскостях под любым углом; - демонстрация знаний последовательности и методов гибки труб диаметром до 108 мм с нагревом; - демонстрация навыков выполнения работы при гибке труб диаметром до 108 мм с нагревом в одной плоскости под любым углом, не поддающихся станочной гибке; - демонстрация навыков набивания труб диаметром свыше 57 мм песком вручную и на песконабивочном устройстве; - демонстрация навыков выполнения загрузки и отжига труб диаметром свыше 57 мм; - правильность определения температуры нагрева труб по приборам; | Правильное выполнение приемки труб согласно сертификатам. Чтение чертежей проведено правильно. Расчет длины труб при гибке произведен правильно. Нарезка резьбы на трубонарезных станках проведена правильно. Продемонстрировал знания последовательности и методов гибки труб диаметром до 108 мм с нагревом; Набивания труб диаметром свыше 57 мм песком вручную и на песконабивочном устройстве проведено правильно; Продемонстрировал навыки выполнения загрузки и отжига труб диаметром свыше 57 мм; - Правильно выполнил определения температуры нагрева труб по приборам; Требования охраны труда соблюдены. Время отведенное на выполнение задания соблюдено | Практическое задание № 2 |  |
| ПК 2.3 Техническое обслуживание трубогибочных станков и прессов | демонстрация навыков осуществления наладки обслуживаемых трубогибочных станков и прессов; - демонстрация знаний устройства, характеристик и правил эксплуатации трубогибочных станков с нагревом токами высокой частоты для гибки труб диаметром до 108 мм, резьбонарезных и отрезных станков, прессов, станков для проточки фланцев и концов труб; | Правильно выполнил наладку трубогибочных станков и прессов. Продемонстрировал навыки работы на трубогибочных станках с нагревом токами высокой частоты для гибки труб диаметром до 108 мм. Продемонстрировал навыки работы на резьбонарезных и отрезных станков, прессов, станков для проточки фланцев и концов труб и правильность их обслуживания, Требования охраны труда соблюдены. Время отведенное на выполнение задания соблюдено | Практическое задание № 3 |  |

# II. Комплект контрольно-оценочных средств

## 2.1. Задания для проведения квалификационного экзамена

ЗАДАНИЕ № 2

Текст задания. Гибка трубы из стали  различной длины и диаметра по технологическим карточкам

Варианты:

- Определите длину заготовки из стальной полосы толщиной 4 мм и шириной 12 мм для кольца с наружным диаметром 120 мм по инструкционной карте.

- Определите длину заготовки из стальной полосы толщиной 2 мм и шириной 10 мм для кольца с наружным диаметром 100 мм  по инструкционной карте.

- Определите длину заготовки скобы с закруглениями. Разбить скобу на участки, по инструкционной карте.

- Определить длины заготовок угольника и скобы по инструкционной карте.

- Определить когда гибка труб производится в холодном и когда в горячем состоянии

- Определить длину нагреваемого участка трубы при гибке в горячем состоянии.

- Расположить шов цельнотянутой трубы при гибке.

- Определить дефекты возможные при гибки труб и каковы причины их возникновения.

- Выправить круглые прутки диаметром свыше 30 мм, вала и трубы.

- Правильно расположить шов при гибке газовых и водопроводных труб.

Условия выполнения задания

1. Место выполнения задания на учебной практике в слесарных мастерских колледжа.

2. Максимальное время выполнения задания: 100 мин.

3. Для выполнения задания используется: размерные заготовки материала изделия, слесарный инструмент, верстак с тисками, винтовой пресс, измерительный инструмент, приспособление для паяния.

2.3. Подготовка и защита портфолио

### Тип портфолио:

Использован смешанный тип портфолио.

Таблица 2. Перечень документов, входящих в портфолио

Перечень документов, входящих в портфолио: - письменные отзывы и характеристики педагогов колледжа, мастера производственного обучения, представителей администрации колледжа, подтверждающие высокий уровень познавательной активности, мотивации обучающегося на учебно-профессиональную деятельность, академических способностей и учебных достижений; - письменные отзывы и характеристики руководителей различных видов производственной практики, представителей администрации учреждения, в котором обучающийся проходил производственную практику, аргументированно подтверждающие соответствующий уровень освоения обучающимся профессиональных компетенций, принятие ценностей выбранной профессии, уровень развития профессионально – значимых личностных качеств, письменный самоанализ; - отзывы и характеристики куратора – мастера производственного обучения, заместителя директора по учебной и учебно-производственной работе, руководителей клубов колледжа, объединений по интересам, педагогов и руководителей учреждений дополнительного образования, подтверждающие высокую социальную активность обучающегося, позитивное отношение к различным видам деятельности. - копии грамот, дипломов, сертификатов, свидетельств, фото, подтверждающие участие в мероприятиях различного уровня и др. Основные требования к оформлению портфолио: - Титульный лист: - оформляется на отдельном листе - содержит следующую информацию: - фамилия; - имя; - отчество обучающегося; - год рождения; - профессия. - период формирования (дата начала и окончания формирования портфолио) - в правом верхнем углу титульного листа рекомендуется поместить фотографию обучающегося. - При оформлении портфолио должны соблюдаться следующие требования: - систематичность и регулярность ведения портфолио; - достоверность сведений, представленных в портфолио; - аккуратность и эстетичность оформления; - разборчивость при ведении записей. - Обязательно наличие в портфолио четко сформулированного содержания/оглавления (с названиями разделов, наименованиями материалов и т. п.). Требования к презентации и защите портфолио: только анализ.

2.4. Пакет экзаменатора при оценивании задания

Таблица 4. Пакет экзаменатора

Задание № 2. Гибка трубы из стали  различной длины и диаметра по технологическим карточкам

| ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задание № 2.1.. Определите длину заготовки из стальной полосы толщиной 4 мм и шириной 12 мм для кольца с наружным диаметром 120 мм по инструкционной карте |  |  |  |
| Объекты оценки | Критерии оценки результата | Отметка о выполнении |  |
|  |  | Да | Нет |
| ПК 2.1 Выполнять подготовительные работы для гибки труб. ПК 2.2 Гибка труб из сталей различных марок диаметром до 108 мм на станках и прессах | Слесарная обработка, гибка и пригонка деталей выполнена верно. |  |  |
|  | Проверка изделия на его работоспособность и соответствие заданным размерам проведена верно. |  |  |
|  | Требования правил охраны труда соблюдены. |  |  |
|  | Время отведенное на выполнение задания соблюдено. |  |  |
| # Условия выполнения задания: Время выполнения задания: 10 мин Требования охраны труда: применение средств индивидуальной защиты глаз, рук, слуха; безопасные приемы выполнения слесарных операций; применение исправного инструмента. Оборудование: слесарная мастерская, слесарный инструмент, верстак с тисками, измерительный инструмент. Дополнительная литература для экзаменатора: (приложение 1) |  |  |  |

| ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задание № 2.2.. Определите длину заготовки из стальной полосы толщиной 2 мм и шириной 10 мм для кольца с наружным диаметром 100 мм по инструкционной карте |  |  |  |
| Объекты оценки | Критерии оценки результата | Отметка о выполнении |  |
|  |  | Да | Нет |
| ПК 2.1 Выполнять подготовительные работы для гибки труб. ПК 2.2 Гибка труб из сталей различных марок диаметром до 108 мм на станках и прессах | Слесарная обработка, гибка и пригонка деталей выполнена верно. |  |  |
|  | Проверка изделия на его работоспособность и соответствие заданным размерам проведена верно. |  |  |
|  | Требования правил охраны труда соблюдены. |  |  |
|  | Время отведенное на выполнение задания соблюдено. |  |  |
| # Условия выполнения задания: Время выполнения задания: 10 мин Требования охраны труда: применение средств индивидуальной защиты глаз, рук, слуха; безопасные приемы выполнения слесарных операций; применение исправного инструмента. Оборудование: слесарная мастерская, слесарный инструмент, верстак с тисками, измерительный инструмент. Дополнительная литература для экзаменатора: (приложение 1) |  |  |  |

| ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задание № 2.3. Определите длину заготовки скобы с закруглениями. Разбить скобу на участки, по инструкционной карте |  |  |  |
| Объекты оценки | Критерии оценки результата | Отметка о выполнении |  |
|  |  | Да | Нет |
| ПК 2.1 Выполнять подготовительные работы для гибки труб. ПК 2.2 Гибка труб из сталей различных марок диаметром до 108 мм на станках и прессах | Слесарная обработка, гибка и пригонка деталей выполнена верно. |  |  |
|  | Проверка изделия на его работоспособность и соответствие заданным размерам проведена верно. |  |  |
|  | Требования правил охраны труда соблюдены. |  |  |
|  | Время отведенное на выполнение задания соблюдено. |  |  |
| # Условия выполнения задания: Время выполнения задания: 120 мин Требования охраны труда: применение средств индивидуальной защиты глаз, рук, слуха; безопасные приемы выполнения слесарных операций; применение исправного инструмента. Оборудование: слесарная мастерская, слесарный инструмент, верстак с тисками, измерительный инструмент. Дополнительная литература для экзаменатора: (приложение 1) |  |  |  |

| ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задание № 2.4. Определить длины заготовок угольника и скобы по инструкционной карте |  |  |  |
| Объекты оценки | Критерии оценки результата | Отметка о выполнении |  |
|  |  | Да | Нет |
| ПК 2.1 Выполнять подготовительные работы для гибки труб. ПК 2.2 Гибка труб из сталей различных марок диаметром до 108 мм на станках и прессах | Замеры с использованием угломера детали выполнена верно. |  |  |
|  | Проверка изделия на его работоспособность и соответствие заданным размерам проведена верно. |  |  |
|  | Требования правил охраны труда соблюдены. |  |  |
|  | Время отведенное на выполнение задания соблюдено. |  |  |
| # Условия выполнения задания: Время выполнения задания: 10 мин Требования охраны труда: применение средств индивидуальной защиты глаз, рук, слуха; безопасные приемы выполнения слесарных операций; применение исправного инструмента. Оборудование: слесарная мастерская, слесарный инструмент, верстак с тисками, измерительный инструмент. Дополнительная литература для экзаменатора: (приложение 1) |  |  |  |

| ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задание № 2.5. Определить когда гибка труб производится в холодном и когда в горячем состоянии |  |  |  |
| Объекты оценки | Критерии оценки результата | Отметка о выполнении |  |
|  |  | Да | Нет |
| ПК 2.1 Выполнять подготовительные работы для гибки труб. ПК 2.2 Гибка труб из сталей различных марок диаметром до 108 мм на станках и прессах | Производство гибки трубы в холодном и горячем состоянии определена верно |  |  |
|  | Требования правил охраны труда соблюдены. |  |  |
|  | Время отведенное на выполнение задания соблюдено. |  |  |
| # Условия выполнения задания: Время выполнения задания: 10 мин Требования охраны труда: применение средств индивидуальной защиты глаз, рук, слуха; безопасные приемы выполнения слесарных операций; применение исправного инструмента. Оборудование: слесарная мастерская, слесарный инструмент, верстак с тисками, измерительный инструмент. Дополнительная литература для экзаменатора: (приложение 1) |  |  |  |

| ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задание № 2.6. Определить длину нагреваемого участка трубы при гибке в горячем состоянии |  |  |  |
| Объекты оценки | Критерии оценки результата | Отметка о выполнении |  |
|  |  | Да | Нет |
| ПК 2.1 Выполнять подготовительные работы для гибки труб. ПК 2.2 Гибка труб из сталей различных марок диаметром до 108 мм на станках и прессах | Длина нагреваемого участка трубы при гибке в горячем состоянии определена правильно |  |  |
|  | Проверка изделия на его работоспособность и соответствие заданным размерам проведена верно. |  |  |
|  | Требования правил охраны труда соблюдены. |  |  |
|  | Время отведенное на выполнение задания соблюдено. |  |  |
| # Условия выполнения задания: Время выполнения задания: 10 мин Требования охраны труда: применение средств индивидуальной защиты глаз, рук, слуха; безопасные приемы выполнения слесарных операций; применение исправного инструмента. Оборудование: слесарная мастерская, слесарный инструмент, верстак с тисками, измерительный инструмент. Дополнительная литература для экзаменатора: (приложение 1) |  |  |  |

| ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задание № 2.7. Расположить шов цельнотянутой трубы при гибке |  |  |  |
| Объекты оценки | Критерии оценки результата | Отметка о выполнении |  |
|  |  | Да | Нет |
| ПК 2.1 Выполнять подготовительные работы для гибки труб. ПК 2.2 Гибка труб из сталей различных марок диаметром до 108 мм на станках и прессах | Шов цельнотянутой трубы при гибке расположен правильно |  |  |
|  | Проверка изделия на его работоспособность и соответствие заданным размерам проведена верно. |  |  |
|  | Требования правил охраны труда соблюдены. |  |  |
|  | Время отведенное на выполнение задания соблюдено. |  |  |
| # Условия выполнения задания: Время выполнения задания: 10 мин Требования охраны труда: применение средств индивидуальной защиты глаз, рук, слуха; безопасные приемы выполнения слесарных операций; применение исправного инструмента. Оборудование: слесарная мастерская, слесарный инструмент, верстак с тисками, измерительный инструмент. Дополнительная литература для экзаменатора: (приложение 1) |  |  |  |

| ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задание № 2.8 Определить дефекты возможные при гибки труб и каковы причины их возникновения |  |  |  |
| Объекты оценки | Критерии оценки результата | Отметка о выполнении |  |
|  |  | Да | Нет |
| ПК 2.1 Выполнять подготовительные работы для гибки труб. ПК 2.2 Гибка труб из сталей различных марок диаметром до 108 мм на станках и прессах | Возможные дефекты при гибки труб определены верно |  |  |
|  | Проверка изделия на его работоспособность и соответствие заданным размерам проведена верно. |  |  |
|  | Требования правил охраны труда соблюдены. |  |  |
|  | Время отведенное на выполнение задания соблюдено. |  |  |
| # Условия выполнения задания: Время выполнения задания: 10 мин Требования охраны труда: применение средств индивидуальной защиты глаз, рук, слуха; безопасные приемы выполнения слесарных операций; применение исправного инструмента. Оборудование: слесарная мастерская, слесарный инструмент, верстак с тисками, измерительный инструмент. Дополнительная литература для экзаменатора: (приложение 1) |  |  |  |

| ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задание № 2.9. Выправить круглые прутки диаметром свыше 30 мм, вала и трубы. |  |  |  |
| Объекты оценки | Критерии оценки результата | Отметка о выполнении |  |
|  |  | Да | Нет |
| ПК 2.1 Выполнять подготовительные работы для гибки труб. ПК 2.2 Гибка труб из сталей различных марок диаметром до 108 мм на станках и прессах | Правка круглых прутков, вала и трубы проведена верно |  |  |
|  | Проверка изделия на его работоспособность и соответствие заданным размерам проведена верно. |  |  |
|  | Требования правил охраны труда соблюдены. |  |  |
|  | Время отведенное на выполнение задания соблюдено. |  |  |
| # Условия выполнения задания: Время выполнения задания: 10 мин Требования охраны труда: применение средств индивидуальной защиты глаз, рук, слуха; безопасные приемы выполнения слесарных операций; применение исправного инструмента. Оборудование: слесарная мастерская, слесарный инструмент, верстак с тисками, измерительный инструмент. Дополнительная литература для экзаменатора: (приложение 1) |  |  |  |

| ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задание № 2.10. Правильно расположить шов при гибке газовых и водопроводных труб |  |  |  |
| Объекты оценки | Критерии оценки результата | Отметка о выполнении |  |
|  |  | Да | Нет |
| ПК 2.1 Выполнять подготовительные работы для гибки труб. ПК 2.2 Гибка труб из сталей различных марок диаметром до 108 мм на станках и прессах | Шов при гибке газовых и водопроводных труб расположен правильно |  |  |
|  | Проверка изделия на его работоспособность и соответствие заданным размерам проведена верно. |  |  |
|  | Требования правил охраны труда соблюдены. |  |  |
|  | Время отведенное на выполнение задания соблюдено. |  |  |
| # Условия выполнения задания: Время выполнения задания: 10 мин Требования охраны труда: применение средств индивидуальной защиты глаз, рук, слуха; безопасные приемы выполнения слесарных операций; применение исправного инструмента. Оборудование: слесарная мастерская, слесарный инструмент, верстак с тисками, измерительный инструмент. Дополнительная литература для экзаменатора: (приложение 1) |  |  |  |

Инструкционная  карта выполнения задания

| № | Вопросы | Ответы |
| --- | --- | --- |
| 1 | О пределите длину заготовки из стальной полосы толщиной 4 мм и шириной 12 мм для кольца с наружным диаметром 120 мм (рис. 1, а). Рис. 1. Определение длины заготовок: а) кольца, б) скобы с закруглением Рис. 2. Определение длины заготовки без закругления | Сгибая в окружность эту полосу по толщине, получим цилиндрическое кольцо; причём, внешняя часть металла несколько вытянется, а внутренняя сожмётся. Следовательно, длине заготовки будет соответствовать окружность, проходящая посредине между внешней и внутренней окружностями кольца. Длина заготовки L = D. Зная диаметр средней окружности кольца D = Dн ‒ 0,5 b = 120 ‒ 2 = 118 мм, где b — толщина полосы. Подставляя его числовое значение в формулу, находим длину заготовки: L = D = 3,14 × 118 ≈ 370,71 мм. |
| 2 | Определите длину заготовки из стальной полосы толщиной 2 мм и шириной 10 мм для кольца с наружным диаметром 100 мм (рис. 1, а). |  |
| 3 | Определите длину заготовки скобы с закруглениями (рис. 1, б). Разбить скобу на участки, как показано на чертеже: а = 80 мм, b = 85 мм, c = 120 мм? r = 3,5 мм. | Подсчитывая по формуле L = a + b + c + r, получаем L = 80 + 85 + 120 + 3,14 × 3,5 ≈ 296 мм. |
| 4 | На рис. 2, а показан угольник (а = 30 мм, b = 50 мм, t = 6 мм ), а на рис. 2, б — скоба (а = 70 мм, b = 100 мм, t = 4 мм? c = 60 мм ). Определить длины заготовок угольника и скобы. | Длина заготовки угольника (см. рис. 2, a): L = a + b + 0,5t = 30 + 50 + 3 = 83 мм. Длина заготовки скобы (см. рис. 2, б): L = a + b + c + 0,5t = 70 + 100 + 60 + 0,5 × 4 = 70 + 100 + 60 + 2 = 232 мм, так как число загибов скобы – 2. При гибке деталей под прямым углом без закруглений с внутренней стороны припуск на изгиб берут равным 0,5 - 0,8 мм. Складывая длину внутренних сторон угольника или скобы, получаем длину заготовки. |
| 5 | В каких случаях гибка труб производится в холодном и когда в горячем состоянии? В своей тетради опишите порядок гибки труб в горячем состоянии (рис. 3). Р ис. 3. Гибка труб в горячем состоянии | В холодном состоянии гнут трубы небольшого Ø (до 20 мм). Гибка труб с наполнителем в горячем состоянии производится при Ø труб ˃ 100 мм. Гибку труб в горячем состоянии с наполнителем производят в следующем порядке: 1) один конец трубы закрывают пробкой; 2) для предотвращения смятия, выпучивания и появления трещины при гибки труб их наполняют мелким, сухим, речным песком, который просеивают через сито с ячейками размером 2 мм (крупные камешки приведут к продавливанию стенок трубы, а слишком мелкий песок непригоден, так как при высокой температуре спекается и пригорает к стенке трубы); 3) второй конец трубы закрывают деревянной пробкой, у которой должны быть отверстия или канавки для выхода газа, образующегося при нагреве трубы; 4) рассчитать длину нагреваемого участка изгиба на трубе и разметить мелом; 5) надеть рукавицы; 6) установить трубу 1 в приспособление 2 с копиром 3; 7) нагревать трубу паяльной лампой или пламенем газовой горелки 4 до вишнёво-красного цвета на небольшой длине, равной шести диаметрам; 8) изогнуть трубу 1 по копиру 3; 9) изгиб трубы проверить шаблоном; 10) по окончании гибки пробки выколотить или выжечь и высыпать песок. Примечание. Трубу рекомендуется гнуть с одного нагрева, так как повторный нагрев ухудшает качество металла. При нагреве обращать внимание на прогрев песка. Нельзя допускать излишнего перегрева отдельных участков. От сильно нагретой части трубы отскакивает окалина. В случае перегрева трубу до гибки охлаждают до вишнёво-красного цвета. |
| 6 | Как определить длину нагреваемого участка трубы при гибке в горячем состоянии? | Длина нагреваемого участка трубы при гибке в горячем состоянии определяется по формуле L = аd/15, где L — длина нагреваемого участка, мм; а — угол изгиба трубы, град.; d — наружный диаметр трубы, мм; 15 — постоянный коэффициент (90:6= 15 мм). Примечание. Если трубу изгибают под углом 90°, то нагревают участок, равный 6 диаметрам трубы; если гнут трубу под углом 60°, то нагревают участок, равный 4 диаметрам трубы; если под углом 45°, то трём диаметрам и т. д. |
| 7 | Как располагают шов цельнотянутой трубы при гибке? | Сварные трубы нужно располагать при гибке так, чтобы её сварной шов располагался в нейтральном слое, иначе он может разойтись. |
| 8 | Какие дефекты возможны при гибки труб и каковы причины их возникновения? | При гибки возможны следующие дефекты: косые загибы и механические повреждения обработанной поверхности, как результат неправильной разметки или зажима деталей в тисках (выше или ниже разметочной линии), а также нанесения сильных ударов. |
| 9 | Как правят круглые прутки диаметром свыше 30 мм, валы и трубы? | Круглые прутки диаметром свыше 30 мм, валы и трубы правят винтовыми прессами путём нажима винтом с призматическим наконечником. Проверка производится индикатором. Отклонение стрелки индикатора покажет величину непрямолинейности. |
| 10 | Как располагают шов при гибке газовых и водопроводных труб? | При любом методе изгиба газовых и водопроводных труб шов должен располагаться внутри изгиба. |

# III. Комплект контрольно-оценочных средств

## 3.1. Задания для проведения квалификационного экзамена

ЗАДАНИЕ № 3

Текст задания. Техническое обслуживание трубогибочных станков и прессов

Варианты:

- Ежедневный технический осмотр. (трубогибочный станок УГС-6/1А)

- Периодическое техническое обслуживание (трубогибочный станок УГС-6/1А)

- Чистка станка ( пресс механический (тип КД))

- Проверка крепления штампа, наличия масла в насосе и маслораспределителе

- Проверка установки ограждения, слив конденсата

- Проверка нагрева ползуна при работе

- Смазка узлов

- Заливка смазочного материала в маслораспределитель

- Смазка винта шатуна, подшипников маховика

- Смазка подшипников электродвигателя

- Смазка механизма наклона, подшипники муфты-тормоза

- Смазка шаровой опоры шатуна

3.2.Пакет экзаменатора при оценивании задания

| ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задание № 3.1. Ежедневный технический осмотр. (трубогибочный станок УГС-6/1А) |  |  |  |
| Объекты оценки | Критерии оценки результата | Отметка о выполнении |  |
|  |  | Да | Нет |
| ПК. Техническое обслуживание трубогибочных станков и прессов | Осуществления наладки обслуживаемых трубогибочных станков и прессов правильно |  |  |
|  | Продемонстрировал знания устройства, характеристик и правил эксплуатации |  |  |
|  | Требования правил охраны труда соблюдены. |  |  |
|  | Время отведенное на выполнение задания соблюдено. |  |  |
| # Условия выполнения задания: Время выполнения задания: 10 мин Требования охраны труда: применение средств индивидуальной защиты глаз, рук, слуха; безопасные приемы выполнения слесарных операций; применение исправного инструмента. Оборудование: слесарная мастерская, слесарный инструмент, измерительный инструмент. Дополнительная литература для экзаменатора: (приложение 1) |  |  |  |

| ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задание № 3.2. Периодическое техническое обслуживание (трубогибочный станок УГС-6/1А) |  |  |  |
| Объекты оценки | Критерии оценки результата | Отметка о выполнении |  |
|  |  | Да | Нет |
| ПК. Техническое обслуживание трубогибочных станков и прессов | Осуществления наладки обслуживаемых трубогибочных станков и прессов правильно |  |  |
|  | Продемонстрировал знания устройства, характеристик и правил эксплуатации |  |  |
|  | Требования правил охраны труда соблюдены. |  |  |
|  | Время отведенное на выполнение задания соблюдено. |  |  |
| # Условия выполнения задания: Время выполнения задания: 10 мин Требования охраны труда: применение средств индивидуальной защиты глаз, рук, слуха; безопасные приемы выполнения слесарных операций; применение исправного инструмента. Оборудование: слесарная мастерская, слесарный инструмент, измерительный инструмент. Дополнительная литература для экзаменатора: (приложение 1) |  |  |  |

| ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задание № 3.3. Чистка станка ( пресс механический (тип КД)) |  |  |  |
| Объекты оценки | Критерии оценки результата | Отметка о выполнении |  |
|  |  | Да | Нет |
| ПК. Техническое обслуживание трубогибочных станков и прессов | Осуществления наладки обслуживаемых трубогибочных станков и прессов правильно |  |  |
|  | Продемонстрировал знания устройства, характеристик и правил эксплуатации |  |  |
|  | Требования правил охраны труда соблюдены. |  |  |
|  | Время отведенное на выполнение задания соблюдено. |  |  |
| # Условия выполнения задания: Время выполнения задания: 10 мин Требования охраны труда: применение средств индивидуальной защиты глаз, рук, слуха; безопасные приемы выполнения слесарных операций; применение исправного инструмента. Оборудование: слесарная мастерская, слесарный инструмент, измерительный инструмент. Дополнительная литература для экзаменатора: (приложение 1) |  |  |  |

| ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задание № 3.4. Проверка крепления штампа, наличия масла в насосе и маслораспределителе |  |  |  |
| Объекты оценки | Критерии оценки результата | Отметка о выполнении |  |
|  |  | Да | Нет |
| ПК. Техническое обслуживание трубогибочных станков и прессов | Осуществления наладки обслуживаемых трубогибочных станков и прессов правильно |  |  |
|  | Продемонстрировал знания устройства, характеристик и правил эксплуатации |  |  |
|  | Требования правил охраны труда соблюдены. |  |  |
|  | Время отведенное на выполнение задания соблюдено. |  |  |
| # Условия выполнения задания: Время выполнения задания: 10 мин Требования охраны труда: применение средств индивидуальной защиты глаз, рук, слуха; безопасные приемы выполнения слесарных операций; применение исправного инструмента. Оборудование: слесарная мастерская, слесарный инструмент, измерительный инструмент. Дополнительная литература для экзаменатора: (приложение 1) |  |  |  |

| ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задание № 3.5. Проверка установки ограждения, слив конденсата |  |  |  |
| Объекты оценки | Критерии оценки результата | Отметка о выполнении |  |
|  |  | Да | Нет |
| ПК. Техническое обслуживание трубогибочных станков и прессов | Осуществления наладки обслуживаемых трубогибочных станков и прессов правильно |  |  |
|  | Продемонстрировал знания устройства, характеристик и правил эксплуатации |  |  |
|  | Требования правил охраны труда соблюдены. |  |  |
|  | Время отведенное на выполнение задания соблюдено. |  |  |
| # Условия выполнения задания: Время выполнения задания: 10 мин Требования охраны труда: применение средств индивидуальной защиты глаз, рук, слуха; безопасные приемы выполнения слесарных операций; применение исправного инструмента. Оборудование: слесарная мастерская, слесарный инструмент, измерительный инструмент. Дополнительная литература для экзаменатора: (приложение 1) |  |  |  |

| ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задание № 3.6. Проверка нагрева ползуна при работе |  |  |  |
| Объекты оценки | Критерии оценки результата | Отметка о выполнении |  |
|  |  | Да | Нет |
| ПК. Техническое обслуживание трубогибочных станков и прессов | Осуществления наладки обслуживаемых трубогибочных станков и прессов правильно |  |  |
|  | Продемонстрировал знания устройства, характеристик и правил эксплуатации |  |  |
|  | Требования правил охраны труда соблюдены. |  |  |
|  | Время отведенное на выполнение задания соблюдено. |  |  |
| # Условия выполнения задания: Время выполнения задания: 10 мин Требования охраны труда: применение средств индивидуальной защиты глаз, рук, слуха; безопасные приемы выполнения слесарных операций; применение исправного инструмента. Оборудование: слесарная мастерская, слесарный инструмент, измерительный инструмент. Дополнительная литература для экзаменатора: (приложение 1) |  |  |  |

| ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задание № 3. 7. Смазка узлов |  |  |  |
| Объекты оценки | Критерии оценки результата | Отметка о выполнении |  |
|  |  | Да | Нет |
| ПК. Техническое обслуживание трубогибочных станков и прессов | Осуществления наладки обслуживаемых трубогибочных станков и прессов правильно |  |  |
|  | Продемонстрировал знания устройства, характеристик и правил эксплуатации |  |  |
|  | Требования правил охраны труда соблюдены. |  |  |
|  | Время отведенное на выполнение задания соблюдено. |  |  |
| # Условия выполнения задания: Время выполнения задания: 10 мин Требования охраны труда: применение средств индивидуальной защиты глаз, рук, слуха; безопасные приемы выполнения слесарных операций; применение исправного инструмента. Оборудование: слесарная мастерская, слесарный инструмент, измерительный инструмент. Дополнительная литература для экзаменатора: (приложение 1) |  |  |  |

| ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задание № 3. 8. Заливка смазочного материала в маслораспределитель |  |  |  |
| Объекты оценки | Критерии оценки результата | Отметка о выполнении |  |
|  |  | Да | Нет |
| ПК. Техническое обслуживание трубогибочных станков и прессов | Осуществления наладки обслуживаемых трубогибочных станков и прессов правильно |  |  |
|  | Продемонстрировал знания устройства, характеристик и правил эксплуатации |  |  |
|  | Требования правил охраны труда соблюдены. |  |  |
|  | Время отведенное на выполнение задания соблюдено. |  |  |
| # Условия выполнения задания: Время выполнения задания: 10 мин Требования охраны труда: применение средств индивидуальной защиты глаз, рук, слуха; безопасные приемы выполнения слесарных операций; применение исправного инструмента. Оборудование: слесарная мастерская, слесарный инструмент,измерительный инструмент. Дополнительная литература для экзаменатора: (приложение 1) |  |  |  |

| ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задание № 3. 9. Смазка винта шатуна, подшипников маховика |  |  |  |
| Объекты оценки | Критерии оценки результата | Отметка о выполнении |  |
|  |  | Да | Нет |
| ПК. Техническое обслуживание трубогибочных станков и прессов | Осуществления наладки обслуживаемых трубогибочных станков и прессов правильно |  |  |
|  | Продемонстрировал знания устройства, характеристик и правил эксплуатации |  |  |
|  | Требования правил охраны труда соблюдены. |  |  |
|  | Время отведенное на выполнение задания соблюдено. |  |  |
| # Условия выполнения задания: Время выполнения задания: 10 мин Требования охраны труда: применение средств индивидуальной защиты глаз, рук, слуха; безопасные приемы выполнения слесарных операций; применение исправного инструмента. Оборудование: слесарная мастерская, слесарный инструмент, измерительный инструмент. Дополнительная литература для экзаменатора: (приложение 1) |  |  |  |

| ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задание № 3.10. Смазка подшипников электродвигателя |  |  |  |
| Объекты оценки | Критерии оценки результата | Отметка о выполнении |  |
|  |  | Да | Нет |
| ПК. Техническое обслуживание трубогибочных станков и прессов | Осуществления наладки обслуживаемых трубогибочных станков и прессов правильно |  |  |
|  | Продемонстрировал знания устройства, характеристик и правил эксплуатации |  |  |
|  | Требования правил охраны труда соблюдены. |  |  |
|  | Время отведенное на выполнение задания соблюдено. |  |  |
| # Условия выполнения задания: Время выполнения задания: 10 мин Требования охраны труда: применение средств индивидуальной защиты глаз, рук, слуха; безопасные приемы выполнения слесарных операций; применение исправного инструмента. Оборудование: слесарная мастерская, слесарный инструмент, измерительный инструмент. Дополнительная литература для экзаменатора: (приложение 1) |  |  |  |

| ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задание № 3. 11. Смазка механизма наклона, подшипники муфты-тормоза |  |  |  |
| Объекты оценки | Критерии оценки результата | Отметка о выполнении |  |
|  |  | Да | Нет |
| ПК. Техническое обслуживание трубогибочных станков и прессов | Осуществления наладки обслуживаемых трубогибочных станков и прессов правильно |  |  |
|  | Продемонстрировал знания устройства, характеристик и правил эксплуатации |  |  |
|  | Требования правил охраны труда соблюдены. |  |  |
|  | Время отведенное на выполнение задания соблюдено. |  |  |
| # Условия выполнения задания: Время выполнения задания: 10 мин Требования охраны труда: применение средств индивидуальной защиты глаз, рук, слуха; безопасные приемы выполнения слесарных операций; применение исправного инструмента. Оборудование: слесарная мастерская, слесарный инструмент, измерительный инструмент. Дополнительная литература для экзаменатора: (приложение 1) |  |  |  |

| ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задание № 3. 12. Смазка шаровой опоры шатуна |  |  |  |
| Объекты оценки | Критерии оценки результата | Отметка о выполнении |  |
|  |  | Да | Нет |
| ПК. Техническое обслуживание трубогибочных станков и прессов | Осуществления наладки обслуживаемых трубогибочных станков и прессов правильно |  |  |
|  | Продемонстрировал знания устройства, характеристик и правил эксплуатации |  |  |
|  | Требования правил охраны труда соблюдены. |  |  |
|  | Время отведенное на выполнение задания соблюдено. |  |  |
| # Условия выполнения задания: Время выполнения задания: 10 мин Требования охраны труда: применение средств индивидуальной защиты глаз, рук, слуха; безопасные приемы выполнения слесарных операций; применение исправного инструмента. Оборудование: слесарная мастерская, слесарный инструмент, Дополнительная литература для экзаменатора: (приложение 1) |  |  |  |

# Технологическая карта

# ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРУБОГИБОЧНОГО СТАНКА УГС-6/1А

| Наименование операций | Перечень операций |
| --- | --- |
| Ежедневный технический осмотр (ЕТО) | – внешний осмотр узлов трубогибочного станка, при необходимости подтянуть крепеж; – проверка исправности заземления и подключения к сети, неисправности устранить; – проверка наличия смазки на ходовом винте и направляющих ползуна центрального ролика, при необходимости смазать согласно схеме смазки |
| Окончание работ | слегка смазать маслом И-20А неокрашенные поверхности |
| При проведении периодичность ТО выполняются работы ЕТО и дополнительные работы в зависимости от периодичности | не реже одного раза в месяц производить осмотр и смазку зубчатых передач, ходовых винтов и направляющих; – не реже одного раза в полгода производить смазку подшипниковых узлов, проверку исправности, а также регулировку зазоров и протяжку; – ежегодно производить проверку наличия масла в мотор-редукторах, при необходимости доливать; – в период эксплуатации станка более 5 лет, производится полная диагностика и оценка износа узлов и деталей, при необходимости их замена, а также замена масла в картере мотор-редуктора главного привода |

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

технического обслуживания пресса механического (тип КД)

| № п/п | Перечень и вид работ (согласно эксплуатационной документации) | Применяемые материалы, в т.ч. смазочные материалы | Видозаменяемость | Периодичность | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | месяц/год |  |  |  |
| 1** | Чистка станка | - | - | 1 раз в смену | прессовщик |
| 2* | Проверка крепления штампа, наличия масла в насосе и маслораспределителе. Проверка установки ограждения, слив конденсата. Проверка нагрева ползуна при работе | - | - | 1 раз в смену | прессовщик |
| 3 | Смазка узлов |  |  |  |  |
| 3.1* | Заливка смазочного материала в маслораспределитель | И-20 |  | 1 раз в смену | прессовщик |
| 3.2* | Смазка винта шатуна, подшипников маховика | Солидол УС-3 |  | 1 раз в месяц | слесарь-ремонтник |
| 3.3* | Смазка подшипников электродвигателя | Солидол УС-3 |  | 1 раз в год | электромонтер |
| 3.4* | Смазка механизма наклона, подшипники муфты-тормоза | Солидол УС-3 |  | 1 раз в год | слесарь-ремонтник |
| 3.5* | Смазка шаровой опоры шатуна | ЦИАТИМ-203 |  | 1 раз в 10 дней | слесарь-ремонтник |

* согласно паспортных данных

** согласно НТР

Учебники и учебные пособия:

1.Зайцев С.А. Допуски и тех.измерения, учебник. – М.: «Академия», 2017

2.Шишмарева В.Ю. Автоматизация технологических процессов: учебник. – М.: «Академия», 2018

3.Заплатин В.Н. Основы материаловедения (металлообработка): учебник. – М.: «Академия», 2017

4.Заплатин В.Н. и др. Основы материаловедения (металлообработка), учебник. – М.: «Академия», 2019

5.Покровский Б.С. Основы слесарного дела: учебник. – М.: «Академия», 2017

6.Банов М.Д. Технология и оборудование контактной сварки: учебник. – М.: «Академия», 2018

7.Овчинников В.В. Оборудование, механизация и автоматизация сварочных процессов: учебник. – М.: «Академия», 2017

8.Овчинников В.В. Технология газовой сварки и резки металлов: учебник. – М.: «Академия», 2018

9.Овчинников В.В. Технология электросварочных и газосварочных работ: учебник – М.: «Академия», 2017

Дополнительные источники:

1.  Вышнепольский И.С. Техническое черчение: Учебник для профессиональных учебных заведений. – 7-е изд., испр. – М.: Высшая школа, 2017.

2.  Зайцев С.А., Куранов А.Д., Толстов А.Н. Допуски, посадки и технические

измерения в машиностроении: Учебник для  проф. образования. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2018.

3.  Горелик Б.А. Трубогибщик-трубопроводчик судовой : Учебник для  проф. образования. – М.:ИНФА-М, 2017.

Интернет ресурсы:

http://www.stankoinform.ru/- Современные технологии и инструмент для машиностроения

http://lib-bkm.ru/index/0-82 - Библиотека машиностроителя