Филиал государственного автономного профессионального

образовательного учреждения Мурманской области

«Мурманский строительный колледж имени Н.Е. Момота»

Контрольно-оценочные средства

результатов освоения профессионального модуля

ПМ.01 Выполнение слесарных операций при демонтаже,

ремонте, сборке, монтаже судовых конструкций и механизмов

для профессии

технологического профиля

26.01.03 Слесарь-монтажник судовой

ЗАТО Александровск

2022

Комплект контрольно-оценочных средств разработан на основе рабочей программы ПМ.01 Выполнение слесарных операций при демонтаже, ремонте, сборке, монтаже судовых конструкций и механизмов по профессии 26.01.03 Слесарь-монтажник судовой

Организация-разработчик: Филиал государственного автономного профессионального образовательного учреждения Мурманской области «Мурманский строительный колледж имени Н.Е. Момота» (филиал ГАПОУ МО «МСК»).

Разработчики:

Маматов А.О.-  мастер производственного обучения

Рассмотрены и одобрены

предметно-цикловой комиссией

«Техника и технология материалов»

Председатель ________________

Протокол № _________

от «___» _______________ 20___ года.

# I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения ПМ.01. «Выполнение слесарных операций при демонтаже, ремонте, сборке, монтаже судовых конструкций и механизмов»

В результате оценки осуществляется проверка следующих объектов:

Таблица 1

| Объекты оценивания | Показатели | Критерии | Тип задания; № задания | Форма аттестации (в соответствии с учебным планом) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. ОК З. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. | демонстрация интереса к избранной профессии; участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, викторинах; взаимодействие с обучающимися, преподавателями, мастерами в ходе обучения и на производственной практике; использование различных источников, включая электронные, использование интернет-ресурсов; рациональность организации собственной деятельности, отслеживание последних достижений в данной области, проявление творчества и рационализма; соответствие деятельности рабочей ситуации, аргументированность, умение осуществлять самоконтроль, нести ответственность за результаты своей работы; | - Документы, свидетельствующие об академических достижения обучающегося, представлены. - Документы, свидетельствующие о профессиональных достижения обучающегося, представлены. - Свидетельства, подтверждающие получение дополнительного образования, представлены. - Документы, подтверждающие результаты участия в мероприятиях по профессии «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)» различного уровня представлены. - Документы, подтверждающие результаты участия в творческих мероприятиях различного уровня представлены. - Документы, подтверждающие спортивные и художественные достижения обучающегося представлены. | Задание №1 Портфолио | Квалификационный экзамен |
| ПК1.1. Владеть приемами выполнения слесарных операций с соблюдением технологии выполнения слесарно-сборочных и ремонтных работ ПК 1.2. Использовать слесарный и контрольно-измерительный инструмент, универсальные и специальные приспособления | Выполнение слесарных, слесарно-сборочных работ; проведение подготовительных работ для сборки узлов и механизмов судового оборудования | - Слесарная обработка, пригонка и пайка деталей, узлов выполнена верно. - Сборка механизма выполнена верно. - Проверка механизма на его работоспособность проведена верно. - Требования охраны труда соблюдены. - Время отведенное на выполнение задания соблюдено | Практическое задание № 2 |  |
| ПК 1.3. Применять механизацию, машины и станки, используемые для слесарных работ в судостроении | - демонстрация точности и скорости чтения технических чертежей; - демонстрация скорости и качества анализа технологической документации; - демонстрация качественного выполнения слесарных и слесарно-сборочных работ при изготовлении приспособлений для сборки и ремонта; - владение технологией выполнения слесарных и слесарно-сборочных работ; - обоснованный выбор технологического оборудования, инструментов, приспособлений, мерительного и вспомогательного инструмента при изготовлении приспособлений для сборки и ремонта; соответствие выполненных работ требованиям и техническим условиям, технике безопасности; | - Чтение чертежей выполнена верно. - выбор технологического оборудования, инструментов, приспособлений, мерительного и вспомогательного инструмента при изготовлении приспособлений для сборки и ремонта подобран верно. - Ремонт выполнен верно. - Требования охраны труда соблюдены. - Время отведенное на выполнение задания соблюдено | Практическое задание № 3 |  |

2. Комплект материалов для оценки сформированных умений и знаний

2.1. Пакет для экзаменующихся

2.1.1. Задания для оценки освоения дисциплины ОП.03 Основы технической механики и слесарных работ

1 вариант

1. Определите вид изделия. Подшипник - это:

- деталь

- сборочная единица

- механизм

2. Процесс постепенного уменьшения размеров деталей в результате трения - это:

- старение

- износ

- деформация

3. Укажите назначение механической передачи:

- для передачи движения от двигателя к рабочей машине

- для изменения скорости вращения

- для изменения вращающего момента

- для всего вышеперечисленного

4.Какая резьба нарезается на болтах, винтах, шпильках, гайках

- треугольная

- прямоугольная

- трапецеидальная

- круглая

5.Какие крепежные изделия вы будете использовать для соединения деталей не очень большой толщины

- болт

- винт

- шпилька

- гайка

6.Укажите неразъемное соединение деталей машин:

- клиновое

- сварное

- шлицевое

7.Какие смазочные материалы хорошо амортизируют ударные нагрузки

- жидкие

- пластичные

- твердые

8.Соотнесите назначение деталей:

- Штифт

- для силового замыкания механизмов

- Станина

- для соединения деталей

- Пружина

- для крепления узлов машины

9.Точность обработки драчевыми напильниками с насечками № 0 и 1 составляет:

- 0,1-0,2 мм

- 0,02-0,05 мм

- 0,01-0,03 мм

10.Укажите режущий инструмент для рубки:

- молоток

- топор

- зубило

11.Прямые лини (риски) на заготовке наносят чертилкой, которая должна быть наклонена:

- в сторону от линейки и против перемещения чертилки

- в сторону от линейки и по направлению перемещения чертилки

- в сторону линейки и по направлению перемещения чертилки

12.Укажите вид подшипника. Шариковый подшипник - это подшипника

13.Укажите название передачи представленной на рисунке;

зарисуйте условное обозначение передачи, обозначьте цифрами ее основные элементы и назовите их;

дайте характеристику передачи (по взаимному расположению валов, по принципу осуществлению, по способу контакта);

приведите примеры ее применения.

14. Для какой цели применяется кривошипно-кулисный механизм?

15. Как называются соединения деталей машин, которые позволяют производить многократную сборку и разборку сборочной единицы без повреждения деталей?

16. Как называется операция, при которой устраняют неровности, вмятины, кривизну, коробление, волнистость и другие дефекты материалов, заготовок и деталей?

17. Укажите названия слесарных операций, выполняемых при следующих видах работ по монтажу и ремонту электрооборудования, и применяемый слесарный инструмент:

- зачистка контактов рубильника - …

- удаление наплывов от сварки на баке силового трансформатора-…

- подготовка однопроволочной алюминиевой жилы для присоединения к контактному выводу - …

18. Вставите пропущенные слова.

- Движение исполнительного механизма осуществляется от 1 через 2 (какие механические передачи?).

- Частота вращения вала приводимого механизма по сравнению с частотой вращения вала двигателя 3 (как изменяется?).

- Данный привод имеет 4 (сколько?) ступеней изменения скорости.

- Вал приводимого механизма может иметь 5 и 6 (сколько разных чисел оборотов и направлений вращения?)

2 вариант

1.Определите вид изделия. Пружина- это:

- деталь

- сборочная единица

- механизм

2.Способность детали сопротивляться истиранию по поверхности силового контакта с другими деталями:

- прочность

- жесткость

- износостойкость

3.Укажите назначение редуктора:

- для передачи движения от двигателя к рабочей машине

- для преобразования одного вида движения в другой

- для уменьшения частоты вращения и увеличения вращающего момента

- для увеличения частоты вращения и уменьшения вращающего момента

4.Какая резьба применяется на цоколях электрических ламп, в патронах

- треугольная

- прямоугольная

- трапецеидальная

- круглая

5.Какие крепежные изделия вы будете использовать для соединения деталей, одна из которых имеет большую толщину, при необходимости их частой разборки и сборки

- болт

- винт

- шпилька

- гайка

6.Укажите разъемное соединение деталей машин:

- клиновое

- сварное

- клеевое

7. Какие смазочные материалы имеют низкий коэффициент внутреннего трения

- жидкие

- пластичные

- твердые

8.Соотнесите назначение деталей (сборочных единиц):

- Подшипник                            А. для закрепления на валу вращающихся деталей

- Муфта                                     Б. Опоры валов и осей

- Шпонка                                   В. Для соединения валов и передачи вращательного момента

9.Точность обработки личными напильниками с насечками № 2 и 3составляет:

- 0,1-0,2 мм

- 0,02-0,05 мм

- 0,01-0,03 мм

10.Укажите инструмент для нарезания внутренней резьбы:

- метчик

- плашка

- вороток

11.При разрубании металла зубило необходимо установить:

- под углом 30-350 к обрабатываемой поверхности

- наклонно

- вертикально

12. Укажите вид подшипника. Игольчатый подшипник - это подшипник …

13.Укажите название передачи представленной на рисунке;

-  зарисуйте условное обозначение передачи, обозначьте цифрами ее основные элементы и назовите их;

- дайте характеристику передачи (по взаимному расположению валов, по принципу осуществлению, по способу контакта); приведите примеры ее применения

14.Для какой цели применяется зубчато-реечный механизм

15.К какому виду соединения деталей машин относятся заклепочные соединения?

16. Как называется операция, при которой с поверхности детали снимают тонкий слой металла для получения требуемой формы, размеров и шероховатости поверхности, для пригонки деталей при сборке

17. Укажите названия слесарных операций, выполняемых при следующих видах работ по монтажу и ремонту электрооборудования, и применяемый слесарный инструмент:

- устранение искривления ножей рубильника - …

- выполнение отверстий в шинах для их болтового контактного соединения-…

- оформление конца однопроволочной алюминиевой жилы в кольцо - …

18.Вставите пропущенные слова.

- Движение исполнительного механизма осуществляется от 1 через 2 (какие механические передачи?).

-  Частота вращения вала приводимого механизма по сравнению с частотой вращения вала двигателя 3 (как изменяется?).

- Данный привод имеет 4 (сколько?) ступеней изменения скорости.

- Вал приводимого механизма может иметь 5 и 6 (сколько разных чисел оборотов и направлений вращения?)

3 вариант

1.Определите вид изделия. Слесарные тиски - это:

- деталь

- сборочная единица

- механизм

2.Способность детали сопротивляться разрушению под действием внешних нагрузок:

- прочность

- жесткость

- износостойкость

3.Механическая передача - это:

- механизм, служащий для передачи движения от двигателя к исполнительному механизму с изменением скорости

- механизм, служащий для передачи движения от двигателя к исполнительному механизму с изменением с вращающего момента

- механизм, служащий для передачи движения от двигателя к исполнительному механизму с изменением скорости и вращающего момента

- механизм, служащий для преобразования одного вида движения в другое

4.Как называется треугольная резьба с углом при вершине 600

- метрическая

- трубная

- упорная

- ходовая

5.Какие крепежные изделия вы будете использовать для соединения деталей, одна из которых имеет большую толщину

- болт

- винт

- шайба

- гайка

6.Укажите неразъемное соединение деталей машин:

- клиновое

- штифтовое

- клеевое

7.Какие смазочные материалы могут работать при низких (от -70 до -200°С) или высоких (от +300 до +1000°С) температурах

- жидкие

- пластичные

- твердые

8.Соотнесите назначение деталей:

1.Вал                А. для поддержания вращающихся частей, не передает вращающий момент

2.Ось                Б. для закрепления вращающихся деталей

3.Шпонка         В. для передачи вращающегося момента и поддержания вращающихся  деталей

9.Точность обработки бархатными напильниками с насечками № 4 и 5 составляет:

- 0,1-0,2 мм

- 0,02-0,05 мм

- 0,01-0,03 мм

10.Укажите мерительный инструмент для разметки:

- разметочный циркуль

- штангенциркуль

- чертилка

11.Как следует вращать вороток с метчиком при нарезании внутренней резьбы

- плавно по часовой стрелке

- один оборот по часовой стрелке, затем один оборот против часовой стрелке

- один-два оборота по часовой стрелке, пол-оборота против часовой стрелке

12. Укажите недостающую часть подшипника качения. Подшипник качения состоит из: 1- наружное кольцо, 2- внутренне кольцо, 3- сепаратор, 4 - …

13.Укажите название передачи представленной на рисунке;

- зарисуйте условное обозначение передачи, обозначьте цифрами ее основные элементы и назовите их;

- дайте характеристику передачи (по взаимному расположению валов, по принципу осуществлению, по способу контакта);

- приведите примеры ее применения.

14.Для какой цели применяется механизм винт - гайка

15. К какому виду соединения деталей машин относятся шпоночные и шлицевые соединения

16.Как называется операция, связанная с разделением материалов на части

17.Укажите названия слесарных операций, выполняемых при следующих видах работ по монтажу и ремонту электрооборудования, и применяемый слесарный инструмент:

- отгибание лобовой части обмотки статора двигателя на 15-180 в сторону внешнего диаметра статора - …

- удаление поврежденного участка сварного шва бака силового трансформатора -…

- подготовка шин к сверлению отверстий для выполнения контактного ботового соединения - …

18.Вставите пропущенные слова.

- Движение исполнительного механизма осуществляется от 1 через 2 (какие механические передачи?).

- Частота вращения вала приводимого механизма по сравнению с частотой вращения вала двигателя 3 (как изменяется?).

- Данный привод имеет 4 (сколько?) ступеней изменения скорости.

- Вал приводимого механизма может иметь 5 и 6 (сколько разных чисел оборотов и направлений вращения?)

4 вариант

1.Определите вид изделия. Шестерня - это:

- деталь

- сборочная единица

- механизм

2.Способность детали сопротивляться изменению формы под действием нагрузок:

- прочность

- жесткость

- износостойкость

3.Редуктор - это самостоятельная сборочная единица, служащая:

- для передачи движения от двигателя к рабочей машине

- для уменьшения частоты вращения и увеличения вращающего момента

- для увеличения частоты вращения и уменьшения вращающего момента

- для преобразования одного вида движения в другой

4.Какая резьба нарезается на болтах, винтах, шпильках, гайках

- метрическая

- трубная

- упорная

- ходовая

5.Какие крепежные изделия вы будете использовать для соединения деталей, одна из которых имеет большую толщину и невысокую прочность

- болт

- винт

- шпилька

- гайка

6.Укажите разъемное соединение деталей машин:

- заклепочное

- шпоночное

- клеевое

7. Какие смазочные материалы хорошо заполняют зазоры в узлах трения и предотвращает загрязнений трущихся поверхностей

- жидкие

- пластичные

- твердые

8.Соотнесите назначение деталей (сборочных единиц):

- Муфта

- передача вращения от вала к ступице детали и наоборот

- Подшипник

- передача вращающего момента без изменения его величины и направления.

- Шпонка

- поддержание валов, осей

9.Цветные металлы обрабатывают напильниками:

- бархатными

- личными

- драчевыми

10.Укажите инструмент для нарезания наружной резьбы:

- метчик

- плашка

- вороток

11.При правке листового металла удары молотком наносят:

- от края заготовки к середине

- от середины заготовки к краям

- в произвольных направлениях

12.Укажите вид подшипника. Роликовый подшипник - это подшипник. …

13.Укажите название передачи представленной на рисунке;

- зарисуйте условное обозначение передачи, обозначьте цифрами ее основные элементы и назовите их;

- дайте характеристику передачи (по взаимному расположению валов, по принципу осуществлению, по способу контакта);

- приведите примеры ее применения.

14.Для какой цели применяется кривошипно-шатунный механизм

Как называются соединения деталей машин, которые могут быть разобраны лишь путем разрушения или недопустимых остаточных деформаций одного из элементов конструкции?

15.К какому виду соединения деталей машин относятся заклепочные соединения

16.Как называется операция, применяемая для придания заготовкам определенной формы при изготовлении деталей

17.Укажите названия слесарных операций, выполняемых при следующих видах работ по монтажу и ремонту электрооборудования, и применяемый слесарный инструмент:

- обработка контактной поверхности медных шин для удаления окиси - …

- удаление обмотки статора при капитальном ремонте двигателя -…

- пропиливание на поверхности зубца пакета стали электродвигателя узкой наклонной канавки (1,5х1,5х15 мм) - …

18. Вставите пропущенные слова.

- Движение исполнительного механизма осуществляется от 1 через 2 (какие механические передачи?).

- Частота вращения вала приводимого механизма по сравнению с частотой вращения вала двигателя 3 (как изменяется?).

- Данный привод имеет 4 (сколько?) ступеней изменения скорости.

Варианты ответов

| № п/п | 1 вариант | 2 вариант | 3 вариант | 4 вариант |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 1 | 3 | 1 |
|  | 2 | 3 | 1 | 2 |
|  | 4 | 3 | 3 | 2 |
|  | 1 | 4 | 1 | 1 |
|  | 1 - г | 3 -г | 2 -в | 3- г |
|  | 2 | 1 | 3 | 1 |
|  | 2 | 1 | 3 | 1 |
|  | 1б, 2в, 3а | 1б, 2в, 3а | 1в, 2а, 3б | 1б, 2в, 3а |
|  | 1 | 2 | 3 | 3 |
|  | 3 | 1 | 2 | 2 |
|  | 2 | 3 | 3 | 2 |
|  | качения | качения | тела качения | качения |
|  | - ременная - ведущий шкив ведомый шкив ремень -между параллельными валами; передача трением; с гибкой связью -станок | - цепная - ведущая звездочка ведомая звездочка цепь - между параллельными валами; передача зацеплением; с гибкой связью -конвейер | -Зубчатая цилиндрическая -ведущая шестерня ведомая шестерня -между параллельными валами; передача зацеплением; с непосред- ственным касанием между скрещиваю-щимися валами; -коробка скоростей | - червячная - червяк зубчатое колесо - передача зацеплением; с непосред-ственным касанием -редуктор |
|  | для преобразования вращательного движения в поступательное и наоборот |  |  |  |
|  | разъемное | неразъемное | разъемное | неразъемное |
|  | правка | опиливание | резка | гибка |
|  | а)опиливание, напильник б) рубка, зубило в) гибка, круглогубцы | а)правка, молоток б) сверление, сверло в) гибка, круглогубцы | а)гибка, молоток б) рубка, зубило в) разметка, кернер | а)опиливание, напильник б) рубка, зубило в) резка, ножовка |
|  | 1-ременную, червячную и цепную передачи 2-уменьшается 3-одну | 1-ременную и две зубчатые цилиндрические передачи 2-уменьшается 3-одну | 1-ременную, зубчатые цилиндрическую и коническую, червячную передачи 2-уменьшается 3-одну | 1-ременную, зубчатую цилиндрическую и цепную передачи 2-уменьшается 3-одну |

2.1. Пакет для экзаменатора

А. УСЛОВИЯ

Дифференцированный зачет проводится в группе в количестве 25 человек. Основанием для допуска  является положительная текущая аттестация по всем практическим работам учебной дисциплины, ключевым теоретически вопросам дисциплины (проверка выполняется текущим контролем).

Количество вариантов задания для экзаменующегося  – каждому

Б. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

1. Выполнение задания

| Действия | Выполнил (пятибалльная оценка) |
| --- | --- |
| Ответ на теоретические вопросы (18 вопросов) |  |
| Практическое задание |  |
| Итоговая оценка: |  |

Количество вариантов (пакетов) заданий:

4 варианта

Время выполнения  задания: 60  мин.

3. Учебники и учебные пособия:

1.Зайцев С.А. Допуски и тех.измерения, учебник. – М.: «Академия», 2017

2.Шишмарева В.Ю. Автоматизация технологических процессов: учебник. – М.: «Академия», 2018

3.Заплатин В.Н. Основы материаловедения (металлообработка): учебник. – М.: «Академия», 2017

4.Заплатин В.Н. и др. Основы материаловедения (металлообработка), учебник. – М.: «Академия», 2019

5.Покровский Б.С. Основы слесарного дела: учебник. – М.: «Академия», 2017

6.Банов М.Д. Технология и оборудование контактной сварки: учебник. – М.: «Академия», 2018

7.Овчинников В.В. Оборудование, механизация и автоматизация сварочных процессов: учебник. – М.: «Академия», 2017

8.Овчинников В.В. Технология газовой сварки и резки металлов: учебник. – М.: «Академия», 2018

9.Овчинников В.В. Технология электросварочных и газосварочных работ: учебник – М.: «Академия», 2017

Дополнительные источники:

1.  Вышнепольский И.С. Техническое черчение: Учебник для профессиональных учебных заведений. – 7-е изд., испр. – М.: Высшая школа, 2017.

2.  Зайцев С.А., Куранов А.Д., Толстов А.Н. Допуски, посадки и технические

измерения в машиностроении: Учебник для  проф. образования. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2018.

3.  Горелик Б.А. Трубогибщик-трубопроводчик судовой : Учебник для  проф. образования. – М.:ИНФА-М, 2017.

Интернет ресурсы:

http://www.stankoinform.ru/- Современные технологии и инструмент для машиностроения

http://lib-bkm.ru/index/0-82 - Библиотека машиностроителя