Государственное автономное профессиональное образовательное

учреждение Мурманской области

«Мурманский строительный колледж имени Н.Е. Момота»

Методические указания

к выполнению практических работ по дисциплине

ОП.01«Основы строительного черчения»

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

по профессиям

13450 «Маляр»

19727 «Штукатур»

2020 г.

Методические указания разработаны на основе рабочей программы дисциплины ОП.01«Основы строительного черчения» по профессиям 13450 «Маляр», 19727 «Штукатур»

Организация-разработчик: ГАПОУ МО «Мурманский строительный колледж имени Н.Е. Момота»

Разработчики:

Цыганкова Е.Н., преподаватель Мурманского строительного колледжа

# Пояснительная записка

По учебному плану в соответствии с рабочей программой на изучение дисциплины ОП.01 «Основы строительного черчения» обучающимися, предусмотрено аудиторных занятий 56 часа, из них практических занятий – 28 часов. В методические указания включены двадцать практических работ по темам курса. Каждая практическая работа содержит сведения о цели ее проведения и практическом использовании. Рекомендации разработаны в соответствии с требованиями, предъявляемыми к знаниям, умениям обучающихся по усвоению дисциплины «Основы инженерной графики».

# Практические занятия

| Номер заня тия | Наименование темы занятия | Номер раздела, тема дисциплины | Объем в часах |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ауди-торных | СРС |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 1. | Практическое занятие №1 Линии чертежа. Шрифт». | Тема 1.1. Правила оформления чертежей. | 1 |  |
| 2. | Практическое занятие №2 «Выполнение чертежа детали (по выбору преподавателя) на листе формата А4 с нанесением размеров». |  | 1 |  |
| 3. | Практическое занятие №3 «Выполнение чертежа плоской детали с применением геометрических построений». | Тема 2.1. Геометрические построения на чертежах. | 1 |  |
| 4. | Практическое занятие№ 4 «Вычерчивание контура детали с построением сопряжений». |  | 1 |  |
| 5. | Практическое занятие № 5 «Построение комплексного чертежа детали». | Тема 3.1. Проекционные изображения объектов на чертежах | 1 |  |
| 6. | Практическое занятие № 6 «Выполнение чертежа детали с построением разреза». | Тема 3.2 Виды, сечения и разрезы на чертежах | 1 |  |
| 7. | Практическое занятие №7«Построение прямоугольной изометрии технической детали». | Тема 3.3. Аксонометрические проекции. | 1 |  |
| 8. | Практическое занятие №8 «Построение аксонометрического изображению технической детали». |  | 1 |  |
| 9. | Практическое занятие № 9 «Расчет и выполнение болтового соединения». | Тема 4.1.Эскизы и рабочие чертежи деталей. | 2 |  |
| 10. | Практическое занятие № 10 «Выполнение эскиза технической детали». |  | 2 |  |
| 11. | Практическое занятие № 11 «Выполнение чертежей плана этажа жилого здания». | Тема 5.1. Графическое оформление и чтение строительных чертежей. | 2 |  |
| 12. | Практическое занятие№ 12 «Выполнение чертежа фасада здания». |  | 2 |  |
| 13. | Практическое занятие № 13 «Чтение строительных чертежей». |  | 2 |  |
| 14. | Практическое занятие № 14 «Шкала цветов» | Тема 6.1. Техника выполнения рисунков | 2 |  |
| 15. | Практическое занятие № 15 «Цветовое оформление фасада здания» |  | 2 |  |
| 16. | Практическое занятие № 16 «Выполнение трафаретов» |  | 2 |  |
| 17. | Практическое занятие № 17 «Выполнение геометрического рисунка пола». |  | 2 |  |
|  | ИТОГО |  | 28 |  |

Практическое занятие № 1

Тема: Линии чертежа.

Цель работы: Научиться вычерчивать линии чертежа в соответствии с требованиями ГОСТа. получение навыков в проведении линий и пользования чертежными инструментами.

Все чертежи выполняются линиями различного назначения, начертания и толщины (таблица 3). Толщина линий зависит от размера, сложности и назначения чертежа. Согласно ГОСТ 2.303–68 для изображения изделий на чертежах применяют линии различных типов в зависимости от их назначения, что способствует выявлению формы изображаемого изделия.

Таблица 1 Типы линий

| Начертание | Толщина линии по отношению к толщине основной линии | Наименование Применение |
| --- | --- | --- |
|  | s | Сплошная толстая основная линия выполняется толщиной, обозначаемой буквой s, в пределах от 0,5 до 1,4 мм в зависимости от сложности и величины изображения на данном чертеже, а также от формата чертежа. Сплошная толстая линия применяется для изображения видимого контура предмета, контура вынесенного сечения и входящего в состав разреза. |
|  | s/3–s/2 | Сплошная тонкая линия применяется для изображения размерных и выносных линий, штриховки сечений, линии контура наложенного сечения, линии—выноски, линии для изображения пограничных деталей ("обстановка"). |
|  | s/3–s/2 | Сплошная волнистая линия применяется для изображения линий обрыва, линия разграничения вида и разреза |
|  | s/3–s/2 | Штриховая линия применяется для изображения невидимого контура. Длина штрихов должна быть одинаковая. Длину следует выбирать, в зависимости от величины изображения, примерно от 2 до 8 мм, расстояние между штрихами 1...2 мм. |
|  | s/3–s/2 | Штрихпунктирная тонкая линия применяется для изображения осевых и центровых линий, линий сечения, являющихся осями симметрии для наложенных или вынесенных сечений. Длина штрихов должна быть одинаковая и выбирается в зависимости от размера изображения, примерно от 5 до 30 мм. Расстояние между штрихами рекомендуется брать 2...3 мм. |
|  | s/2–2s/3 | Штрихпунктирная утолщенная линия применяется для изображения элементов, расположенных перед секущей плоскостью ("наложенная проекция"), линий, обозначающих поверхности, подлежащие термообработке или покрытию. |
|  | s/3–s/2 | Разомкнутая линия применяется для обозначения линии сечения. Длина штрихов берется 8...20 мм в зависимости от величины изображения. |
|  | s/3–s/2 | Сплошная тонкая с изломами линия применяется при длинных линиях обрыва. |
|  | s/3–s/2 | Штрихпунктирная с двумя точками линия применяется для изображения деталей в крайних или промежуточных положениях; линии сгиба на развертках |

Качество чертежа во многом зависит от качества и наладки инструментов, а также от ухода за ними. Чертежные инструменты и принадлежности необходимо содержать в полной исправности.

После работы инструменты следует протереть и убрать в сухое место. Это предупреждает коробление деревянных инструментов и коррозию металлических. Перед работой следует вымыть руки и протереть мягкой резинкой угольники и рейсшину.

Карандаши. Аккуратность и точность выполнения чертежа в значительной мере зависят от правильной заточки карандаша. Заострить графит можно с помощью шлифовальной шкурки. Учащийся должен иметь три марки карандаша: М–B, ТМ–HB и Т–H. При выполнении чертежей тонкими линиями рекомендуется применять карандаш марки Т. Обводить линии чертежа надо карандашом ТМ или М. В циркуль следует вставлять грифель марки М.

Циркуль круговой применяется для вычерчивания окружностей. В одну ножку циркуля вставляют иглу и закрепляют ее винтом, а в другую — карандашную вставку. Для измерения размеров и откладывания их на чертеже применяют вставку с иглой.

Кронциркуль применяется для вычерчивания окружностей малого диаметра (от 0,5 до 10 мм). Вращающаяся ножка для удобства пользования свободно перемещается вдоль оси кронциркуля. При вычерчивании окружностей больших радиусов в ножку циркуля вставляют удлинитель, в котором закрепляют карандашную вставку.

Линии наносятся в определенном направлении:

Горизонтальные линии проводят слева направо, вертикальные — снизу-вверх, окружности и кривые — по часовой стрелке. Центр окружности должен обязательно находиться на пересечении штрихов осевых и центровых линий.

Штриховку на чертежах выполняют в виде параллельных линий под углом 45° к осевой линии или к линии контура, принимаемой в качестве основной. Наклон линий штриховки может быть, как влево, так и вправо. Две соприкасающиеся фигуры штрихуют в разных направлениях. Если к двум соприкасающимся фигурам прилегает третья, то разнообразить штриховку можно увеличением или уменьшением расстояния между линиями штриховки. Неметаллические материалы, в том числе волокнистые монолитные и плитные (прессованные) в сечениях штрихуют в клетку.

Вычертить приведенные линии и изображения (в соответствии с вариантом задания рисунок 1, 2), соблюдая указанное их расположение. Толщину линий выполнять в соответствии с ГОСТ 2.303 – 68, размеры не наносить. Задание выполнять на листе чертежной бумаги формата А4.

УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЯ

Выполнение задания начинают с проведения через середину внутренней рамки чертежа тонкой вертикальной линии, на которой делают пометки в соответствии с размерами, приведенными в задании. Через намеченные точки проводят тонкие вспомогательные горизонтальные линии, облегчающие проведение графической части задания. На вертикальных осях, предназначенных для окружностей, наносят точки, через которые проводят окружности указанными в задании линиями.

На учебных чертежах сплошную основную толстую линию выполняют обычно толщиной s = 0,8…1 мм.

Практическое занятие № 2.

Тема: Построение чертежа детали с нанесением размеров.

Цель работы: научится вычерчивать контур плоской детали, с применением линий чертежа и нанесением размеров, в соответствии с правилами.

Задание: На формате А4 выполнить чертежи плоской детали с нанесением размеров.

Ход работы:

- Выполнить чертеж двух деталей на вертикальном формате А4. Вычертить внутреннюю рамку и штамп основной надписи.

- На рисунке даны объемные чертежи деталей. Необходимо выполнить чертежи плоских деталей в М 1:1.

- Согласно требований стандарта правильно выполнить выносные и размерные линии, нанесение размеров.

- Толщину детали указать в виде символа и размера.

- Заполнить основную надпись.

Практическое занятие №3

Тема: «Выполнение чертежа плоской детали с применением геометрических построений».

Цель работы: научиться применять методы деления окружности на части при построении плоских деталей.

1.Деление окружностей на равные части:

Деление окружности 4 и 8 равных частей

1) Два взаимных перпендикуляра диаметра окружности делят ее на 4 равные части (точки 1, 3, 5, 7).

2) Далее делят прямой угол на 2 равные части (точки 2, 4, 6, 8) (рисунок 1 а).

Деление окружности на 3, 6, 12 равных частей

1) Для нахождение точек, делящих окружность радиуса R на 3 равные части, достаточно из любой точки окружности, например точки А(1), провести дугу радиусом R.(т.2,3) (рисунок 1 б).

2) Описываем дуги R из точек 1 и 4 (рисунок 1 в).

3) Описываем дуги 4 раза из точек 1, 4, 7, 10 (рисунок 1 г).

а			б			в

г			д			е

Рисунок 1 – Деление окружностей на равные части

а – на 8 частей; б – на 3 части; в – на 6 частей;

г – на 12 частей; д – на 5 частей; е – на 7 частей.

Деление окружности на 5, 7, равных частей

1) Из точки А радиусом R проводят дугу, которая пересекает окружность в точке n. Из точки n опускают перпендикуляр на горизонтальную осевую линию, получают точку С. Из точки С радиусом R1=С1, проводят дугу, которая пересекает горизонтальную осевую линию в точке m. Из точки 1 радиусом R2=1m, проводят дугу, пересекающую окружность в точке 2. Дуга 12=1/5 длины окружности. Точки 3,4,5 находят, откладывая циркулем отрезки, равные m1 (рисунок 1 д).

2) Из точки А проводим вспомогательную дугу радиусом R, которая пересекает окружность в точке n. Из нее опускаем перпендикуляр на горизонтальную осевую линию. Из точки 1 радиусом R=nc, делают по окружности 7 засечек и получают 7 искомых точек (рисунок 1 е).

Задание: выполнить чертеж фланца, прокладки.

Ход работы:

1. оформить формат рамкой и основной надписью.

2. Вычертить изображение, применяя способы деления окружности на части.

3. Выполнить обводку с применением линий чертежа, нанести размеры.

Варианты задания:

Практическое занятие№ 4

Тема: «Вычерчивание контура детали с построением сопряжений».

Сопряжением называется плавный переход одной линии в другую. Для точного и правильного выполнения чертежей необходимо уметь выполнять построения сопряжений, которые основаны на двух положениях:

1. Для сопряжения прямой линии и дуги необходимо, чтобы центр окружности, которой принадлежит дуга, лежал на перпендикуляре к прямой, восстановленном из точки сопряжения (рисунок 1 а).

2. Для сопряжения двух дуг необходимо, чтобы центры окружностей, которым принадлежат дуги, лежали на прямой, проходящей через точку сопряжения (рисунок 1 б).

Рисунок 1. Положения о сопряжениях

а – для прямой и дуги; б – для двух дуг.

Сопряжение двух сторон угла дугой окружности и заданного радиуса.

Сопряжение двух сторон угла (острого или тупого) дугой заданного радиуса выполняют следующим образом:

Параллельно сторонам угла на расстоянии, равном радиусу дуги R, проводят две вспомогательные прямые линии (рисунок 2а,б). Точка пересечения этих прямых (точка О) будет центром дуги радиуса R, т.е. центром сопряжения. Из центра О описывают дугу, плавно переходящую в прямые — стороны угла. Дугу заканчивают в точках сопряжения n и n1, которые являются основаниями перпендикуляров, опущенных из центра О на стороны угла. При построении сопряжения сторон прямого угла центр дуги сопряжения проще находить с помощью циркуля (рисунок 2 в). Из вершины угла А проводят дугу радиусом R, равным радиусу сопряжения. На сторонах угла получают точки сопряжения n и n1. Из этих точек, как из центров, проводят дуги радиусом R до взаимного пересечения в точке О, являющейся центром сопряжения. Из центра О описывают дугу сопряжения.

в

б

а

Рисунок 2. Сопряжения углов

а – острого; б – тупого; в – прямого.

Сопряжение прямой с дугой окружности

Сопряжение прямой с дугой окружности может быть выполнено с помощью дуги с внутренним касанием (рисунок 3б) и дуги с внешним касанием (рисунок 3а). Для построения сопряжения внешним касанием проводят окружность радиуса R и прямую АВ. Параллельно заданной прямой на расстоянии, равном радиусу r (радиус сопрягающей дуги), проводят прямую ab. Из центра О проводят дугу окружности радиусом, равным сумме радиусов R и r, до пересечения ее с прямой ab в точке О1. Точка О1 является центром дуги сопряжения.

Точку сопряжения с находят на пересечении прямой ОО1 с дугой окружности радиуса R. Точка сопряжения С1 является основанием перпендикуляра, опущенного из центра О1 на данную прямую АВ. С помощью аналогичных построений могут быть найдены точки О2, С2, С3.

На рисунке 3 б выполнено сопряжение дуги радиуса R с прямой АВ дугой радиуса r с внутренним касанием. Центр дуги сопряжения О1 находится на пересечении вспомогательной прямой, проведенной параллельно данной прямой на расстоянии r, с дугой вспомогательной окружности, описанной из центра О радиусом, равным разности R-r. Точка сопряжения является основанием перпендикуляра, опущенного из точки О1 на данную прямую. Точку сопряжения с находят на пересечении прямой ОО1 с сопрягаемой дугой.

а  б

Рисунок 3. Сопряжение дуги с прямой:

а – с внешним касанием; б – с внутренним касанием.

Сопряжение дуги с дугой

Сопряжение двух дуг окружностей может быть внутренним, внешним и смешанным.

При внутреннем сопряжении центры О и О1 сопрягаемых дуг находятся внутри сопрягающей дуги радиуса R (рисунок 4 а).

При внешнем сопряжении сопрягаемых дуг радиусов R1 и R2 находятся вне сопрягающей дуги радиуса R (рисунок 4 б).

При смешанном сопряжении центр О1 одной из сопрягаемых дуг лежит внутри сопрягающей дуги радиуса R, а центр О другой сопрягаемой дуги вне ее (рисунок 4 в).

а				б				в

Рисунок: 4 – Сопряжения дуг

а – внутреннее; б – внешнее; в – смешанное.

При вычерчивании контуров сложных деталей важно уметь распознавать в плавных переходах те или иные виды сопряжений и уметь их вычерчивать.

Для приобретения навыков в построении сопряжений выполняют упражнения по вычерчиванию контуров сложных деталей. Для этого необходимо определить порядок построения сопряжений и только после этого приступать к их выполнению.

ЗАДАНИЕ: Вычертить изображения контуров деталей, указанных на рисунке задания, нанести размеры. Задание выполнить на листе чертежной бумаги формата А4.

Указания по выполнению задания:

При выполнении каждой задачи должна соблюдаться определенная последовательность геометрических построений:

– осевые, центровые линии, основные начертательные;

– дуги, закругления;

– обводка, штриховка, выносные линии;

– размеры.

Практическое занятие № 5

Тема: «Построение комплексного чертежа детали».

Цель работы: Научиться развивать  навыки прямоугольного проецирования при построении проекций модели технической детали.

ЗАДАНИЕ: выполнить комплексный чертеж по  наглядному изображению технической детали.

Задание выполняют на листах чертежной бумаги формата А4 (ГОСТ 2.301-68). После нанесения рамки на листе в правом нижнем углу намечают размеры основной надписи задания, единой для всех форматов. Форма основной надписи принимается в соответствии с требованиями ГОСТ 2.104-68. Изображения при необходимости выполнять в масштабе, ГОСТ 2.302-68. При заполнении основной  и других надписей требуется выполнять требования ГОСТ 2.304-81. При нанесении размеров рекомендуется пользоваться ГОСТ 2.307-68. При обводке изображения следует принимать толщину основных линий 0,8  1,0 мм, а толщину остальных линий  согласно ГОСТ 2.303-68 (СТ СЭВ 1178-78).

Предметы на технических чертежах изображают по методу прямоугольного проецирования на шесть граней пустотелого куба. При этом предполагается, что изображаемый предмет расположен между наблюдателем и соответствующей гранью куба (см. рис.1). Грани куба принимаются за основные плоскости проекций. Имеются шесть основных плоскостей проекций: две фронтальных-1 и 6 (вид спереди или главный вид, вид сзади), две горизонтальных -2 и 5 (вид сверху и вид снизу), две профильных -3 и 4 (вид слева и вид справа). Основные плоскости проекций совмещаются в одну плоскость вместе с полученными на них изображениями.

Изображение на фронтальной плоскости проекций принимается на чертеже в качестве главного. Предмет располагают относительно фронтальной плоскости проекций так, чтобы изображение на ней — главное изображение — давало наиболее полное представление о форме и размерах предмета.Предметы следует изображать в функциональном положении или в положении, удобном для их изготовления. Предметы, состоящие из нескольких частей, следует изображать в функциональном положении.

Вопрос о том, какие из основных видов следует применять на чертеже изделия, должен решаться так, чтобы при наименьшем количестве видов в совокупности с другими изображениями (местные и дополнительные виды, разрезы и сечения, выносные элементы) чертеж полностью отображал конструкцию изделия.

Ход работы:

1) изучить ГОСТ 2.305-68, 2.307-68;

2) ознакомитесь с заданием, по наглядному изображению определите основные геометрические тела, из которых состоит деталь; определите габаритные размеры.

3) Выполните правильную компоновку, учитывая габаритные размеры детали.

4) тонкими линиями выполните контур детали, внутреннее устройство линиями невидимого контура, мысленно расчленяя деталь на основные геометрические тела;

5) нанести все необходимые выносные и размерные линии; проставить размерные числа на чертеже, в соответствии с требованиями ГОСТа.

7) заполнить основные надписи и проверить правильность всех построений;

8) выполнить обводку чертежа.

Варианты задания

Практическое занятие № 6

Тема: «Выполнение чертежа детали с построением разреза».

Цель: выполнение простых фронтальных и горизонтальных разрезов.

Ход работы:

По аксонометрической проекции модели построить в трех проекциях ее чертеж с применением: фронтального разреза (задача 1); горизонтального разреза (задача 2).

1. Оформить формат рамкой и основной надписью.

2. Выполнить компоновку формата.

3. Выполнить проецирование детали.

4. Оформить разрез штриховкой.

5.  Указать место прохождения секущей плоскости и направление взгляда при выполнении рассечения.

6. Оформить работу в соответствии с требованиями ГОСТа.

Методические указания:

Разрезом называется изображение предмета, мысленно рассеченного плоскостью (или несколькими плоскостями). На разрезе показывается то, что получается в секущей плоскости и что расположено на ней. Иными словами, разрез состоит из сечения и изображения того, что расположено за секущей плоскостью. Образование и построение вертикального разреза при выполнении разрезов на чертежах:

-невидимые ранее внутренние очертания, изображаемые штриховыми линями, обводят сплошными основными линиями;

- сплошные основные линии, изображающие элементы деталей, находящиеся на части детали, расположенной перед секущей плоскостью, не проводят;

- фигуру сечения, уходящего в разрез, заштриховывают;

- мысленное рассечение предмета должно относиться к данному разрезу и не влечет за собой изменения других изображений того же предмета.

Вертикальный разрез при секущей плоскости, параллельной фронтальной плоскости проекций, называется фронтальным разрезом. Вертикальный разрез при секущей плоскости, параллельной профильной плоскости проекций, называется профильным разрезом. Фронтальный разрез обычно располагают на месте главного вида, профильный - на месте вида слева, а горизонтальный - на месте вида сверху. Горизонтальным называют разрез при секущей плоскости, параллельной горизонтальной плоскости проекций.

Обозначение разрезов. Когда секущая плоскость совпадает с плоскостью симметрии предмета в целом и соответствующие изображения расположены на одном и том же листе в непосредственной проекционной связи и разделены какими-либо другими изображениями, для горизонтальных, фронтальных и профильных разрезов не отмечают положение секущей плоскости и сам разрез не сопровождают надписью.

В остальных случаях, положение секущей плоскости указывают на чертеже линией сечения. На начальном и конечном штрихах ее наносят стрелки, указывающие направление взгляда. Начальный и конечный штрихи разомкнутой линии не должны пересекать контур изображения. У начала и конца линии сечения ставится одна и та же прописная буква русского алфавита, например А-А; Б-Б и т. д. Изображение разреза должно быть отмечено надписью по типу «А-А». Образование и построение вертикального разреза.

Практическое занятие №7

Тема: «Построение прямоугольной изометрии технической детали».

Цель работы: научиться выполнять построение изометрии по двум проекциям.

Задание: на формате А4 постройте изометрическую проекцию детали по двум проекциям. Внести данные в основную надпись.

Ход работы:

- Выполнить чертежи на горизонтальных форматах А4. Вычертить внутренние рамки и штампы основных надписей.

- Изучить задание.

- Разделить рамку по осям диметрической проекции под углами 	(1200,1200,1200).

Проставьте значения соответствующие осям

(Х,У,Z).

- Вычертить основной вид деталь между осями (Z и Х) и проложить 	проецирующие лучи из каждой точки детали параллельно осям симметрии.

- На проецирующих лучах отложить размеры и выполнить чертежные построения до конца.

- Вычертить выносные линии параллельно осям (Х,У,Z).  Указать размеры.

7. Заполнить основные надписи. Название детали и материал указать как на рисунках деталей. Масштаб 1:1.

Практическое занятие №8

Тема: «Построение аксонометрического изображения технической детали».

Тема: Выполнение аксонометрии технической детали.

Цель работы: научиться выполнять аксонометрические построения простейшей технической детали.

Задание:  Построить фронтальную диметрическую и изометрическую проекции детали, три вида которой приведены на рис.

Ход работы:

1. Проводят оси. Строят переднюю грань детали, откладывая действительные величины высоты - вдоль оси z, длины - вдоль оси х (рис. а).

2. Из вершин полученной фигуры параллельно оси v проводят ребра, уходящие вдаль. Вдоль них откладывают толщину детали: для фронтальной диметрической проекции - сокращенную в 2 раза; для изометрии - действительную (рис. б).

3. Через полученные точки проводят прямые, параллельные ребрам передней грани (рис. в).

4. Удаляют лишние линии, обводят видимый контур и наносят размеры.

Из сопоставления этих рисунков и приведенного к ним текста можно сделать вывод о том, что порядок построения фронтальной диметрической и изометрической проекций в общем одинаков. Разница заключается в расположении осей и длине отрезков, откладываемых вдоль оси у.

Практическое занятие № 9

Тема: «Расчет и выполнение болтового соединения».

Цель: научиться выполнять расчет простейшего болтового соединения и вычерчивать его.

Ход работы:

1. Выполнить расчет параметров болтового соединения.

2. Выполнить чертеж болтового соединения по номинальным размерам.

3. Оформить работу в соответствии с требованиями ГОСТа.

ИЗОБРАЖЕНИЯ БОЛТОВОГО СОЕДИНЕНИЯ Болтовое соединение относится к числу разъемных соединений, в которых детали можно разъединить без повреждения их составных частей. В соединяемых деталях сверлят гладкие отверстия диаметром, равным ∼ 1,1d, где   d -   диаметр резьбы болта. В эти отверстия вставляют болт, надевают шайбу и навертывают гайку.

Различают три вида изображений болтового соединения: по номинальным размерам (по таблицам ГОСТ), упрощенное и условное.  Чертеж болтового соединения, выполненного по номинальным размерам, приведен на рис.1. На месте главного вида выполняют разрез, но в соответствии с ГОСТ 2.305-68, болт, гайку и шайбу показывают не рассечёнными. Головку болта и гайку на главном виде показывают тремя гранями. Зазор между стенками отверстий и диаметром болта показывают увеличенным.  Болтовое соединение на сборочных чертежах выполняют упрощенно рис.2 Особенности упрощенного изображения: 1 – не показывают фаски на стержне и головке болта, на гайке; 2 – не показывают зазор между стержнем болта и отверстием; 3 – резьбу изображают на всей длине стержня болта; 4 – не изображают резьбу на виде сверху. Условное изображение болтового соединения выполняют, если диаметр стержня болта на чертеже равен или менее 2 мм.

Практическое занятие № 10

Тема: «Выполнение эскиза технической детали».

Цель работы: научиться выполнять эскизы простейших технических деталей.

ЗАДАНИЕ: в соответствии с вариантом задания и размерами детали построить на формате А4 клетчатой бумаги в прямоугольной изометрической проекции технический рисунок.

Варианты задания

Вариант 1-2-3                      Вариант 4-5-6                   Вариант 7-8-9

Вариант 10-11-12                    Вариант 13-14-15                   Вариант 16-17-18

Вариант 19-20-21              Вариант 22-23-24-25

Практическое занятие № 11

Тема: «Выполнение чертежей плана этажа жилого здания».

Цель работы: научиться выполнять простейшие решения плана этажа жилого дома.

Задание: На формате А4 доработать план здания. Дополнить план необходимыми элементами строительных конструкций.

Порядок выполнения задания:

- Выполнить чертеж на вертикальном формате А4. Вычертить внутреннюю рамку и штамп основной надписи.

- Перенести на формат чертеж плана здания по рисунку.

- На плане здания дочертить оконные и дверные проемы, используя: одну однопольную дверь без четвертей, остальные двупольные с четвертями; один оконный проем с одинарным переплетом, остальные – с двойными. Все оконные проемы без четвертей.

- Чертеж выполнить с учетом обозначений конструктивных элементов здания.

- Заполнить основную надпись. Название работы

«План здания», материал и масштаб не указывать.

Практическое занятие № 12

Тема: «Выполнение чертежа фасада здания».

Цель работы: научиться выполнять построение фасада здания.

Фасадом здания называется ортогональная проекция здания на вертикальную плоскость - наружная стороны здания. При стандартной конфигурации, здания различают четыре фасада: главный, дворовой и боковые фасады, наименование которых определяется крайними координационными осями по типу: Фасад 1-7, Фасад 7-1, Фасад АВ, Фасад В-А. Фасад вычерчивается в соответствии с заданием, в левой верхней части формата А-1 над планом 1 этажа в проекционной связи с ним, в масштабе 1:100. Чертеж фасада здания выполняется в следующей последовательности: 1. Наносите крайние координационные оси, расстояние между которыми берем с чертежа плана 1 этажа и вычерчиваем наружный контур здания. 2.Наносим уровни земли, верха стен, конька крыши, низа и верха проемов и расположенных на разных уровнях элементов фасадов (например, козырьков, балконных плит, входных площадок и т.д.) С чертежа плана 1 этажа переносим проемы по их ширине и вычерчиваем оконные переплеты, толщиной 1 мм. Наносим размеры: слева    или    справа    от    фасада     проставляем     высотные     отметки   уровней      перенесенных      с      разреза      на      расстоянии 17-21 мм   от контура, маркируем      крайние      координационные      оси      в кружках диаметром 6-12 мм на расстоянии 10 мм ниже линии земли. Выполняется    обводка    чертежа.    Все    элементы    фасада     обводятся     линией     толщиной      0,5 мм,      оконные      переплеты      толщиной      0,3      мм,  линия    земли,    выходящая    за    контуры    стен    на    20-25     мм    -    толщиной     1,5 мм. Над изображением фасада здания пишется наименование: Фасад 1-... строчными буквами, шрифтом № 7.

Практическое занятие № 13

Тема: «Чтение строительных чертежей».

Цель работы: научиться читать архитектурно строительные чертежи.

Задание: Прочитать чертежи (фасад, план, разрез) двухэтажного жилого здания и выполнить письменно задания.

Порядок выполнения задания:

- На вертикальном формате А4. Вычертить внутреннюю рамку и штамп основной надписи.

- Прочитать чертежи фасада, плана и плана в разрезе дома по алгоритму на рисунках:

- Заполнить экспликацию и письменно выполнить ответить на шесть заданий.

Практическое занятие № 14

Тема: «Шкала цветов».

Цель работы: научиться работать основными цветами, и получать промежуточные оттенки, используя технику смешивания и наложения цветов.

Специалист по художественной отделке должен грамотно оформлять рисунки строительных деталей, конструкций, интерьеров помещений и различных орнаментных форм.

Чтобы придать форму графическому изображению, вместо штриховки можно применить способ отмывки, т.е. наложение тона краской или разведенной тушью при помощи кисти. Смоченная в воде кисть при встряхивании должна кончаться острием. Перед началом отмывки необходимо смочить бумагу водой, дать немного просохнуть и приступить к работе: краска по увлажненной поверхности распределяется ровным тоном и не скатывается в отдельные пятна. Далее необходимо сделать небольшой наклон листу бумаги, чтобы краска могла стекать вниз.

Для накладывания краски определенного тона на бумагу, необходимо кисть промыть в чистой воде и, не выжимая ее, обильно развести краску на блюдце или пластине, предварительно подложив под нее белую бумагу.

Краской покрывают рисунок сверху вниз. Для равномерного распределения по ширине рисунка легким движением руки проводят наполненной краской кистью по бумаге слева направо в горизонтальном направлении, а затем справа налево. Передача тональности создается постепенным наложением красок – от более сильного к болу слабому и наоборот. Краской интенсивного тона покрывают поверхность рисунка только у края. Затем быстро обмакнув кисть в воду проводят по краю ранее наложенной полосы краски; при этом происходит размывка краски и резкая граница тонов смягчается. Шкала цветов состоит из 12 прямоугольников, которые необходимо залить двенадцатью оттенками в следующей последовательности:

1. Заливают ровным тоном три прямоугольника: 1-красный, 5-желтый, 9-синий.

2. Смешивают поочередно в равных пропорциях основные цвета, чтобы получить промежуточные: 3- оранжевый, 7- зеленый, 11- фиолетовый.

3. Смешивают поочередно основные цвета с промежуточными и получают: 2-красно-оранжевый, 4- желто-оранжевый, 6- желто-зеленый, 8-сине-зеленый, 10 – сине-фиолетовый, 12-красно-фиолетовый.

Практическое занятие № 15

Тема: «Цветовое оформление фасада здания».

Цель работы: на основе ранее полученных знаний и умений научиться выполнять цветовое оформление фасада.

Для придания чертежу большей выразительности, выявления объемной композиции здания используют различные приемы.

Особняк поэтапно в 5 шагов.

Следуйте за красной линией в каждой иллюстрации, чтобы узнать точно, что рисовать в этом шаге. Линии, проведенные в предыдущие этапы, показаны серым цветом. Я покажу вам иллюстрации каждого шага, а затем дам описание того, как нарисовать его.

1.Нарисуйте прямоугольники.

Нарисуйте разные прямоугольники, чтобы сформировать основную форму дома. Проведите горизонтальную линию позади прямоугольников для того, чтобы показать землю.

2. Крыша.

Добавьте вторую линию к началу всех прямоугольников. Нарисуйте крышу двумя прямыми и двумя диагональными линиями, которые образуют трапецию. Добавьте длинные горизонтальные линии поперек центра — для перил. Соедините их по бокам прямыми линиями.

Нарисуйте нижнюю часть дома горизонтальными линиями. Используйте одну горизонтальную линию и две диагональные линии для основной формы лестницы. Добавьте крышу на левый прямоугольник прямыми линиями, которые соединены.

3. Дымоходы и окна.

Нарисуйте две трубы прямыми линиями. Добавьте столбцы двойными вертикальными линиями. Нарисуйте окна прямоугольниками. Добавьте набор линий за пределами каждого окна для жалюзи.

Нарисуйте четыре набора двойных вертикальных линий с двойными арками над ними для двери. Повторите ту же фигуру над дверью для второго этажа. Добавьте кустарники вьющимися линиями.

4. Добавьте перила, колонны, лестницы.

Добавьте перила короткими вертикальными двойными линиями. Закончить столбцы с нечетными П-образными фигурами на вершине. Используйте прямоугольники для оконных стекол. Нарисуйте прямоугольники на лестнице с двумя диагональными линиями для ступеней. Используйте прямоугольники и квадраты для панелей на дверях.

5. Детали.

Затените крышу неровными горизонтальными линиями. Затените трубы диагональными линиями. Добавьте короткие горизонтальные линии на все ставни. Затените арки и боковые окна, используя темные зигзагообразные линии.

Практическое занятие № 16

Тема: «Выполнение трафаретов».

Цель работы: научиться выполнять прямые и обратные трафареты.

Специалисты по отделке при изготовлении трафаретов переносят рисунки образца на картон, а также увеличивают их до определенных размеров с помощью клеток.

Для увеличения рисунка по клеткам, на оригинале наносят сетку квадратов произвольной величины, а на листе бумаги , предназначенной для увеличения рисунка, вычерчивают сетку из клеток, имеющих стороны во столько раз больше, во сколько необходимо увеличить данный рисунок. По сетке проводят вначале основные, а затем второстепенные линии рисунка.

Последовательность выполнения:

1. Увеличить рисунок.

2.Закрепив лист на твердой поверхности, малярным ножом вырезать трафарет.

3. Переместить трафарет на лист бумаги и закрепить его.

4. Оформить трафарет, выбранным способом (нанесение состава с помощью губки, кисти, выполнить припорох) получиться прямой трафарет.

5. На чистый лист бумаги разложить и закрепить вырезанную часть рисунка и оформить составом лист вокруг его. Получите обратный трафарет.

Практическое занятие № 17

Тема: «Выполнение геометрического рисунка пола».

Цель работы: научиться составлять геометрический рисунок поверхности и оформлять его используя шкалу цветов.

1. Выполнить геометрический рисунок.

2. Распределить цветовое решение.

3. выполнить окрашивание пола акварельными красками используя шкалу цветов.

Список рекомендуемой литературы и источников:

1. Полежаев Ю.О. Строительное черчение М.: Издательский центр «Академия», 2014

2. Бродский А.М. Инженерная графика- М.:Издательский центр «Академия», 2015

3. Бродский А.М. Практикум по инженерной графике– М.:Издательский центр «Академия», 2015

4. Боголюбов О.К. Индивидуальные задания по курсу черчения – М.: Высшая школа, 2009г.

5. Брилинг Н.С. Черчение для СПО Стройиздат 1990 г.

6. Гопенко А.П. Лапсарь М.И. Оформление текстовых и графических материалов(требование ЕСКД) Академия 2005 г.

7. Георгеевский О.В. Правила выполнения архитектурно-строительных чертежей Москва Астрель 2007г.

ГОСТы:

ГОСТ 2.104-68 «ЕСКД. Основные надписи»

ГОСТ 2.301-68 «ЕСКД. Форматы»

ГОСТ 2.302-68 «ЕСКД. Масштабы»

ГОСТ 2.303-68 «ЕСКД. Линии»

ГОСТ 304-81 «ЕСКД. Шрифты чертежные»

ГОСТ 2.305-68 «ЕСКД. Виды. Сечения. Разрезы»

ГОСТ 2.311-68 «ЕСКД. Изображение резьбы»

ГОСТ 2.317-69 «ЕСКД. Аксонометрические проекции»

Интернет-ресурсы:

- Портал нормативно-технической документации [Электронный ресурс]. – Режим Техническая литература [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http//www.tehlit.ru.